CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație parțială a coloanelor antiincendiare din blocurile didactice universitare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Blocul didactic central - 3 coloane |  |  |
| 1 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm | m | 60,00 |
| 2 | RpSD09A | Demontarea unui robinet Hidrant cu diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |
| 3 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 15,00 |
| 4 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 15,00 |
| 5 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,00 |
| 6 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57mm | m | 60,00 |
| 7 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 57mm, Cot | buc | 18,00 |
| 8 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50mm, Mufa | buc | 12,00 |
| 9 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50mm, Filet | buc | 12,00 |
| 10 | CK30A | Lazi antiincendiu gata confectionata din tabla ( materialul Beneficiarului ) | buc | 8,00 |
| 11 | SD17A | Robinet pentru hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 50mm, inclusiv furtunul | buc | 12,00 |
| 12 | SA35A | Fitinguri din otel, Bucsa ( ghiliza ) avind diametrul de 89 mm | buc | 15,00 |
| 13 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, tevi din otel | m2 | 20,74 |
| 14 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 60,00 |
| 15 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 6,00 |
| 16 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 0,90 |
| 17 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,90 |
| 18 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 0,90 |
|  |  | 1.2. Blocul didactic nr.3 - 2 coloane |  |  |
| 19 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm | m | 50,00 |
| 20 | RpSD09A | Demontarea unui robinet Hidrant cu diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 21 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 13,00 |
| 22 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 13,00 |
| 23 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,20 |
| 24 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57mm | m | 50,00 |
| 25 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 57mm, Cot | buc | 16,00 |
| 26 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50mm, Mufa | buc | 10,00 |
| 27 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50mm, Filet | buc | 12,00 |
| 28 | SD17A | Robinet pentru hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 50mm, inclusiv furtunul | buc | 10,00 |
| 29 | SA35A | Fitinguri din otel, Bucsa ( ghiliza ) avind diametrul de 89 mm | buc | 13,00 |
| 30 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, tevi din otel | m2 | 18,95 |
| 31 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 50,00 |
| 32 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 5,00 |
| 33 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 0,70 |
| 34 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,70 |
| 35 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 0,70 |
|  |  | 1.3. Blocul didactic nr.4 - 2 coloane |  |  |
| 36 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm | m | 50,00 |
| 37 | RpSD09A | Demontarea unui robinet Hidrant cu diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 38 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 13,00 |
| 39 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 13,00 |
| 40 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,20 |
| 41 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57mm | m | 50,00 |
| 42 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 57mm, Cot | buc | 22,00 |
| 43 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50mm, Mufa | buc | 10,00 |
| 44 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50mm, Filet | buc | 10,00 |
| 45 | SD17A | Robinet pentru hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 50mm, inclusiv furtunul | buc | 10,00 |
| 46 | SA35A | Fitinguri din otel, Bucsa ( ghiliza ) avind diametrul de 89 mm | buc | 13,00 |
| 47 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, tevi din otel | m2 | 18,95 |
| 48 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 50,00 |
| 49 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 5,00 |
| 50 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 0,70 |
| 51 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,70 |
| 52 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 0,70 |
|  |  | 1.4. Laboratorul central - 1 coloana |  |  |
| 53 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm | m | 20,00 |
| 54 | RpSD09A | Demontarea unui robinet Hidrant cu diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 55 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 7,00 |
| 56 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 7,00 |
| 57 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,40 |
| 58 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57mm | m | 20,00 |
| 59 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 57mm, Cot | buc | 12,00 |
| 60 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50mm, Mufa | buc | 4,00 |
| 61 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50mm, Filet | buc | 4,00 |
| 62 | SD17A | Robinet pentru hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 50mm, inclusiv furtunul | buc | 4,00 |
| 63 | SA35A | Fitinguri din otel, Bucsa ( ghiliza ) avind diametrul de 89 mm | buc | 7,00 |
| 64 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, tevi din otel | m2 | 13,58 |
| 65 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 20,00 |
| 66 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,00 |
| 67 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 0,50 |
| 68 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,50 |
| 69 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 0,50 |

Șef, Departamentul Administrarea Patrimoniului                                    Valentina Șpac