Formularul nr. 1

Caiet de sarcini

Obiectivul: Actualizarea proiectului de execuție “Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L336 M5 - Lupa Recea - Vatici, tronsonul 0.00 – 1.50 km.”

Obiectul: Construcția drumului L 336

Devizul: Deviz local 2-1 Etapa 1

Lista cu cantitatile de lucrari Nr.

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse |  | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. |  | Lucrări de defrișare (borderoul 5) |  |  |
| 1 | TsG08B |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | buc | 15,000 |
| 1.1 | 6141120100300 |  | Stivuitor | h-om | 11,100 |
| 1.2 | 8141260100100 |  | Fasonator | h-om | 35,550 |
| 1.3 | 7422090100200 |  | Corhonitor | h-om | 14,850 |
| 1.4 | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 2,730 |
| 2 | TsG17A |  | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm. | 100buc | 0,150 |
| 2.1 | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,282 |
| 2.2 | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,282 |
| 3 | TrI1AG03G2 |  | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2. | t | 10,800 |
| 3.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,100 |
| 4 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 10,800 |
| 4.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,292 |
| 5 | TsG03A |  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini. | 100m2 | 5,000 |
| 5.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 51,300 |
| 6 | TrI1AG03G2 |  | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2. | t | 2,000 |
| 6.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,500 |
| 7 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 2,000 |
| 7.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,054 |
|  | Capitol 1. |  | TOTAL Lucrări de defrișare (borderoul 5) |  |  |
|  | Capitol 2. |  | Lucrări de terasamente (borderoul 6) |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 12,738 |
| 8.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 28,661 |
| 9 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 846,960 |
| 9.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 49,868 |
| 10 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 12,738 |
| 10.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,821 |
| 10.2 | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,204 |
| 11 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 19,932 |
| 11.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 44,847 |
| 12 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 3 767,220 |
| 12.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 101,715 |
| 13 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 19,932 |
| 13.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 7,176 |
| 13.2 | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 7,973 |
| 14 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru rambleiere) | 100m3 | 7,932 |
| 14.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 17,847 |
| 15 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 499,070 |
| 15.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 40,475 |
| 16 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (împingerea și așternerea în rambleu) | 100m3 | 7,932 |
| 16.1 | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 28,635 |
| 17 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 7,932 |
| 17.1 | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut | 9,455 |
| 18 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (taierea treptelor de înfrățire) | 100m3 | 1,570 |
| 18.1 | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,302 |
| 19 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 1,570 |
| 19.1 | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,871 |
| 19.2 | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 2,496 |
| 20 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 130,505 |
| 20.1 | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 24,665 |
| 21 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 39,150 |
| 21.1 | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut | 46,667 |
| 22 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 8,611 |
| 22.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 16,791 |
| 23 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 248,580 |
| 23.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 33,712 |
| 24 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 861,090 |
| 24.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 266,938 |
| 25 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 57,406 |
| 25.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 481,062 |
| 26 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 57,406 |
| 26.1 | 221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 57,406 |
| 26.2 | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om | 298,511 |
| 27 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 57,406 |
| 27.1 | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 57,406 |
| 27.2 | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om | 37,888 |
| 27.3 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 22,159 |
| 28 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru acostamente rambleiate) | 100m3 | 7,657 |
| 28.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 17,228 |
| 29 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 447,100 |
| 29.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 39,072 |
| 30 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (împingerea și așternerea pământului) | 100m3 | 7,657 |
| 30.1 | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 27,642 |
| 31 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (acostamente rambleiate) | 100m2 | 28,617 |
| 31.1 | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,409 |
| 32 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (acostamente rambleiate) | 100m3 | 7,657 |
| 32.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 23,124 |
| 32.2 | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 28,637 |
|  | Capitol 2. |  | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 6) |  |  |
|  | Capitol 3. |  | Structura rutieră (borderoul 7) |  |  |
| 33 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră spartă, Hmed=0.18 m | m3 | 1 438,020 |
| 33.1 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 205,637 |
| 33.2 | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 34,369 |
| 33.3 | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 19,845 |
| 33.4 | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 19,845 |
| 34 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 14,380 |
| 34.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 32,355 |
| 35 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 2 013,230 |
| 35.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 54,357 |
| 36 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 14,380 |
| 36.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 5,177 |
| 36.2 | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 5,752 |
| 37 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-63 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 1 876,100 |
| 37.1 | 1421402200393 |  | Agregat natural sort 0-63 mm Ga85 | m3 | 2 288,842 |
| 37.2 | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 435,255 |
| 37.3 | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 694,157 |
| 37.4 | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 287,043 |
| 37.5 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 43,150 |
| 37.6 | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 90,053 |
| 38 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 31.5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.14 m | m3 | 1 372,940 |
| 38.1 | 1411122201646 |  | Piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm | m3 | 278,707 |
| 38.2 | 1411122201672 |  | Piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm | m3 | 1 673,614 |
| 38.3 | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 205,941 |
| 38.4 | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 823,764 |
| 38.5 | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 57,663 |
| 38.6 | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 354,219 |
| 38.7 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 20,594 |
| 39 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 16-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.13 m | m3 | 1 221,920 |
| 39.1 | 1411122201646 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 248,050 |
| 39.2 | 1411122201672 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 1 489,520 |
| 39.3 | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 183,288 |
| 39.4 | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 733,152 |
| 39.5 | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 51,321 |
| 39.6 | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 315,255 |
| 39.7 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 18,329 |
| 40 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.75 l/m2 | t | 6,224 |
| 40.1 | 23203226000401 |  | Emulsie bituminoasă | t | 6,411 |
| 40.2 | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,867 |
| 41 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 8 298,000 |
| 41.1 | 1.1110001000131E+ 14 |  | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 1 170,018 |
| 41.2 | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 497,880 |
| 41.3 | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 65,554 |
| 41.4 | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 65,554 |
| 41.5 | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 65,554 |
| 42 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t | 2,905 |
| 42.1 | 23203226000401 |  | Emulsie bituminoasă | t | 2,992 |
| 42.2 | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,872 |
| 43 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 8 298,000 |
| 43.1 | 1.1110001000131E+ 14 |  | Mixtura asfaltica BA16 | t | 806,566 |
| 43.2 | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 414,900 |
| 43.3 | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 43,979 |
| 43.4 | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 43,979 |
| 43.5 | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 43,979 |
| 44 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea agregatului de la demolare pentru utilizarea la acostamente) | 100m3 | 3,638 |
| 44.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,186 |
| 45 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 509,260 |
| 45.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 13,750 |
| 46 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. (piatră spartă de la decapare) | m2 | 2 887,000 |
| 46.1 | 14111222016601 |  | Piatra sparta de la demolare | m3 | 363,762 |
| 46.2 | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 20,209 |
| 46.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 91,518 |
| 46.4 | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,133 |
| 46.5 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,800 |
| 46.6 | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 31,757 |
| 46.7 | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,299 |
|  | Capitol 3. |  | TOTAL Structura rutieră (borderoul 7) |  |  |
|  | Capitol 4. |  | Construcția podețului circular D=1.20 m (borderoul 9) |  |  |
| 47 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 7,832 |
| 47.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 16,056 |
| 48 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 41,220 |
| 48.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 84,913 |
| 49 | DI122 |  | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. | m3 | 10,500 |
| 49.1 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 84,000 |
| 49.2 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 20,790 |
| 50 | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. (transportarea tuburilor) | t | 25,200 |
| 50.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,680 |
| 51 | TrB22D3F |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t. | t | 25,200 |
| 51.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,268 |
| 51.2 | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,756 |
| 52 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea fundației podețului) | 100m3 | 0,070 |
| 52.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,158 |
| 53 | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 9,770 |
| 53.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,264 |
| 54 | TsC54C |  | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, sub corpul podețului (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 2,300 |
| 54.1 | 1421102200068 |  | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 2,645 |
| 54.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,230 |
| 54.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,277 |
| 54.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,966 |
| 55 | TsC54C |  | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, sub capetele podețului (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 11,420 |
| 55.1 | 1421102200068 |  | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 13,133 |
| 55.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 1,142 |
| 55.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 11,306 |
| 55.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,796 |
| 56 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C 16/20 la edificiile artificiale. (fundația podețului) | m3 | 9,910 |
| 56.1 | 2663102100000 |  | Beton C16/20 | m3 | 10,108 |
| 56.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,367 |
| 56.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 31,613 |
| 56.4 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 4,241 |
| 57 | DI122 |  | Montarea inelelor prefabricate, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor inele tip TS 120.25.3 (4.375 t/buc, 1.75 m3/buc) | m3 | 12,250 |
| 57.1 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 98,000 |
| 57.2 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 24,255 |
| 58 | Material |  | Inele prefabricate din beton armat tip TS 120.25.3 (4.375 t/buc, 1.75 m3/buc) | buc | 7,000 |
| 59 | CP21B |  | Punerea in opera a mortarului de ciment C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi (mortar de ciment pentru capete de podeț) | m3 | 1,000 |
| 59.1 | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,000 |
| 59.2 | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,355 |
| 59.3 | 4100116202818 |  | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,370 |
| 59.4 | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 8,100 |
| 59.5 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |
| 59.6 | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,600 |
| 59.7 | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,300 |
| 60 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, sub portale (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,710 |
| 60.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,817 |
| 60.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,071 |
| 60.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,703 |
| 60.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,298 |
| 61 | DI122 |  | Montarea portalelor prefabricate, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Portal tip ST11 (3.00 t/buc, 1.20 m3/buc) | m3 | 2,400 |
| 61.1 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 19,200 |
| 61.2 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 4,752 |
| 62 | Material |  | Portal prefabricat tip ST11 (3.00 t/buc, 1.20 m3/buc) | buc | 2,000 |
| 63 | DI122 |  | Montarea aripilor prefabricate, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor aripi ST-6 (1.67 m3/buc, 4.20 t/buc) | m3 | 3,340 |
| 63.1 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 26,720 |
| 63.2 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 6,613 |
| 64 | Material |  | Aripi prefabricate din beton armat tip SТ 6 (1.67 m3/buc, 4.20 t/buc) | buc | 2,000 |
| 65 | DI120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 21,240 |
| 65.1 | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,144 |
| 65.2 | 4029050 |  | Mortar de ciment | m3 | 0,159 |
| 65.3 | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 49,702 |
| 65.4 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 24,638 |
| 66 | DI121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 60,180 |
| 66.1 | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,271 |
| 66.2 | 4029050 |  | Mortar de ciment | m3 | 0,451 |
| 66.3 | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,096 |
| 66.4 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 33,942 |
| 67 | IzK01A |  | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (călăfătuirea cu câlți bitumați). | t | 0,014 |
| 67.1 | 7134050013240 |  | Izolator - termic | h-om | 0,362 |
| 68 | Material |  | Cilti bituminati | kg | 14,160 |
| 69 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rambleierea stratificată) | 100m3 | 7,610 |
| 69.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 15,601 |
| 70 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 7,610 |
| 70.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 67,120 |
| 70.2 | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 79,068 |
| 71 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în amonte) | 100m2 | 0,082 |
| 71.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,255 |
| 71.2 | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,021 |
| 71.3 | 2873122000750 |  | Piese forjate | kg | 3,690 |
| 71.4 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,012 |
| 71.5 | 14111222016601 |  | Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,877 |
| 71.6 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 13,407 |
| 71.7 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,202 |
| 72 | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=7 | 100m2 | -0,082 |
| 72.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,585 |
| 72.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,006 |
| 72.3 | 23203226000401 |  | Bitum | t | -0,011 |
| 72.4 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | -4,649 |
| 73 | PD01A |  | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 18,000 |
| 73.1 | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 18,000 |
| 73.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,180 |
| 73.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,360 |
| 74 | Material |  | Chit asfaltic | m3 | 0,010 |
| 75 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m, sub fântână (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,800 |
| 75.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,920 |
| 75.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,080 |
| 75.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,792 |
| 75.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,336 |
| 76 | PC02A |  | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 32,250 |
| 76.1 | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,058 |
| 76.2 | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,013 |
| 76.3 | 2010102907905 |  | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,042 |
| 76.4 | 2020112928335 |  | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 1,935 |
| 76.5 | 2746133803143 |  | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 2,290 |
| 76.6 | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 1,355 |
| 76.7 | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 4,838 |
| 76.8 | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 30,638 |
| 77 | PD01A |  | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 4,000 |
| 77.1 | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 4,000 |
| 77.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,040 |
| 77.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,080 |
| 78 | PD01A |  | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 107,110 |
| 78.1 | 271060200100 |  | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 107,110 |
| 78.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,071 |
| 78.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 2,142 |
| 79 | PD01A |  | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 258,160 |
| 79.1 | 271060200100 |  | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 258,160 |
| 79.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,582 |
| 79.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 5,163 |
| 80 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. | m3 | 4,500 |
| 80.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 4,590 |
| 80.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,167 |
| 80.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 14,355 |
| 80.4 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 1,926 |
| 81 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din Armatura A500 D=16 mm, cornier 50x50x5 mm pentru plasa de acoperire fantana | kg | 76,880 |
| 81.1 | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,769 |
| 81.2 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 76,880 |
| 81.3 | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,384 |
| 81.4 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,615 |
| 81.5 | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,153 |
| 81.6 | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 14,607 |
| 81.7 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,769 |
| 81.8 | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,769 |
| 82 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare albie în amonte) | 100m2 | 0,063 |
| 82.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,964 |
| 82.2 | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,016 |
| 82.3 | 2873122000750 |  | Piese forjate | kg | 2,835 |
| 82.4 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,009 |
| 82.5 | 14111222016601 |  | Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,674 |
| 82.6 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 10,301 |
| 82.7 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,155 |
| 83 | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=3 | 100m2 | -0,063 |
| 83.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,193 |
| 83.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,002 |
| 83.3 | 23203226000401 |  | Bitum | t | -0,004 |
| 83.4 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | -1,531 |
| 84 | PD01A |  | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 13,860 |
| 84.1 | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 13,860 |
| 84.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,139 |
| 84.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,277 |
| 85 | Material |  | Chit asfaltic | m3 | 0,010 |
| 86 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, pentru pinten în amonte (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,080 |
| 86.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,092 |
| 86.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,008 |
| 86.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,079 |
| 86.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,034 |
| 87 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (pinteni din beton monolit) | m3 | 0,800 |
| 87.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,816 |
| 87.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,030 |
| 87.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,552 |
| 87.4 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,342 |
| 88 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în aval) | 100m2 | 0,150 |
| 88.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 2,295 |
| 88.2 | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,039 |
| 88.3 | 2873122000750 |  | Piese forjate | kg | 6,750 |
| 88.4 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,023 |
| 88.5 | 14111222016601 |  | Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 1,605 |
| 88.6 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 24,525 |
| 88.7 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,369 |
| 89 | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=7 | 100m2 | -0,150 |
| 89.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | -1,071 |
| 89.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,011 |
| 89.3 | 23203226000401 |  | Bitum | t | -0,021 |
| 89.4 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | -8,505 |
| 90 | PD01A |  | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 33,000 |
| 90.1 | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 33,000 |
| 90.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,330 |
| 90.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,660 |
| 91 | Material |  | Chit asfaltic | m3 | 0,020 |
| 92 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.30 m, pentru consolidarea deversorului în aval (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,620 |
| 92.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 1,863 |
| 92.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,162 |
| 92.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,604 |
| 92.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,680 |
| 93 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, h=0.20 m (consolidarea deversorului în aval) | m3 | 1,080 |
| 93.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,102 |
| 93.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,040 |
| 93.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,445 |
| 93.4 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,462 |
| 94 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare albie în aval) | 100m2 | 0,650 |
| 94.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 9,945 |
| 94.2 | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,169 |
| 94.3 | 2873122000750 |  | Piese forjate | kg | 29,250 |
| 94.4 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,098 |
| 94.5 | 14111222016601 |  | Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 6,955 |
| 94.6 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 106,275 |
| 94.7 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,599 |
| 95 | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=3 | 100m2 | -0,650 |
| 95.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | -1,989 |
| 95.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,020 |
| 95.3 | 23203226000401 |  | Bitum | t | -0,039 |
| 95.4 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | -15,795 |
| 96 | PD01A |  | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 143,000 |
| 96.1 | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 143,000 |
| 96.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,430 |
| 96.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 2,860 |
| 97 | Material |  | Chit asfaltic | m3 | 0,070 |
| 98 | PD01A |  | Montarea armaturilor A240 D=8 mm (blocuri de disipare) | kg | 4,800 |
| 98.1 | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 4,800 |
| 98.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,048 |
| 98.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,096 |
| 99 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, h=0.20 m (blocuri de disipare) | m3 | 0,180 |
| 99.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,184 |
| 99.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,007 |
| 99.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,574 |
| 99.4 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,077 |
| 100 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, pentru pinteni în aval (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,000 |
| 100.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 1,150 |
| 100.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,100 |
| 100.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
| 100.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 101 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (pinteni din beton monolit în aval) | m3 | 11,300 |
| 101.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 11,526 |
| 101.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,418 |
| 101.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 36,047 |
| 101.4 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 4,836 |
| 102 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, pentru perete de sprijin în aval (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,410 |
| 102.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,472 |
| 102.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,041 |
| 102.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,406 |
| 102.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,172 |
| 103 | PD01A |  | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 18,870 |
| 103.1 | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 18,870 |
| 103.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,189 |
| 103.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,377 |
| 104 | PD01A |  | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 125,130 |
| 104.1 | 271060200100 |  | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 125,130 |
| 104.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,251 |
| 104.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 2,503 |
| 105 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (perete de sprijin în aval) | m3 | 2,950 |
| 105.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 3,009 |
| 105.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,109 |
| 105.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 9,411 |
| 105.4 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 1,263 |
| 106 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare sfârșitului albiei în aval) | 100m2 | 0,245 |
| 106.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 3,749 |
| 106.2 | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,064 |
| 106.3 | 2873122000750 |  | Piese forjate | kg | 11,025 |
| 106.4 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,037 |
| 106.5 | 14111222016601 |  | Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 2,622 |
| 106.6 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 40,058 |
| 106.7 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,603 |
| 107 | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=3 | 100m2 | -0,245 |
| 107.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,750 |
| 107.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,007 |
| 107.3 | 23203226000401 |  | Bitum | t | -0,015 |
| 107.4 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | -5,954 |
| 108 | PD01A |  | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 53,900 |
| 108.1 | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 53,900 |
| 108.2 | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,539 |
| 108.3 | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 1,078 |
| 109 | Material |  | Chit asfaltic | m3 | 0,020 |
| 110 | DI129 |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (consolidarea albiei) | m3 | 4,260 |
| 110.1 | 1411122201001 |  | Piatra bruta fr. 120-350 mm | m3 | 4,303 |
| 110.2 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 11,843 |
| 111 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (reprofilarea albiei) | 100m3 | 0,850 |
| 111.1 | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,329 |
| 112 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,634 |
| 112.1 | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,427 |
| 113 | TsI51A2 |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 119,710 |
| 113.1 | 20003491 |  | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,232 |
| 114 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,634 |
| 114.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,228 |
| 114.2 | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,254 |
|  | Capitol 4. |  | TOTAL Construcția podețului circular D=1.20 m (borderoul 9) |  |  |
|  | Capitol 5. |  | Construcția casiurilor telescopice (borderoul 15) |  |  |
| 115 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,860 |
| 115.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,989 |
| 115.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,086 |
| 115.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,851 |
| 115.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,361 |
| 116 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 | m3 | 0,910 |
| 116.1 | 2663102100000 |  | Beton C16/20 | m3 | 0,928 |
| 116.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,034 |
| 116.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,903 |
| 116.4 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,389 |
| 117 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Elemente prefabricate B 2-18.25) | buc | 26,000 |
| 117.1 | 2666122800611 |  | Elemente prefabricate B 2-18.25 | buc | 26,182 |
| 117.2 | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 4,940 |
| 117.3 | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 1,560 |
| 118 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm, casiu de evacuare (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,880 |
| 118.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 1,012 |
| 118.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,088 |
| 118.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,871 |
| 118.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,370 |
| 119 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. (casiu de evacuare) | m3 | 0,800 |
| 119.1 | 2663102100000 |  | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 0,816 |
| 119.2 | 2010102903495 |  | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,030 |
| 119.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,552 |
| 119.4 | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,342 |
| 120 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 2,280 |
| 120.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,010 |
| 121 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,680 |
| 121.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,782 |
| 121.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,068 |
| 121.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,673 |
| 121.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,286 |
| 122 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Elemente prefabricate B-6, 0.022 m3/buc) | buc | 27,000 |
| 122.1 | 2666122800611 |  | Element prefabricat din beton armat B-6 | buc | 27,189 |
| 122.2 | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 5,130 |
| 122.3 | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 1,620 |
| 123 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,720 |
| 123.1 |  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,828 |
| 123.2 |  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,072 |
| 123.3 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,713 |
| 123.4 |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,302 |
| 124 |  | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 | m3 | 0,480 |
| 124.1 |  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,490 |
| 124.2 |  | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,018 |
| 124.3 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,531 |
| 124.4 |  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,205 |
| 125 |  | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Elemente prefabricate Bloc B5) | buc | 12,000 |
| 125.1 |  | 2666122800611 | Elemente prefabricate Bloc B5 | buc | 12,084 |
| 125.2 |  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,280 |
| 125.3 |  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,720 |
| 126 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,050 |
| 126.1 |  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm | m3 | 0,058 |
| 126.2 |  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,005 |
| 126.3 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,050 |
| 126.4 |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,021 |
| 127 |  | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Element prefabricat B-9, 0.088 m3/buc) | buc | 2,000 |
| 127.1 |  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-9 | buc | 2,014 |
| 127.2 |  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,380 |
| 127.3 |  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,120 |
|  |  | Capitol 5. | TOTAL Construcția casiurilor telescopice (borderoul 15) |  |  |
|  |  | Capitol 6. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 19) |  |  |
| 128 |  | DF59A | Montarea parapetului metalic H1-A-W2 | m | 120,000 |
| 128.1 |  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic H1-A-W2, 27.5 kg/m.l. | t | 3,300 |
| 128.2 |  | 20000883 | Muncitor | h-om | 26,400 |
| 128.3 |  | 2952270003722 | Instalatia GAYK TYP 250 | h-ut | 4,200 |
| 128.4 |  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 4,200 |
| 129 |  | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 32,000 |
| 129.1 |  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 3,200 |
| 129.2 |  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 32,000 |
| 129.3 |  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,560 |
| 129.4 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,320 |
| 130 |  | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 700 mm (A1, A2, A4, A35, A36, A37). | buc | 12,000 |
| 130.1 |  | 2615107326105 | Indicator de circulatie 700 mm - A1, A2, A4, A35, A36, A37 | buc | 12,000 |
| 130.2 |  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 48,000 |
| 130.3 |  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 24,000 |
| 130.4 |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 48,000 |
| 130.5 |  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,000 |
| 130.6 |  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,240 |
| 130.7 |  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,480 |
| 130.8 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,640 |
| 130.9 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,640 |
| 131 |  | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 8,000 |
| 131.1 |  | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 8,000 |
| 131.2 |  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
| 131.3 |  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 16,000 |
| 131.4 |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,000 |
| 131.5 |  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16,000 |
| 131.6 |  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,160 |
| 131.7 |  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,320 |
| 131.8 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,760 |
| 131.9 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,760 |
| 132 |  | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm (C27, C29, C36, C37) | buc | 15,000 |
| 132.1 |  | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600 mm - C27, C29, C36, C37 | buc | 15,000 |
| 132.2 |  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 60,000 |
| 132.3 |  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 30,000 |
| 132.4 |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60,000 |
| 132.5 |  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 30,000 |
| 132.6 |  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,300 |
| 132.7 |  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,600 |
| 132.8 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,300 |
| 132.9 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,300 |
| 133 |  | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 134,330 |
| 133.1 |  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 98,061 |
| 133.2 |  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 47,016 |
| 133.3 |  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 15,314 |
| 133.4 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 51,045 |
| 133.5 |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,090 |
| 133.6 |  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 6,448 |
| 134 |  | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet . | buc | 58,000 |
| 134.1 |  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 58,000 |
| 134.2 |  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 58,000 |
| 134.3 |  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,400 |
| 134.4 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,440 |
|  |  | Capitol 6. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 19) |  |  |