Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reamenajare a trotuarelor pe străzile Doina, Mircea cel Bătrân și Boiarnițchi, or. Drochia.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria orașului Drochia

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrări de reamenajare a trotuarelor pe străzile Doina, Mircea cel Bătrân și Boiarnițchi, or. Drochia

Lucrări de amenajare strada Doina

-  Sector 1 Ichebana- strada Mircea cel Bătrân

-  Sector 2 Strada Mircea cel Bătrân-strada Alexandru Marinescu

-  Sector 3 Strada Alexandru Marinescu – Strada Vladimir Boiarnițchi.

Lucrări de amenajare strada Mircea cel Bătrân

- Sector 1 Strada Doina - Strada 27 August

Lucrări de amenajare strada 27 August

-Sector 1 Oficiu Sudzucher-strada Mircea cel Bătrân

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Conform cantităților de lucrări și cerințelor stipulate în Formularul de deviz și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Ofertantul este obligat să execute oferta și  formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate

Lucrările se vor efectua în baza legii calităţii nr.721 din 02.02.1996

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Ofertantul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

- Nu se aplică

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

- Nu se aplică

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

- Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

- Nu se aplică

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

- Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

- Nu se aplică

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

- Nu se aplică

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

- Nu se aplică

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

- Nu se aplică

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

Agentul economic va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislaţiei.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform ofertei deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| - Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta financiară | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | F.3, F.5, F.7, cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietu de sarcini.Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4 | Cererea de participare | Conform anexei nr.7 din Documentația Standart. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr.8 din Documentația Standart. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.. | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii ofertantului | Obligatoriu |
| 7 | Scrisoare de garanție pentru ofertă -1% | a) Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), semnată electronic de către operatorul economic sau b) Transfer la contul autorităţii contractante (ordin de plată) - copia ordinului de plată semnată electronic de către operatorul economic. Beneficiarul plăţii: Primăria or.Drochia Denumirea Băncii: Trezoreria Regională Nord Codul fiscal:1007601001651 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD17TRPCDY518410A00681AA | Obligatoriu |
| 8 | Garanția de bună executare a contractului | 5 % din suma contractului adjudecat (la semnarea contractului) prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Primăria or.Drochia Denumirea Băncii: Trezoreria Regională Nord Codul fiscal:1007601001651 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD17TRPCDY518410A00681AA | Obligatoriu |
| 9 | Grafic de executare a lucrărilor | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont. Semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Lista subcontractaților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia. | Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind experiența similară. Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Ofertantul(operatorul economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor ): -un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Ofertantul va prezenta copii de contract de antrepriză , proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor . Notă- drept lucrări similare se iau în considerație exclusiv lucrări de amenajare a pavajului din beton | Anexa nr. 12 - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice . Anexa nr. 13 - Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 13 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr.13 Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 14 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 15 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr.15 Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 16 | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 17 | Certificat de efectuaare sistematică a plății impozitelor , eliberat de Inspectoratul Fiscal | Certificatul urmează a fi valabil conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM.Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 18 | Avizul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică | Confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 19 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor. | Obligatoriu |
| 20 | Certificat al Sistemului de Management a sănătății și securității în muncă ISO 45001:2018 | Copie. Confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 21 | Certificat al Sistemul de Management al mediului, conform ISO 14001:2015 | Copie. Confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 22 | Certificat al Sistemul de Management al calității, conform ISO 9001:2015 | Copie. Confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 23 | Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare în sumă de minim. | 0,5 mln lei | Obligatoriu |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Toate documentele solicitate se prezintă la depunerea ofertei în SIA RSAP, la evaluarea ofertei vor fi solicitate (după caz) doar clarificări și completări.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  Primăria orașului Drochia

Data "08" iunie 2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reamenajare a trotuarelor pe străzile Doina, Mircea cel Bătrîn și Boiarnițchi, or. Drochia.

Autoritatea contractantă: Primăria orașului Drochia

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari amenajare strada Doina |  |  |
|  |  | 1.1. Sector 1.Ichebana - strada Mircea cel Batrin |  |  |
| 1 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm | buc | 3,000 |
| 2 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 3,000 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,400 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 26,000 |
| 5 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 26,000 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 207,000 |
| 7 | DE11A | Borduri pentru trotuare, prefabricate din beton vibropresat de calitate superioara cu sectiunea de 20x7 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 207,000 |
| 8 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 36,000 |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gri grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 211,000 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 141,000 |
|  |  | 1.2. Sector 2.Strada Mircea cel Batrin - strada Alexandru Marinescu |  |  |
| 11 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm | buc | 8,000 |
| 12 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 8,000 |
| 13 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,500 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 41,000 |
| 15 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 41,000 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 316,000 |
| 17 | DE11A | Borduri pentru trotuare, prefabricate din beton vibropresat de calitate superioara cu sectiunea de 20x7 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 316,000 |
| 18 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 51,000 |
| 19 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gri grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 285,000 |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 222,000 |
|  |  | 1.3. Sector 3.Strada Alexandru Marinescu - Strada Vladimir Boiarnitchi. |  |  |
| 21 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,250 |
| 22 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 20,000 |
| 23 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 20,000 |
| 24 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 152,000 |
| 25 | DE11A | Borduri pentru trotuare, prefabricate din beton vibropresat de calitate superioara cu sectiunea de 20x7 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 152,000 |
| 26 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 25,000 |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gri grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 137,000 |
| 28 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 107,000 |
|  |  | 2. Lucrari amenajare strada Mircea cel Batrin |  |  |
|  |  | 2.1. Sector 1.Strada Doina - strada 27 August |  |  |
| 29 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm | buc | 3,000 |
| 30 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 3,000 |
| 31 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,490 |
| 32 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 80,000 |
| 33 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 80,000 |
| 34 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 302,000 |
| 35 | DE11A | Borduri pentru trotuare, prefabricate din beton vibropresat de calitate superioara cu sectiunea de 20x7 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 302,000 |
| 36 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 49,000 |
| 37 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gri grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 272,000 |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 212,000 |
|  |  | 3. Lucrari amenajare strada 27 August |  |  |
|  |  | 3.1. Sector 1.Oficiu Sudzucher - strada Mircea cel Batrin |  |  |
| 39 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,270 |
| 40 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 44,000 |
| 41 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 44,000 |
| 42 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 132,000 |
| 43 | DE11A | Borduri pentru trotuare, prefabricate din beton vibropresat de calitate superioara cu sectiunea de 20x7 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 132,000 |
| 44 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 26,000 |
| 45 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gri grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 159,000 |
| 46 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 105,000 |

Valoarea estimată fara TVA                                 1 315 840,0 lei

Data „08 " iunie 2022

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).