CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor  materiale

- Scopul Achiziției

Actualizarea firewall-urilor la ultimele generații folosind procese și servicii de securitate specializate pentru a proteja împotriva amenințărilor externe care oferă cel mai înalt nivel de protecție și performanță ridicată, inclusiv traficul criptat și controlul traficului.

- Obiectul caietului de sarcini

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 32420000-3 | Echipament integrat de protectie a retelei ce functioneaza ca o solutie de securitate unificata | buc. | 2 | Conform pct. 5.1 |
| 2.2 | 32420000-3 | Echipament integrat destinat colectarii de log-uri ale echipamentelor de retea cu capabilitati de analiza si raportare a datelor receptionate | buc. | 1 | Conform pct. 5.2 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 910 000 MDL |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard  sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, Depozit Central.

- Termenul de livrare a bunului:

60 de zile calendaristice după semnarea contractului.

- Parametrii de bază

5.1 Echipament integrat de protectie a retelei ce functioneaza ca o solutie de securitate unificata

| Specificatii hardware | - Interfete GbE RJ-45: 16 - Interfete management GbE RJ-45/HA: 1/1 - Sloturi GbE SFP: 8 - Porturi consola RJ-45: 1 - 10 GE SFP+ Link Slots (default) 2 - 10 GE SFP+ Slots 2 - Porturi USB: 1 - Dimensiune: 1U - Memorie locala: 1 x 480 GB SSD |
| --- | --- |
| Caracteristici | - Trafic firewall (1518/512/64 byte pachete UDP): 27 / 27 / 11 Gbps - Latenta Firewall: 4,78 µs - Trafic Firewall masurat in pachete per secunda: 16,5 Mpps - Trafic IPSec VPN: 13 Gbps - Trafic IPS (Enterprise Mix): 5 Gbps - Trafic NGFW (Enterprise Mix): 3.5 Gbps - Trafic Threat Protection (Enterprise Mix): 3 Gbps - Performanta SSL Inspection (IPS, HTTPS): 4 Gbps - Numar de tunele IPSec VPN site-to-site: 16,000 - Numar de clienti IPSec VPN: 500 - Trafic SSL-VPN: 2 Gbps - Numar de clienti concurenti SSL-VPN: 16,000 - Numar de sesiuni concurente TCP: 3.000.000 - Numar de sesiuni noi pe secunda TCP: 280,000 - Numar de politici de securitate: 10.000 - Numar de instante virtuale: 10 - Numar de AP-uri administrate: 256/128 - Trafic CAPWAP: 20 Gbps - Numar de token-uri OTP administrate: 5.000 |
| Functionalitati generale | - Echipament integrat de securitate cu functionalitati simultane de: - Firewall de tip stateful - Router cu suport pentru protocoale de rutare dinamice - Posibilitate de instalare in mod bridge Ethernet - Protectie Antivirus - Criptare de date: IPSec VPN si SSL VPN - Suport pentru QoS si Traffic Shaping - Detectia si prevenirea intruziunilor – IDS/IPS - Scanare si filtrare WEB – Web Inspection/Filter - Blocarea si controlul traficului din retea generat de aplicatii - Protectie Antispam - Protectie impotriva scurgerii de informatii confidentiale - Update-uri automate si in timp real - Suport pentru IPv6 UTM - Functionalitate de proxy SSL – posibilitatea inspectiei traficului criptat - Wireless controller - Toate functionalitatile de securitate (antivirus, IPS, antispam, Web filtering), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum si platforma hardware apartin aceluiasi producator - Certificari pentru producator si produs: ICSA Labs pentru Firewall, IPSec, SSL VPN, IPS, Antivirus - Conformitate cu: CE, CB |
| Functionalitati securitate |  |
| Functionalitati firewall | - Functionalitati NAT, PAT si Transparent Bridge - Optiune de a aplica NAT per politica - Suport VLAN Tagging 802.1Q - Autentificarea utilizatorilor pe grupuri - Suport VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT - Functionalitate proxy explicit HTTP/HTTPS si FTP - Suport pentru proxy chaining cu balansare de sesiuni prin proxy-uri multiple pentru functionalitatea proxy explicit - Suport WINS - Suport securitate VoIP ALG (SIP Firewall/RTP Pinholing) - Suport pentru TCP MSS clamping - Suport pentru rescrierea campului Class of Service - Suport IPv6 (NAT/mod Transparent) - Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de statie folosit – functionalitate de tip BYOD (bring your own device) - Optiune “Scheduling” pentru politicile de firewall - Posibilitate de blocare a traficului dupa tara de origine a sursei sau destinatiei (Geo IP) |
| Functionalitati VPN | - Suport PPTP, L2TP, IPSec, L2TP over IPSec, SSL-VPN - Criptare DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 - Autentificare MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 - Suport pentru PPTP si L2TP VPN Client Pass Through - Functionalitate “Hub and Spoke” IPSec VPN - Autentificare IKE prin certificate X.509 - suport pentru RSA si ECDSA - Suport IPSec Xauth NAT Traversal - Suport configurare IPSec automata - Functionalitate IKE Dead Peer Detection - Suport pentru RSA SecureID - Suport Single-Sign-On pentru pentru book-mark-uri portal SSL-VPN - Functionalitate Two-Factor Authentication pentru SSL-VPN - Suport pentru autentificare de grupuri de utilizatori prin LDAP (SSL-VPN) - Suport tunele SSL in mod tunel si in mod portal - Suport pentru validarea clientilor SSL VPN prin verificarea aplicatiilor instalate pe statie inainte de conectare - comaptibilitate cu sistemele de operare Windows - Suport pentru autentificarea utilizatorilor de tip Single Sign On prin portalul SSL VPN - Functionalitati monitorizare tunele VPN - Producatorul are in portofoliu client de VPN IPSec si SSL propriu, care are si functionalitati de: antivirus, filtrare web si optimizare de banda, filtrare a traficului de aplicatii, scanare de vulnerabilitati |
| Functionalitati Antivirus | - Protectie anti-malware (virus, troian, worm, spyware, grayware) - Protocoale suportate: HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S IMAP/IMAPS, MAPI, FTP - Suport scanare antivirus Proxy-Based si Flow-Based - Suport pentru detectia malware prin sandboxing de tip Cloud-Based al fisierelor suspecte, prin achizitia unei licente suplimentare - Suport pentru carantina a fisierelor infectate - Protectie impotriva retelelor botnet si site-urilor de tip phishing pe baza de reputatie a adreselor IP si a URL-urilor accesate de utilizatori |
| Functionalitati filtrare trafic WEB | - Filtrare pentru protocoalele HTTP si HTTPS - Blocare a conexiunilor in functie de URL/cuvant cheie sau expresie in continutul paginilor web - Blocare a conexiunilor in functie de URL-ul din header-ul Referer al cererii HTTP - Filtrare pentru Java Applet, Cookies, scripturi Active X - Posibilitate de activare fortata a optiunii „Safe Search” pentru motoare de cautare web - Posibilitatea de modificare a header-elor HTTP din cererile generate de utilizatori - Functionalitate de monitorizare a activitatii web a utilizatorilor - Posibilitate de instiintare a utilizatorilor, prin afisarea informatiilor in cadrul unui browser web, privind paginile web blocate |
| Functionalitati sistem de control al aplicatiilor | - Identificarea si controlul a peste 2500 de aplicatii - Optiune de Traffic-Shaping per aplicatie - Clasificare granulara a aplicatiilor dupa criterii multiple precum: Categorii de aplicatii, Popularitate, Tehnologie si Risc - Monitorizare aplicatiilor cu rata cea mai mare de consum de banda - Monitorizarea aplicatiilor pe baza IP/Utilizator - Suport pentru decriptarea si inspectarea sesiunilor SSH - Suport pentru blocarea aplicatiilor utilizate in cadrul retelelor de tip Botnet - Posibilitate de definire a semnaturilor de aplicatie personalizate - Posibilitate de instiintare a utilizatorilor, prin afisarea informatiilor in cadrul unui browser web, privind traficul de aplicatii blocat |
| Functionalitati sistem de prevenire a intruziunilor/atacurilor (IPS) | - Protectie pentru peste 10000 de semnaturi de atac - Suport pentru inspectia traficului de aplicatie criptat prin protocolul SSL - Protectie pentru atacuri de tip brute force - Detectarea anomaliilor de protocol - Suport pentru semnaturi configurabile - Update-uri automate pentru semnaturi - Suport pentru IPv4 si IPv6 DDoS |
| Functionalitati Antispam | - Scanare pentru SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS - Suport RBL/ORDBL - Filtrare dupa cuvinte cheie/expresie - Filtrare dupa Black/White List pentru adrese IP si e-mail |
| Functionalitate Data Leak Prevention | - In caz de scurgere de informatii trebuie sa permita blocarea si arhivarea conversatiei pe protocoale de email, HTTP, FTP si variantele criptate SSL; arhivarea imaginilor si a fisierelor atasate la email, transferate prin aplicatii de tip Instant Messaging , incarcate – descarcate pe un site web - Blocare dupa tip si dimensiune fisier |
| Functionalitati sistem de verificare a statiilor (Endpoint Control) | - Integrare cu o aplicatie software pentru securitate ce ruleaza pe statii care sa permita: - Blocarea traficului de aplicatii instalate pe statii - Restrictionarea/filtrarea accesului web - Scanare Antivirus |
| Functionalitati retea |  |
| Functionalitati retelistica si rutare | - Suport pentru legaturi WAN multiple cu balansare a traficului dupa metodele: weighted round robin a sesiunilor, impartire proportinala a volumului de trafic, prin limitarea per interfata a benzii maxime utilizabile, dupa calitatea conexiunii ISP (jitter sau latenta) - Suport PPPoE si DHCP Client/Server - Rute statice - Rutare dinamica IPv4: RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS - Rutare dinamica IPv6: RIPng, OSPF v3, BGP 4+ - Gruparea interfetelor in zone de securitate - Policy-based routing - Suport VRRP si Link Failure Control - Suport VLAN Tagging (802.1q) - Suport pentru IPv6 (Firewall, DNS, SIP) - Suport One-to-One NAT - Suport pentru mecanismul GTSM(IETF RFC 3682) - Suport NAT64, DNS64, NAT46, NAT66 - Suport LLDP |
| Functionalitate Wireless Controller | - Modul wireless controller pentru thin-AP-uri integrat cu urmatoarele functionalitati: - Detectie si suprimare a AP-urilor neinregistrate in controller; - Selectie automata a canalului pentru AP in functie de interferentele din mediu; - Suport pentru SSID-uri multiple; - Autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise, 802.1x - Suport Captive Portal; - Suport pentru Wireless Mesh si roaming; - Distribuire automata a clientilor wireless per AP sau banda de frecvente pentru a obtine performante optime. - Rutare dinamica a traficului generat de utilizatorii wireless prin VLAN-uri folosind autentificare prin RADIUS - Autentificare suplimentara a clientilor wireless prin RADIUS pe baza adresei MAC - Suport pentru RADIUS Accounting - Posibilitatea gestionarii AP-urilor remote de catre controller dar cu rutarea traficului printr-un gateway local - Wireless IDS |
| Functionalitati Traffic Shaping | - Limitare/garantare/prioritizare a benzii de trafic prin politici - Traffic Shaping per aplicatie si adresa IP - Suport pentru DSCP - Limitare a cotei de trafic (per adresa IP) - Suport pentru ToS |
| Suport instante virtuale | - Firewall/rutare per instanta virtuala - Administrare separata per instanta virtuala - Interfete VLAN separate per instanta virtuala - Politici de securitate per instanta virtuala |
| Suport pentru centre de date – data center | - Balansare de trafic pentru servere pe protocoalele HTTP, HTTPS, SMTPS, IMAPS, POP3S, SSL, TCP, UDP, IP - Balansare de trafic prin metode de tip: round-robin, weighted, first alive, least RTT, least session, HTTP host (din header-ul HTTP) - Persistenta sesiunilor prin metode de tip: HTTP cookie, SSL session ID - Health monitoring pentru servere fizice - Multiplexare TCP pentru sesiunile balansate - Offloading pentru SSL (preia operatiunile de criptare/decriptare de la server-ul intern pentru HTTPS si executa aceste operatii direct pe echipament) - Suport WCCP - Suport ICAP |
| Functionalitati High Availability - HA | - Functionare Active-Active, Active-Passive - Functionalitate Stateful Failover (Firewall si VPN) - Detectare si notificare pentru echipament nefunctional - Monitorizarea conexiunii la retea - Functionalitate Link Failover |
| Functionalitati de administrare, logare, autentificare a utilizatorilor |  |
| Functionalitati de administrare | - Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI), conexiune USB - Posibilitatea de administrare dintr-un portal cloud-based oferit de producator - Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile - Functionalitate de export/import a configuratiei - Politica de control a parolelor |
| Functionalitati de logare si monitorizare | - Monitorizare grafica in timp real si istorica - Optiune de pastrare a log-urilor pe spatiu de stocare cloud-based oferit de producator - Suport syslog - Suport SNMP v1/v2c/v3 - Notificare prin e-mail pentru alerte - Suport sFlow si Netflow |
| Functionalitati de autentificare a utilizatorilor | - Definire locala a utilizatorilor - Integrare cu Windows Active Directory (AD) pentru Single Sign On - Integrare cu Citrix pentru autentificare SSO a utilizatorilor - Integrare cu RADIUS/LDAP/TACACS+/POP3 - Suport Xauth pentru IPSec VPN - Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP - Suport pentru autentificare prin doi factori folosind OTP generate de token-uri fizice sau software ce pot fi trimise utilizatorilor prin Email sau SMS - Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 - Posibilitatea limitarii accesului utilizatorilor in retea ce nu au instalat un client software de statie (client endpoint) |
| Conditii de alimentare | - Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz - Consum maxim de putere: 173 W |
| Conditii de mediu | - Temperatura de operare: 0 – 40 grade Celsius - Umiditate: 10 – 90 %, fara condens |
| Garantie si suport | - Solutia va beneficia de minimum 3 ani de suport ce va include: - Inlocuirea echipamentului in caz de defectiune a doua zi lucratoare (NBD) - Suport tehnic din partea producatorului 7 zile pe saptamana, 24 de ore pe zi - Update firmware versiuni minore si majore - Solutia va beneficia de update-uri automate de semnaturi de securitate pentru indeplinirea tuturor functionalitatilor cerute mai sus timp de minim 3 ani sau mai multe. |

5.2 Echipament integrat destinat colectarii de log-uri ale echipamentelor de retea cu capabilitati de analiza si raportare a datelor receptionate.

| Configuratie | - Interfete Gigabit Ethernet: 4 - Dimensiune: 1U rack mount |
| --- | --- |
| Caracteristici | - Viteza pe termen lung de procesare in mod analiza: 2000 log/sec - Viteza pe termen lung de procesare in mod colector: 3000 log/sec - Rata de stocare a logurilor: 100 GB/zi - Capacitate HDD intern (after RAID): 2 x 4 TB - Numar de device-uri suportate: 180 |
| Functionalitati generale | - Administrare prin WEB UI (HTTP/HTTPS), Telnet, Secure Command Shell (SSH), Command Line Interface (CLI) - Administrare bazata pe profile - Comunicare criptata si autentificare cu echipamentele monitorizate - Alertare prin e-mail - Interpretare trap-uri SNMP - Suport mesaje in format de tip Syslog - Configurare setari de baza sistem - Suport din interfata grafica de tip „online help” - Gestiune lista de echipamente monitorizate: adaugare, modificare, stergere - Vizualizare echipamente monitorizate pe baza apartenentei la un grup predefinit - Acces administrativ separat in domenii administrative al echipamentelor monitoriazate - Vizualizare incercari esuate de interconectare a echipamentelor cu sistemul de colectare de log-uri - Configurare si vizualizare alerte referitor la starea echipamentului, alerte SNMP, Syslog sau e-mail - Vizualizare informatii sistem/resurse - Vizualizare perioada valabilitate licente cu alertare prealabila expirarii acestora - Vizualizare statistici functionare echipament din punct de vedere hardware - Vizualizare istorie functionare - Vizualizare informatii sesiuni stabilite cu echipamentele monitorizate - Functionalitate de export/import a configuratiei - Optiune de incarcare setari din fabrica - Optiune de formatare discurilor HDD - Optiune upgrade firmware - Solutia trebuie sa fie de tip echipament hardware cu sistem de operare propriu dedicat functionalitatilor de colectare, analiza prin corelare si raportare cu sistem de operare propriu |
| Functionalitati arhivare a traficului transferat prin echipamentele monitorizate | - Arhivare a traficului pe baza functionalitatii de prevenire a scurgerii de informatii (DLP) prezenta pe echipamentele monitorizate - Arhivare a traficului de tip: HTTP, FTP, E-mail, Instant Messaging - transferat prin echipamentele monitorizate - Vizualizare arhiva dupa tipul de trafic - Arhivarea integrala a traficului - Arhivare sumara a traficului (fara arhivarea continutului trasferat) - Posibilitatea de a aplica filtre de vizualizare pe continutul arhivat |
| Functionalitati de analiza retea | - Vizualizare in timp real al traficului transferat de echipamentele monitorizate - Vizualizare a istoricului traficului - Posibilitatea definirii filtrelor de vizualizare |
| Functionalitati analiza si raportare | - Generare rapoarte in urmatoarele formate: HTML, PDF - Optiune de trimitere/upload a rapoartelor generate prin e-mail, FTP, SFTP, SCP - Optiune de selectie a log-urilor utilizate pentru generarea de rapoarte - Raportare bazata pe profile - Vizualizare rezumate evenimente de securitate - Posibilitatea generarii de rapoarte continand grafice realizate pe baza interogarilor SQL - Posibilitatea generarii de grafice personalizate in rapoartele generate - Existenta unor modele de rapoarte bazate pe grafice predefinite |
| Functionalitati analiza aprofundata a datelor | - Vizualizarea analizei logurilor prin widget-uri actualizate in timp real. |
| Functionalitati explorare log-uri si vizualizare in timp real a log-urilor | - Vizualizare/cautare/management log-uri - Vizualizare log-uri in timp real printr-o interfata de tip Web - Vizualizare istoric log-uri - Vizualizari personalizate log-uri si filtrare informatii afisate - Cautare in log-uri dupa filtre configurabile - Optiune de exportare a logurilor stocate catre servere: FTP, SFTP, SCP - Importarea logurilor |
| Certificari | - FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
| Conditii de alimentare | - Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz - Consum mediu de putere: 90.1 W / 99 W |
| Conditii de mediu | - Temperatura de operare: 0 - 40 grade Celsius - Mediu de operare: umiditate 20 – 90%, fara condens |
| Garantie si Suport | - Solutia va beneficia de minimum 3 ani sau mai multe de suport ce va include: - Inlocuirea echipamentului in caz de defectiune hardware - Suport tehnic din partea vendorului de tip 8x5 - Update firmware versiuni minore si majore |

- Condiții livrare:

- Ofertanții vor prezenta pașaportul tehnic al echipamentelor .

- Documente confirmatorii de distribuire a produselor soft de la producător pe teritoriul Republicii Moldova.

- Producătorul echipamentului hard si soft este necesar sa dețină certificările ISO9001 si ISO 27001.

- Cerințe obligatorii:

- Perioada de garanție, începând de la data recepției pentru toate componentele pe o perioadă de 3 ani.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Rezolvarea problemelor tehnice urgente apărute în exploatarea echipamentelor.

- Existența centrului de deservire a tehnicii pe garanție şi postgaranţie autorizat.

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor sa fie de 4-5 zile.

- Garanția la reparațiile efectuate: minim 12 luni de la livrare.

- Condiții generale de ofertare

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Dovada că ofertantul are experiență în implementarea minim a unui contract cu o valoare estimativă a viitorului contract.

- Dovada că ofertantul are experiență în implementarea proiectelor similare de minim 3 ani.