| Constructia podetelor pe str. Aurel David din sat.Bardar,r-nul Ialoveni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Podet Nr.3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari pregatiroare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolare sistem rutier |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m2 | 40,50 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 8,90 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului frezat | 100 m3 | 0,041 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 | 10,10 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 | 0,01 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 16,20 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,01 |
|  |  | Capitolul 1.2. Consolidarea zonei verzi |  |  |
| 8 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (Incarcarea terasamentului din locul de acumulare cu deplasare pe acostamente)) | 100 m3 | 0,018 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2,70 |
| 10 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 12,00 |
| 11 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala) | 100m2 | 0,12 |
| 12 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,12 |
|  |  | Capitolul 1.3. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; (1 buc.) |  |  |
| 13 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II | 100 m3 | 0,838 |
| 14 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,30 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,366 |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 65,88 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,366 |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split ;fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm | m3 | 3,00 |
| 19 | DI119 | Fundatii monolite din beton, C20/25, h=30 cm Alte utilaje=1,030 | m3 | 8,70 |
| 20 | DI119 | Fundatii monolite din mortar ciment C12/15 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | 3,90 |
| 21 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XF4, XC4,XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor) Alte utilaje=1,030 | m3 | 1,28 |
| 22 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 206,30 |
| 23 | DI123 | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4,XD3 podet cadru prefabricat ) 6 buc Alte materiale=1,030 | m3 | 9,84 |
| 24 | DI124 | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D-1 din beton arma beton C30/37, XF4,XC4,XD3 (18 buc) Alte materiale=1,030 | m3 | 3,42 |
| 25 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului, inclusiv camine de descarcare) Alte materiale=1,030 | m2 | 53,20 |
| 26 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m2 | 59,80 |
| 27 | IzF16A | Strat de amortizare a dalelor (Membrana pentru hidroizolare dintre dale) | m2 | 10,40 |
| 28 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (umplutura cu pamant ) | 100 m3 | 0,565 |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,565 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.8-31.5, h = 30 cm | m3 | 0,56 |
| 31 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XF4, XC4,XD3 la edificiile artificiale (camin de descarcare in amonte), h-25cm Alte utilaje=1,030 | m3 | 1,34 |
| 32 | PD04A | Montarea armaturilor (pas 100x100) A500C 8mm | kg | 57,80 |
| 33 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului, inclusiv camine de descarcare) Alte materiale=1,030 | m2 | 5,00 |
| 34 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 8,15 |
| 35 | PD04A | Carcasa de acoperire din armatura (pas 100x100) A500C 18mm | kg | 59,30 |
| 36 | PD08A | Legarea armaturilor prin puncte de sudura electrica | 10p.sud | 16,90 |
| 37 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (2 ml) Alte materiale=1,030 | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 1.4. Amenajarea sistemului rutier din beton asfaltic |  |  |
| 38 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D > 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm | m3 | 4,50 |
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-16cm, | m3 | 4,80 |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63 mm LA/30) h=14cm | m3 | 4,20 |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum) | t | 0,02 |
| 42 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | 10,60 |
| 43 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | 41,00 |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp | t | 0,01 |
| 45 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | 41,00 |
| 46 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,05 |
|  |  | Capitolul 1.5. Constructia rigolei din elemente prefabricate L4-8 Tip 1 |  |  |
| 47 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 | 0,066 |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,90 |
| 49 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a fundului si taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 0,268 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=15cm | m3 | 1,40 |
| 51 | Dl119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale h=10cm Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,78 |
| 52 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L 4-8, 298.5x78x53cm) 4 buc Alte materiale=1,030 | m3 | 1,44 |
| 53 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,032 |
| 54 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,032 |
| 55 | Dl119 | Mortar de ciment C12/15, la rosturi; Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,03 |
|  |  | Capitolul 1.6. Constructia rigolei din elemente prefabricate L6-8 Tip 1 |  |  |
| 56 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 | 0,343 |
| 57 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 14,70 |
| 58 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a fundului si taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 1,397 |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=10cm | m3 | 6,70 |
| 60 | Dl119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale h=10cm Alte utilaje=1,030 | m3 | 6,10 |
| 61 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L 6-8, 298.5x78x53cm) 17 buc Alte materiale=1,030 | m3 | 23,05 |
| 62 | Dl119 | Suport din beton monolit, pinten (la iesire) Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,45 |
| 63 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,208 |
| 64 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,208 |
| 65 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,60 |
| 66 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=10cm | m3 | 0,30 |
| 67 | Dl119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale h=10cm Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,80 |
| 68 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,70 |
|  |  | Capitolul 1.7. Rigole de acostament si casiuri pe taluz |  |  |
| 69 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,50 |
| 70 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,025 |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA/30 fr.16-31.5 | m3 | 1,40 |
| 72 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | 1,14 |
|  |  | Capitolul 1.8. Constructia trotuarului |  |  |
| 73 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) incarcarea | 100 m3 | 0,012 |
| 74 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,30 |
| 75 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor) | 100m2 | 0,063 |
| 76 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra split LA/30 la trotuare ( amenajarea stratului de piatra split; fr 8-63 LA/30, Н= 15cm ) | m2 | 6,30 |
| 77 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) Coeficient la manoperei=3,000 Coeficient la pentru materiale=3,000 Coeficient la utilajului=3,000 | m2 | 6,30 |
| 78 | DE18A | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida h-4 cm culoare gri) | m2 | 6,30 |
| 79 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton , (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm la trotuar) pe fundatie de beton C16/20 XF2 | m | 10,00 |