CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Blocului central al Ministerului Apărării (clădirea nr.44).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 0 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (Parapet) | m2 | 300,00 |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 300,00 |
| 2 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 6,00 |
| 3 | TrB01C1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 20,00 |
| 4 | TrB22H3A7 | Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 36-42 m (Coborire Deseuri de constructie) | t | 20,00 |
| 5 | TrB22H3A7 | Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 36-42 m (Ridicare materiale) | t | 30,00 |
| 6 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 20,00 |
| 7 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm | buc | 6,00 |
| 8 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 90,00 |
| 9 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de drenaj din PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 100,00 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT 45 grade) | buc | 12,00 |
| 11 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (TRECERE teava PVC - Fonta - 6 buc) | buc | 6,00 |
| 12 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa) | buc | 24,00 |
| 13 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc (TEU), avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 14 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc (Piesa de curatare), avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 15 | CF05A K=2 | Tencuieli interioare de 6 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, NOTA: Se include coeficientul K=2 pentru toate pozitiile cu exceptia materialelelor fieroase (Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm, Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500, Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm, Sirma zincata moale d = 1 mm). | m2 | 300,00 |
| 16 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm | kg | 2 700,00 |
| 17 | IzF11A | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (sectiunea 30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Grosime medie 100mm (Kерамзит). | m3 | 130,00 |
| 18 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) | m2 | 1 300,00 |
| 19 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 1 650,00 |
| 20 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior | m2 | 1 650,00 |
| 21 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 1 650,00 |
| 22 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 650,00 |
| 23 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) | buc | 16,00 |
| 24 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata de 15 cm (fixarea stratului membrane bituminoase pe parapet) | m | 230,00 |
| 25 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime montate pe parapet, la acoperisuri moi avand latimea desfasurata 70cm | m | 170,00 |
| 26 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata, montate pe zidarie de beton, pe un strat de membrane bituminoase, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 40 cm | m | 35,00 |
| 27 | Pret de piata | Sistem de prevenire inghet (Cablu - 90m), cu toate accesoriile incluse, inclusiv montarea si punerea in functiune | set | 1,00 |