| Amenajarea zonei administrative in satul Geamana, r-nul Anenii-pe imobilul terenul cu nr. cad. 1028207252. Situat in satul Geamana, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 50. |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Amenajarea teritoriului.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de prigatire |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=6cm) | m3 | 29,920 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 140,200 |  |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 18,800 |  |  |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 210,000 |  |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 210,000 |  |  |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,860 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminti si pavaje. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. trotuar |  |  |  |  |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) | m3 | 30,100 |  |  |
| 8 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare 20*10*6h cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 200,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. autoparcare |  |  |  |  |
| 9 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) | m3 | 46,150 |  |  |
| 10 | DB16H K=2,50 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЩМБг II gr.10cm | m2 | 307,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. scari |  |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,800 |  |  |
| 12 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 48,800 |  |  |
| 13 |  | Capitolul 2.6. Alte lucrari |  |  |  |  |
|  | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - bordur 100*20*8 | m | 256,600 |  |  |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов) | 100m2 | 3,433 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asiguarea medicala si sociala | 24,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |