# CAIET DE SARCINI

# PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumerea beneficiarului de stat:	LT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău

- Organizatorul procedurii de achiziţie: LT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău

- Obiectul achiziţiilor:	Reparație scara nr.3 Bloc „B” LT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrărilor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Bloc B scara nr.3 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 9,00 |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri) | m2 | 10,00 |  |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (plinte beton) | m | 40,00 |  |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontare MINA curenta din INOX, existenta cu pastrarea materialelor) | kg | 160,00 |  |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Piese metalice de la perilele vechi) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03 | kg | 120,00 |  |
|  |  | 1.2. Finisari |  |  |  |
| 6 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(Pereti scara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 203,00 |  |
| 7 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 10,00 |  |
| 8 | СF59P | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara | m2 | 122,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  |
| 9 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placile se vor selecta cu coordonarea beneficiarului) | m2 | 126,40 |
| 10 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (DE coordonat cu beneficiarul) | m | 28,00 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 310,00 |
| 12 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 220,00 |
| 13 | СF62A | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 90,00 |
| 14 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1. 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba(instalare perila demontata din INOX) | m | 72,00 |
|  |  | 1.3. Evacuare gunoi |  |  |
| 15 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 2,00 |
| 16 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,00 |
| 17 | TrB05C1-9 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m | t | 6,00 |
| 18 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,00 |
| 19 | TRI1AA08F2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe | t | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rampa sau teren, din auto, categoria 2 |  |  |
|  |  | 1.4. Iluminare Scгri |  |  |
| 20 | RpEA10A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 40,00 |
| 21 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(Cupru 3x1,5mm2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m | 40,00 |
| 22 | RpEC02C | Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m. | buc | 8,00 |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,00 |
| 24 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corpurile de iluminat se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 4,00 |