Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44611600-2 | Rezervoare mobile pentru apă potabilă | unit | 8 | - Cisternă (remorcă) tractabilă de 5.000 litri (5 tone) din oțel inoxidabil pentru transportarea apei potabile, omologat pentru circulația pe drumurile publice din Republica Moldova, compatibil cu tractor și autocamion. - Anul fabricării – 2026; - Starea tehnică – nou, neutilizat; - Capacitate cisternei – cel puțin 5.000 litri (5 tone de apă); - Material cisternă – oțel inoxidabil alimentar AISI 304; - Rezervor cilindric cu grosimea pereților – cel puțin 4 mm; - Spărgător de valuri – minim 1 perete despărțitor perforat din oțel inoxidabil; - Capac din oțel inoxidabil cu închidere ermetică cu diametrul de 500 mm, amplasat superior în spate; - Robinet de scurgere din oțel inoxidabil cu diametrul 32-50 mm, poziționat în partea inferioară spate; - Robinet de distribuire din oțel inoxidabil cu diametrul 32-50 mm, poziționat în partea din spate, la o înălțime de 50 mm de la baza cisternei (podeaua cisternei); - Pompă cu debitul de minim 36 m3/h; - Robinet de distribuție pentru pompă, în față cu diametrul de minim 50 mm; - Furtun alimentar de absorbție cu lungimea de minim 5 m și diametrul de 50 mm, dotat cu robinet corespunzător; - Furtun alimentar de refulare cu lungimea de minim 10 m și diametrul de 20 mm, dotat cu robinet corespunzător; - Dotat cu arbore cotit; - Scară de acces, în spate; - Șasiul cu 1 axă, ranforsat cu indice de rezervă ridicat pentru stabilitate off-road, conform SM EN 10305-5:2016 / GOST 8639-86; - Sistem de frânare – pneumatic, dotat cu cuplaje rapide pentru aer conform SM ISO 7628, SM ISO 4038, SM ISO 1728 / GOST 4364-81; - Frână de staționare – manuală; - Cale de blocare roți (cu instalarea locului pentru păstrarea acestora în timpul mișcării); - Proțap rapid de remorcare, ranforsat conform SM ISO 6489 / GOST 32774-2015; - Picior de sprijin reglabil pe înălțime, pliabil conform SM ISO 26322 / GOST 10000-2017; - Echipat cu sistem de iluminare omologate rutier, protejat cu grilaje metalice conform SM EN ISO 16230-1:2016 / GOST 3940, GOST 32431, GOST 8769; - Jante speciale cu rezistență sporită cu 6 prizoane conform SM ISO 4251-3, SM ISO 18804 / GOST 10410; - Anvelope cu indicii de sarcină / viteză corespunzători sarcinii conform SM ISO 4251 / GOST 7463; - Deține marcaje CE; - Certificat de conformitate al produsului; - Echipat cu manual de utilizare și exploatare; - Certificat de garanție - termen de minimum 5 ani pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune; - Să asigure deservirea tehnică curent și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării; - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă; - Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în decurs de 60 de zile din data semnării contractului de achiziție. |

Suma estimativă fără TVA: 1 486 666,66 lei