| Reparatia capitala a partii carosabile si trotuarilor din str. M.Lesesico (sector de la str.Ivan Conev-Bulgara) (Etapa I) (50-2017-DA) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Drumuri pentru automobile.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Подготовительные работы.(Ведомость обьемов работ п.1-9) |  |  |
| 1 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Разборка существующего щебеночного основания H=18см) | m3 | 103,00 |
| 2 | AcE07Dк=0,6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люков)(2+1+1=4) | buc | 4,00 |
| 3 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин наращиванием их до пректной отметки ж/б кольцами) (КЦО1=0,02м3, КЦ 7-3=0,06м3) | m3 | 0,08 |
| 4 | AсЕ13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 1,00 |
| 5 | AсЕ13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 1,00 |
| 6 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин наращиванием их до пректной отметки монолитным бетоном В15) | m3 | 0,03 |
| 7 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин наращиванием их до пректной отметки ж/б кольцами)(КЦO1-1`шт)(1`x0,02=0,02м3) | m3 | 0,02 |
| 8 | AсЕ13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 1,00 |
| 9 | RpAcF37A1 | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton armat monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m (Ремонт горловин с понижением их до пректной отметки) | m3 | 0,02 |
| 10 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков) | buc | 4,00 |
| 11 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка сущ. бетонных бортов типа БР 100.30.18) | m | 495,00 |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строительного мусора в а/самосвалы ) | 100 m3 | 0,36 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 90,00 |
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка щебня на а/самосвалы ) | 100 m3 | 1,03 |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 130,00 |
|  |  | Capitolul 2. Земляные работы. |  |  |
| 16 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта II гр. вручную ) (Грунт из выемки в насыпь) | m3 | 22,00 |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Устройство насыпи с послойной трамбовкой средствами малой механизации)(569 грунт от корыта) | 100 m3 | 4,10 |
| 18 | TsE01A К=1,2 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Планировка откосов насыпи вручную) | 100m2 | 4,00 |
| 19 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Планировка площадей вручную) | 100m2 | 8,08 |
| 20 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление откосов насыпи засевом трав по плодородному слою 10см) | 100m2 | 4,00 |
| 21 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (То же, площадей) | 100m2 | 8,08 |
|  |  | Capitolul 3. Дорожная одежда. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Усиление существующей дорожной одежды. |  |  |
| 22 | DI155A K=1,26 к з-те | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adin cimea stratului de: 5 cm (Фрезирование сущ. acфатобетонного покрытия H=7cм с погрузкой)(в том чмсле 316м2 съезды) | m2 | 2 808,00 |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 432,43 |
| 24 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65л/м2) | t | 1,82 |
| 25 | DB19H К=1,04 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Уст-во выравнивающего слоя из крупно-зернистого асфальтобетона H-7,3cм) | m2 | 2 808,00 |
| 26 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Устройство геокомпозита PGM-G 100/100 на стыках сущ. и расширяемого покрытия) | m2 | 400,00 |
| 27 | DB16H K=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ((Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, типа Б МI Н-0,05м) | m2 | 2 808,00 |
| 28 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm(БР100.30.18 на бетонном основании кл.В15 )(ОТ ВОЗВРАТА) | m | 297,00 |
| 29 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm(БР100.30.18 на бетонном основании кл.В15 ) (1010м-297м=713м-НОВЫЕ) | m | 713,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Новая дорожная одежда |  |  |
| 30 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Нарезка корыта в грунте II гр. глубиной 0,67м мехспособом) | 100 m3 | 7,48 |
| 31 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului (Ручное разрыхление земляного полотна дороги) | m3 | 150,00 |
| 32 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Уcтойство нижнего слоя основ. из гравийной смеси (C) непр. гранулометрии для оснований С7-20мм Н=20см) | m3 | 224,00 |
| 33 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устр-во верх.cлоя из фр. щебня фр. 40-70 c заклинкой мелким щебнем Н=26см) | m3 | 290,42 |
| 34 | DI113 | Tratament simplu, de suprafata, pe imbracamintea asfaltica cu criblura bitumata (Укладка основания из черного щебня H=10cм) | 100m2 | 11,17 |
| 35 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,25 л/м2) | t | 0,28 |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н-6см) | m2 | 1 117,00 |
| 37 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,25 л/м2) | t | 0,29 |
| 38 | DB16H K=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ((Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, типа Б МI Н-0,05м) | m2 | 1 117,00 |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в а/самосвалы) | 100 m3 | 8,23 |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 358,00 |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 | 8,23 |
|  |  | Capitolul 3.3. Тротуар |  |  |
| 42 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Нарезка корыта полукорытного профиля в в грунте II гр. глубиной 0,19м мехспособом) | 100 m3 | 2,42 |
| 43 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня М300 фр. 20-40мм Н=10см) | m2 | 1 280,00 |
| 44 | Dl112 К=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -1 280,00 |
| 45 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Уст-во выравнивающего слоя из цементно-песчанной смеси H=0,05м(М1:3) с устройством покрытия из вибропрес. тротуарной плитки H=0,04м) | m2 | 1 274,00 |
| 46 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов БР100х20х8см на бетонном основании) | m | 835,00 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в а/самосвалы) | 100 m3 | 0,15 |
| 48 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 24,75 |
| 49 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Подготовка почвы под газоны) | m2 | 91,00 |
| 50 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Посев трав на газонах) | 100m2 | 0,91 |
|  |  | Capitolul 3.4. Въезды во дворы |  |  |
| 51 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Нарезка корыта полукорытного профиля в в грунте II гр. глубиной 0,38м мехспособом) | 100 m3 | 5,24 |
| 52 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в а/самосвалы) | 100 m3 | 5,24 |
| 53 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 864,50 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 | 5,24 |
| 55 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см) | m3 | 110,00 |
| 56 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М300 фр.40-70мм Н=0,12м) | m3 | 131,00 |
| 57 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Уст-во выравнивающего слоя из цементно-песчанной смеси H=0,10м(М1:3) с устройством покрытия из вибропрес. тротуарной плитки H=0,06м) | m2 | 1 092,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Ограждение. |  |  |
| 58 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,06 |
| 59 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. М100 | m3 | 8,06 |
| 60 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 107,52 |
| 61 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические ограждения) | t | 11,92 |
| 62 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 11,92 |
|  |  | Capitolul 3.6. Водоотвод. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6.1. Ливнеприемнмк-7шт |  |  |
| 63 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 11,90 |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,78 |
| 65 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)- (Ливнеприемник) | m3 | 8,40 |
| 66 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (М300) | m3 | 1,40 |
| 67 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 29,00 |
| 68 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 191,60 |
| 69 | CF15B3 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund (Затирка) | m2 | 29,00 |
|  |  | Capitolul 3.7. Обстановка и принадлежности |  |  |
| 70 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (нанесение дорожной разметки краской) | m2 | 163,20 |
| 71 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial--(метал.столб.для дорожных знаков) | buc | 24,00 |
| 72 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. | buc | 30,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.