____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea terenurilor de sport in incinta Liceului Teoretic Toader Bubuiog, comuna Bubuieci

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 25,9000 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,5900 |
| 3 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 2,5900 |
|  |  | 1.2. Strat de pregatire |  |  |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 25,9000 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40- 70 compactarta gr 10 cm | m3 | 130,0000 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20- 40 compactarta gr 10cm | m3 | 181,0000 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm | m3 | 103,0000 |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit 3 cm | m3 | 84,0000 |
|  |  | 1.3. Bordure |  |  |
| 9 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 10,8000 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20- 40 compactarta | m3 | 6,4000 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 214,0000 |
| 12 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 6,2000 |
|  |  | 1.4. Teren gazon artificial |  |  |
| 13 | IzF04J1 aplicat | Strat de amortizare h=8mm ,(conform caietului de sarcini) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role | m2 | 1 395,0000 |
| 14 | pret de piata | Banda adeziva 40mm | m | 1 200,0000 |
| 15 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini), cu certificat FIFA, Monofilament PE, Rezistent UV, Dtex-1200/6,pentru terenuri de fotbal: inaltimea parului 50 mm (norma nisip cuartos n=34kg/m2)(terenul de fotbal 45x31) | m2 | 1 395,0000 |
| 16 | TsH43C | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport:acoperire tip (conform caietului de sarcini), acoperita cu nisip; | m2 | 1 195,0000 |
| 17 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm h fir 50 mm | m | 409,0000 |
| 18 | TsH80C | Aranjarea inventar sportiv ( , porti fodbal,) | buc | 4,0000 |
| 19 | TsH38D | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei( se exclude teava,vopsea ,zugrav) | buc | 2,0000 |
| 20 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet( se exclude teava,vopsea ,zugrav) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.5. Gard de protectie perimetru |  |  |
| 21 | RpDD19B | Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm | m | 44,0000 |
| 22 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.( teava metalica 80x80 gr. 3mm - 320ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi) | t | 2,3200 |
| 23 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 10,4000 |
| 24 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grund anticoroziv "KOBER" sau alternativa-calitate superioara) | m2 | 102,4000 |
| 25 | Material | Dop PVC 80*80 | buc | 44,0000 |
| 26 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 4,2800 |
| 27 | pret furnizor | Cablu otel d4mm | m | 428,0000 |
| 28 | pret furnizor | Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate) | buc | 24,0000 |
| 29 | CC09D aplicat | Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul) | m2 | 1 060,0000 |
| 30 | pret furizor | Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm | м2 | 1 060,0000 |
|  |  | 1.6. Gard intre terenul de fotbal si volei |  |  |
| 31 | RpDD19B | Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm | m | 7,0000 |
| 32 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.( teava metalica 80x80 gr. 3mm - 320ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi) | t | 0,4100 |
| 33 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,7000 |
| 34 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grund anticoroziv "KOBER" sau alternativa-calitate superioara) | m2 | 17,9200 |
| 35 | Material | Dop PVC 80*80 | buc | 7,0000 |
| 36 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 0,6200 |
| 37 | pret furnizor | Cablu otel d4mm | m | 62,0000 |
| 38 | pret furnizor | Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate) | buc | 4,0000 |
| 39 | CC09D aplicat | Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul) | m2 | 155,0000 |
| 40 | pret furizor | Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm | м2 | 155,0000 |
|  |  | 1.7. Spatii verzi |  |  |
| 41 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcarea pamintului | 100 m3 | 0,1000 |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3,5700 |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1000 |
| 44 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm | m2 | 75,0000 |
| 45 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 75,0000 |
| 46 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,7500 |
| 47 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot/Ienupar cazacesc virsta 3 ani | buc | 4,0000 |
| 48 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/Brad virsta 3 ani | buc | 4,0000 |
| 49 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc | 5,0000 |
| 50 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi/Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 51 | pret de piata | Porti de fotbal Dur Aluminiu 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa ( fixarea portilor se va executa conform fisei tehnice) | buc | 4,0000 |
| 52 | pret de piata | Piloni pentru volei si tenis 2 unitati Dur Aluminiu prevotsite cu fileu de volei 1 unitate | set | 1,0000 |
| 53 | pret de piata | Consola de baschet panou plexiglass si inel si plasa | set | 2,0000 |