- REPUBLICA MOLDOVA

- CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

- PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”

str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2069;

tel.: (022) 746-842,  tel.: (022) 740-919; e-mai: inforegiaauto@gmail.com

Caiet de sarcini

” Containere cu volum de 0,75 m3”

- CARACTERISTICI TEHNICE.

Containerele trebuie să corespundă condițiilor de execuție și testare prevăzute de normele naționale și internaționale.

Acestea vor fi însoțite de ”Certificat de calitate” la materialele folosite, emise de instituțiile specific abilitate sau producător.

I.1.     CONDIȚIILE DE LUCRU.

Containerele ce urmează a fi achiziționate se vor utiliza în următoarele condiții specifice:

- Zona geografică:  teritoriul municipiului Chișinău.

- Gradul de agresivitate al atmosferei: normal.

- Temperatura mediului ambient la utilizare:

- Maximă +40 oC (vara)

- Minimă – 30 oC(iarna)

- Temperatura mediului ambient în timpul transportului și depozitării:

- Maximă +40 oC (vara)

- Minimă – 30 oC(iarna)

- Produsele achiziționate vor fi utilizate în mediu relativ poluat cu praf, în aer liber, expuse la acțiunea direct a radiațiilor solare și precipitațiilor din orice anotimp.

I.3.     DETALII TEHNICE – CARACTERISTICI PRODUSE

Containere de colectare a deșeurilor de tip ”SOVIETIC”, având în principal următoarele caracteristici:

Container de 0.75 m3 : 150 bucăți

- realizat din metal cu grosimea de 2 – 2.2 mm conform Certificatului de Calitate, ca parte din documentele de eligibilitate;

- Volum nominal: 0.75 m3;

- prevăzut cu 4 suporturi metalice în formă de paralelipiped drept (90x90x50 mm cu grosimea de minim 3 mm, sudate pe fâșie metalică suplimentară de 140x140 mm cu grosimea de minim 3 mm );

- Dimensiuni de gabarit:  lungime – 800mm, lățime – 800 mm, înălțime – 1170 mm;

- îmbinările realizate prin sudură continuă;

- gura containerului va fi întărit prin sudură, pe exterior, pe întreg perimetrul, cu cornier aranjat orizontal 40x40x3 mm, iar pe interior, cu cornier de aceleași caractere, aranjat vertical cu lungimea de minim 100mm;

- containerele vor fi vopsite pe exterior în gama verde-galben, iar pe interior cu vopsea cafenie.

- Laturile vor fi ștanțate cu nervuri pentru a oferi o rigiditate sporită.

- Orificii de golire (8 buc.) cu diametru de 30 mm amplasate în zona inferioara pe fiecare latură.

- CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE

Materialele folosite trebuie să fie garantat prin certificate de calitate, emis de către producător;

Forma, dimensiunile de gabarit și montaj trebuie să fie conform detaliilor tehnice și desenului grafic.

Produsele trebuie să corespundă condițiilor climatice, elementele sudate să fie robuste, rezistente la vibrații în stare de repaus și funcționare, rezistente la zdruncinături în timpul transportului.

Produsele trebuie să îndeplinească condițiile privind protecția împotriva coroziunii.

Obligatoriu, trebuie să îndeplinească toate condițiile privind protecția muncii a personalului deservent.

- VERIFICAREA CALITĂȚII PRODUSELOR

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, fără defecte și încorporează toate elementele cerute.

De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că containerele furnizate nu vor avea abateri constructive și vor avea condiții normale de utilizare.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a efectua controlul privind calitatea containerelor.

La  livrare se vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

- Factura fiscală;

- Act de primire-predare (proces verbal de recepție).

- CONDIȚIILE DE GARANȚIE

Furnizorul va garanta buna funcționare a produselor timp de minim 12 luni de la livrare și intrare în exploatare (semnarea procesului verbal de recepție), în condiții normale de funcționare.

- SERVICII AFERENTE LIVRĂRII

Furnizarea va avea loc la solicitare și acceptată spre plată numai pentru bunurile livrate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții tehnice:

- Au fost transportate și depozitate pe amplasamentul indicat de către beneficiar;

- S-au făcut toate verificările prevăzute și acestea sunt declarate corespunzătoare;

- Au fost furnizate toate documentele de însoțire menționate la capitolul III.

- A fost semnat procesul verbal de recepție;

Achitarea va avea loc în termen de 30 de zile din ziua livrării.

- PREVEDERI FINALE

Pentru fiecare produs se va urmări buna funcționare de către beneficiar, precum și de către furnizor pe perioada de garanție.

Orice alte condiții care nu sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi stipulate la încheierea contractului dintre furnizor și autoritatea contractantă.

Toate documentele de însoțire vor fi prezentate în limba română.

Bunurile vor fi asigurate cu transport de către furnizor, pînă la recepționarea acestora.

Furnizorul produselor va anexa la formularele ofertei sale toate schemele legate de fabricarea produsului ofertat, ce se constituie ca parte a ofertei sale și vor deveni documentație anexă, component a contractului vânzare-cumpărare ce va fi atribuit.

25.05.21

Prim adjunct al directorului 						Iurie Tîșcul

Vice director								Alexandru Bajura

Șef Serviciu Exploatare							Dumitru Bragaru

Șef Secția Achiziții Publice și Aprovizionare			Sergiu Coteț