Caiet de sarcini

Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor

| N/o | Obiectul (adresa) | Modelul ascensorului | Nr. stațiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mun. Chișinău, str. V. Pârcălab 23 | AP-450 | 5 |
| 2 | Mun. Chișinău, str. V. Pârcălab 23 | AP-500 | 6 |
| 3 | Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166 | AP-500 | 7 |
| 4 | Mun. Chișinău, str. V. Pârcălab 23 | AMM-100 | 2 |
| 5 | Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166 | AP- 320 | 4 |
| 6 | Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166 | AP-500 | 2 |
| 7 | Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166 | AM 1000 | 5 |

Cerințe:

- Revizie tehnică (o dată la 15 zile)

- Revizie tehnică (o dată la 30zile)

- Revizie tehnică generală (o dată la 6 luni)

- Să asigure funcționarea normală a ascensoarelor în afara timpului de efectuare a lucrărilor planificate și să garantează starea tehnică perfecta după înlăturarea defectelor apărute în timpul exploatării.

- Evacuarea pasagerilor din cabina blocată a lifturilor, se efectuează de către «Prestator» -NON STOP, 24 din 24 ore la sesizarea de către reprezentantul Serviciului.

- Să organizeze și să dețină un dispecerat propriu cu funcționare permanentă pentru preluarea apelurilor de urgență și o echipă de intervenție rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure evacuarea persoanelor blocate în cabină.

- Timpul de intervenție la apelurile de urgență nu trebuie să depășească 60 de minute.

- Reparația echipamentelor și pieselor defecte în urma exploatării ascensorului

Cerințe

pentru serviciile de verificare și profilaxie tehnică periodică a ascensoarelor pentru anul 2025

Verificarea tehnică DT-1 (se efectuează o dată la 15 zile) Servicii incluse în DT-1:

1. Activități desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:

- Verificarea și reglarea cuplajul de frână;

- Lubrifierea balamalelor;

- Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;

- Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului.

2. Activități desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:

- Verificarea soneriei de semnalizare;

- Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.

3. Activități desfășurate în timpul verificării panoului de control:

- Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;

- Eliminarea blocării părților în mișcare;

- Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a  ascensorului;

- Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.

Verificarea tehnică DT-2 (se efectuează o dată în lună) Servicii incluse în DT-2:

- Activități desfășurate în timpul verificării întrerupătoarelor de limită:

  - Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, a componentelor de montare, precum și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;

  - Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita.

- Activități desfășurate în timpul verificării cablurilor de oțel:

  - Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;

  - Asigurarea că nu sunt ruperi pe suprafața cablurilor de oțel și că uzura este în limite admisibile.

- Activități desfășurate în timpul verificării glisierelor cabinei:

  - Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;

  - Asigurarea că nu sunt proeminențe în locurile de conexiune a glisierelor;     • Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;

  - Efectuarea curățirii și ungerii glisierelor.

- Activități desfășurate în timpul verificării saboților cabinei:

  - Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;

  - Fixarea poziției piuliței de reglare.

- Activități desfășurate în timpul verificării butoanelor de comandă:

  - Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;

  - Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și a componentelor acestora.

Verificarea tehnică DT-3 (se efectuează o dată la 6 luni) Servicii incluse în DT-3:

- Activități desfășurate în timpul verificării dispozitivului de intrare:

  - Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;

  - Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

- Activități desfășurate în timpul verificării paracăzătoarelor:

  - Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

  - Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor.

- Activități desfășurate în timpul verificării tampoanelor:

- Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor;

- Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate.

4. Activități desfășurate în timpul verificării împământării echipamentelor electrice și a stării izolației cablajului electric al ascensorului:

- Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;

- Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametrii nominali, în conformitate cu performanțele definite de producător şi cu prescripțiile tehnice în vigoare.

Periodicitatea serviciilor de verificare și profilaxie tehnică a ascensoarelor:    - Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile.

- Controlul tehnic lunar  DT- 2 se efectuează o dată în lună.

- Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni.

- Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni.

- Reparația reglementară – o dată în 12 luni.    - Reparația generală – conform RPP.

- Măsurări electrice – o dată în 12 luni.

Alte cerințe generale:

- Asigurarea calității serviciilor prestate şi funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului;

- Respectarea regulilor de protecție a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor;

- Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;

- Intervenirea operativă prin intermediul personalului de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar şi lichidarea defecțiunilor de funcționare a ascensoarelor în regim de urgență;

- Informarea Beneficiarului în caz de depistare a unor defecte la ascensoare sau de funcționare a acestora cu  devieri de la normă, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate; • Intervenirea la ascensoare, la necesitate, pentru înlăturarea defectelor și avariilor (se efectuează pe parcursul anului); • Chemările în caz de necesitate în regim non-stop și reparațiile curente sunt incluse în costul serviciilor de deservire tehnică a ascensoarelor.

Verificarea tehnică periodică DT-4 (se efectuează o dată la 12 luni)  6 ascensoare Servicii incluse în DT-4:

1. Efectuarea lucrărilor de verificare tehnică periodică a ascensoarelor (se efectuează cu greutate tehnologică).

CERINȚE PRIVIND PERSONALUL:

- Personalul prestator al serviciilor de deservire va fi calificat, responsabil și fără antecedente penale!

- Prestatorul va prezenta lista personalului responsabil de serviciile de deservire, cu datele lor personale şi copiile buletinelor de identitate ale acestora, în termen de 2 zile după semnarea prezentului Contract.

- În cazul în care a apărut necesitatea ca Prestatorul să modifice, pe parcursul efectuării serviciilor, lista personalului, acesta va anunţa în scris Beneficiarul, cu cel puţin 5 zile înainte, cu anexarea copiilor buletinelor de identitate ale personalului admişi pentru prestarea serviciilor.

- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a respinge candidatura personalului în cazul prezenţei unor eventuale riscuri sau ameninţări în adresa securităţii statului ori securităţii interne a Beneficiarului, fără explicarea motivelor.

- Prestatorul va răspunde de bunurile deteriorate din culpă proprie și dovedită, aflate în spațiile în care se prestează serviciile de deservire.

- Prestatorul va asigura echipament de protecție și lucru, pe parcursul derulării contractului, va respecta legislația în vigoare în conformitate cu reglementările obligatorii referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor.

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea personalului în cazul în care acesta nu dă dovadă de aspect sau comportament decent.

- Toate serviciile prestate trebuie să fie îndeplinite calitativ și în termen.