# Caiet de sarcini

# UPS, Licențe, echipamente periferice

| Nr. | Tip | Specificații tehnice | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Căști | Căști cu fir, black/white, impedanță max. 16 Ohm, sensibilitate min. 102 dB, sensibilitate microfon -47 dB, min. 1.2 m lungime cablu, jack 3.5 mm, 20-20000 Hz, diametru difuzor max. 10 mm, control volum, max. 15g. Fără Wi-Fi și fără bluetooth | 10 |
| 2. | Memorie operativa | RAM min. 4 GB DDR4, unbuffered, nonECC, 2666 MHz. | 50 |
| 3. | Dispozitiv de stocare portabil de tip HDD 1TB | HDD Extern 1 TB, 2.5", USB 3.1 gen 1 (type A), transfer speed min 5 Gb/s, silicone rubber case, Anti-shock protection , auto-back-up button | 5 |
| 4. | Dispozitiv de stocare portabil de tip HDD 4TB | HDD Extern 4 TB, 2.5", USB 3.1 gen 1 (type A), transfer speed min 5 Gb/s, silicone rubber case, Anti-shock protection , auto-back-up button. | 5 |
| 5. | UPS | Tip UPS: Line interactive; Tip sinusoidă: sinusoida sau sinusoidă aproximată; Puterea maximă: ≥ 500 W; Voltaj nominal de ieșire: 230V, 50 Hz; Voltaj nominal de intrare: 220-240V, 50/60 Hz; Regulator de tensiune AVR (≤165V - ≥275V); Conector de alimentare: 1x Euro plug; Prize de ieșire: ≥ 2 CEE 7/7 (Euro prize); Protecție: interferențe magnetice, supratensiune, scurtcircuit și suprasarcină; Diagnosticare automată: da; Cold start: da; Alarmă cu sunet; Tip baterie 1x 12V, 7.2-9Ah; Timp de comutare: ≤ 10ms, Greutate: ≤ 6kg. | 100 |
| 6. | Termopasta | Pasta termică pentru CPU PC, min. 1.5 g, Gray. | 10 |
| 7. | Stichere en/ro/ru | Stichere pentru tastiere, EN/RO/RU. | 20 |
| 8. | Baterie BIOS | Battery 3 V Lithium CR2032, for motherboard PC. | 50 |
| 9. | Licenta Office | Versiune: Office Home and Bussines 2024 English; Platforma software: Windows; Arhitectura sistemului: 64 biți. Compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows 10/11 64 biți. | 50 |
| 10. | Bloc de alimentare de dimensiuni mici de tip 1 | Power Supply, min. 180W si max. 380W, connectors (10 Pin, 8 Pin, 6+2 Pin PCIExpress, Sata min.2). Dimension (DxWxH):150x82x70mm | 10 |
| 11. | Bloc de alimentare de dimensiuni mici de tip 2 | Power Supply, min. 180W si max. 380W, connectors (7-Pin Inline, 4-Pin 12V, Sata min.2). Dimension (DxWxH): 95x74x165mm | 10 |
| 12. | Cablu SATA | Serial ATA min. 600 MB/s, min. 40cm, metal clips. | 50 |
| 13. | Cablu HDMI 10m | Cablu HDMI to HDMI, male to male, Type A, HDMI High Speed (v.1.4 4K/30 Hz), rata de transfer a datelor de pînă la 10 Gbit/s, lungimea 10 m. | 5 |
| 14. | Cablu HDMI 15m | Cablu HDMI to HDMI, male to male, Type A, HDMI High Speed (v.1.4 4K/30 Hz), rata de transfer a datelor de pînă la 10 Gbit/s, lungimea 15 m. | 5 |
| 15. | Set cartușe originale pentru imprimanta | Set cartușe originale 4 buc. (Black, Magenta, Cyan, Yellow), compatibile cu imprimanta Canon LBP 7100CN , resursa de imprimare min. 1400 pagini. | 1 |

Livrarea în decurs de 60 de zile din momentul înregistrării contractului.