| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220102C

Gimnaziului nr.52. Bloc C. Lucrari generale de constructie. (Marca С).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Ремонт трещин в кладке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG19F |  | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-150 si aracet, a crapaturilor si fisurilor |  |  | m |  | 21,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 7,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,935 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 65,575 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 1,935 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0279 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3225 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1075 |  |  |
|  | 2664102102015 |  | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,258 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,72 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,215 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ремонт трещин в кладке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Detaliu 1 consolidarea peretilor pentru fragmentul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG17A corect |  | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (4 Bp pas 100x100 - 1172,16 kg; 8AIII, ГОСТ5781-82*, l=570 - 93,30 kg) |  |  | m2 |  | 296,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 236,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 426,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 287,12 |  |  |
|  | 287312200414 |  | Plase sudate 4 Bp pas 100x100 |  |  | kg |  | 1 219,0464 |  |  |
|  | 271060200016 |  | Otel beton profil neted 8AIII, ГОСТ5781-82* |  |  | kg |  | 96,9696 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 10,4666 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 153,92 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 123,136 |  |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  | kg |  | 123,136 |  |  |
|  | 2664102101214 |  | Mortar M 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 12,6214 |  |  |
|  | 2664102101207 |  | Mortar M 100-T (pt. informatie) |  |  | m3 |  | 21,5488 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 35,52 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 6,512 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 6,512 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 14,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Detaliu 1 consolidarea peretilor pentru fragmentul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Detaliu 2 consolidarea peretilor pentru fragmentul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 Bp pas 100x100; 8AI, ГОСТ5781-82*, l=190 - 74,72 kg) |  |  | kg |  | 1 719,23 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 68,7692 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,5961 |  |  |
|  | 287312200414 |  | Plase sudate 4 Bp pas 100x100 |  |  | kg |  | 1 736,4223 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 74,7865 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 17,1923 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 515,769 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,0315 |  |  |
| 4 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm) |  |  | m2 |  | 868,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 215,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 260,49 |  |  |
|  | 2664102102015 |  | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 20,8392 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,4732 |  |  |
| 5 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 |  |  | m2 |  | 868,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 173,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,098 |  |  |
|  | 2664102102015 |  | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 10,4196 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7366 |  |  |
|  |  |  |  | Total Detaliu 2 consolidarea peretilor pentru fragmentul 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sala de mese |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,6605 |  |  |
| 7 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 20,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,818 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,6431 |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,2038 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,5637 |  |  |
| 10 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы и крыльца) |  |  | m3 |  | 14,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,5725 |  |  |
| 11 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 14,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,0625 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,475 |  |  |
| 12 |  |  | Fundatii monolite Fm1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,848 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,312 |  |  |
|  | 2663102100907 |  | Beton marfa clasa B 3,5 |  |  | m3 |  | 0,4969 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0485 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
| 14 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... В15 |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 3,7269 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3636 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 15 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 36,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,754 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1469 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 37,638 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,508 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,3672 |  |  |
| 16 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 192,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 196,80 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,80 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
| 17 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 30,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,626 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 32,382 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1542 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,252 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,252 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,9252 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,542 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,4672 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,084 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1079 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0154 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,7008 |  |  |
| 18 |  |  | Talpa fundatiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 |  |  | m3 |  | 4,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,86 |  |  |
|  | 2663102100907 |  | Beton marfa clasa B 3,5 |  |  | m3 |  | 4,5551 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4444 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
| 20 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 |  |  | m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,805 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 7,1432 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6969 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,14 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,725 |  |  |
| 21 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 53,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,085 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 56,595 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,2695 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 16,17 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 16,17 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,617 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,695 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,312 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,39 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1887 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0269 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,468 |  |  |
| 22 |  |  | Stilp monolit Sm01 (3 buc), Sm02 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... В15 |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 1,1388 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1111 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
| 24 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 14,96 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,122 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0598 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,334 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,244 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,1496 |  |  |
| 25 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 85,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,7212 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3434 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 87,986 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,876 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,8584 |  |  |
| 26 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 11,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7625 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,3375 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0588 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,525 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,525 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3525 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,5875 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,175 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0411 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0059 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,41 |  |  |
| 27 |  |  | Centura monolita Cm01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... В15 |  |  | m3 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 6,7291 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6565 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,625 |  |  |
| 29 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 93,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,0032 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2814 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 96,145 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,07 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,938 |  |  |
| 30 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 292,81 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,6405 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8784 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 300,1302 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 43,9215 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,9281 |  |  |
| 31 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 32,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,86 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 34,02 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,162 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,72 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,72 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,972 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,592 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,24 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1134 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0162 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,888 |  |  |
| 32 |  |  | Stilp monolit Stm1 (8 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 5,0676 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7416 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,88 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,344 |  |  |
| 34 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 81,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,752 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3264 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 83,64 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,816 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,848 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0816 |  |  |
| 35 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 208,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 213,20 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,08 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 58,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |  |
| 36 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 22,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,58 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 22,90 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1145 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,87 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,87 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,687 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,145 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,5725 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,977 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0229 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0229 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,748 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,458 |  |  |
| 37 |  |  | Grinda monolita Gm1 ... Gm3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 |  |  | m3 |  | 9,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 47,045 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,365 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 10,2408 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4986 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,82 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,716 |  |  |
| 39 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 200,28 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,0266 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8011 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 205,287 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,0028 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 56,0784 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2003 |  |  |
| 40 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 736,06 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 47,8439 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,6803 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 754,4615 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,3606 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 206,0968 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,7361 |  |  |
| 41 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 62,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 62,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,86 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,55 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,06 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |  |
| 42 |  |  | Planseelor monolit Pl1, cota 3,550. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 |  |  | m3 |  | 25,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 123,675 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,475 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 26,9216 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,9398 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 15,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,14 |  |  |
| 44 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 885,93 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 57,5855 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5437 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 908,0782 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,8593 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 248,0604 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,8859 |  |  |
| 45 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 463,87 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 79,049 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,3916 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 500,4667 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 14,6387 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 409,8836 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,4639 |  |  |
| 46 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 155,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,18 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 155,90 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,7795 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 46,77 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 46,77 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,677 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 7,795 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,8975 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 20,267 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1559 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1559 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 18,708 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,118 |  |  |
| 47 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 234,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 70,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,10 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 93,60 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,117 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,34 |  |  |
| 48 |  |  | Сonsolidarea parapetului |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,215 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,855 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 2,0059 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2935 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,532 |  |  |
| 50 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 41,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,914 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1648 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 42,23 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,412 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,536 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0412 |  |  |
| 51 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 185,54 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,0601 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9277 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 190,1785 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,8554 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,9512 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1855 |  |  |
| 52 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,56 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,56 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,976 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,824 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de mese |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Scara Sc-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,2336 |  |  |
| 54 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,302 |  |  |
| 55 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под крыльцo) |  |  | m3 |  | 25,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,843 |  |  |
| 56 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 29,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,125 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,95 |  |  |
| 57 |  |  | Fundatie monolitica Fm1 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,1165 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1885 |  |  |
|  | 2663102100907 |  | Beton marfa clasa B 3,5 |  |  | m3 |  | 0,3002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0293 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0725 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,116 |  |  |
| 59 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 |  |  | m3 |  | 2,46 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,487 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,984 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 2,5467 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2485 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,476 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,615 |  |  |
| 60 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1) |  |  | kg |  | 46,26 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 9,7146 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 48,5915 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,4672 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,7008 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4626 |  |  |
| 61 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 19,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,79 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,099 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,94 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,94 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,594 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,584 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0693 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0099 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,376 |  |  |
| 62 |  |  | Fundatie monolitica Fm2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,5775 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0975 |  |  |
|  | 2663102100907 |  | Beton marfa clasa B 3,5 |  |  | m3 |  | 0,1553 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0375 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 64 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,6575 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 1,3976 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1364 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,3375 |  |  |
| 65 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1) |  |  | kg |  | 23,13 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,8573 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 24,2958 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,2336 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,8504 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2313 |  |  |
| 66 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,34 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,24 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,24 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,08 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0378 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0054 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,296 |  |  |
| 67 |  |  | Sectiunea 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,3475 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2275 |  |  |
|  | 2663102100907 |  | Beton marfa clasa B 3,5 |  |  | m3 |  | 0,3623 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0353 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0875 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 69 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 4,9692 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4848 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,88 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 70 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,16 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,76 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,76 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,536 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,92 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0672 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,304 |  |  |
| 71 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 3,26 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 114,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,30 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 3 325,20 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,467 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 21,19 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 21,19 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 21,19 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2119 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,326 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,52 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,489 |  |  |
| 72 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 3,26 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,7914 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 5,0856 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,3586 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2478 |  |  |
| 73 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 3,26 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 12,4532 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 16,952 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,1736 |  |  |
| 74 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 |  |  | m3 |  | 0,61 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,1045 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,244 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 0,6315 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0616 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,366 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1525 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pandus P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 13,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,065 |  |  |
| 76 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,325 |  |  |
| 77 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под пандус) |  |  | m3 |  | 7,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2785 |  |  |
| 78 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 14,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,1375 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,485 |  |  |
| 79 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,3525 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0725 |  |  |
|  | 2663102100907 |  | Beton marfa clasa B 3,5 |  |  | m3 |  | 1,7082 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1666 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,4125 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
| 80 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... В15 |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 11,3877 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,111 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
| 81 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 157,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4725 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 161,4375 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,625 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,575 |  |  |
| 82 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 46,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1386 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 47,355 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,93 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,462 |  |  |
| 83 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 63,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,585 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 67,095 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,3195 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,17 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,17 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,917 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,195 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,112 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,39 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2236 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0319 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,668 |  |  |
| 84 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pandus P1 |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |