## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Termoizolare a fațadelor clădirii cu nr. Cadastral 0100401.723.30 și schimbarea vitraliilor din str. Mircești nr. 56/1mun.Chișinău.

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

- Descriere generală: corpul de studii nr.17 a UTM se află pe str.Mircesti,56/1 mun.Chisinau. Clădirea cu subsol + 4 etaje+ etaj tehnic. Grad de responsabilitate a clădirii – II. Grad de rezistență la foc – II. Scopul principal al termoizolării este menținerea unei temperaturi confortabile în interior, indiferent de condițiile climatice externe, prin reducerea transferului de căldură între interiorul și exteriorul unei clădiri

- Informaţii şi proiectare:

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu proiectul de execuție NR-3759.

Link către proiectul de execuție: https://utm.md/wp-content/uploads/2026/05/proiect-de-executie_3759-sa.pdf

Lucrările includ:

- Fațadă: Demontarea vitraliilor (peretelui-cortină) existente, Înlocuirea vitralii din metal existente cu vitralii din profil aluminiu cu barierate rmica; termoizolarea fațadelor,

-	Durata de executare a lucrărilor este de 12 luni.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Conform proiectului:

1. Ferestre de deschidere sunt prevăzute cu clapete de aer în culoarea profelelor

2. Profil din aluminiu pentru Perete cortina , cu bariera termica de cel puțin 22 mm.

3. Montant din aluminiu de adâncime interioara cel puțin 120 mm.

4. Profilul de aluminiu a montantului ( traversei) să nu iasă din planul sticlei interioare  cu mai mult de 5 mm.

5. În zona planșeului din beton traversele se fie complanate cu montantul. Prinderea să fie făcută prin frezare și suprapunere a traversei peste montant

6. Pentru vitraliile este prevăzut termopan din 2 sticle: exterior – 6 mm, interior – 4 mm

7. În zona planșeului din beton geam termopan să fie cu sticlă interioară de 4 mm. EMALIT  ( securizat și vopsit RAL)

8. Parametrii tehnici la termopan:

- factor solar (g) nu mai mare de 0.39;

- coeficient transmise termica (Ug) nu mai mare de 1.3 (W/m2*K);

- transmisie luminoasa (TL) nu mai puțin de 60.0%;

- hidroizolarea perimetrala la vitralii - Membrana EPDM de izolare (nu banda bituminoasa) lipita prin adeziv (silicon).

9. La usi – profilele din aluminiu cu barieră termică de cel puțun 34 mm.

10. La usi - Grosimea peretelui de aluminiu nu mai puțin de , 6 mm, la cercevele de cel puțin – 2 mm. ,

11. La usi- Profilele pentru uși să fie cooplanate ( rama cu cercevea în același plan)

12. La usi - Balamalele la uși să fie de tip – Aplicat, în 2 părți , reglabile 3D

13. La usi - Mecanisme- autoinchidere ( amortizor)

14  La usi - Miner țeava inox de l=1400mm, prag aluminiu h – 20 mm.

15. Termoizolarea fațadei – placi ,,NOBASIL,, sau echivalent, gr. – 100 mm, dibluri

4. Mostre: Agentii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea legislației RM privind calitatea în construcţii. Conform proiectuluide execuție.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunţarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Dimensiunele și cotele se vor concretiza la fața locului înainte de a a fi executată. Tâmplăria se asamblează după preluarea măsurilor la faţa locului.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu este necesar.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: admisibil.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu sunt

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Articolele de tîmplărie se vor fabrica în conformitate cu standartele în vigoare, materiale trebuie să fie agrementate in R.M. Dimensiunile şi forma se va concretiza la obiect. Instalarea articolelor se va face cu respectarea codului practic în construcţii C.04.08.2015

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipamentul, instalaţii, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01-01-2012 ).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Termoizolare a fațadelor clădirii cu nr. Cadastral 0100401.723.30 și schimbarea vitraliilor din str. Mircești nr. 56/1mun.Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolate (SA, PL-2.3.4.5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45A |  | Demontarea vitraliilor metalice V-1-V5 |  |  | kg |  | 25 900,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 777,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 777,00 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 20,72 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 25,90 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 77,70 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 129,50 |  |
| 2 | CK11CK=0,5 |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - vitraj V-6 |  |  | m2 |  | 44,500 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 14,462 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,113 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,111 |  |
| 3 | CK11CK=0,5 |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - tambur T-1 |  |  | m2 |  | 22,000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,15 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |
| 4 | RpCP45A |  | Demontarea vitraliilor metaliceU-1 |  |  | kg |  | 595,300 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 17,859 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,859 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,476 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,595 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,786 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,976 |  |
| 5 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan suspendat din acmigrant |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,64 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,64 |  |
| 6 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 30,050 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,512 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 30,05 |  |
| 7 | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  | 30,050 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,025 |  |
| 8 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 30,050 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,284 |  |
| 9 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 1,430 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,543 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,601 |  |
|  |  |  |  | Total Demolate (SA, PL-2.3.4.5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Vitraliu (SA, pl-6.7) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu ( geam sticlatermopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar g<=0.39, coeficient transmisie termica Ug<=1,3 W/m2*K, transmitanta luminoasa TL>60%) inclus sticla fumata S=60m2 |  |  | m2 |  | 294,500 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 206,15 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,725 |  |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu 2 sticla |  |  | m2 |  | 309,225 |  |
|  | 2681126001472 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 2,945 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 1,472 |  |
| 11 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu -Membrana EPDM de izolare b=150mm L=30+30+33+20+22 |  |  | m |  | 135,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 33,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 2682132600479-epdm |  | Benzi bituminoase Membrana EPDM |  |  | m |  | 163,012 |  |
|  | 2413337345800-s |  | Adeziv silicon |  |  | l |  | 4,252 |  |
| 12 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu ( geam sticlatermopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar g<=0.39, coeficient transmisie termica Ug<=1,3 W/m2*K, transmitanta luminoasa TL>60%) V-6 |  |  | m2 |  | 44,500 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 31,15 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,225 |  |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu 2 sticla (firma "Acvila) |  |  | m2 |  | 46,725 |  |
|  | 2681126001472 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,445 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |
| 13 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Tambur T-1 |  |  | m2 |  | 22,000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,02 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 |  | 22,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 88,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,52 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,232 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,80 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
| 14 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica cel putin 34mm, gr.perete la rama min.1.6mm, la cercevea cel putin 2mm, rama cu cercevea in acelasi plan, balamale la usi de tip Aplicat din 2 parti, reglabile 3D, miner inox, prag de aluminiu h=max20mm , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 |  |  | m2 |  | 15,120 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 12,852 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,512 |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 15,12 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,48 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,56 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,646 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,072 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |
| 15 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
| 16 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Acmigrant", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,60 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Acmigrant'pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 12,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 17 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы b=300mm gr. 0.8mm (reflux) |  |  | m |  | 21,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,109 |  |
|  | 2710403642598-0.8 |  | Tabla zincata 0,8 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 27,30 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 2,184 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 7,207 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,655 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,044 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 18 | CK18C |  | Montarea elemente profilat 120x120 din aluminiu E1 L=13+16.5 |  |  | m |  | 29,500 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,67 |  |
|  | 2743123549025 |  | Element profilat 120x120 E1 |  |  | m |  | 30,975 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 177,00 |  |
|  |  |  |  | Total Vitraliu (SA, pl-6.7) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Finisaj exterior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Reparatie fatadelor (SA, Pl-15-19) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIzA01A |  | Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 1-2 mm -soclu |  |  | m2 |  | 350,000 |  |
|  | 6141120000000 |  | Sablator |  |  | h-om |  | 87,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,00 |  |
|  | 1421102200910 |  | Nisip cuartos de riu spalat si sortat 1,0 - 2,0 mm |  |  | m3 |  | 1,40 |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc (deseuri) |  |  | kg |  | 819,00 |  |
|  | 1111000100051 |  | Deseuri lemnoase |  |  | t |  | 0,35 |  |
|  | 2952270003004 |  | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  |  | h-ut |  | 35,00 |  |
|  | 29123400025079 |  | Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp |  |  | h-ut |  | 35,00 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |
| 20 | RpCM10A |  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -20% |  |  | m2 |  | 70,000 |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 420,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 56,00 |  |
|  | 2661112800800-c |  | Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii -cosauti |  |  | m2 |  | 72,114 |  |
|  | 2875275891519 |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  | kg |  | 27,573 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,757 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 176,75 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,414 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 986,265 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,141 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 28,28 |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 26,866 |  |
|  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  |  | kg |  | 22,624 |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T |  |  | m3 |  | 2,121 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |
| 21 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm -Tabla otel galvanizat gr. 0.6mm b=260mm(poz.1) |  |  | m |  | 19,300 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,65 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,755 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,93 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2710403642598-0.6 |  | Tabla zincata de otel gr. 0.6mm |  |  | kg |  | 25,09 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 2,007 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 6,624 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,602 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |
| 22 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu -Membrana EPDM de izolare b=150mm |  |  | m |  | 221,800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 55,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,09 |  |
|  | 2682132600479-epdm |  | Benzi bituminoase Membrana EPDM |  |  | m |  | 267,823 |  |
|  | 2413337345800-s |  | Adeziv silicon |  |  | l |  | 6,987 |  |
| 23 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 466,700 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 350,025 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,047 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,40 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 2 100,15 |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie fatadelor (SA, Pl-15-19) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Termoizolatie fatadelor (nod1,2, pl.14,15) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (nod.1)S=1195m2 |  |  | m2 |  | 1 195,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 35,85 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 179,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 59,75 |  |
| 25 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala y=135gr/m2 gr.100mm "Nobasil" sau echivalent |  |  | m2 |  | 1 195,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2 260,94 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 499,51 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 4 827,80 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 6 034,75 |  |
|  | 2682162611370-100f |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm "Nobasil" sau echivalent |  |  | m2 |  | 1 291,436 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 327,645 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 410,363 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 9 655,60 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 29,875 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,063 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 35,85 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 25,095 |  |
| 26 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 5mm |  |  | m2 |  | 1 195,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 457,90 |  |
|  | 2653102100831-cim |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 9 560,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,78 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 94,405 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 19,12 |  |
| 27 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 1 195,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 143,40 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 495,925 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 59,75 |  |
| 28 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri alba |  |  | m2 |  | 1 195,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 457,90 |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 2 748,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,78 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 7,17 |  |
| 29 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (nod.2) S=748m2 |  |  | m2 |  | 748,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 047,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 224,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,236 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 17,952 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,992 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,984 |  |
| 30 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp 100x100 (1.04kg/m2) |  |  | kg |  | 778,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 31,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,89 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 785,78 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,89 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,78 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 233,40 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,467 |  |
| 31 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala y=135gr/m2 gr.100mm "Nobasil" sau echivalent |  |  | m2 |  | 748,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1 415,216 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 312,664 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 3 021,92 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 3 777,40 |  |
|  | 2682162611370-100f |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm "Nobasil" sau echivalent |  |  | m2 |  | 808,364 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 831,028 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 256,863 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 6 043,84 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 18,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,543 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 22,44 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,708 |  |
| 32 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 5mm |  |  | m2 |  | 748,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 912,56 |  |
|  | 2653102100831-cim |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 5 984,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,992 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 59,092 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 11,968 |  |
| 33 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 748,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 89,76 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 310,42 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 37,40 |  |
| 34 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri antratit |  |  | m2 |  | 748,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 912,56 |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 1 720,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,992 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 4,488 |  |
| 35 | CF05B |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, |  |  | m |  | 1 082,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 811,50 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 216,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 162,30 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 2,164 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 3,246 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 6,492 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 21,64 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,246 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 119,02 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 865,60 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 27,05 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,082 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |
| 36 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3 |  |  | m2 |  | 270,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 647,577 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 143,094 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 1 092,82 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 1 366,025 |  |
|  | 2521302602947 |  | Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3 |  |  | m2 |  | 292,329 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 346,97 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 2 185,64 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,763 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 81,15 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,68 |  |
| 37 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 5mm |  |  | m2 |  | 270,500 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 330,01 |  |
|  | 2653102100831-cim |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 2 164,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,082 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,369 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,328 |  |
| 38 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 270,500 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 32,46 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 112,258 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,525 |  |
| 39 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri antratit |  |  | m2 |  | 748,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 912,56 |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 1 720,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,992 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 4,488 |  |
| 40 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы |  |  | m |  | 548,500 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 274,25 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 191,975 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,85 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 2,852 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 713,05 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 57,044 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 188,245 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 17,113 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,141 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,485 |  |
| 41 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 2 293,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 719,75 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,688 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,229 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,688 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,275 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,879 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 10 318,50 |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolatie fatadelor (nod1,2, pl.14,15) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CF05B |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv |  |  | m |  | 160,470 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 120,352 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 32,094 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,071 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,321 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,481 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,963 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,209 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,481 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 17,652 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 128,376 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 4,012 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,177 |  |
| 43 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 80,240 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 97,893 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 572,914 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,321 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,339 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,284 |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 80,240 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,407 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,036 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,012 |  |
| 45 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele |  |  | m2 |  | 80,240 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 36,108 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,024 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 84,645 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 46 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 80,240 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 44,132 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 32,096 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,814 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 40,12 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,012 |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Nod D1 pl.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  | m2 |  | 200,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 2416586105310 |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  | kg |  | 30,00 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 48 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara PARAPET, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm |  |  | m2 |  | 200,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 378,40 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 83,60 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 808,00 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 1 010,00 |  |
|  | 2682162281721 |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm |  |  | m2 |  | 216,14 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 222,20 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 202,00 |  |
|  | 2874136313412 |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm |  |  | buc |  | 2 020,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |
| 49 | CE13B aplicativ |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV sau analog pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu |  |  | m2 |  | 280,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 84,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,60 |  |
|  | 2682132605472 |  | Membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  | m2 |  | 338,10 |  |
|  | 2875276312500 |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotundг D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  | buc |  | 882,00 |  |
|  | 2921140007689 |  | Incalzitor membrana |  |  | h-ut |  | 14,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |
| 50 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm (Nod.D1, pl.18) |  |  | m2 |  | 220,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 165,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,00 |  |
|  | 2710403642299-gal |  | Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm |  |  | kg |  | 1 282,05 |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 6,93 |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 57,75 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |
|  |  |  |  | Total Nod D1 pl.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Nod. A (pl.16) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CP30C |  | Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m -Amortizor din polistiren extrudat |  |  | m |  | 200,000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 54,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 100,00 |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 30,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2521302602307 |  | Placi din polistiren extrudat 1000 x 500 x 96 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 20,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2912340002502 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |
| 52 | IzJ13A применительно |  | Compactor (cord tip "Vilaterm") |  |  | m |  | 200,000 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 2430226102885 |  | Cord de tip "Vilaterm" |  |  | m |  | 202,00 |  |
| 53 | RpIzD31A |  | Etansarea protectiilor din butil-cauciuc |  |  | m |  | 200,000 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,00 |  |
|  | 2430226102885 |  | Etansant din butil-cauciuc (supraten.md) |  |  | kg |  | 9,66 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 54 | CK26B |  | Profil de suport |  |  | m |  | 200,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 64,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 2743123549026369 |  | Profil de suport pentru placi izolante |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 800,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 55 | CK26B |  | Deversor cu marginea de lacrimar |  |  | m |  | 200,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 64,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 2743123549026370 |  | Deversor cu marginea de lacrimar |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 800,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | Total Nod. A (pl.16) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Nod. B |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CP30C |  | Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m -Amortizor din polistiren extrudat |  |  | m |  | 300,000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 81,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 150,00 |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 45,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2521302602307 |  | Placi din polistiren extrudat 1000 x 500 x 96 mm |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 30,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2912340002502 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |
| 57 | CP30A |  | Profilul de deformare tip E (Rockwool) |  |  | m |  | 300,000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 420,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 150,00 |  |
|  | 2682162605804 |  | Vata minerala tip P 60 |  |  | kg |  | 30,00 |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 30,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 210,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2912340002502 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |
|  |  |  |  | Total Nod. B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj exterior |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Alta lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Pereu (nod.D pl.18, S=200m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=150mm |  |  | m3 |  | 30,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,70 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 34,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,00 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |
| 59 | CA02C |  | Beton simplu M-100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 gr. 180...120 (150mm) |  |  | m3 |  | 30,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 115,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,50 |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C8/10 |  |  | m3 |  | 31,057 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,03 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,50 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |
| 60 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 24,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 25,20 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,20 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,92 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,40 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,084 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,88 |  |
| 61 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp 150*150 (2kg/m2) |  |  | kg |  | 400,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate 5Bp 150*150 |  |  | kg |  | 404,00 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 120,00 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  | Total Pereu (nod.D pl.18, S=200m2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Ingradirea IM-1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ingradire IM-1.2.3, |  |  | kg |  | 927,810 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 176,284 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,278 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,278 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse (montaj) |  |  | kg |  | 927,81 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,639 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,422 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 9,278 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,556 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 18,556 |  |
| 63 | Pret de firma |  | Costul ingradirea de inox |  |  | m |  | 58,500 |  |
|  | Firma |  | Сostul ingradirea de inox |  |  | m |  | 58,50 |  |
| 64 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 7,56 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |
|  |  |  |  | Total Ingradirea IM-1.2.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alta lucrari |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |