| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Plan general

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC19A11 |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,480 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,3900 |  |  |  | 117,427 |  |  |
| 2 |  |  | TsC03E1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,080 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  | 156,156 |  |  |
| 3 |  |  | TsI50C |  |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 609,600 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0760 |  |  |  | 730,33 |  |  |
| 4 |  |  | TsC50A |  |  |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,080 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,801 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 10,41 |  |  |
| 5 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,080 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 24,024 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 26,426 |  |  |
| 6 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (carier II) |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,920 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 166,32 |  |  |
| 7 |  |  | TsI50C |  |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 566,900 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0760 |  |  |  | 955,084 |  |  |
| 8 |  |  | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,920 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 26,611 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,296 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 29,568 |  |  |
| 9 |  |  | TsC50B |  |  |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,920 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,887 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 10,349 |  |  |
| 10 |  |  | DI96 |  |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,920 |  |
|  |  |  | 2952240004125 |  |  |  |  | Compactor 25 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1920 |  |  |  | 88,113 |  |  |
|  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,5900 |  |  |  | 117,533 |  |  |
|  |  |  | 2952500005600 |  |  |  |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1920 |  |  |  | 88,113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Imbracaminte rutiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Imbracaminte rutiera de tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | DE18B |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0124 |  |  |  | 526,448 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0316 |  |  |  | 16,432 |  |  |
|  |  |  | 2661112800655-4 |  |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare , gr. 4 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 527,80 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 832,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,7300 |  |  |  | 8 179,60 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0857 |  |  |  | 44,564 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 10,40 |  |  |
| 12 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x210x60 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 180,00 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 270,00 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001-15 |  |  |  |  | Beton clasa. B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  | 31,50 |  |  |
|  |  |  | 2666122800325-5 |  |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 210 x 60 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 1 507,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera de tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Imbracaminte rutiera de tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | DA12C |  |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100 mm) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 52,50 |  |  |
|  |  |  | 1411122201672-40 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,2700 |  |  |  | 222,25 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 8,75 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 7,35 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2180 |  |  |  | 38,15 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,875 |  |  |
| 14 |  |  | DA12C |  |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=50 mm) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 26,25 |  |  |
|  |  |  | 1411122201672-5 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,2700 |  |  |  | 111,125 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 4,375 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 3,675 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2180 |  |  |  | 19,075 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,438 |  |  |
| 15 |  |  | DE17A |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 6 cm ) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5802 |  |  |  | 1 015,35 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 27,65 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 2 800,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 13,2000 |  |  |  | 23 100,00 |  |  |
|  |  |  | 2661112800655-6 |  |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 1 776,25 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 8,75 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0380 |  |  |  | 66,50 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 16 |  |  | DE10C |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР 100, 30, 15 pe fundatie de beton |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 142,50 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 494,00 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001-15 |  |  |  |  | Beton clasa. B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 42,75 |  |  |
|  |  |  | 2666122800286 |  |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 954,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera de tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Imbracaminte din spetsmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | DA12C |  |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( gr. 120 mm) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 7,02 |  |  |
|  |  |  | 1411122201672-40 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,2700 |  |  |  | 29,718 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,983 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2180 |  |  |  | 5,101 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,117 |  |  |
| 18 |  |  | DA12C |  |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 5 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. 20 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,900 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  |  |  | 1411122201672-55 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice , fr. 5 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,2700 |  |  |  | 4,953 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,164 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2180 |  |  |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 19 |  |  | CF01E |  |  |  | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,850 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,85 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 376,0000 |  |  |  | 2 199,60 |  |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 28,0000 |  |  |  | 163,80 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1250 |  |  |  | 6,581 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 1,814 |  |  |
|  |  |  | 2952270004001 |  |  |  |  | Malaxor |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 2,047 |  |  |
| 20 |  |  | DA06B2 |  |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu argila praf |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,850 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3700 |  |  |  | 2,164 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2320 |  |  |  | 1,357 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525-a |  |  |  |  | Argila praf |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 2,457 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1530 |  |  |  | 0,895 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 0,281 |  |  |
| 21 |  |  | TsH96A |  |  |  | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,160 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 19,431 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 27,24 |  |  |
|  |  |  | 3110320003013 |  |  |  |  | GAZ-53 OG |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 19,431 |  |  |
| 22 |  |  | TsH100A |  |  |  | Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la gazoane, norma de administrare 500 l |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,160 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 14,528 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 9,08 |  |  |
|  |  |  | 0141117204628 |  |  |  |  | Ingrasaminte |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  | 3110320003013 |  |  |  |  | GAZ-53 OG |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 14,528 |  |  |
| 23 |  |  | TsH03A |  |  |  | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9800 |  |  |  | 147,00 |  |  |
| 24 |  |  | TsH05A |  |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 5,50 |  |  |
| 25 |  |  | TsH09A |  |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,160 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8200 |  |  |  | 87,531 |  |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,9600 |  |  |  | 71,914 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte din spetsmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Elemente de inverzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | TsH108A |  |  |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 2952260003520 |  |  |  |  | Sapator de gropi |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  | 0,125 |  |  |
| 27 |  |  | TsH238B K=0,5 |  |  |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6200 |  |  |  | 43,40 |  |  |
| 28 |  |  | TsH110A |  |  |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar, virsta 8 ani |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  | 2830127303001-a |  |  |  |  | Artar, 8 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,20 |  |  |
| 29 |  |  | TsH110A |  |  |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Plop, virsta 8 ani |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  | 2830127303001-p |  |  |  |  | Plop, 8 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,20 |  |  |
| 30 |  |  | TsH110B |  |  |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Tei, virsta 8 ani |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7400 |  |  |  | 1,48 |  |  |
|  |  |  | 2830127303001-t |  |  |  |  | Arbori Tei, 8 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 2,10 |  |  |
| 31 |  |  | TsH110A |  |  |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Spirea Bumaldei, virsta 5 ani |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 11,60 |  |  |
|  |  |  | 2830127303001-s |  |  |  |  | Spirea Bumaldei, 5 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 42,00 |  |  |
| 32 |  |  | TsH110A |  |  |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: tufari decorativ-Buxus, virsta 5 ani |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 29,00 |  |  |
|  |  |  | 2830127303001-b |  |  |  |  | Tufari decorativ -Buxus, 5 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 105,00 |  |  |
| 33 |  |  | TsH166B |  |  |  | Plantarea butasilor de trandafiri in gropi (Delfinium) |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 00000029-d |  |  |  |  | Butasi de trandafiri Delfinium |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 104,0000 |  |  |  | 52,00 |  |  |
| 34 |  |  | TsH166B |  |  |  | Plantarea butasilor de trandafiri in gropi Roza Rugoza |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 00000029-r |  |  |  |  | Butasi de trandafiri Roza Rugoza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 104,0000 |  |  |  | 52,00 |  |  |
| 35 |  |  | TsH94A |  |  |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,1300 |  |  |  | 3,195 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 3110320003013 |  |  |  |  | GAZ-53 OG |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,1300 |  |  |  | 3,195 |  |  |
| 36 |  |  | TsH05A |  |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 154,00 |  |  |
| 37 |  |  | TsH09A |  |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8200 |  |  |  | 67,48 |  |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,9600 |  |  |  | 55,44 |  |  |
| 38 |  |  | TsH12B |  |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 9,24 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3860 |  |  |  | 5,404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Elemente de inverzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Platforma pentru 4 containere de gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | TsA02B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,970 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1900 |  |  |  | 3,534 |  |  |
| 40 |  |  | CA03C2 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,440 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,3000 |  |  |  | 28,832 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,176 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 287,0000 |  |  |  | 1 561,28 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7650 |  |  |  | 4,162 |  |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 3,835 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,578 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 3,264 |  |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 1,768 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,36 |  |  |
| 41 |  |  | CB02A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 14,70 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,68 |  |  |
| 42 |  |  | CD64A |  |  |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,360 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,2600 |  |  |  | 10,954 |  |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6300 |  |  |  | 2,117 |  |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 3,024 |  |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,0100 |  |  |  | 33,634 |  |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2110 |  |  |  | 0,709 |  |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 31,4400 |  |  |  | 105,638 |  |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1520 |  |  |  | 0,511 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3700 |  |  |  | 1,243 |  |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0595 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 43 |  |  | CC02K |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,040 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 3,994 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 43,091 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 11,771 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 44 |  |  | CC02L |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 32,80 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 8,96 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 45 |  |  | CA04A3 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,048 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,1500 |  |  |  | 12,595 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,922 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 287,0000 |  |  |  | 587,776 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7660 |  |  |  | 1,569 |  |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 1,444 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 0,696 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,229 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,573 |  |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 0,666 |  |  |
| 46 |  |  | CF10A |  |  |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,280 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 46,592 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 6,656 |  |  |
|  |  |  | 2664102102008 |  |  |  |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2664102101000 |  |  |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,765 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  | 0,083 |  |  |
| 47 |  |  | CE07A |  |  |  | Invelitori din placi din oale de plastic (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,960 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 8,064 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Oale de plastic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 10,304 |  |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 9,0000 |  |  |  | 80,64 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,448 |  |  |
| 48 |  |  | DA11C |  |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,680 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 2,352 |  |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,2700 |  |  |  | 2,134 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1740 |  |  |  | 0,292 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,008 |  |  |
| 49 |  |  | CG22A |  |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 13,44 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001-12 |  |  |  |  | Beton clasa. B12.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1025 |  |  |  | 1,722 |  |  |
|  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Platforma pentru 4 containere de gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Gard metalic, tip I, L=462 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | TsA02E |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,160 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 14,731 |  |  |
| 51 |  |  | TsD01A |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,160 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 2,009 |  |  |
| 52 |  |  | CO07A1 |  |  |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 561,380 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 286,841 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 478,069 |  |  |
|  |  |  | 2710703518200 |  |  |  |  | Panou gata confectionat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 10 039,449 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 9,561 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 9,561 |  |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 47,807 |  |  |
| 53 |  |  | CN21A |  |  |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 827,904 |  |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 88,704 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 73,92 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 11,088 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 73,92 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 36,96 |  |  |
|  |  |  | 2430226101337 |  |  |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 22,176 |  |  |
| 54 |  |  | CA03B2 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,160 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,7500 |  |  |  | 53,01 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 4,464 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 287,0000 |  |  |  | 3 202,92 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7660 |  |  |  | 8,549 |  |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 7,868 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 3,236 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 6,696 |  |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 3,627 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,79 |  |  |
| 55 |  |  | CC01A |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,250 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0430 |  |  |  | 6,332 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 150,931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Gard metalic, tip I, L=462 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Poarta si portita, 4/4 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | TsA02E |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,024 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 1,352 |  |  |
| 57 |  |  | TsD01A |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,024 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,184 |  |  |
| 58 |  |  | CL08A |  |  |  | Elemente metalice (stilpi din sveler nr.16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,590 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 35,0000 |  |  |  | 20,65 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 2,95 |  |  |
|  |  |  | 2811106301200- |  |  |  |  | Elemente metalice, sveler nr.16 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1 020,0000 |  |  |  | 601,80 |  |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,265 |  |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,5000 |  |  |  | 3,835 |  |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,5000 |  |  |  | 3,835 |  |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,5000 |  |  |  | 3,835 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,265 |  |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,088 |  |  |
| 59 |  |  | CK14A |  |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (poarta 1,235 x 4,5 m, portita 1,235 x 1,06 m) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,436 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 5,213 |  |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 26,339 |  |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 4,938 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 10,426 |  |  |
|  |  |  | 2030112930150 |  |  |  |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 27,436 |  |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 109,744 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 109,744 |  |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 109,744 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,744 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  | 3,155 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 6,31 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2500 |  |  |  | 34,295 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,549 |  |  |
| 60 |  |  | CN20B |  |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,872 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 60,359 |  |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1040 |  |  |  | 5,707 |  |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 6,036 |  |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,744 |  |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 9,328 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 10,974 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,744 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 5,487 |  |  |
| 61 |  |  | CA03B2 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,560 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,7500 |  |  |  | 2,66 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,224 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 287,0000 |  |  |  | 160,72 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7660 |  |  |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 0,395 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 0,162 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 0,182 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 62 |  |  | CA03A2 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,024 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,7500 |  |  |  | 4,864 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 187,0000 |  |  |  | 191,488 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7860 |  |  |  | 0,805 |  |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7250 |  |  |  | 0,742 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,614 |  |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 0,333 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,256 |  |  |
| 63 |  |  | CC01A |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,376 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0430 |  |  |  | 0,489 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 11,66 |  |  |
| 64 |  |  | CK33B |  |  |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9100 |  |  |  | 7,28 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2863146310900 |  |  |  |  | Minere din tabla cromata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 65 |  |  | CK33C |  |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4200 |  |  |  | 19,36 |  |  |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Poarta si portita, 4/4 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Gard metalic, tip 2. Portita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | CA03A |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,5500 |  |  |  | 2,045 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001-75 |  |  |  |  | Beton clasa...B 7,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 0,599 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,346 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,144 |  |  |
| 67 |  |  | CO08B |  |  |  | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi (0,12 x 0,12 x 2,6 m= 6 buc) montati la 2,0 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,6 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de (0,12 x 0,5 x 2,0 m). Nota: betonul este inclus la poz.56 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 11,04 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | 2661112800650 |  |  |  |  | Placi din beton armat pline (0,12 x 0,5 x 2,0 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 15,782 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0280 |  |  |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  | 2811106302050 |  |  |  |  | Stilp din beton armat prefabricat (0,12 x 0,12 x 2,6 m) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 3,946 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,288 |  |  |
| 68 |  |  | CO07C |  |  |  | Portita din rame metalice si tabla de 1,8 mm grosime (1,4 x 1,0 m) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,760 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 44,19 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 8,838 |  |  |
|  |  |  | 2710703518270 |  |  |  |  | Otel profilat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5700 |  |  |  | 100,753 |  |  |
|  |  |  | 2732103600497 |  |  |  |  | Tabla de otel 1x1000x2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4800 |  |  |  | 84,845 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | 2874125884800 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 2,121 |  |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 2,651 |  |  |
| 69 |  |  | CN20B |  |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1040 |  |  |  | 0,291 |  |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,308 |  |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 0,476 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,28 |  |  |
| 70 |  |  | CK33B |  |  |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9100 |  |  |  | 0,91 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2863146310900 |  |  |  |  | Minere din tabla cromata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 71 |  |  | CK33C |  |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4200 |  |  |  | 2,42 |  |  |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Gard metalic, tip 2. Portita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Treapta monolita, 9 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | DA15A |  |  |  | Fundatie din beton B 7,5 de ciment, de 10 cm grosime, la scari |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,250 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 5,67 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-75 |  |  |  |  | Beton B 7,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1010 |  |  |  | 2,045 |  |  |
|  |  |  | 2952270003720 |  |  |  |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 73 |  |  | CB02C |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la scari |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,05 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,215 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,215 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,203 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,101 |  |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,526 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,486 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,081 |  |  |
| 74 |  |  | DA11C |  |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru scari |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,250 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 28,35 |  |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,2700 |  |  |  | 25,717 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,013 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1740 |  |  |  | 3,524 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,101 |  |  |
| 75 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton B 12,5turnat in scari |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,025 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 9,821 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,911 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-12 |  |  |  |  | Beton B 12,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 2,138 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,215 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,567 |  |  |
| 76 |  |  | CL19D |  |  |  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,180 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 13,854 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,924 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,462 |  |  |
|  |  |  | 2811236306270 |  |  |  |  | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 46,18 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,139 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,231 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Treapta monolita, 9 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |