Anexă

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziţionarea tehnicii de calcul şi echipamentelor periferice

| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea |  |  | Specificaţii tehnice |  |  |
| 1. | Computer Brand Name International | Platform |  | Small form factor/ minitower/ Tower | Nr de unitați |
|  |  | CPU |  | Processor ultima generație, Frecventa de baza min. 3,1 GHz, 8 threads, Turbo Boost Technology, min 6MB cache, 14 nm | 25 |
|  |  | MB |  | Sokets compatibil cu CPU, Chipset cu RAID suport, RAM (DDR4-2666) min 4 slots with support up to 64 GB, PCI Express x16, PCI Express x1 (ambele sloturi trebuie să fie libere), 2x M.2 slots, 3xSATA 6.0Gb/s |  |
|  |  | RAM |  | Min. 1x8GB, frecvenţa min. 2666 MHz |  |
|  |  | HDD SATA |  | Min. 1,0 TB 7200 rpm SATA III |  |
|  |  | HDD SSD |  | min. 256 GB M.2 2280 PCIe NVMe |  |
|  |  | Video card |  | Discret sau integrat |  |
|  |  | Network |  | Integrated, Supports 10/100/1000Mbps |  |
|  |  | Sound card |  | Integrated |  |
|  |  | Ports |  | 1x USB Type-C , 3xUSB 3.1 (front), 2xUSB 3.1 si 2x USB 2.0 (rear), 1x RJ45, HDMI 2.0, 2x DP 1.2 |  |
|  |  | Security |  | Activare/dezactivare port USB (prin BIOS) Parolă de pornire (prin BIOS) Parolă de configurare (prin BIOS) |  |
|  |  | Option: |  | Dust Filter |  |
|  | Accesorii | Keyboard |  | USB (Eng/Rus) |  |
|  |  | Mouse |  | USB, Laser, scrolling |  |
|  |  | Power Supply |  | Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor |  |
|  |  | Software |  | Windows 10 Pro Microsoft Office 2016 Small&Business OEM |  |
| 2. | Monitor | Rezoluţie |  | 1920x1080 pixeli; | 30 |
|  |  | Mărime |  | Min. 23,8 inch; |  |
|  |  | Tip ecran |  | LED, IPS |  |
|  |  | Formatul ecranului |  | Wide (formatul imaginii: 16:9) |  |
|  |  | Reproducere culori |  | Min. 16 milioane; |  |
|  |  | Raportul de contrast |  | Min. 1000:1 (static); |  |
|  |  | Luminozitate tipică |  | Min. 250 cd/m; |  |
|  |  | Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală |  | 178°/178° |  |
|  |  | Conectivitate |  | DisplayPort, HDMI, 2x USB 3.0 |  |
|  |  | Accesorii |  | Livrat cu cablu de conexiune şi cablu de alimentare; |  |
|  |  | Ergonomic |  | Ergonomic - suport reglabil in indlfime cu un interval cle reglare min. 0 - 100 mm (sau un suport original suplinnentar - Monitor Arm, de la producdtorul rnonitorului care permite ajustarea in aceste limite); pivot de rotatie 90o; rama ecranului super-subtire |  |
|  |  | Garanţie |  | Garanlie - Min. 60 luni pentru statie de lucru/monitor (piese de schimb si manoperd incluse) garantatd si confirmatd de vendor in forma certificatului (original) sau unui document care confrma legitimitatea garantiei date, cu inclicarea part number de la produc[tor (original) sau informatii oficiale de pe site-urile web ale producatorului cu numer de serie de echipamurte |  |
|  |  |  |  | Blocul de sistem ( incl. toatele componentele sale), monitor, tastatura, mouse acelasi producator (brandname) |  |

| Lotul nr. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea | Specificaţii tehnice (minim solicitate) |
| 2. | Imprimantă multi - funcţională 10 seturi | Tehnologie de printare - laser monocrom Rezoluția de imprimare - 1200 x 600 dpi Memoria imprimantei – 64 MB Resurs de imprimare – 8 000 pagini în lună Viteza de printare - 18 ppm Mediile de printare Format - A4 Capacitatea tavei de alimentare - 150 foi Capacitatea tavei de ieșire - 100 foi Scanner Rezoluţia optică a scanerului - 600 x 600 dpi Culori - 24 bit Compatibilitate - TWAIN, WIA Copiator Numărul maxim de copii – 99 Viteza de ieşire a primei copii – 10 s Interfeţe Conectare - USB2.0 Alimentarea Consum de energie – 450 W Nivel de zgomot - 50 dBa Compatibilitate cu sisteme de operare - Windows XP/7/8/10/Server 2008/Server 2012, OS Garanție – 24 luni |

| Lotul nr. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea | Specificaţii tehnice (minim solicitate) |
| 2. | Imprimantă color 2 seturi | Metodă de imprimare - Jet de cerneală (cap de imprimare Epson Micro Piezo™) Configuraţie duze - 90 Duze negru, 90 Duze per culoare Mărime minimă a picăturilor - 1,5 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile Tehnologie cerneală - Dye Ink Rezoluţie imprimare - 5.760 x 1.440 DP Randament - Post individual, Foto Viteză de imprimare ISO/IEC 24734 - 2,6 Pagini/min. Monocrom, 2,6 Pagini/min. Colour 24734 Viteză de imprimare - 15 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 15 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 45 Secunde per fotografie de 10 x 15 cm (Hârtie fotografică lucioasă Epson premium) Culori - Negru, Cyan, Cyan deschis, Galben, Magenta, Magenta deschis Numărul tăvilor de hârtie – 1 Formate hârtie - A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Plic), C6 (plic), DL (plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal Duplex – manual Capacitate tavă hârtie ieşire - 50 Coli Capacitate tavă hârtie - 100 Coli Standard, 30 Coli fotografice Prelucrare suporturi - Duplex manual Tensiune de alimentare - AC 100 V - 240 V Dimensiuni produs - 705‎ x 322 x 215 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)â Greutate - 12,5 kg Sisteme operative compatibile - Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Conexiuni – USB Alimentare cu energie - 100 V, 110V, 220 V, 240V Volum de livrat - 6 recipiente individuale de cerneală de câte 70 ml fiecare (negru, cyan, galben, magenta, cyan deschis, magenta deschis), Drivere şi programe utile (CD), Aparat principal, Cablu alimentare Garanție – 24 luni |