Caiet de sarcini

Obiectul:Reparația pardoselii et.8 sector 3,4 blocul principal în cadrul IMSP SCR,,Timofei Moșnega,, mun.Chișinău,str.Nicolaie Testemițenu 29.

1.Descrierea general

IMSP Spitalul Clinic Republican se află   în sectorul Centru,mun.Chiținău.Clădirea a fost construită în 1977,confor normelor în vigoare la data construcției, lucrările de reparație se vor efectua  în Blocul principal et.8.

2.Informații și proiectare

Documentația de deviz elaborată în baza volumelor și verificată .

3.Materiale,compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

1)Șapa  din amestec  uscat autonivelantă

2)Mortar de ciment M 100

3)Grunt Betonocontact

4)Strat de umplutură din fibră de sticlă 5x5mm densitatea 120-160gr

5)Covor din PVC,clasa5(grupaT),antibakcterecid, prelucrat  împotriva  antimicrobilor, ciupercilor ,rezistent la treceri intensive. barieră  împotriva petelor,excluderea prelucrării cu mastic pe toată durata expluatării. Rezistent la  curatire prin slefuire.Structură omogenă pe direcția grosimii.

6)Adeziv pentru încleerea covorului PVC și plinta.

7)Emulsie pentru grunduirea suprafețelor

8)Profil pentru plinta de perete

9)Material de sudat covorul

10) Suprafața pardoselii din covor PVC va avea 2 culori delimitate cu o fîșie (carniz) pe peremetrul  coridoarelor.Culorile vor fi selectate de beneficiar la prezentarea monștrilor.

4)Solicitări

1. Ofertantul tebue să prezinte  certificatele specialiștilor atestați(diriginte  de șantier atestat) dovadă de expirență la efectuarea  lucrărilor  minium 1 scrisoare de recomandare  din partea altor beneficiari,pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 2 ani se va prezenta copia contractelor,Ofertantul va prezenta  devizul de cheltuieli,garanția pentru ofertă 1% din costul devizuliui,5%pentru buna executie la încheerea contractului,graficul și termenii la îndeplinirea lucrărilor planificate către îndeplinire.

2. Ofertantul o să specifice denumirea materialelor folosite ,o să prezinte certificate de conformitate sau fișa tehnică  pentru materialele utilizate, agrement tehnic pentru materialele noi.

1) Mortar M100

2) Autonivelant

3)Betonocontact

4)Strat de umplutura de sticlă

5)Covor din PVC

6)Adeziv (analogic STAUF)

7)Emulsie p/u grunduirea suprafețelor

8).La solicitare în decurs de 3 zile ,operatorul va prezenta monstrele pentru materialele de bază, care vor fi solicitate și utilizate  la efectuarea  lucrărilor .

5.Furnizarea ,păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor ți a terenurilor aferente.

Materialele se vor transporta si păstra ,conform cerințelor producătorilor și furnizorilor.

6.Încercări ,instrucțiuni ,garanții, ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Cartea tehnică  a construcțiilor  va fi completată  de executor ,semnată și transmisă  beneficiarului.

7.Remediera viciilor ascunse și a defectelor

Defectele apărute  în termenul  garanției de buna execuție  vor fi înlăturate  de antreprenor, conform legislației în  vigoare  din cont propriu.

8.Articole ,produse și piese necesare  instalațiilor

Materiale certificate în  Republica  Moldova

9.Definiții

Investitor-persoană fizică sau juridică ,care plasează mijloacele  patrimoniale ,financiare ,proprii .împrumutate  sau sub formă de investiții pentru atingerea scopurilor comerciale, sociale de binefacere etc.

Antreprenor-persoană fizică sau juridică, care execută lucrări sau servicii prin contract  de antrepriză  încheiat cu beneficiarul

Beneficiar-persoană fizică sau juridică  abilitată  de investitor ,care realizează proiectul de investiții.

Documentație normativă-documentație ,care stabilește un complex de norme ,reguli, prevederi , condiții obligatorii de respectat la proiectare ,executarea prospecțiunilor tehnice  și construcție, reparație capitală  a clădirilor și  construcțiilor ,precum și la  fabricarea  elementelor ,articolelor și materialelor de construcții.

Documentație de proiect-set de documente, care cuprind  sistemul de materiale, calcul și texte  utilizate la reparația obiectului.

Furnizor-persoană fizică sau  juridică, care prin contract asigură  livrarea  consumatorului materiale  de construcție ,utilaj.

Defect- este orice parte  a lucrărilor executate  incomplect ,conform prevederilor contractului ,proiectului.

Șantier-este zona definită în datele contractului

Lucrările –cerința contractului  ca Antreprenorul să execute și să transmită Investitorului.

10.Cerințe privind calculul costului

Valoarea  ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012-,,Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru  lucrările de construcții  montaj prin metoda de resurse,, Lista cu cantități de lucrări pentru  devizele pe obiect se anexează.

11.Lista cu volumele de lucrări se anexază.