____

| Constructia Cantinei cu sufragerie si sala de sport, la IPLTPA '' M.Berezovschi'' mun.Chisinau, sect.Ciocana | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1

Plan General. Amenajarea terenului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajarea |  |  |  |
| 1 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 6,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 57,792 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 6,400 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 7,680 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 640,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 371,328 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,112 |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  | m2 | 649,600 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 1 024,000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 5 036,800 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 3,200 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 27,392 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 12,800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 114,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,680 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 20,520 |
|  | 26631021000017 |  | Beton clasa...p/u borduri |  | m3 | 5,472 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 116,280 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,342 |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 |  | m | 114,570 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,342 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 150,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 27,300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 470,000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 51,700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | TsH96A |  | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG |  | 100m2 | 4,700 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,029 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 7,050 |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  | h-ut | 5,029 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 4,700 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 22,654 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 18,612 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  | buc | 68,000 |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  | h-ut | 0,850 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | TsH109C |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti (fara pret) |  | buc | 68,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,598 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi |  | buc | 68,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,720 |
|  | 2830127303001 |  | Arbori |  | buc | 71,400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | TsH137B |  | Plantarea plantelor florale perene cu balot de pamant dupa schema 0,25 x 0,25 m. in sol, categorie: II-a |  | 100 buc | 0,800 |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 0,160 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,328 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,080 |
|  | 00000021 |  | Plante florale perene |  | buc | 83,200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | TsH91B |  | Instalarea urne |  | buc | 3,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,350 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 14,550 |
|  | 2030112931102 |  | Urne |  | buc | 3,000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,252 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,450 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |