| LOT nr. 6 - Reparația capitală a rețelelor termice DN200 de la CT-301/13A până la PTC-3043 din bd. Moscova, 8/2 | Lot 6 Anexa 6.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 104/23-RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele termice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |
| 1 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 16,000 |
| 2 | GA12B | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm | buc | 2,000 |
| 3 | GA12C | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 250-350 mm | buc | 2,000 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,752 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 475.2x3%=14.26m3 | m3 | 14,260 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km 475.2m3x1.7=807.84t | t | 807,840 |
| 7 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 158,950 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 3,163 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 537,630 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,846 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,846 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 31,600 |
| 13 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 31,600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Devaparea si restabilirea asfaltului, gr.=15mm, S=93.5m2, Devaparea si restabilirea pavajului S=65m2. |  |  |
| 14 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 88,000 |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 93.5m2*0.15m=14.03m3 | m3 | 14,030 |
| 16 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка а/бетона) | 100 m3 | 0,140 |
| 17 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 14.03m3*1.9=26.7 | t | 26,700 |
| 18 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см) | m2 | 93,500 |
| 19 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную) | m2 | 93,500 |
| 20 | DG02A | Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 65,000 |
| 21 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat (Чистка и укладка в штабель плитки, включая вывоз строительного мусора) | buc | 3.250,000 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,500 |
| 23 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,500 |
| 24 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( Fara pavaj - din demontare ) | m2 | 65,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontare |  |  |
| 25 | M1M05E | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 240,000 |
| 26 | M1M05C | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 20,000 |
| 27 | M1M08F | Demontarea robinetului sferic, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 2,000 |
| 28 | RpIC37D | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" | buc | 4,000 |
| 29 | M1M08B | Demontarea robinetului sferic, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 2,000 |
| 30 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m ( Incarcarea tevilor) | t | 7,770 |
| 31 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transp. tevilor) | t | 7,770 |
| 32 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 241,150 |
| 33 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 241,150 |
| 34 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare (Incarcarea izolatiei) 10m3х0,25 =2.5t | t | 2,500 |
| 35 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Transportarea izolatiei) | t | 2,500 |
| 36 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,000 |
| 37 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка ж/бетона ) 1m3*2.2=2.2t | t | 2,200 |
| 38 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 2,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Retele termice |  |  |
| 39 | TfE01E | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 219x6.0/315 mm | m | 240,000 |
| 40 | TfE01D | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 159x5.0/250 mm | m | 10,000 |
| 41 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Suport fix)200/315 | buc | 4,000 |
| 42 | TfE02E | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 200/315 mm | buc | 18,000 |
| 43 | TfE04E | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 200 mm (Set de izolare a imbinarilor 200/315) | buc | 62,000 |
| 44 | TfE05E | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 200/315 mm | buc | 4,000 |
| 45 | TfE05D | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 150/250 mm | buc | 4,000 |
| 46 | TfB01I2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura cu reductor manual, avind diametrul nominal Dn 200 | buc | 2,000 |
| 47 | RpIC36H | Robinet sferic din otel sub sudura cu reductor manual d=200-2buc. Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 4,000 |
| 48 | TfA09C2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 10-25 kg pe bucata 200/315, 44buc.*11.5kg=506kg (Suport mobil) | kg | 506,000 |
| 49 | M1L42B | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 160-360 mm | buc | 42,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Beton armat. Scut pentru suportul fix dupa tip Щ04-250 - 1buc |  |  |
| 50 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 5,060 |
| 51 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,605 |
| 52 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 102,500 |
|  |  | Capitolul 1.6. Beton armat. |  |  |
| 53 | CP16B k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire a camerei) k=0.8 | buc | 4,000 |
| 54 | AcE07B k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B k=0.8 | buc | 4,000 |
| 55 | CP16B k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placa din beton armat L=3.0m P11-8, k=0.8 | buc | 44,000 |
| 56 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B , din demontare | buc | 4,000 |
| 57 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placa de acoperire a camerei, (din demontare) | buc | 4,000 |
| 58 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placa din beton armat L=3.0m P11-8, (din demontare) | buc | 44,000 |
| 59 | RpAcE09A | Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie) | m | 132,000 |
| 60 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 2,827 |
|  |  | Capitolul 1.7. Camin termic CT-301/13a (existent) |  |  |
| 61 | TfA01E2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219x6.0 | m | 4,000 |
| 62 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5x3.2 | m | 1,000 |
| 63 | TfA02E2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219 | buc | 4,000 |
| 64 | pret | Cot de otel d=33mm | buc | 4,000 |
| 65 | RpIC31B | Cot de otel d=33mm-4buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 8,000 |
| 66 | TfA13A2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 32 | buc | 2,000 |
| 67 | TfB01A2 | Montarea robinetului sferic cu sudura, avind diametrul nominal Dn 25 | buc | 2,000 |
| 68 | RpIC31A | Robinet sferic cu sudura d=25-2buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 4,000 |
| 69 | TfB01B2 | Montarea robinetului sferic cu sudura, avind diametrul nominal Dn 32 (din demontare) | buc | 2,000 |
| 70 | RpIC31B | Robinet sferic cu sudura d=32-2buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,000 |
| 71 | TfA13E2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 200 | buc | 2,000 |
| 72 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m | m | 3,400 |
| 73 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida Eclisa 219/325, T94.187 | 10 kg | 0,532 |
| 74 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor a suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 4,600 |
| 75 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 4,600 |
| 76 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 6,400 |
| 77 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 6,400 |
| 78 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 6,400 |
|  |  | Capitolul 1.8. Camin termic CT-301/13a-1 (existent) |  |  |
| 79 | TfA01E2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219x6.0 | m | 5,000 |
| 80 | TfA01D2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x5.0 | m | 3,000 |
| 81 | TfA02D2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159 | buc | 2,000 |
| 82 | TfB01F2 | Montarea robinetului sferic din otel sudabil, avind diametrul nominal Dn 100 (din demontare) | buc | 2,000 |
| 83 | RpIC31F | Robinet sferic cu sudura d=100-2buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" | buc | 4,000 |
| 84 | TfA02D2 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159/108 | buc | 4,000 |
| 85 | TfA13D2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 150 | buc | 2,000 |
| 86 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m | 2,400 |
| 87 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida Eclisa 159/219 | 10 kg | 0,200 |
| 88 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor a suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 6,000 |
| 89 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 6,000 |
| 90 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 7,760 |
| 91 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 7,760 |
| 92 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 7,760 |
|  |  | Capitolul 1.9. Pozarea prin SP spre PTC-3043 |  |  |
| 93 | TfA01D2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x5.0 | m | 8,500 |
| 94 | TfA02D2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159 | buc | 8,000 |
| 95 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor a suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 6,000 |
| 96 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 6,000 |
| 97 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 10,500 |
| 98 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 10,500 |
| 99 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 10,500 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 100 | M1M08J | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura cu reductor manual, avind diametrul nominal de 250 mm | buc | 2,000 |
| 101 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 250 mm | buc | 4,000 |
| 102 | TfB01J2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura cu reductor manual, avind diametrul nominal Dn 250 | buc | 2,000 |
| 103 | RpIC36H | Robinet sferic din otel sub sudura cu reductor manual d=250-2buc. Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului. |  |  |
| 104 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura cu reductor manual PN25 DN250 | buc | 1,000 |
| 105 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN250 (din demontare) | buc | 1,000 |