| Statie de epurare, statie de pompare, retea de canalizare cu lungimea apr.7 km de terenurile APL Hrusova, situat in intravilan,extravilan s. Chetroasa, Ciopleni com.Hrusova r.Criuleni N7/2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Statia de pompare a apelor uzate  N1 (zona ''A'')

Solutii constructive  (marca C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,300 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,888 |  |  |
| 2 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 3,820 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 3,820 |  |  |
| 3 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in transee [водосборная канава] |  |  | m3 |  | 10,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,852 |  |  |
| 4 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (800 mm) |  |  | m3 |  | 7,840 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,762 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,016 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,784 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,646 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,293 |  |  |
| 5 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (300 mm) |  |  | m3 |  | 2,940 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,646 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,234 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,294 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,617 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,235 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,130 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,322 |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,130 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,787 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 22,131 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,585 |  |  |
| 9 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 45,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,420 |  |  |
| 10 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (гравийная пригрузка) |  |  | m3 |  | 2,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,574 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,990 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,546 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,092 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
|  | 266310210000005 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,828 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
| 12 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 2,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,848 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 2,206 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,215 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,272 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
| 14 | CC01C |  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 14,760 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,107 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,059 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,129 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,214 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,148 |  |  |
| 15 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 85,340 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,035 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,341 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 87,474 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,801 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,853 |  |  |
| 16 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm) (pereul) |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,287 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,495 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,273 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,546 |  |  |
| 17 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B12,5 (M150) |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,936 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |