CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. Lot | PMI-2022 | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supliment 1 PMI-2022, cat.B Generare I. punct 7 cod 2022220027 | 42113100-5 | Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a Corpului de înaltă presiune a turbinei ПТ-80/100-130/13 nr.2. | 35.000.000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VA FI LIVRAT ECHIPAMENTUL

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1.

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI BUNURILOR

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a Corpului de înaltă presiune a turbinei ПТ-80/100-130/13 nr.2. | 6 ÷ 9 luni de la semnarea contractului |

- PARAMETRII DE BAZĂ A PIESELOR

  - Turbina ПТ 80/100-130/13 s-a produs conform comenzii (contractului) №1-1-76 din 11.10.75, pentru CET 2 Chișinău numărul de dispecerat al turbinei №2. Comanda de producere №173093. Numărul de uzină №1505, data de producere 28.10.77.

  - Piesele ofertate trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Piesele ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produs după anul 2021.

  - Piesele ofertare trebuie să fie produse de uzina metalurgică - (Ленинградский металлический завод), sau producătorul pieselor trebuie să prezinte dovadă în privința producerii pieselor conforme – identice cu cele de la uzină ЛМЗ.

  - În cazul când producătorul pieselor nu este ЛМЗ, la ofertă trebuie obligatoriu de anexat documente confirmative în privința producerii pieselor conforme – identice cu cele de la uzină ЛМЗ (la ofertă trebuie să fie prezentate desenele tehnice detaliate de producere a fiecărei piesă/detaliu). Ofertele care nu vor respecta cerințele punctelor 4.3 și 4.4 vor fi respinse.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA PIESELOR

  - Piesele necesare pentru reparația capitală a turbinei ПТ 80/100-130/13 nr.2

| Nr d/o | Pozi-ția* | Denumirea pieselor | Desenul tehnic* | Marca metalului | Canti-tate | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIESE PENTRU CORPUL DE ÎNALTĂ PRESIUNE ДЕТАЛИ ДЛЯ ЦВД |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese pentru corpului de înaltă presiune (desen tehnic АУ-1276719СБ) Детали цилиндра ВД (чертёж АУ-1276719СБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Garnitură dințată 200-200 Прокладка зубчатая 200-200 | Д-1279415 | 08Х18Н10Т | 2 buc. | 0,62 | 1,24 |
|  | - | Conducte de abur Ø108х5 evacuarea aburului de la camera II a etanșării frontale a corpului de înaltă presiune spre priza III de prelevare a aburului, pozițiile 8, 9 din desenul tehnic АУ-1276719СБ Трубопровод Ø108х5 отсосов от II камеры передних уплотнений ЦВД в III отбор поз.8, 9 чертёж АУ-1276719СБ | 108R290 | 12Х1МФ | 2 set | 57 | 114 |
| Piese pentru caseta treptei de reglare a corpul de înaltă presiune (desen tehnic Б-1278339) Детали обоймы регулирующей ступени ЦВД (чертёж Б-1278339) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Placă-etanșare R-579 Пластинка уплотнит. R-579 | 72.3670.579 | 12Х18Н9Т | 12 buc. | 0,016 | 0,192 |
|  | 70 | Placă-etanșare R-579 Пластинка уплотнит. R-579 | 73.3670.579 | 12Х18Н9Т | 24 buc. | 0,018 | 0,432 |
|  | 71 | Placă-suport R-579 Пластина упорная R-579 | 61.3670.579 | 10КП | 24 buc. | 0,036 | 0,864 |
|  | 72 | Placă-suport R-579 Пластина упорная R-579 | 60.3670.579 | 10КП | 12 buc. | 0,033 | 0,396 |
| Piese pentru diafragmele sudate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic Б-1256142) Детали диафрагм сварных ЦВД (чертёж Б-1256142) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Arc plan 90x18x1,5 Пружина плоская 90x18x1,5 | 61.7601.090 | ХН35ВТ | 204 buc. | 0,018 | 3,672 |
|  | - | Placă de stopare Планка стопорная | Д-1192216 | 12МХ | 34 buc. | 0,015 | 0,51 |
|  | 102 | Placă-suport tr.7 R-479 Пластина упорная 7 ступ. R-479 | 60.3670.479 | 10КП | 24 buc. | 0,0234 | 0,562 |
|  | 103 | Placă-etanșare tr.7 R-479 Пластина уплотнит 7 ступ. R-479 | 72.3670.479 | 12Х18Н9Т | 24 buc. | 0,0116 | 0,278 |
|  | 104 | Placă-suport tr.8 R-484 Пластина упорная 8 ступ. R-484 | 60.3670.484 | 10КП | 24 buc. | 0,0235 | 0,564 |
|  | 105 | Placă-etanșare tr.8 R-484 Пластина уплотнит 8 ступ. R-484 | 72.3670.484 | 12Х18Н9Т | 24 buc. | 0,0118 | 0,283 |
|  | 106 | Placă-suport tr.9 R-488 Пластина упорная 9 ступ. R-488 | 60.3670.488 | 10КП | 24 buc. | 0,0238 | 0,571 |
|  | 107 | Placă-etanșare tr.9 R-488 Пластина уплотнит 9 ступ. R-488 | 72.3670.488 | 12Х18Н9Т | 24 buc. | 0,0119 | 0,286 |
|  | 108 | Placă-suport tr.10 R-492 Пластина упорная 10 ступ. R-492 | 60.3670.492 | 10КП | 24 buc. | 0,0241 | 0,578 |
|  | 109 | Placă-etanșare tr.10 R-492 Пластина уплотнит 10 ступ. R-492 | 72.3670.492 | 12X18Н9Т | 24 buc. | 0,02 | 0,48 |
| Piese pentru etanșarea frontală a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1278327) Детали уплотнения переднего ЦВД (чертёж А-1278327) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 158 | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | В-1141119 | 15ХМ | 10 buc. | 3,84 | 38,4 |
|  | 160 | Arc plan 116x15x1,5 Пружина плоская 116x15x1,5 | 60.7601.116 | ХН35ВТ | 240 buc. | 0,016 | 3,84 |
|  | 161 | Arc plan 104x16x1 Пружина плоская 104x16x1 | 62.7601.104 | 30Х13 | 36 buc. | 0,012 | 0,432 |
|  | 162 | Șaibă de stopare 32 Шайба стопорная 32 | 60.7977.032 | 12Х13 | 18 buc. | 0,029 | 0,522 |
|  | 163 | Piuliță capac М30 Гайка колпачковая М30 | 77.7932.021 | 25Х2М1Ф | 18 buc. | 0,62 | 11,16 |
|  | 164 | Prizon M30x145 Шпилька M30x145 | 81.7850.346 | 25Х2М1Ф | 10 buc. | 0,726 | 7,26 |
|  | 165 | Bulon calibrat М30х175 Болт калиброванный М30х175 | 60.7804.777 | 25Х2М1Ф | 8 buc. | 1,178 | 9,424 |
| Piese pentru etanșarea din spate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1279061) Детали уплотнения заднего ЦВД (чертёж А-1279061) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 | Arc plan 104x16x1 Пружина плоская 104x16x1 | 62.7601.104 | 30Х13 | 120 buc. | 0,012 | 1,44 |
| Piese pentru regulatorul de securitate (desen tehnic А-1275399) Детали регулятора безопасности (чертёж А-1275399) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 | Bucșă directoare Направляющая втулка | Д-1126662 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,65 | 1,3 |
|  | 196 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Г-1210616 | 60С2А | 2 buc. | 0,182 | 0,364 |
|  | 197 | Bucșă directoare Направляющая втулка | Д-1210615 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,2 | 0,4 |
|  | 198 | Dop special Пробка спец. | Д-1210614 | 45 | 2 buc. | 0,45 | 0,9 |
|  | 199 | Percutor Боёк | Г-1210613 | 30Х13 | 2 buc. | 0,505 | 1,01 |
|  | 200 | Șurub special Винт спец. | Д-1138023 | 25 | 2 buc. | 0,01 | 0,02 |
| Piese pentru angrenajul de conectare a rotoarelor turbinei și generatorului (rigid) (desen tehnic Б-1177856) Детали муфты соединительной для валов турбины и генератора (жесткая) (чертёж Б-1177856) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | Roată dințată Шестерня | В-1148538 | 34ХН1МА | 1 buc. | 174 | 174 |
| Piese pentru lagărul frontal (desen tehnic А-1259829) Детали подшипника переднего (чертёж А-1259829) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 206 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | В-1184082 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 35,922 | 35,922 |
|  | 207 | Placă-etanșare R-216 Пластина уплотнит R-216 | 78.3670.216 | Л63 | 30 buc. | 0,035 | 1,05 |
| Piese pentru cuzinetul radial-axial Ø330 (desen tehnic А-1231165) Детали вкладыша опорно-упорного Ø330 (чертёж А-1231165) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 | Inel de etanșare din 2 jumătăți Кольцо уплотнительн. из 2-х половин | Г-1232608 | Ал-2 | 1 buc. | 3,1 | 3,1 |
|  | 210 | Inel de etanșare din 2 jumătăți Кольцо уплотнительн. из 2-х половин | Г-1232609 | Ал-2 | 1 buc. | 2,5 | 2,5 |
|  | 211 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1004242 | 60С2А | 2 buc. | 0,4 | 0,8 |
|  | 212 | Garnitură 0,1х127х190 Прокладка 0,1х127х190 | 72.7401.010 (ПН528-1-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,016 | 0,032 |
|  | 213 | Garnitură 0,15х127х190 Прокладка 0,15х127х190 | 72.7401.015 (ПН528-2-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,024 | 0,048 |
|  | 214 | Garnitură 0,20х127х190 Прокладка 0,20х127х190 | 72.7401.020 (ПН528-3-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,033 | 0,066 |
|  | 215 | Garnitură 0,30х127х190 Прокладка 0,30х127х190 | 72.7401.030 (ПН528-4-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,049 | 0,098 |
|  | 216 | Garnitură 0,50х127х190 Прокладка 0,50х127х190 | 72.7401.050 (ПН528-5-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,082 | 0,164 |
|  | 217 | Garnitură 1х127х190 Прокладка 1х127х190 | 72.7401.100 (ПН528-6-66) | 30Х13 | 4 buc. | 0,164 | 0,328 |
|  | 218 | Placă-etanșare R-176 Пластина уплотнит. R-176 | 78.3670.176 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc | 0,023 | 0,138 |
|  | 220 | Inel suport cu saboți de lucru Кольцо упорное с рабочими колодками | Б-1232610 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 63 | 63 |
|  | 221 | Inel suport cu saboți de instalare Кольцо упорное с установочными колодками | Б-1232615 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 58 | 58 |
|  | 222 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229232 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 3,06 | 3,06 |
| Piese pentru cuzinetul radial Ø360 (desen tehnic А-1229155) Детали вкладыша опорного Ø330 (чертёж А-1229155) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 226 | Garnitură 0,1х127х190 Прокладка 0,1х127х190 | 72.7401.010 (ПН528-1-66 | 20Х13 | 2 buc. | 0,016 | 0,032 |
|  | 227 | Garnitură 0,15х127х190 Прокладка 0,15х127х190 | 72.7401.015 (ПН528-2-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,024 | 0,048 |
|  | 228 | Garnitură 0,20х127х190 Прокладка 0,20х127х190 | 72.7401.020 (ПН528-3-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,033 | 0,066 |
|  | 229 | Garnitură 0,30х127х190 Прокладка 0,30х127х190 | 72.7401.030 (ПН528-4-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,049 | 0,098 |
|  | 230 | Garnitură 0,50х127х190 Прокладка 0,50х127х190 | 72.7401.050 (ПН528-5-66) | 20Х13 | 2 buc. | 0,082 | 0,164 |
|  | 231 | Garnitură 1х127х190 Прокладка 1х127х190 | 72.7401.100 (ПН528-6-66) | 30Х13 | 4 buc. | 0,164 | 0,328 |
|  | 232 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229226 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 6,45 | 6,45 |
|  | 233 | Placă-etanșare R-191 Пластина уплотнит. R-191 | 78.3670.191 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc. | 0,025 | 0,15 |
|  | 234 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229228 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 3,57 | 3,57 |
|  | 235 | Placă-etanșare R-211 Пластина уплотнит. R-211 | 78.3670.211 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc. | 0,028 | 0,168 |
| Piese pentru lagărul mediu (desen tehnic А-1257174) Детали подшипника среднего (чертёж А-1257174) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 236 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1184082 | Ст.3; Л63 | 2 buc. | 35,92 | 71,84 |
|  | 237 | Placă-etanșare R-216 Пластина уплотнит. R-216 | 78.3670.216 | Л63 | 60 buc. | 0,035 | 2,1 |
| Piese pentru cuzinetul generatorului Ø325 (desen tehnic А-1229151) Детали вкладыша генератора Ø325 (чертёж А-1229151) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 238 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229222 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 3,18 | 3,18 |
|  | 239 | Placă-etanșare R-174 Пластина уплотнит. R-174 | 78.3670.174 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc. | 0,021 | 0,126 |
|  | 240 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229224 | Ст.3; Л63 | 1 buc. | 2,4 | 2,4 |
|  | 241 | Placă-etanșare R-186 Пластина уплотнит. R-186 | 78.3670.186 (ПН359-57) | Л63 | 6 buc. | 0,023 | 0,138 |
| Piese pentru cuzinetul radial Ø330 (dorsal a corpului de înaltă presiune)(desen tehnic А-1266651) Детали вкладыша опорно Ø330 (заднего ЦВД)(чертёж А-1266651) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 242 | Inel protector de ulei din 2 jumătăți Кольцо маслозащитное из 2-х половин | Г-1229232 | Ст.3; Л63 | 2 buc. | 3,06 | 6,12 |
|  | 243 | Placă-etanșare R-162 Пластина уплотнит. R-162 | 78.3670.162 | Л63 | 12 buc. | 0,023 | 0,276 |
| Piese pentru cuzinetul radial Ø300 (desen tehnic Б-1229141) Детали вкладыша опорно Ø300 (чертёж Б-1229141) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 | Inel protector de ulei Кольцо маслозащитное | Г-1229068 | Ст.3; Л63 | 2 buc. | 3,25 | 6,5 |
|  | 245 | Placă-etanșare R-161 Пластина уплотнит. R-161 | 78.3670.161 (ПН359-57) | Л63 | 12 buc. | 0,026 | 0,312 |
| Piese pentru pompa de ulei centrifugă (desen tehnic А-1236650) Детали центробежного масляного насоса (чертёж А-1236650) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246 | Cuzinet Ø80 dorsal cu compoziție de umplere din babit Вкладыш Ø80 задний с баббитовой заливкой | В-1216258 | 35; Б-83 | 2 buc. | 6,35 | 6,35 |
|  | 247 | Cuzinet Ø80 frontal cu compoziție de umplere din babit Вкладыш Ø80 передний с баббитовой заливкой | В-1216257 | 35; Б-83 | 2 buc. | 10,3 | 10,3 |
|  | 249 | Axul pompei centrifuge Вал центробежного насоса | В-1235332 | 25Х1МФ | 2 buc. | 16,5 | 33 |
|  | 250 | Roată dințată conducătoare Шестерня ведущая | Г-1127977 | 40Х | 2 buc. | 2,2 | 4,4 |
|  | 251 | Bară de torsiune Валик торсионный | В-1289800 (В-1235333) | 25Х1МФ | 2 buc. | 10,3 | 20,6 |
|  | 252 | Roata de lucru a pompei centrifuge Колесо центробежного насоса | Б-1127998 | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 37 | 74 |
|  | 253 | Inel de etanșare dreapta Кольцо уплотнительное правое | В-1271230 (Г-1166879) | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 3,7 | 7,4 |
|  | 254 | Inel de etanșare stânga Кольцо уплотнительное левое | В-1271229 (Г-1166878) | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 3,7 | 7,4 |
|  | 255 | Inel protector de ulei Кольцо маслозащитное | Г-1221053 | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 1,4 | 2,8 |
|  | 256 | Roată dințată de angrenare p/u pompa de ulei Муфта зубчатая к масляному насосу | Б-1235327 | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 12,5 | 25 |
| Piese pentru supapa automată de închidere (desen tehnic Б-1157612) Детали клапана автоматического затвора (чертёж Б-1157612) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 296 | Supapă Ø280 Клапан Ø280 | Г-1130154 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 85 | 85 |
|  | 297 | Corpul supapei Корпус клапана | В-1130155 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 106 | 106 |
|  | 298 | Supapă de descărcare Клапан разгрузочн. | Г-1130156 | 15Х11МФ | 1 buc. | 19,2 | 19,2 |
|  | 299 | Piulița supapei de descărcare Гайка разгрузочн. клапана | Г-1130157 | 15Х11МФ | 1 buc. | 6 | 6 |
|  | 300 | Nit Заклепка | Д-1130158 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 0,2 | 0,2 |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 № 2 (desen tehnic 1376150 СБ) Детали клапана регулирующего Ø150 №2 ЦВД (чертёж 1376150 СБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 (în ansamblu, la livrare trebuie să fie prezentate desenul tehnic de asamblare 1376150 СБ și specificația) Клапан регулирующий Ø150 (в сборе, в поставку должно входить чертеж сборочный 1376150 СБ и спецификация) | 1376150 СБ | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 148 | 148 |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø100 № 4 (desen tehnic В-1171316) Детали клапана регулирующего Ø100 №4 ЦВД (чертёж В-1171316) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 314 | Inel de reazem Кольцо опорное | Д-1171314 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 0,065 | 0,065 |
|  | - | Bucșă Втулка | Д-1130173 | 15ХМА | 1 buc. | 4,5 | 4,5 |
|  | - | Inel de apăsare Кольцо прижимное | Д-1127555 | 25Х2МФА | 2 buc. | 1,1 | 2,2 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1130174 | 15ХМА | 1 buc. | 2,34 | 2,34 |
| Piese pentru clapetele de reglare a corpului de înaltă presiune Ø125 № 1, №3 (desen tehnic B-1171282) Детали клапана регулирующего Ø125 №1, №3 ЦВД (чертёж В-1171282) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Corpul clapetei Корпус клапана | Г-1171279 | 25Х2М1Ф | 2 buc. | 4,5 | 9 |
|  | - | Bucșă Букса | В-1171280 | 25Х2М1Ф | 1 buc. | 31,1 | 62,2 |
|  | 325 | Tijă Шток | В-1171281 | 15Х11МФШ | 2 buc. | 12,4 | 24,8 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1136735 | 15ХМ | 2 buc. | 1,95 | 3,9 |
| Piese pentru clapeta de suprasarcină a corpului de înaltă presiune Ø150 № 5 (desen tehnic В-1206503) Детали клапана перегрузочного Ø150 №5 ЦВД (чертёж В-1206503) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Inel de reazem Кольцо опорное | Д-1206518 | 20Х1М1Ф | 1 buc. | 0,13 | 0,13 |
|  | - | Bucșă Втулка | Д-1130263 | 15ХМА | 1 buc. | 4,33 | 4,33 |
|  | - | Inel de apăsare Кольцо прижимное | Д-1127555 | 25Х1МФ | 2 buc. | 1 | 2 |
| Piese pentru instalația de distribuție cu came a corpului de înaltă presiune (desen tehnic Ау-1186870) Детали кулачкового распределительного устройства ЦВД (чертёж Ау-1186870) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 355 | Rulment cu role în 2 rânduri radial-sferic №3520 ГОСТ 5721-51 Роликоподшипник радиально-сферичный двурядный №3520 ГОСТ 5721-51 | 70002290103760 | - | 6 buc. | 5,2 | 31,2 |
|  | 356 | Rulment cu bile radial într-un rând №221 ГОСТ 8338-57 Шарикоподшипник радиальный однорядный №221 ГОСТ 8338-57 | 70002290101326 | - | 2 buc. | 3,8 | 7,6 |
|  | 358 | Șaibă în cărucior Шайба в каретку | Д-1023582 | Бр.ОЦС5-5-5 | 4 buc. | 0,17 | 0,68 |
|  | 359 | Șaibă în rolă Шайба в ролик | Д-1023584 | Бр.ОЦС5-5-5 | 4 buc. | 0,045 | 0,18 |
| Piese pentru pârghiile regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1143758) Детали рычагов регулятора безопасности (чертёж Б-1143758) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 389 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1127207 | Sârmă П-2,0 Пров. П-2,0 | 1 buc. | 0,016 | 0,016 |
|  | 390 | Arc de extensie Пружина растяжения | Д-1127665 | Sârmă П-2,5 Пров. П-2,5 | 2 buc. | 0,031 | 0,062 |
|  | 391 | Pârghie Рычаг | Г-1143763 | 20Л | 2 buc. | 0,8 | 1,6 |
| Piese pentru indicatorul percutoarelor regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1288027(Б-1146625)) Детали указателя бойков регулятора безопасности (чертёж Б-1288027(Б-1146625)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 392 | Șaibă de cauciuc Шайба резиновая | Д-1127277 | Cauciuc rezistent la ulei Резина маслобензост. | 4 buc. | 0,06 | 0,24 |
| Piese pentru servomotorul clapetelor de reglare a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1259915) Детали сервомотора ЦВД (чертёж А-1259915) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 393 | Cămașă Рубашка | В-1259917 | СЧ 32-52 | 1 buc. | 172 | 172 |
|  | 394 | Bucșă Втулка | В-1259918 | 25Х1МА | 1 buc. | 110 | 110 |
|  | 395 | Tijă Шток | В-1131343 | 25Х1МА | 1 buc. | 75,8 | 75,8 |
|  | 396 | Inel de piston Кольцо поршневое | Д-1073737 | СЧ 28-48 | 2 buc. | 0,57 | 1,14 |
|  | 397 | Bucșă Букса | Г-1259922 | 25Х1МФ | 1 buc. | 12,8 | 12,8 |
|  | 398 | Bucșă Втулка | Д-1126708 | 25Х1МА | 1 buc. | 1,23 | 1,23 |
|  | 399 | Sertar Ø80 Золотник Ø80 | Г-1131848 | 25Х1МФ | 1 buc. | 13,2 | 13,2 |
|  | 400 | Bucșă superioară Букса верхняя | Г-1128009 | Ст 3 | 1 buc. | 11,5 | 11,5 |
|  | 401 | Sertar Золотник | В-1259924 | 25Х1МФ | 1 buc. | 29 | 29 |
|  | 402 | Selsyn БД-404А (tensiunea110 V) Сильсин БД-404А (напряжен.110 в) | 80000310401201 | - | 1 buc. | 1,2 | 1,2 |
|  | 403 | Bucșă Ø120 Букса Ø120 | В-1259925 | 25Х1МФ | 1 buc. | 44 | 44 |
|  | 404 | Bucșă Втулка | Д-1131643 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,02 | 0,04 |
|  | 405 | Rulment cu bile №1201 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1201 ГОСТ 5720-51 | 70002290102453 | - | 9 buc. | 0,04 | 0,36 |
|  | 406 | Roată dințată Шестерня | Д-1128343 | 25 | 1 buc. | 0,026 | 0,026 |
| Piese pentru blocul de sertare a regulatorului de viteză (desen tehnic A-1275400) Детали блока золотников регулятора скорости (чертёж A-1275400) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 412 | Capac Крышка | Г-1281439 | Ст 3 | 1 buc. | 1,71 | 1,71 |
|  | 418 | Bucșă Букса | В-1277770 | 25Х1МФ | 1 buc. | 5 | 5 |
|  | 419 | Sertar cu dop Д-1157941 Золотник с пробкой Д-1157941 | Г-1161057 | 25Х1МФ, 25 | 1 buc. | 1,2 | 1,2 |
|  | 420 | Sertar cu ajutaj Д-1127170 și șaibă Д-1127169 Золотник с соплом Д-1127170 и шайбой Д-1127169 | В-1127158 | 25Х1МФ, 25 | 1 buc. | 3,6 | 3,6 |
|  | 422 | Inel de etanșare 18 Кольцо уплотнит. 18 | 10.5201.018 | М 3 | 2 buc. | 0,0049 | 0,0098 |
|  | 423 | Bucșă Втулка | Д-1127187 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,027 | 0,027 |
|  | 424 | Roată dințată satelit Шестерня сателлит | Д-1127189 | 45 | 1 buc. | 0,06 | 0,06 |
|  | 425 | Satelit Сателлит | Д-1127188 | 45 | 1 buc. | 0,08 | 0,08 |
|  | 426 | Roată dințată Шестерня | Д-1132804 | 45 | 1 buc. | 0,18 | 0,18 |
|  | 427 | Bucșă Втулка | Д-1153026 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,02 | 0,04 |
|  | 428 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1127175 | Sârmă П-2,5 Пров. П-2,5 | 1 buc. | 0,03 | 0,03 |
|  | 429 | Bucșă Втулка | Д-1127174 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,066 | 0,066 |
|  | 430 | Roată dințată Шестерня | Д-1127173 | 45 | 1 buc. | 0,2 | 0,2 |
|  | 431 | Bară cu caneluri Валик шлицевой | Д-1127172 | 45 | 1 buc. | 0,65 | 0,65 |
|  | 432 | Bucșă Втулка | Д-1127171 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,04 | 0,04 |
|  | 433 | Inel de etanșare 50 Кольцо уплотнит. 50 | 10.5201.050 | М 3 | 2 buc. | 0,024 | 0,048 |
|  | 435 | Inel de etanșare 28 Кольцо уплотнит. 28 | 10.5201.028 | М 3 | 3 buc. | 0,0093 | 0,0294 |
|  | 440 | Inel de etanșare 62 Кольцо уплотнит. 62 | 10.5201.062 | М 3 | 2 buc. | 0,03 | 0,06 |
|  | 443 | Inel de etanșare 44 Кольцо уплотнит. 44 | 10.5201.044 | М 3 | 1 buc. | 0,023 | 0,023 |
|  | 444 | Bucșă Букса | В-1233912 | 25Х1МФ | 1 buc. | 4,65 | 4,65 |
|  | 409 | Rulment cu articulație ШС-15 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-15 ГОСТ 3635-54 | 70002290129551 | - | 4 buc. | 0,032 | 0,128 |
|  | 421 | Rulment cu articulație ШС-12 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-12 ГОСТ 3635-54 | 70002290129481 | - | 2 buc. | 0,017 | 0,034 |
|  | 436 | Rulment cu bile №1204 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1204 ГОСТ 5720-51 | 7000229012515 | - | 1 buc. | - | - |
| Piese pentru sertarul regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1144030) Детали золотника регулятора безопасности (чертёж Б-1144030) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 464 | Bucșă Букса | В-1144032 | 25Х1МФ | 2 buc. | 6,5 | 13 |
|  | 466 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1127119 | Sârmă П-2,5 Пров. П-2,5 | 2 buc. | 0,027 | 0,054 |
|  | 467 | Sertar de impuls Импульсный золотник | Г-1127120 | 25Х1МФ | 2 buc. | 0,37 | 0,74 |
|  | 468 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1127124 | Ст 3 | 2 buc. | 0,017 | 0,034 |
|  | 469 | Știft 5Г25 ГОСТ 3128-70 Штифт 5Г25 ГОСТ 3128-70 | 12.4101.191 | 45 | 2 buc. | 0,004 | 0,008 |
|  | 470 | Capac Колпачок | Д-1127125 | 40Х | 2 buc. | 0,068 | 0,136 |
| Piese pentru servomotorul clapetelor de reglare a corpului de medie presiune (desen tehnic А-1131833) Детали сервомотора ЦСД (чертёж А-1131833) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 477 | Cămașă Рубашка | В-1131835 | СЧ 32-52 | 1 buc. | 84 | 84 |
|  | 478 | Inel de piston Кольцо поршневое | Г-1131836 | СЧ 28-48 | 2 buc. | 0,4 | 0,8 |
|  | 479 | Tijă Шток | В-1131837 | 25Х1МА | 1 buc. | 128 | 128 |
|  | 480 | Bucșă Втулка | В-1131838 | 25Х1МА | 1 buc. | 51 | 51 |
|  | 481 | Sertar Ø80 Золотник Ø80 | Г-1131848 | 25Х1МФ | 1 buc. | 13,2 | 13,2 |
|  | 482 | Sertar Ø100 Золотник Ø100 | В-1131858 | 25Х1МФ | 1 buc. | 21,4 | 21,4 |
|  | 483 | Bucșă Букса | Г-1131849 | 25Х1МФ | 1 buc. | 12,8 | 12,8 |
|  | 484 | Bucșă Букса | В-1131857 | 25Х1МФ | 1 buc. | 98 | 98 |
|  | 485 | Rulment cu bile №1201 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1201 ГОСТ 5720-51 | 70002290102453 | - | 9 buc. | 0,04 | 0,36 |
|  | 486 | Bucșă Втулка | Д-1073247 | 25Х1МА | 1 buc. | 0,83 | 0,83 |
|  | 487 | Bucșă Втулка | Д-1131643 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,02 | 0,04 |
|  | 488 | Selsyn БД-404А (tensiunea110 V) Сильсин БД-404А (напряжен.110 в) | 80000310401201 | - | 1 buc. | 1,2 | 1,2 |
| Piese pentru servomotorul corpului de joasă presiune (desen tehnic Б-1272420) Детали сервомотора ЦНД (чертёж Б-1272420) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 490 | Cămașă Рубашка | В-1131811 | СЧ 32-52 | 1 buc. | 65 | 65 |
|  | 491 | Inel de piston Кольцо поршневое | Г-316630 | СЧ 28-48 | 2 buc. | 0,6 | 1,2 |
|  | 492 | Tijă Шток | В-1262223 | 25Х1МА | 1 buc. | 30,83 | 30,83 |
|  | 493 | Bucșă Втулка | Г-1131813 | 25Х1МА | 1 buc. | 25,3 | 25,3 |
|  | 494 | Bucșă Букса | В-1131823 | 25Х1МФ | 1 buc. | 98 | 98 |
|  | 495 | Bucșă Втулка | Г-1262228 | 25Х1МА | 1 buc. | 12,8 | 12,8 |
|  | 496 | Sertar Золотник | В-1262230 | 25Х1МФ | 1 buc. | 25 | 25 |
|  | 497 | Bucșă Букса | Г-1262253 | 25Х1МФ | 1 buc. | 12,8 | 12,8 |
|  | 498 | Sertar Ø80 Золотник Ø80 | Г-1131848 | 25Х1МФ | 1 buc. | 13,2 | 13,2 |
|  | 499 | Piston Поршень | Г-1131810 | СЧ 28-48 | 1 buc. | 23 | 23 |
|  | 500 | Roată dințată Шестерня | Д-1128344 | 25 | 1 buc. | 0,45 | 0,45 |
|  | 501 | Roată dințată Шестерня | Д-1128345 | 25 | 1 buc. | 0,03 | 0,03 |
|  | 502 | Roată dințată Шестерня | Д-1128343 | 25 | 1 buc. | 0,026 | 0,026 |
|  | 503 | Bucșă Втулка | Д-1128347 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,014 | 0,028 |
|  | 504 | Rulment cu bile №1201 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник №1201 ГОСТ 5720-51 | 70002290102453 | - | 9 buc. | 0,04 | 0,36 |
|  | 505 | Microcomutator МП21-02 exec.4 Микропереключатель МП21-02 исп.4 | 80001353001900 | - | 1 buc. | 0,037 | 0,037 |
|  | 506 | Arc de extensie Пружина растяжения | Д-1181312 | Sârmă П-1,2 Пров. П-1,2 | 1 buc. | 0,02 | 0,02 |
|  | 507 | Piston Поршень | Г-1272424 | 25Х1МФ | 1 buc. | 1,92 | 1,92 |
|  | 508 | Tijă-împingătoare Толкатель | Д-1272425 | 25Х1МФ | 1 buc. | 0,18 | 0,18 |
|  | 509 | Bucșă Втулка | Д-1262243 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,2 | 0,2 |
|  | 510 | Bucșă Втулка | Д-1270862 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,1 | 0,2 |
|  | 512 | Rulment №60207 ГОСТ 7242-54 Подшипник №60207 ГОСТ 7242-54 | 70002290113215 | - | 2 buc. | - | - |
|  | 513 | Rulment №1306 ГОСТ 5720-51 Подшипник №1306 ГОСТ 5720-51 | 70002290102773 | - | 1 buc. | 0,158 | 0,158 |
|  | 514 | Roată de lanț Z=42 Звёздочка Z=42 | Г-1272429 | 20 | 1 buc. | 1,4 | 1,4 |
|  | 515 | Roată de lanț Z=16 Звёздочка Z=16 | Д-1262256 | 45 | 1 buc. | 0,6 | 0,6 |
|  | 516 | Excentric Эксцентрик | Г-1270836 | 20Х13 | 1 buc. | 1,22 | 1,22 |
|  | 517 | Rulment cu articulație ШС-15 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-15 ГОСТ 3635-54 | 70002290129551 | - | 4 buc. | 0,032 | 0,128 |
|  | 518 | Rulment cu articulație ШС-30 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-30 ГОСТ 3635-54 | - | - | 1 buc. | 0,158 | 0,158 |
| Piese pentru regulatorul de presiune 10÷18 ата (desen tehnic Б-1168088) Детали регулятора давления 10÷18 ата (чертёж Б-1168088) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 519 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1129456 | 60С2А | 2 buc. | 2,2 | 4,4 |
|  | 520 | Roată melcată Колесо червячное | Г-1127604 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 1,8 | 3,6 |
|  | 521 | Melc Червяк | Г-1144544 | 45 | 2 buc. | 0,1 | 0,2 |
|  | 522 | Arc Пружина | Г-1127602 | Sârmă П-2,5 Пров. П-2,5 | 8 buc. | 0,02 | 0,16 |
|  | 523 | Bară melcată Вал червячный | Д-1162772 | 45 | 1 buc. | 0,42 | 0,42 |
|  | 524 | Roată dințată melcată Шестерня червячная | Д-1162776 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,28 | 0,56 |
|  | 525 | Arc de compresiune inferior Пружина сжатия нижняя | Д-1158390 | 60С2А | 2 buc. | 1,8 | 3,6 |
|  | 526 | Rulment cu bile №8112 ГОСТ 6874-54 Шарикоподшипник №8112 ГОСТ 6874-54 | 70002290106105 | - | 1 buc. | 0,29 | 0,29 |
|  | 527 | Motor electric curent continuu ПЛ-062 1400 rot/min. Электродвигатель постоян. тока ПЛ-062 1400 об/мин. | 80000141006401 | 80 W, 220 V 80 вт, 220 в | 1 buc. | - | - |
|  | 528 | Rulment cu bile radial-sferic №1202 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник радиально-сферич. №1202 ГОСТ 5720-51 | 70002290102477 | - | 1 buc. | 0,05 | 0,05 |
|  | 529 | Rulment cu bile radial cu un rând de bile №202 Шарикоподшипник рад.однорядный №202 | 70002290100854 | - | 2 buc. | 0,045 | 0,09 |
|  | 530 | Rulment cu bile radial-sferic №1200 ГОСТ 5720-51 Шарикоподшипник радиально-сферич. №1200 ГОСТ 5720-51 | 70002290102429 | - | 1 buc. | 0,033 | 0,033 |
|  | 531 | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе | Г-1255418 | Conform d.t. согл. чертежу | 2 buc. | 2,08 | 4,16 |
| Piese pentru regulatorul de presiune 1,2÷2,5 ата (desen tehnic Б-1162753) Детали регулятора давления 1,2÷2,5 ата (чертёж Б-1162753) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540 | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе | Г-1253448 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 1,79 | 1,79 |
|  | 541 | Roată dințată conică Шестерня коническая | Г-1169742 | Ст 3 | 1 buc. | 1,5 | 1,5 |
| Piese pentru sertarele de sumare (desen tehnic Б-1165318) Детали суммирующих золотников (чертёж Б-1165318) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 545 | Bucșă Букса | В-1131776 | 25Х1МФ | 2 buc. | 24 | 48 |
|  | 546 | Sertar №3 cu dop Д-1291528 și șaibă Д-1291534 Золотник №3 с пробкой Д-1291528 и шайбой Д-1291534 | В-1291530 | 25Х1МФ, 25 | 1 buc. | 4,6 | 4,6 |
|  | 547 | Piston cu tub Поршень с трубкой | Г-1166004 | 45 | 2 buc. | 0,59 | 1,18 |
|  | 548 | Ajutaj Сопло | Д-1131783 | 25Х1МФ | 2 buc. | 0,098 | 0,196 |
|  | 549 | Sertar №2 cu dop Д-1291528 și șaibă Д-1291534 Золотник №2 с пробкой Д-1291528 и шайбой Д-1291534 | В-1291529 | 25Х1МФ | 1 buc. | 4,6 | 4,6 |
|  | 550 | Bucșă №1 Букса №1 | В-1158301 | 25Х1МФ | 1 buc. | 29,4 | 29,4 |
|  | 551 | Sertar comutator Золотник переключат. | Г-1166000 | 25Х1МФ | 2 buc. | 1,1 | 2,2 |
|  | 552 | Sertar №1 cu dop Д-1291528 Золотник №1 с пробкой Д-1291528 | В-1291526 | 25Х1МФ, 25 | 1 buc. | 6,8 | 6,8 |
|  | 553 | Bucșă comutator Букса переключат. | Г-1131800 | 45 | 2 buc. | 1,46 | 2,92 |
|  | 554 | Arc cu inel Пружина с кольцом | Г-1131881 | 60С2А, 45 | 2 buc. | 0,112 | 0,224 |
|  | 555 | Piuliță specială Гайка спец. | Д-1131784 | 25 | 2 buc. | 0,032 | 0,064 |
| Piese pentru servomotorul supapei automate de închidere (desen tehnic А-1275405) Детали сервомотора автоматического затвора (чертёж А-1275405) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 561 | Sertar Золотник | В-1282560 | 25Х1МФ | 1 buc. | 2,72 | 2,72 |
|  | 562 | Bucșă Букса | В-1130822 | 25Х1МФ | 1 buc. | 6,9 | 6,9 |
|  | 563 | Șurub Винт | Д-1076468 | 45 | 1 buc. | 0,4 | 0,4 |
|  | 564 | Roată melcată Червячное колесо | Г-1076475 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 buc. | 0,6 | 0,6 |
|  | 565 | Melc Червяк | Г-1144544 | 25Х1МФ | 1 buc. | 0,15 | 0,15 |
|  | 566 | Arc Пружина | Г-1234088 (1130833) | 60С2А | 1 buc. | 63,7 | 63,7 |
|  | 567 | Arc Пружина | Г-1130834 | 60С2А | 1 buc. | 52,2 | 52,2 |
|  | 568 | Tijă Шток | Г-1232528 | 25Х1МФ | 1 buc. | 27,8 | 27,8 |
|  | 569 | Inel de piston Кольцо поршневое | Г-1130836 | СЧ 28-48 | 3 buc. | 0,94 | 2,82 |
|  | 570 | Rulment cu articulație ШС-40 ГОСТ 3635-54 Шарнирный подшипник ШС-40 ГОСТ 3635-54 | 70002290129832 | - | 2 buc. | 0,315 | 0,63 |
|  | 571 | Rulment cu bile №1202 ГОСТ 5720-57 Шарикоподшипник №1202 ГОСТ 5720-57 | 70002290102477 | - | 8 buc. | 0,05 | 0,4 |
|  | 572 | Rulment cu bile №1304 ГОСТ 5720-57 Шарикоподшипник №1304 ГОСТ 5720-57 | 70002290102747 | - | 1 buc. | 0,16 | 0,16 |
|  | 573 | Rulment cu bile №8207 ГОСТ 6874-54 Шарикоподшипник №8207 ГОСТ 6874-54 | 70002290106471 | - | 1 buc. | 0,22 | 0,22 |
|  | 574 | Arcul sertarului cu taler Пружина золотника с тарелкой | Г-1130845 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 7,96 | 7,96 |
|  | 575 | Amortizor Амортизатор | Г-1232521сб | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 39,156 | 39,156 |
| Piese pentru sertarele convertizorului electrohidraulic (desen tehnic Б-1223445) Детали золотников электрогидравлического преобразователя (чертёж Б-1223445) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 595 | Sertar cu ajutaj Д-1223556 Золотник с соплом Д-1223556 | В-1223559 | 25Х1МФ | 1 buc. | 2,9 | 2,9 |
|  | 596 | Inel de etanșare 22 Кольцо уплотнит. 22 | 10.5201.022 | М 3 | 1 buc. | 0,006 | 0,006 |
|  | 597 | Bucșă Букса | В-1223555 | 25Х1МФ | 1 buc. | 5,48 | 5,48 |
|  | 598 | Sertar Золотник | В-1223550 | 25Х1МФ | 1 buc. | 4,7 | 4,7 |
|  | 599 | Sertar Золотник | В-1223546 | 25Х1МФ | 1 buc. | 3,15 | 3,15 |
|  | 600 | Filtru Фильтр | Г-1208012 | Ст 3 | 1 buc. | 0,09 | 0,09 |
|  | 601 | Inel de etanșare 35 Кольцо уплотнит. 35 | 10.5201.035 | М 3 | 1 buc. | 0,0146 | 0,0146 |
| Piese pentru rezervorul de ulei (desen tehnic Б-1215395) Детали масляного бака (чертёж Б-1215395) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 625 | Plasă №062 1140х890 ГОСТ 6613-73 Сетка №062 1140х890 ГОСТ 6613-73 | 311771 | Л 80 | 4 buc. | 1,3 | 5,2 |
|  | 626 | Plasă №025 1450х890 ГОСТ 6613-73 Сетка №025 1450х890 ГОСТ 6613-73 | 311772 | Л 80 | 6 buc. | 0,84 | 5,04 |
|  | 627 | Plasă №062 720х280 ГОСТ 6613-73 Сетка №062 720х280 ГОСТ 6613-73 | 311771 | Л 80 | 1 buc. | 0,9 | 0,9 |
| Piese pentru instalația de rotire a liniei de arbori (desen tehnic Б-1216444) Детали валоповоротного устройства (чертёж Б-1216444) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 629 | Arborele roții melcate Вал червячного колеса | В-1148921 | 40Х | 1 buc. | 38 | 38 |
|  | 630 | Roată dințată conducătoare Шестерня ведущая | В-1148923 | 40Х | 1 buc. | 25 | 25 |
|  | 631 | Janta roții melcate Обод червячного колеса | В-1148528 | Бр.ОФ-10-1 | 1 buc. | 56 | 56 |
|  | 632 | Butucul roții melcate Ступица червячного колеса | Г-1148922 | 25 | 1 buc. | 49,5 | 49,5 |
|  | 633 | Bulon M16х60 ГОСТ 7817-72 Болт М16х60 ГОСТ 7817-72 | 10.7803.449 (Н239-64) | 35 | 4 buc. | 0,121 | 0,484 |
|  | 634 | Piuliță М16 ГОСТ 5915-70 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | 10.7901.015 (Н564-64) | - | 16 buc. | 0,033 | 0,528 |
|  | 635 | Șplint4х25 ГОСТ 397-66 Шплинт 4х25 ГОСТ 397-66 | 10.7878.116 | - | 4 buc. | 0,003 | 0,012 |
|  | Notă: Pozițiile 631, 632, 633, 634 și 635 trebuie să fie livrate în set asamblate Примечание: Поз. №№631, 632, 633, 634 и 635 поставляются комплектно |  |  |  |  |  |  |
|  | 637 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1148927 | Ст 3 | 1 buc. | 1,04 | 1,04 |
|  | 638 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1075861 | Ст 3 | 1 buc. | 1,05 | 1,05 |
|  | 641 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1036697 | Ст 3 | 1 buc. | 0,23 | 0,23 |
|  | 642 | Inel de fixare Кольцо установочное | Д-1148928 | Ст 3 | 1 buc. | 0,17 | 0,17 |
|  | 645 | Talerul cuplajului arborelui melcului Тарелка муфты на вал червяка | Г-1032302 | Ст 3 | 1 buc. | 8,5 | 8,5 |
| Piese pentru servomotorul cu sertar (desen tehnic В-1160039) Детали сервомотора с золотником (чертёж В-1160039) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 658 | Piston Поршень | Д-1160041 | Ст 3 | 1 buc. | 3,42 | 3,42 |
|  | 659 | Inel de piston Кольцо поршневое | Г-1079458 | СЧ 28-48 | 2 buc. | 0,1 | 0,2 |
|  | 660 | Tijă Шток | Д-1160042 | 25 | 1 buc. | 1,97 | 1,97 |
|  | 661 | Arc Пружина | Г-1160043 | 60С2А | 1 buc. | 0,84 | 0,84 |
|  | 662 | Arc Пружина | Д-1151909 | 60С2А | 1 buc. | 0,12 | 0,12 |
|  | 663 | Sertar Золотник | Д-1160048 | 12Х13 | 1 buc. | 0,134 | 0,134 |
|  | 664 | Bucșă Букса | Д-1160049 | 12Х13 | 1 buc. | 0,436 | 0,436 |
|  | 665 | Arc Пружина | Д-1160093 | Sârmă П-1,6 Пров. П-1,6 | 1 buc. | 0,009 | 0,009 |
|  | 666 | Electromagnet de curent alternativ 360 V, МИС-5100 Электромагнит переменного тока 360 вольт МИС-5100 | - | - | 1 buc. | 3,3 | 3,3 |
| Piese pentru releul de vacuum cu silfoane metalice (desen tehnic Б-1220684) Детали вакуум-реле на металлических сильфонах (чертёж Б-1220684) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 671 | Releul de vacuum cu silfoane metalice Вакуум-реле на металлических сильфонах | Б-1220684 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 5 | 5 |
| PIESE PENTRU CORPUL DE JOASĂ PRESIUNE ДЕТАЛИ ДЛЯ ЦНД |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese pentru corpul de joasă presiune (desen tehnic Ау-1260822) Детали цилиндра НД (чертёж Ау-1260822) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Inel protector de ulei Кольцо маслозащитное | Г-1184081 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 buc. | 49,7 | 49,7 |
|  | 61 | Placă-etanșare R-224 Пластина уплотнит R-224 | 78.3670.224 | Л63 | 30 buc. | 0,037 | 1,11 |
| Piese pentru diafragmele sudate a corpului de joasă presiune (desen tehnic Б-1258348) Детали диафрагм сварных ЦНД (чертёж Б-1258348) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | Arc plan 120x18x1 Пружина плоская 120x18x1 | 63.7601.120 | 30Х13 | 27 buc. | 0,0175 | 0,47 |
|  | 125 а) | Placă-suport tr.18 R-610 Пластина упорная 18 ступ. R-610 | 61.3670.610 | 10КП | 36 buc. | 0,0542 | 1,95 |
|  | 125 б) | Placă-etanșare tr.18 R-610 Пластина уплотнит 18 ступ. R-610 | 73.3870.610 | 12Х18Н9Т | 36 buc. | 0,025 | 0,9 |
| Piese pentru diafragmele din fontă a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1259591) Детали диафрагм чугунных ЦНД (чертёж А-1259591) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 | Arc plan 120x18x1 Пружина плоская 120x18x1 | 63.7601.120 | 30Х13 | 48 buc. | 0,0175 | 0,84 |
|  | 146 | Inel de etanșare tr.29, în ansamblu cu plăci de etanșare și suport Кольцо уплотнит. 29 ступ, наборное с уплотнительными и прокладочными пластинами | Г-1175315 | Ст 3, Л63, 10КП | 1 buc. | 3,27 | 3,27 |
|  | 147 | Inel de etanșare tr.30, în ansamblu cu plăci de etanșare și suport Кольцо уплотнит. 30 ступ, наборное с уплотнительными и прокладочными пластинами | Г-1175316 | Ст 3, Л63, 10КП | 1 buc. | 3,5 | 3,5 |
|  | 148 | Arc plan Пружина плоская | Д-1022381 | 30Х13 | 24 buc. | 0,017 | 0,408 |
| Piese pentru diafragma de reglare cu inel de rotire a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1287529) Детали диафрагмы регулирующей ЦНД с поворотным кольцом (чертёж А-1287529) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 | Arc plan 120x18x1 Пружина плоская 120x18x1 | 63.7601.120 | 30X13 | 24 buc. | 0,0175 | 0,42 |
| Piese pentru etanșarea frontală a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1141168) Детали уплотнения переднего ЦНД (чертёж А-1141168) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 | Arc plan 122x16x1 Пружина плоская 122x16x1 | 62.7601.122 (ПН451-61) | 30Х13 | 96 buc. | 0,0135 | 1,296 |
|  | 185 | Arc plan 104x16x1 Пружина плоская 104x16x1 | 62.7601.104 (ПН451-61) | 30Х13 | 36 buc. | 0,012 | 0,432 |
| Piese pentru etanșarea din spate a corpului de joasă presiune (desen tehnic Ау-1132567) Детали уплотнения заднего ЦНД (чертёж Ау-1132567) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 189 | Arc plan 140x16x1 Пружина плоская 140x16x1 | 62.7601.140 (ПН451-61) | 30Х13 | 24 buc. | 0,0145 | 0,348 |
|  | 190 | Arc plan 128x16x1 Пружина плоская 128x16x1 | 62.7601.128 (ПН451-61) | 30Х13 | 10 buc. | 0,0138 | 0,138 |
|  | 191 | Arc plan 112x16x1 Пружина плоская 112x16x1 | 62.7601.112 (ПН451-61) | 30Х13 | 12 buc. | 0,0126 | 0,152 |
| Piese pentru clapetele de reglare a corpului de joasă presiune Ø225 № 2, 3, 4 (desen tehnic B-1165285) Детали клапана регулирующего ЦНД Ø225№№ 2, 3, 4 (чертеж В-1165285) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 318 | Talerul clapetei Тарелка клапана | Г-1165282 | 35 | 3 buc. | 33,7 | 101,1 |
|  | 319 | Nit Заклёпка | Д-1165280 | 25Х1МФ | 3 buc. | 3,91 | 11,73 |
|  | - | Manșon Гильза | В-1130792 | 25Х1МФ | 3 buc. | 10,6 | 31,8 |
|  | 320 | Tijă Шток | В-1130792 | 25Х1МФ | 1 buc. | 11,26 | 11,26 |
|  | 322 | Bucșă Букса | В-1130791 | 38ХМЮА | 1 buc. | 29,46 | 29,46 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1130262 | 15ХМ | 2 buc. | 2,32 | 4,64 |
| Piese pentru instalația de distribuție cu came a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1177815) Детали кулачкового распределительного устройства ЦНД (чертёж А-1177815) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 378 | Cuzinet Вкладыш | Д-1130182 | Бр.ОЦС5-5-5 | 2 buc. | 0,81 | 1,62 |
|  | 379 | Rulment cu role în 2 rânduri radial-sferic №3518 ГОСТ 5721-51 Роликоподшипник радиально-сферичный двурядный №3518 ГОСТ 5721-51 | 70002290103748 | - | 2 buc. | 3,6 | 7,2 |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de joasă presiune Ø100 № 1 (desen tehnic В-1165284) Детали клапана регулирующего Ø100 №1 ЦНД (чертёж В-1165284) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 384 | Talerul clapetei Тарелка клапана | Г-1165279 | 35 | 1 buc. | 31,5 | 31,5 |
|  | 385 | Nit Заклёпка | Д-1165280 | 25Х1МФ | 1 buc. | 3,91 | 3,91 |
|  | - | Manșon Гильза | Г-1165281 | 38ХМЮА | 1 buc. | 10,6 | 10,6 |
|  | 388 | Bucșă Букса | В-1130791 | 38ХМЮА | 1 buc. | 29,46 | 29,46 |
|  | - | Bucșă Втулка | Д-1130263 | 15ХМА | 1 buc. | 4,33 | 4,33 |
|  | - | Inel de apăsare Кольцо прижимное | Д-1127555 | 25Х2МФА | 2 buc. | 1 | 2 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1130262 | 15ХМ | 1 buc. | 2,32 | 2,32 |
|  | 387 | Piuliță 2М33 Гайка 2М33 | Д-1130260 | 25Х1МФ | 1 buc. | 0,36 | 0,36 |

- * – Anexa 1 poziția și desenul tehnic din nomenclatorul pieselor de schimb pentru turbina de abur ПТ-80-130/13 ЛМЗ

  - Piesele trebuie să fie livrat cu pașaport (desene tehnice de asamblare/montare) și certificatele de calitate.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A PIESELOR

  - Controlul detaliat de intrare a bunurilor se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii 
”Termoelectrica” SA.

  - Compania ofertantă, la solicitarea beneficiarului, în procesul controlului corespunderii calității de către specialiștii ”Termoelectrica” SA, va prezenta toată informația necesară referitor la specificațiile tehnice ale bunurilor prezentului caiet de sarcini.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) ale elementelor bunurilor, în  procesul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să refuze achiziția acestor bunuri (să returneze bunurile).

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba de stat.

  - În ofertă trebuie să fie specificația tehnică indicată în capitolul 5.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când piesele vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - Termenul de garanție a bunului – minim 24 luni din momentul montării.

  - La ofertă se anexează copia certificatul de înregistrare a întreprinderii.

  - Piesele ofertare trebuie să fie produse de uzina metalurgică - (Ленинградский металлический завод), sau producătorul pieselor trebuie să prezinte dovadă în privința producerii pieselor conforme – identice cu cele de la uzină ЛМЗ..

  - În cazul când producătorul pieselor nu este ЛМЗ, la ofertă trebuie obligatoriu de anexat documente confirmative în privința producerii pieselor conforme – identice cu cele de la uzină ЛМЗ (la ofertă trebuie să fie prezentate desenele tehnice detaliate de producere a fiecărei piesă/detaliu). Ofertele care nu vor respecta cerințele punctelor 7.7 și 7.8 vor fi respinse.

- CONDIŢII CONTRACTUALE

  - Compania ofertantă la livrarea bunurilor va prezenta:

    - pașaportul (desenele tehnice de asamblare/montare) pieselor de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare;

    - certificatele de calitate și conformitate a pieselor cu specificarea tipului de oțel din care sunt produse bunurile;

    - certificatele de origine a materialelor (metalelor) din care s-a produs piesele, certificatul de origine a materialelor trebuie să conțină componența detaliată a elementelor chimice;

    - certificatul de garanție a bunului – 24 luni.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

    - compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - achită Beneficiarului pentru nelivrarea bunurilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.