Specificații tehnice pentru calculatoare de tip desktop

| Specificații tehnice recomandate PC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma/Carcasă: | SFF/Desktop/Minitower/Tower |  |  |
| Procesor: | min 4 nuclee, min 8 threads, min 2,1 GHz frecvența de bază, min. 8MB memorie cache, anunțat în 2021 sau mai târziu |  |  |
| MB: | Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to Min. 32 GB, VGA/DVI/ HDVI/DP, 2xSATA 3.0GB/s, 2xSATA 6.0Gb/s. min. 1x PCIe x16 |  |  |
| Placă de bază | Interfață Video integrată | Da, DVI <și/sau> HDMI <şi/sau> DisplayPort <se va corela cu cerinţa: Interfață Video dedicată şi Monitor> |  |
|  | Interfață Rețea integrată (Mbps) | 10/100/1000 |  |
|  | Interfață Audio integrată | Da |  |
|  | Porturi integrate | min. 6 x USB 1 x RJ45 1 x microphone/headphone combo sau 1x microphone şi 1 x headphone pe panoul frontal |  |
| Memorie: | min. 16 GB DDR4; 1x DIMM trebuie să fie liber; suport Min. 32 GB |  |  |
| Suport stocare 1 | min. 128 GB M2 PCIe NVMe/ SATA SSD |  |  |
| Suport stocare 2 | min.1 TB, 7200 RPM SATA III |  |  |
| Video: | Integrated |  |  |
| Network: | Integrated, Supports 10/100/1000Mbps |  |  |
| Sound card: | Integrated |  |  |
| Tastatura: | USB, Eng/Rus/Rom, cu fir, numărul de taste min.104 |  |  |
| Mouse: | USB, optical, scrolling, cu fir |  |  |
| Sursa de alimentare: | Min. 500W, (în cazurile computatoarelor Brand (HP, Acer, Lenovo, Dell) blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor) |  |  |
| Monitor: | Diagonala min 23.8" IPS, min FHD (1920x1080), interfața DVI <și/sau> HDMI <şi/sau> DisplayPort |  |  |
| Alimentarea: | 220-240 V (± 10 %) 50 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european); |  |  |
| Protector de supratensiune: | 220V, min.4 prize, L. min.3 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european) |  |  |
| UPS | Autonomie |  | Minim 7 minute cu echipamentele conectate (unitate centrală și monitor) |
|  | Frecventa tensiune ieşire (Hz) |  | 50/60 |
|  | Tensiune nominală intrare (V) |  | 220/230 |
|  | Frecventa tensiune intrare (Hz) |  | 50/60 |
|  | Management |  | da |
|  | Interfață de gestionare: |  | USB |
| Security: | Managementul parolei de pornire / de configurare (prin BIOS); activare/dezactivare USB (prin BIOS) |  |  |
| OS /Software | Microsoft Windows min. ver.10 Pro (pre-instalat) |  |  |
| Cerințe suplementare | Brand Name recunoscut internațional (not refurbished); Monitorul și PC-ul de la același producător; |  |  |
| Garanție: | PC/Monitor - min. 3 ani, garanția oficială a producătorului în următoarea zi lucrătoare. Garanția necesită a fi confirmată prin afișare pe site-ul oficial al producătorului. Confirmare privind existența centrului autorizat de deservire sau acord/contract cu un centru autorizat. |  |  |