CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie in sectia terapie  a Spitalului Raional Soroca "A.Prisacari"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia ferestrelor din PVC 2350x1720 mm -8 buc; 1140x1720mm-22 buc. |  |  |
| 1 | RpCP35B | Demontarea si montarea glafurilor la ferestre din tabla zincata (glafurile din demontari) | m | 46,900 |
| 2 | RpCP33A aplicativ | Demontarea si montarea sticlei la ferestre din demontari (de socotit numai manopera ) | m2 | 75,460 |
| 3 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida (Diblu 10x150) pas 600mm | buc | 256,000 |
| 4 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu 10x150) pas 600mm | buc | 76,000 |
| 5 | RpCE22Aaplicativ | Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu spuma poliuretan ( de luat in calcul spuma poliuretan consum 0,09kg/m.l ) | m | 190,900 |
| 6 |  | Plase antiinsect | buc | 30,000 |
| 7 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm | m2 | 29,400 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 29,400 |
| 9 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 29,400 |
|  |  | 1.2. Reparatia saloanelor |  |  |
|  |  | 1.2.1. Salonul Nr 1 |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Tavan |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,430 |
| 11 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,430 |
|  |  | 1.2.1.2. Pereti |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,030 |
| 13 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,030 |
|  |  | 1.2.1.3. Glafuri |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,010 |
| 15 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,010 |
|  |  | 1.2.1.4. Pardoseli |  |  |
| 16 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 20,970 |
| 17 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 20,970 |
| 18 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 20,970 |
| 19 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 21,600 |
|  |  | 1.2.2. Salonul Nr 2 |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Tavan |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,000 |
| 21 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,000 |
|  |  | 1.2.2.2. Pereti |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,100 |
| 23 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,100 |
|  |  | 1.2.2.3. Glafuri |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,010 |
| 25 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,010 |
|  |  | 1.2.2.4. Pardoseli |  |  |
| 26 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 22,540 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 22,540 |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 22,540 |
| 29 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 18,100 |
|  |  | 1.2.3. Salonul Nr 3 |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Tavan |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,620 |
| 31 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,620 |
|  |  | 1.2.3.2. Pereti |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 33 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,000 |
|  |  | 1.2.3.3. Glafuri |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,610 |
| 35 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,610 |
|  |  | 1.2.3.4. Pardoseli |  |  |
| 36 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 21,450 |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 21,450 |
| 38 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 21,450 |
| 39 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 20,590 |
|  |  | 1.2.4. Salonul Nr 4 |  |  |
|  |  | 1.2.4.1. Tavan |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,880 |
| 41 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,880 |
|  |  | 1.2.4.2. Pereti |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,430 |
| 43 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,430 |
|  |  | 1.2.4.3. Glafuri |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,560 |
| 45 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,560 |
|  |  | 1.2.4.4. Pardoseli |  |  |
| 46 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 21,150 |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 21,150 |
| 48 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 21,150 |
| 49 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 20,100 |
|  |  | 1.2.5. Salonul Nr 5 |  |  |
|  |  | 1.2.5.1. Tavan |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,430 |
| 51 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,430 |
|  |  | 1.2.5.2. Pereti |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,450 |
| 53 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,450 |
|  |  | 1.2.5.3. Glafuri |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,010 |
| 55 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,010 |
|  |  | 1.2.5.4. Pardoseli |  |  |
| 56 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 17,100 |
| 57 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,100 |
| 58 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 17,100 |
| 59 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 18,500 |
|  |  | 1.2.6. Salonul Nr 6 |  |  |
|  |  | 1.2.6.1. Tavan |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,520 |
| 61 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,520 |
|  |  | 1.2.6.2. Pereti |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,900 |
| 63 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,900 |
|  |  | 1.2.6.3. Glafuri |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,410 |
| 65 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,410 |
|  |  | 1.2.6.4. Pardoseli |  |  |
| 66 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 14,720 |
| 67 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,720 |
| 68 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 14,720 |
| 69 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 17,300 |
|  |  | 1.2.7. Salonul Nr 7 |  |  |
|  |  | 1.2.7.1. Tavan |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,600 |
| 71 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,600 |
|  |  | 1.2.7.2. Pereti |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 59,100 |
| 73 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 59,100 |
|  |  | 1.2.7.3. Glafuri |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,010 |
| 75 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,010 |
|  |  | 1.2.7.4. Pardoseli |  |  |
| 76 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 15,800 |
| 77 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,800 |
| 78 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 15,800 |
| 79 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 17,900 |
|  |  | 1.2.8. Salonul Nr 8 |  |  |
|  |  | 1.2.8.1. Tavan |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 32,040 |
| 81 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,040 |
|  |  | 1.2.8.2. Pereti |  |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,400 |
| 83 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 80,400 |
|  |  | 1.2.8.3. Glafuri |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,610 |
| 85 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,610 |
|  |  | 1.2.8.4. Pardoseli |  |  |
| 86 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 30,000 |
| 87 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,000 |
| 88 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 30,000 |
| 89 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 34,200 |
|  |  | 1.2.9. Salonul Nr 9 |  |  |
|  |  | 1.2.9.1. Tavan |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,600 |
| 91 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,600 |
|  |  | 1.2.9.2. Pereti |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,200 |
| 93 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,200 |
|  |  | 1.2.9.3. Glafuri |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,610 |
| 95 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,610 |
|  |  | 1.2.9.4. Pardoseli |  |  |
| 96 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 19,300 |
| 97 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 19,300 |
| 98 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 19,300 |
| 99 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 19,900 |
|  |  | 1.2.10. Salonul Nr 10 |  |  |
|  |  | 1.2.10.1. Tavan |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,500 |
| 101 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,500 |
|  |  | 1.2.10.2. Pereti |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,600 |
| 103 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,600 |
|  |  | 1.2.10.3. Glafuri |  |  |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,010 |
| 105 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,010 |
|  |  | 1.2.10.4. Pardoseli |  |  |
| 106 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 16,300 |
| 107 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 16,300 |
| 108 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 16,300 |
| 109 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 17,700 |
|  |  | 1.2.11. Salonul Nr 11 |  |  |
|  |  | 1.2.11.1. Tavan |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 32,600 |
| 111 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,600 |
|  |  | 1.2.11.2. Pereti |  |  |
| 112 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hidro, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare) | m2 | 2,130 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,130 |
| 114 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,140 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,990 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,490 |
| 117 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,490 |
| 118 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,000 |
| 119 | CK33B | Miner la usa | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2.11.3. Glafuri |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,610 |
| 121 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,610 |
|  |  | 1.2.11.4. Pardoseli |  |  |
| 122 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 30,500 |
| 123 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,500 |
| 124 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 30,500 |
| 125 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 26,400 |
|  |  | 1.2.12. Salonul Nr 12 |  |  |
|  |  | 1.2.12.1. Tavan |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 21,300 |
| 127 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,300 |
|  |  | 1.2.12.2. Pereti |  |  |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,600 |
| 129 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,600 |
|  |  | 1.2.12.3. Glafuri |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,410 |
| 131 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,410 |
|  |  | 1.2.12.4. Pardoseli |  |  |
| 132 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 20,130 |
| 133 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 20,130 |
| 134 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 20,130 |
| 135 | CK26C aplicativ | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 21,700 |
|  |  | 1.2.13. Salonul Nr 13 |  |  |
|  |  | 1.2.13.1. Tavan |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,400 |
| 137 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,400 |
|  |  | 1.2.13.2. Pereti |  |  |
| 138 | CN53A apl | Eliminarea mucegaiului de pe pereti (solutie anti-mucegai-0,1kg/m2 ) | m2 | 7,800 |
| 139 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hidro, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare) | m2 | 2,130 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,130 |
| 141 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,140 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,990 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,590 |
| 144 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,590 |
|  |  | 1.2.13.3. Glafuri |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,410 |
| 146 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,410 |
|  |  | 1.2.13.4. Pardoseli |  |  |
| 147 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 17,000 |
| 148 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,000 |
| 149 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) , clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 17,000 |
| 150 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 17,700 |
|  |  | 1.2.13.5. Apeduct si canalizare (sal.nr 13) |  |  |
| 151 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m | 7,000 |
| 152 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot) | buc | 2,000 |
| 153 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110x50x110mm | buc | 2,000 |
| 154 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 4,000 |
| 155 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie 110mm ) | buc | 1,000 |
| 156 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" d 110mm | buc | 4,000 |
| 157 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie dubla 110x110/90* | buc | 1,000 |
| 158 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm compensator PP d 50mm | buc | 1,000 |
| 159 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator PP 110mm | buc | 1,000 |
| 160 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.( PP-R 25 ) | m | 9,000 |
| 161 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,000 |
| 162 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP-R 25x20x25 | buc | 2,000 |
| 163 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 164 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 90* | buc | 2,000 |
| 165 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord M 20x1/2") | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2.14. Salonul Nr 14 |  |  |
|  |  | 1.2.14.1. Tavan |  |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 36,700 |
| 167 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,700 |
|  |  | 1.2.14.2. Pereti |  |  |
| 168 | CN53A apl | Eliminarea mucegaiului de pe pereti (solutie anti-mucegai-0,1kg/m2 ) | m2 | 28,100 |
| 169 | RpIzC12A | Izolatii termice executate la pereti cu placi de polistiren EPS-80, gr.50mm, lipit cu adeziv Izopol consum 4,0 kg/m2 | m2 | 28,100 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 28,100 |
| 171 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,100 |
| 172 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,100 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,100 |
| 174 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 25,000 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,600 |
| 176 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,600 |
| 177 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 18,040 |
| 178 | CI18D | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC (.Protectie pentru pereti din placaj PFL melaminat din demontari fixate cu suruburil) | m | 18,040 |
|  |  | 1.2.14.3. Glafuri |  |  |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,410 |
| 180 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,410 |
|  |  | 1.2.14.4. Pardoseli |  |  |
| 181 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 34,900 |
| 182 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 34,900 |
| 183 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 34,900 |
| 184 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 29,800 |
|  |  | 1.2.14.5. Incalzire si ventilare |  |  |
| 185 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 1,090 |
| 186 | RpIB11C | Demontarea consolelor | buc | 8,000 |
| 187 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiator din demontari) | m2 | 1,090 |
| 188 | RpGD12G kman=7 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Salonul N 14 |  |  |
| 189 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (Recuperator de aer ) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 190 |  | Recuperator de aer Prana -200C | buc | 1,000 |

Formularul de deviz Nr 1-

Lista cu cantitatile , descifrat

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia ferestrelor din PVC 2350x1720 mm -8 buc; 1140x1720mm-22 buc. |  |  |  |  |
| 1 | RpCP35B | Demontarea si montarea glafurilor la ferestre din tabla zincata (glafurile din demontari) | m |  | 46,900 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 18,760 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 4,690 |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din tabla zincata din demontari | m |  | 47,369 |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc |  | 189,476 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,469 |  |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut |  | 2,345 |  |
| 2 | RpCP33A aplicativ | Demontarea si montarea sticlei la ferestre din demontari (de socotit numai manopera ) | m2 |  | 75,460 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 79,988 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 9,055 |  |
| 3 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida (Diblu 10x150) pas 600mm | buc |  | 256,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 38,400 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu 10x150 | buc |  | 256,000 |  |
| 4 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu 10x150) pas 600mm | buc |  | 76,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 15,200 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu 10x150 | buc |  | 76,000 |  |
| 5 | RpCE22Aaplicativ | Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu spuma poliuretan ( de luat in calcul spuma poliuretan consum 0,09kg/m.l ) | m |  | 190,900 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 59,179 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 11,454 |  |
|  | 76987968 | Spuma poliuretan | kg |  | 17,181 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 2,864 |  |
| 6 |  | Plase antiinsect | buc |  | 30,000 |  |
|  | 67587967 | Plase antiinsect | buc |  | 30,000 |  |
| 7 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm | m2 |  | 29,400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 70,384 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 15,553 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 118,776 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 148,470 |  |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.30mm | m2 |  | 31,773 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 37,711 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 237,552 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,735 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 8,820 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,617 |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 29,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,882 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,410 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,470 |  |
| 9 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  | 29,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 13,230 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg |  | 18,816 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,470 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 14,700 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,470 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,088 |  |
|  |  | 1.2. Reparatia saloanelor |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Salonul Nr 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 20,430 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,613 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 3,064 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,022 |  |
| 11 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 20,430 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 14,097 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 8,172 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,226 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 10,215 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,022 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,041 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,204 |  |
|  |  | 1.2.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 63,030 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,891 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 9,454 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 3,152 |  |
| 13 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 63,030 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 25,212 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,782 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 31,515 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 3,152 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,126 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,630 |  |
|  |  | 1.2.1.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,601 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,201 |  |
| 15 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,767 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,604 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,241 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,005 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,201 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  | 1.2.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 16 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 20,970 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 5,662 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,662 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,629 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,839 |  |
| 17 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 20,970 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 4,907 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 322,445 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,897 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,084 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,881 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,210 |  |
| 18 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 20,970 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 41,940 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 24,954 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 3,161 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 7,376 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 110,643 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 21,496 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 3,161 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 23,182 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 21,075 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 22,129 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,210 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,252 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 4,194 |  |
| 19 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 21,600 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,728 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,216 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 21,600 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 129,600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,216 |  |
|  |  | 1.2.2. Salonul Nr 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Tavan |  |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 22,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,660 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 3,300 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,100 |  |
| 21 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 22,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 15,180 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 8,800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,320 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,044 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,220 |  |
|  |  | 1.2.2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 51,100 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,533 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 7,665 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,555 |  |
| 23 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 51,100 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 35,259 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 20,440 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,066 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 25,550 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,555 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,102 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,511 |  |
|  |  | 1.2.2.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,601 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,201 |  |
| 25 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,767 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,604 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,241 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,005 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,201 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  | 1.2.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 26 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 22,540 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 6,086 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,086 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,676 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,902 |  |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 22,540 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 5,274 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 346,586 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 2,039 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,091 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,947 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,225 |  |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 22,540 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 45,080 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 26,823 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 3,398 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 7,928 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 118,927 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 23,106 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 3,398 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 24,918 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 22,653 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 23,785 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,034 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,225 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,270 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 4,508 |  |
| 29 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 18,100 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,448 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,181 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 18,100 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 108,600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,181 |  |
|  |  | 1.2.3. Salonul Nr 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Tavan |  |  |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 22,620 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,679 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 3,393 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,131 |  |
| 31 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 22,620 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 15,608 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 9,048 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,357 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 11,310 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,131 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,226 |  |
|  |  | 1.2.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 63,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,890 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 9,450 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 3,150 |  |
| 33 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 63,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 43,470 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 25,200 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,780 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 31,500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 3,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,126 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,630 |  |
|  |  | 1.2.3.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 5,610 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,842 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,281 |  |
| 35 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,610 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 3,871 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 2,244 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,337 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,805 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,281 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,056 |  |
|  |  | 1.2.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 36 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 21,450 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 5,792 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,792 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,643 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,858 |  |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 21,450 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 5,019 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 329,826 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,940 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,086 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,901 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,214 |  |
| 38 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 21,450 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 42,900 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 25,525 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 3,234 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 7,545 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 113,176 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 21,988 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 3,234 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 23,713 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 21,557 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 22,635 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,214 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,257 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 4,290 |  |
| 39 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 20,590 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,647 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,206 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 21,600 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 123,540 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,206 |  |
|  |  | 1.2.4. Salonul Nr 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.1. Tavan |  |  |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 22,880 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,686 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 3,432 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,144 |  |
| 41 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 22,880 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 15,787 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 9,152 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,373 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 11,440 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,144 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,046 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,229 |  |
|  |  | 1.2.4.2. Pereti |  |  |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 62,430 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,873 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 9,364 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 3,122 |  |
| 43 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 62,430 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 43,077 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 24,972 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,746 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 31,215 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 3,122 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,125 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,624 |  |
|  |  | 1.2.4.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 5,560 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,167 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,834 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,278 |  |
| 45 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,560 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 3,836 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 2,224 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,334 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,780 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,278 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,056 |  |
|  |  | 1.2.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 46 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 21,150 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 5,710 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,710 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,634 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,846 |  |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 21,150 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 4,949 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 325,213 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,913 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,085 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,888 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,211 |  |
| 48 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 21,150 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 42,300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 25,168 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 3,188 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 7,440 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 111,593 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 21,681 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 3,188 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 23,381 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 21,256 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 22,319 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,211 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,254 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 4,230 |  |
| 49 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 20,100 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,608 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,201 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 20,100 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 120,600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,201 |  |
|  |  | 1.2.5. Salonul Nr 5 1.2.5.1. Tavan |  |  |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 18,430 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,553 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 2,764 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,921 |  |
| 51 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 18,430 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 12,717 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 7,372 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,106 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 9,215 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,921 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,037 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,184 |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 56,450 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,694 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 8,467 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,823 |  |
| 53 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 56,450 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 38,950 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 22,580 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,387 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 28,225 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,823 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,113 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,565 |  |
|  |  | 1.2.5.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,601 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,201 |  |
| 55 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,767 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,604 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,241 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,005 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,201 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  | 1.2.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 56 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 17,100 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 4,617 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,617 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,513 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,684 |  |
| 57 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 17,100 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 4,001 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 262,938 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,547 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,069 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,718 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,171 |  |
| 58 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 17,100 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 34,200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 20,349 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 2,578 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 6,015 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 90,224 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 17,529 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 2,578 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 18,904 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 17,186 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 18,045 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,026 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,171 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,205 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 3,420 |  |
| 59 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 18,500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,480 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,185 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 18,500 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 111,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,185 |  |
|  |  | 1.2.6. Salonul Nr 6 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6.1. Tavan |  |  |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 16,520 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,496 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 2,478 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,826 |  |
| 61 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 16,520 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 11,399 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 6,608 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,991 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 8,260 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,826 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,033 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,165 |  |
|  |  | 1.2.6.2. Pereti |  |  |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 54,900 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,647 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 8,235 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,745 |  |
| 63 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 54,900 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 37,881 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 21,960 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,294 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 27,450 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,745 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,110 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,549 |  |
|  |  | 1.2.6.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 4,410 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,132 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,661 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,221 |  |
| 65 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,410 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 3,043 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,764 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,265 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,205 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,221 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,044 |  |
|  |  | 1.2.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 66 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 14,720 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 3,974 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,974 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,442 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,589 |  |
| 67 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 14,720 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 3,444 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 226,342 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,331 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,059 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,618 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,147 |  |
| 68 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 14,720 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 29,440 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 17,517 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 2,219 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 5,178 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 77,666 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 15,089 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 2,219 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 16,273 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 14,794 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 15,533 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,147 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,177 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 2,944 |  |
| 69 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 17,300 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,384 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,173 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 17,300 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 103,800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,173 |  |
|  |  | 1.2.7. Salonul Nr 7 1.2.7.1. Tavan |  |  |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 17,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,528 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 2,640 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,880 |  |
| 71 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 17,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 12,144 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 7,040 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,056 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 8,800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,880 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,176 |  |
|  |  | 1.2.7.2. Pereti |  |  |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 59,100 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,773 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 8,865 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,955 |  |
| 73 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 59,100 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 40,779 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 23,640 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,546 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 29,550 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,955 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,118 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,591 |  |
|  |  | 1.2.7.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,601 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,201 |  |
| 75 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,767 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,604 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,241 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,005 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,201 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  | 1.2.7.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 76 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 15,800 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 4,266 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,266 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,474 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,632 |  |
| 77 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 15,800 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 3,697 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 242,949 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,429 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,064 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,664 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,158 |  |
| 78 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 15,800 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 31,600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 18,802 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 2,382 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 5,558 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 83,365 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 16,197 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 2,382 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 17,467 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 15,879 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 16,673 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,158 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,190 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 3,160 |  |
| 79 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 17,900 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,432 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,179 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 17,900 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 107,400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,179 |  |
|  |  | 1.2.8. Salonul Nr 8 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.8.1. Tavan |  |  |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 32,040 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,961 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,806 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,602 |  |
| 81 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 32,040 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 22,108 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 12,816 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,922 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 16,020 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,602 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,064 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,320 |  |
|  |  | 1.2.8.2. Pereti |  |  |  |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 80,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,412 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 12,060 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 4,020 |  |
| 83 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 80,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 55,476 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 32,160 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 4,824 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 40,200 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 4,020 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,161 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,804 |  |
|  |  | 1.2.8.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 5,610 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,842 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,281 |  |
| 85 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,610 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 3,871 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 2,244 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,337 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,805 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,281 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,056 |  |
|  |  | 1.2.8.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 86 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 30,000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 8,100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,200 |  |
| 87 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 30,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 7,020 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 461,295 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 2,713 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,121 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 1,260 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,300 |  |
| 88 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 30,000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 60,000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 35,700 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 4,522 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 10,552 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 158,287 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 30,753 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 4,522 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 33,165 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 30,150 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 31,657 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,360 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 6,000 |  |
| 89 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 34,200 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 2,736 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,342 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 34,200 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 205,200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,342 |  |
|  |  | 1.2.9. Salonul Nr 9 1.2.9.1. Tavan |  |  |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 20,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,618 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 3,090 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,030 |  |
| 91 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 20,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 14,214 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 8,240 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,236 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 10,300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,041 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,206 |  |
|  |  | 1.2.9.2. Pereti |  |  |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 51,200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 7,680 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,560 |  |
| 93 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 51,200 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 35,328 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 20,480 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,072 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 25,600 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,560 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,102 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,512 |  |
|  |  | 1.2.9.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 5,610 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,842 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,281 |  |
| 95 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,610 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 3,871 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 2,244 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,337 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,805 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,281 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,056 |  |
|  |  | 1.2.9.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 96 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 19,300 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 5,211 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,211 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,579 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,772 |  |
| 97 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 19,300 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 4,516 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 296,766 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,746 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,078 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,811 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,193 |  |
| 98 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 19,300 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 38,600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 22,967 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 2,909 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 6,789 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 101,832 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 19,784 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 2,909 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 21,336 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 19,396 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 20,366 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,029 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,193 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,232 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 3,860 |  |
| 99 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 19,900 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,592 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,199 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 19,900 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 119,400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,199 |  |
|  |  | 1.2.10. Salonul Nr 10 1.2.10.1. Tavan |  |  |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 17,500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,525 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 2,625 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,875 |  |
| 101 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 17,500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 12,075 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 7,000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,050 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 8,750 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,875 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,175 |  |
|  |  | 1.2.10.2. Pereti |  |  |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 56,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,698 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 8,490 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,830 |  |
| 103 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 56,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 39,054 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 22,640 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,396 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 28,300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,830 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,113 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,566 |  |
|  |  | 1.2.10.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,601 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,201 |  |
| 105 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,010 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,767 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,604 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,241 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,005 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,201 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  | 1.2.10.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 106 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 16,300 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 4,401 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,401 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,489 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,652 |  |
| 107 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 16,300 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 3,814 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 250,637 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,474 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,066 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,685 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,163 |  |
| 108 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 16,300 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 32,600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 19,397 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 2,457 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 5,734 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 86,003 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 16,709 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 2,457 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 18,020 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 16,381 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 17,201 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,163 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,196 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 3,260 |  |
| 109 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 17,700 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,416 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,177 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 17,700 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 106,200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,177 |  |
|  |  | 1.2.11. Salonul Nr 11 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.11.1. Tavan |  |  |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 32,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,978 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,890 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,630 |  |
| 111 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 32,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 22,494 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 13,040 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,956 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 16,300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,630 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,065 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,326 |  |
|  |  | 1.2.11.2. Pereti |  |  |  |  |
| 112 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hidro, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare) | m2 |  | 2,130 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 4,899 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,426 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 0,106 |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hidro 250x120x1,25 cm | buc |  | 0,745 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc |  | 1,917 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc |  | 0,852 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 102,240 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc |  | 59,640 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc |  | 5,751 |  |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 2,130 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,064 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,319 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,106 |  |
| 114 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 1,140 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 3,249 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,228 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 |  | 1,197 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,456 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 22,800 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,376 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg |  | 4,560 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,023 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,014 |  |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 0,990 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 0,446 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,099 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 1,044 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,001 |  |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 82,490 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,475 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 12,373 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 4,125 |  |
| 117 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 82,490 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 56,918 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 32,996 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 4,949 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 41,245 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 4,125 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,165 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,825 |  |
| 118 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,080 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 2,420 |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 6,000 |  |
| 119 | CK33B | Miner la usa | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om |  | 1,820 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 2863146310900 | Minere la usa | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 0,040 |  |
|  |  | 1.2.11.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 5,610 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,842 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,281 |  |
| 121 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,610 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 3,871 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 2,244 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,337 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,805 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,281 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,056 |  |
|  |  | 1.2.11.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 122 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 30,500 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 8,235 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,235 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,915 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,220 |  |
| 123 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 30,500 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 7,137 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 468,983 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 2,759 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,123 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 1,281 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,305 |  |
| 124 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 30,500 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 61,000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 36,295 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 4,598 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 10,728 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 160,926 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 31,266 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 4,598 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 33,718 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 30,652 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 32,185 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,046 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,305 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,366 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 6,100 |  |
| 125 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 26,400 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 2,112 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,264 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 26,400 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 158,400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,264 |  |
|  |  | 1.2.12. Salonul Nr 12 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.12.1. Tavan |  |  |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 21,300 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,639 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 3,195 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,065 |  |
| 127 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 21,300 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 14,697 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 8,520 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,278 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 10,650 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,065 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,043 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,213 |  |
|  |  | 1.2.12.2. Pereti |  |  |  |  |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 56,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,698 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 8,490 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,830 |  |
| 129 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 56,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 39,054 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 22,640 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,396 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 28,300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,830 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,113 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,566 |  |
|  |  | 1.2.12.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 4,410 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,132 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,661 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,221 |  |
| 131 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,410 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 3,043 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,764 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,265 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,205 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,221 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,044 |  |
|  |  | 1.2.12.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 132 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 20,130 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 5,435 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,435 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,604 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,805 |  |
| 133 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 20,130 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 4,710 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 309,529 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,821 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,081 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,845 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,201 |  |
| 134 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 20,130 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 40,260 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 23,955 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 3,035 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 7,081 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 106,211 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 20,635 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 3,035 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 22,254 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 20,231 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 21,242 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,201 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,242 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 4,026 |  |
| 135 | CK26C aplicativ | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 21,700 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,736 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,217 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 21,700 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 130,200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,217 |  |
|  |  | 1.2.13. Salonul Nr 13 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.13.1. Tavan |  |  |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 16,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,492 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 2,460 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,820 |  |
| 137 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 16,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 11,316 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 6,560 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,984 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 8,200 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,820 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,033 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,164 |  |
|  |  | 1.2.13.2. Pereti |  |  |  |  |
| 138 | CN53A apl | Eliminarea mucegaiului de pe pereti (solutie anti-mucegai-0,1kg/m2 ) | m2 |  | 7,800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,234 |  |
|  | 67578678 | Solutie anti -mucegai | kg |  | 1,170 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,390 |  |
| 139 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hidro, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare) | m2 |  | 2,130 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 4,899 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,426 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 0,106 |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hidro 250x120x1,25 cm | buc |  | 0,745 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc |  | 1,917 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc |  | 0,852 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 102,240 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc |  | 59,640 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc |  | 5,751 |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 2,130 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,064 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,319 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,106 |  |
| 141 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 1,140 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 3,249 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,228 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 |  | 1,197 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,456 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 22,800 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,376 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg |  | 4,560 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,023 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,014 |  |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 0,990 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 0,446 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,099 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 1,044 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,001 |  |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 57,590 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,728 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 8,639 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,880 |  |
| 144 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 57,590 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 39,737 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 23,036 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,455 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 28,795 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,880 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,115 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,576 |  |
|  |  | 1.2.13.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 4,410 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,132 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,661 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,221 |  |
| 146 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,410 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 3,043 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,764 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,265 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,205 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,221 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,044 |  |
|  |  | 1.2.13.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 147 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 17,000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 4,590 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,590 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,510 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,680 |  |
| 148 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 17,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 3,978 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 261,400 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,538 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,068 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,714 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,170 |  |
| 149 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) , clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 17,000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 34,000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 20,230 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 2,563 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 5,980 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 89,696 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 17,427 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 2,563 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 18,793 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 17,085 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 17,939 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,026 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,170 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,204 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 3,400 |  |
| 150 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 17,700 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,416 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,177 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 17,700 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 106,200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,177 |  |
|  |  | 1.2.13.5. Apeduct si canalizare (sal.nr 13) |  |  |  |  |
| 151 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m |  | 7,210 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,105 |  |
| 152 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot) | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,560 |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,030 |  |
| 153 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110x50x110mm | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,640 |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu 110x50 | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,140 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,060 |  |
| 154 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,880 |  |
|  | 7357846 | Cot, PP 50mm | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,048 |  |
| 155 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie 110mm ) | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 65467876 | Revizie 110mm | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,015 |  |
| 156 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" d 110mm | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 2,080 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de canalizare 110mm | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  | 1,240 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,005 |  |
| 157 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie dubla 110x110/90* | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,380 |  |
|  | 898989 | Ramificatie dubal PP 110x110/90 | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,045 |  |
| 158 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm compensator PP d 50mm | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,220 |  |
|  | 463765746 | Compensator 50mm | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,012 |  |
| 159 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator PP 110mm | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 133241324 | Compensator PP d 110mm | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,015 |  |
| 160 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.( PP-R 25 ) | m |  | 9,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 3,150 |  |
|  | 28760898 | Teava PP-R D 25mm | m |  | 9,270 |  |
| 161 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,300 |  |
|  | 2875274205100 l | Robinet 1/2 " | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,064 |  |
| 162 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP-R 25x20x25 | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 0,460 |  |
|  | 77666888 | Teu PP-R 25x20x25 | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,060 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,046 |  |
| 163 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc |  | 4,000 |  |
| 164 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 90* | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 0,360 |  |
|  | 00006778 | Cot PP-R 25x90* | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,040 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,036 |  |
| 165 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord M 20x1/2") | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 0,300 |  |
|  | 6597896878 | Racord M 20x1/2" | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,040 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  | 1.2.14. Salonul Nr 14 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.14.1. Tavan |  |  |  |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 36,700 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,101 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 5,505 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,835 |  |
| 167 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 36,700 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 25,323 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 14,680 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 2,202 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 18,350 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,835 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,073 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,367 |  |
|  |  | 1.2.14.2. Pereti |  |  |  |  |
| 168 | CN53A apl | Eliminarea mucegaiului de pe pereti (solutie anti-mucegai-0,1kg/m2 ) | m2 |  | 28,100 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,843 |  |
|  | 67578678 | Solutie anti -mucegai | kg |  | 4,215 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,405 |  |
| 169 | RpIzC12A | Izolatii termice executate la pereti cu placi de polistiren EPS-80, gr.50mm, lipit cu adeziv Izopol consum 4,0 kg/m2 | m2 |  | 28,100 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 3,372 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,777 |  |
|  | 2521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren EPS-80, gr.50mm | m2 |  | 29,800 |  |
|  | 756879879 | Adeziv Izopol | kg |  | 118,020 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut |  | 0,028 |  |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 28,100 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,843 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,215 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,405 |  |
| 171 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 28,100 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 34,282 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 200,634 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,112 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,220 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,450 |  |
| 172 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 28,100 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 5,620 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 30,910 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 4,215 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,008 |  |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 28,100 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 12,645 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 29,643 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,028 |  |
| 174 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  | 25,000 |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om |  | 10,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,250 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 37,500 |  |
|  | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m |  | 26,750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,037 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,050 |  |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 86,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,598 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 12,990 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 4,330 |  |
| 176 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 86,600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 59,754 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 34,640 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 5,196 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 43,300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 4,330 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,173 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,866 |  |
| 177 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m |  | 18,040 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 12,628 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 14,973 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,180 |  |
| 178 | CI18D | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC (.Protectie pentru pereti din placaj PFL melaminat din demontari fixate cu suruburil) | m |  | 18,040 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 5,412 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,902 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  | 108,781 |  |
|  |  | 1.2.14.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 4,410 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,132 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,661 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,221 |  |
| 180 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,410 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 3,043 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,764 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,265 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 2,205 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,221 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,044 |  |
|  |  | 1.2.14.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 181 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 34,900 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 9,423 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 9,423 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,047 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,396 |  |
| 182 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 34,900 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 8,167 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 536,640 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 3,157 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,140 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 1,466 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,349 |  |
| 183 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 |  | 34,900 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 69,800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 41,531 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg |  | 5,261 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg |  | 12,276 |  |
|  | 55676776 | Autonivelent | kg |  | 184,141 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m |  | 35,776 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m |  | 5,261 |  |
|  | 68567876 | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm | m |  | 38,582 |  |
|  | 87909780908 | Profil de racordare din PVC R=30mm | m |  | 35,074 |  |
|  | 89877665 | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 | m2 |  | 36,828 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,053 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,349 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 0,419 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 6,980 |  |
|  |  | Profil de jonctiune PJ 40 | m |  | 29,800 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 2,384 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,298 |  |
|  | 345789 | Profil PJ40 de jonctiune | m |  | 29,800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 178,800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,298 |  |
|  |  | 1.2.14.5. Incalzire si ventilare |  |  |  |  |
| 185 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 |  | 1,090 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 0,174 |  |
| 186 | RpIB11C | Demontarea consolelor | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 0,800 |  |
| 187 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiator din demontari) | m2 |  | 1,090 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 1,025 |  |
|  | 2822115710000 | Radiatoare din fonta din demontari | m2 |  | 1,101 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,024 |  |
| 188 | RpGD12G kman=7 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,350 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 7,700 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 190 |  | Recuperator de aer Prana -200C | buc |  | 1,000 |  |
|  | 64767568 | Recuperator de aer Prana -200C | buc |  | 1,000 |  |