Caiet de sarcini pentru proiectare

Obiectul: 1. Resistematizarea încăperilor şi construcţia acoperişurilor în pante a imobilelor lit.„A”, lit.„B; B1 şi B2”, lit.„G; G1”, lit.„D; D1” şi a anexelor nr.1, 2, 7 şi 8 din str.Korolenco, 7, mun.Chişinău.

2. Demolarea construcţiilor lit.„V; V1”, lit.„E” şi a anexelor nr.6, 3 şi 4.

3. Proiectarea boxelor auto noi pentru autospeciale.

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI din str.Gh. Asachi, 65A, mun.Chişinău.

Cuprins

A. Dispoziţii generale

D. Structură de rezistenţă din beton

E. Construcţii metalice

F. Construcţii din lemn

G. Zidării

I. Lucrări de finisare

J. Lucrări de izolaţii

K. Lucrări de învelitori

L. Instalaţii interioare

M. Reţele exterioare

N. Amenajări

P. Alte lucrări

A. Dispoziţii generale:

A.1. Descrierea generală. Complexul de construcţii este format din şase clădiri separate cu anexe la ele.

Clădirea principală lit.„A” a fost executată în anul 1967, documentaţia de proiect şi de execuţie nu s-a păstrat. Aceasta reprezintă o construcţie din piatră, dreptunghiulară în plan şi regim de înălţime parţial S+P+E şi P+E.

Restul clădiri au fost executate în anii 70-ci ai sec. XX, în lipsa documentaţiei de proiect şi de execuţie.

A.2. Informaţii şi proiectare. Proiectul privind resistematizarea încăperilor şi construcţia acoperişurilor în pante se va elabora în baza Rapoartelor de expertiză nr.9395-05-19/T1 şi nr.9395-05-19/T2, privind starea tehnică şi posibilităţile de supraetajare, de utilizare în continuare a bunurilor imobile din str.Korolenco, 7, mun.Chişinău.

Se solicită:

- construcţia acoperişurilor în pante, acoperite cu ţiglă metalică cu densitatea nu mai mică de 0,5 mm. pentru edificiile lit.„A”, lit.„B; B1 şi B2”, lit.„G; G1”, lit.„D; D1” şi a anexelor nr.1, 2, 7 şi 8;

- reparaţia capitală şi termoizolatea faţadelor edificiilor lit.„A”, lit.„B; B1 şi B2”, lit.„G; G1”, lit.„D; D1” şi a anexelor nr.1, 2, 7 şi 8;

- resistematizarea încăperilor şi reparaţia capitală a interiorului clădirilor lit.„A”, lit.„B; B1 şi B2”, lit.„G; G1”, lit.„D; D1” şi a anexelor nr.1, 2, 7 şi 8;

- demolarea construcţiilor lit.„V; V1”, lit.„E” şi a anexelor nr.6, 3 şi 4;

- proiectarea boxelor auto noi pentru autospeciale în plan şi regim de înălţime P+E, conform posibilităţilor amplasamentului, cu prezentarea schiţei de proiect pentru coordonare prealabilă (ce vor include la partier: garaje, spălătorie auto, atelier de reparaţie, încăperi de depozitare, la etaj vor fi: birouri, clasă, grupe sanitare, încăpere de odihnă şi încăpere pentru primirea hranei);

- reparaţia capitală a reţelelor inginereşti exterioare şi interioare (canalizare, apeduct, electricitate, încălzire şi ventilare) a edificiilor lit.„A”, lit.„B; B1 şi B2”, lit.„G; G1”, lit.„D; D1” şi a anexelor nr.1, 2, 7 şi 8;

- curenţi slabi (telefonie fixă, reţea de calculatoare, semnalizare,  supraveghere video, etc.);

- amenajarea teritoriului.

Se va acorda o atentie deosebita fenomenelor legate de prezenta precipitaţiilor atmosferice, primirea masurilor corespunzatoare pentru amenajarea scurgerilor apelor pluviale.

A.3. Temeiuri legale. În baza următoarelor perevederi normative:

- Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996;

- Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr.163 din 09.07.2010;

- Hotărîrea Guvernului cu privire la asigurarea calităţii în construcţii nr.361 din 25.06.1996;

- normative şi standarde metodico-organizatorice.

A.3. Grafic de timp pentru îndeplinirea sarciniilor. Termenul de elaborare a proiectului nu va depăşi cinci luni (zile calendaristice), de la semnarea şi înregistrarea contractului de achiziţii.

Odată cu înaintarea propunerii sale, Proiectantul, va prezenta graficul de execuţie a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:

- planuri cu ridicări topografice;

- documentaţii avize;

- proiect tehnic;

- coordonările cu instituţiile abilitate din R.M.

A.4. Generalităţi. Trasările şi măsurările edificiilor necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect se vor efectua/ridica de comun cu reprezentanţii autorităţii contractante.

A.5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor. În perioada de efectuare a lucrărilor, Proiectantul, va inspecta/verifica obiectivul şi va întocmi procese-verbale cu propuneri de soluţionare/remidiere a viciilor ascunse şi a defectelor apărute.

A.6. Trasarea geodezică (topogragia) şi investigaţia geologică a solului. Trasarea geodezică (topogragia) şi investigaţia geologică a solului se vor obţine/executa obligatoriu de către Proiectant, fiind elaborate de specialişti atestaţi în domeniu.

A.7. Parametrii de calcul al elementelor constructive. Parametrii de calcul al elementelor constructive se vor elabora conform calculelor şi descrierilor din Rapoartele de expertiză nr.9395-05-19/T1 şi nr.9395-05-19/T2.

A.8. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului. Se precizează cu reprezentanţii autorităţii contractante parametrii exteriori şi interiori a aerului, temperaturile interioare pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic al construcţiilor învelişului clădiriilor.

A.9. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor. Se precizează cu reprezentanţii autorităţii contractante amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

A.10. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. Se va preciza cu reprezentanţii autorităţii contractante echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, luminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.

A.11. Asocieri de specialişti. Asocierile de specialişti vor trebui să probeze capacitatea de a întocmi studiile licitate prin:

- componenţa echipei în domeniile, arhitectură, inginerie a construcţiilor şi efectuarea lucrărilor de proiectare, să fie numai pe baza autorizaţiei obţinute pentru fiecare obiect în parte având experienţa în domenii cel puţin 5 ani de activitate.

A.12. Condiţii către ofertant. Proiectantul v-a prezenta în mod obligatoriu documentele în original:

- calificarea şi experienţa în proiectarea construcţiilor ale specialiştilor atestaţi, propuşi în vederea executării contractului;

- informaţia despre orice litigii, curente sau care au avut loc ultimii trei ani, în care este implicat ofertantul, părţile implicate, suma litigiului;

- informaţia privind costul total al serviciilor de proiectare efectuate pentru fiecare din ultimii trei ani;

- volumul serviciilor de proiectare anuale;

- experienţa de prestare a serviciilor de proiectare de natură similară şi volumul acestora pentru fiecare din ultimii trei ani, precum şi detaliile despre serviciile de proiectare aflate în derulare sau contractate.

Notă: În cazul când se va începe procesul de executare a lucrărilor de construcţii-montaj şi se vor depista neconformităţi în proiect, s-au necorespunderi în volume, ofertantul v-a elabora suplimentar documentaţia de proiect şi deviz.

Responsabil de înlăturarea obiecţiilor depistate de către experţi tehnici atestaţi, ca urmare a verificării documentaţiei de proiect şi deviz, este Proiectantul.

A.13.Obligaţiunile autorităţii contractante.

1. Reprezentanţii autorităţii contractante prezintă toate datele iniţiale necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect.

2. Achitarea serviciilor de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect se v-a efectua de către autoritatea contractantă.

3.Verificarea şi expertizarea proiectelor se va efectua de către verificatori de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor.

D. Structura de rezistenţă din beton

D.1. Lucrări de pregătire

D.2. Armare

D.3. Cofrare

D.4. Betonare

D.5. Decofrare

D.6. Prelucrarea suprafeţelor betonate

D.7. Rosturi

D.8. Încercări şi probe de beton

D.9. Fundaţii

D.10 Planşee

D.11. Pardosele  betonate

D.12. Scări

D.13. Şape de mortar

D.14. Protecţia betonului

E. Construcţii metalice

E.1. Cerinţe generale

E.2. Pregătirea construcţiilor metalice pentru montare

E.3. Montarea construcţiilor metalice

E.4. Îmbinări, toleranţe

E.5. Prelucrarea şi protecţia suprafeţelor de oţel

F. Construcţii din lemn

F.1. Cerinţe generale

F.2. Pregătirea şi montarea construcţiilor din lemn

F.3. Îmbinări, toleranţe

F.4. Protecţia ignifugă şi antiseptică a construcţiilor din lemn

G. Zidării

G.1. Cerinţe generale

G.2. Tipuri de zidării

G.3. Zidării pe timp rece şi cald

G.4. Mortar pentru zidării.Mortare speciale

G.5. Izolaţii hidrofuge verticale şi orizontale

G.8. Buiandrugi

G.9. Rosturi

G.10.Îmbinări, armarea zidăriei

G.11 Consolidarea zidăriei

G.12.Zidării speciale

I. Lucrări de finisare

I.1. Tencuieli

I.2. Placaje

I.3. Zugrăveli, vopsitorii, tapete

I.4. Pardoseli

I.5. Tîmplărie, vitralii, dulgherie

I.6. Geamuri

I.7. Tavane

I.8. Faţade

J. Lucrări de izolaţii

J.1. Izolaţii hidrofuge

J.2. Izolaţii termice

J.3. Izolaţii fonice

K. Lucrări de învelitori

K.1. Cerinţe generale

K.2. Cerinţe faţă de caracteristicile tehnice

K.3. Suporturi pentru învelitori

K.4. Acoperişuri şarpante

K.5. Elemente de acoperiş (canalele de ventilare etc.)

L. Instalaţii interioare

L.1. Cerinţe generale

L.2. Instalaţii de alimentare cu apă, apă caldă şi apă pentru stingerea incendiilor

L.3. Canalizare

L.4. Instalaţii de ventilare şi condiţionare

L.5. Protecţia anticorozivă a  instalaţiilor şi conductelor

L.6. Instalaţii electrice de iluminare

L.7. Instalaţii antiincendiare

L.8. Instalaţii de pază şi protecţie

L.9. Instalaţii de telecomunicaţii, radio şi televiziune

M. Reţele exterioare

M.1. Reţele de alimentare cu apă şi canalizare

P. Alte lucrări

P.4. Balustrade pentru scări

Notă: 1. La prezentarea ofertei de către operatorii economici, să fie luat în calcul şi costul coordonărilor documentaţiei de proiect cu instituţiile interesate.

2. Autoritatea contractantă recomandă vizitarea obiectului menţionat, examinarea în prealabil a materialelor (Rapoarte de expertiză, planuri cadastrale etc.) existente, întru întocmirea unei oferte complete din punct de vedere economic şi tehnic.

08.07.2019                                         Şef al Serviciului construcţii capitale,

cazare şi exploatare a DL,

maior                   Tatiana GRACHILO