Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.115

din 15.09.2021

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul  Achiziționarea sistemului de congres pentru clădirea administrativă din PMAN nr. 1, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă I.P. Direcția Generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova

1. Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Nr | Denumirea bunului | Cerințe tehnice, solicitate | Cantitate U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 SISTEM DE CONGRES ET.1 HOL (centru) |  |  |  |
| Capitol I. Echipamente și componente sistem congres, inclusiv |  |  |  |
| 1.1. | Sistem de Congres Digital Unitate-Principală | Sistem de Congres Digital Unitate-Principală (discuții, vot, minim 64 canale, interfață cu fibră optică monomod) -Up to 64 CHs audio signals transmitted on a dedicated 8-pin cable Supporting 48 kHz audio sampling rate, all 64 channels with a frequency response of 20 Hz~20 kHz Increased reliability with "Closed Loop - Daisy Chain" connection topology, supports "PnP" -Gain and EQ (5 band) of each microphone adjustable separately -Equipped with optical fiber interface to combine two widely separated conference rooms to form one unique coherent system -TCP/IP communication protocol in PC control -Remote control, remote diagnosis and remote update | 1 |
| 1.2 |  | Unitate de Traducere compatibil cu sistemul de baza,minim 64 canale, minim ecran TFT LCD de 6.5", inclusiv microfonul tip stem, 40-45 cm, braț semi-rigid tip gooseneck, microfon de calitate pentru transmisii, condensator electret cu diafragmă,inel iluminat bicolor și paravânt, mufă cu minim 5 pini, compatibil cu unitățile specificate, inclusiv căști pentru traducatori (mufă TRRS, stereo, compatibile cu unitățile de interpretare, cu capsule detașabile). Casti de rezerva compatibile cu unitatea de traducere | 1 |
| 1.3 | Transmițător Digital cu Infraroșu minim 4 Canale | Transmițător Digital cu Infraroșu minim 4 Canale, pentru distribuția audio în sistemele de conferință și traducere simultană,inclusive cu minim 2 Radiatoare Digital cu Infraroșu minim 35W,funcție de compensare a întârzierii, minim 75 Ω, (compatibil cu unități de interpretare și sistemul principal) In set cu 2 Tripod-uri pentru suportul radiatoarelor infrarosii | 1 |
| 1.4 | Receptor Digital cu Infraroșu minim 4 Canale LCD, | Receptor Digital cu Infraroșu minim 4 Canale LCD, afișaj pentru limbă, compatibil cu sistemul pentru audit simultan pe minim 4 canale, inclusiv baterei reincarcabile Li-ion compatibil cu receptorul infrarosu -Modulation DQPSK -Modulation frequency 1 to 8 MHz Carriers 0 to 5:2 to 6 MHz, according to IEC 61603-7 -Frequency response 20 Hz to 10 kHz (-3 dB) at standard quality; 20 Hz to 20 kHz (-3 dB) at perfect quality -THD at 1 kHz ≤0.05% -Isolation ≥85 dB -Dynamic range ≥90 dB -Weighted SNR ≥85 dBA | 60 |
| 1.5 | Cutie de reincarcare pentru baterei reincarcabile Li-ion a receptoarelor IR | Cutie de reincarcare pentru baterei reincarcabile Li-ion a receptoarelor IR cu capacitatea minima de 60 buc. - Charges 60 pcs of IR receivers per charging - Input voltage: AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz - Power consumption: 280 W (when 60 IR receivers are charging) 7 W (stand by, with no IR receiver charging) - Dimensions max (h w d): 240×504×376 mm | 1 |
| 1.6 | Casti audio compatibile cu receptor digital IR | Casti audio compatibile cu receptor digital IR, de la acelasi producator. | 60 |
| 1.7 | Cabluri pentru infrastructura sistemei audio si accesorii | .- Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm -60 m - Cablu CBLRG-59 Coaxial (75 Ω, 5 mm)- 150 м - CBL8PS-10 20 m 8-pin Extension Cable – 2 buc. - Set de conectori pentru toate tipurile de cablurile necesare pentru iterconectarea echipamentelor | 1 |
| 1.8 | Cameră de videoconferință de înaltă calitate, cu rezoluție 4K la 60 cadre pe secundă | -Image Sensor 1/2.8" -Rezolutia minim 3840*2160 - Obiectiv cu zoom optic de minim 25X - Unghiu captare imagine video pe orizontala: minim 58°, verticala minim : 33° Sistem de autofocusare Viteză manuală a obturatorului: 1/50s ~ 1/10000s Iluminare minimă: 0.1Lux Expunere: Auto, Manual Reducerea zgomotului digital: S/N Ratio ≥50dB Mișcare Pan/Tilt: Unghi Pan: minim -170° ~ +170° Unghi Tilt: minim -30° ~ +90° Viteză Pan: minim 120°/s Viteză Tilt: minim 120°/s Poziții presetate: Min. 9 poziții presetate prin telecomandă IR 200 poziții presetate prin joystick Suport POE+ (IEEE 802.3at) Protocoale suportate: UVC 1.1, UAC 1.0 Suport protocol rețea: TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, NDI®HX2 (opțional) Interfețe: HDMI: minim versiunea 2.0 SDI: 3G-SDI USB: USB 3.0, Type-B Rețea: RJ45, port Ethernet 1000M adaptiv Audio: Line In, 3.5mm Serial: RS232 IN/OUT | 1 |
| 1.9 | . Distribuitor Portabil Audio | Caracteristici cheie: 64 de canale de limbă: pentru interpretare simultană. Minim 4 ieșiri audio, fiecare cu numărul canalului, limbă și control al volumului. Tehnologie audio digitală: pentru performanță acustică superioară și viteză. Procesor CPU de înaltă performanță: integrat. Conexiune Daisy Chain: prin mufe și socluri 8P-DIN. -Frequency response 100 Hz - 20 kHz -S/N ≥78 dBA -Audio output 4×XLR Balanced output Max. 0 dBV -THD ≤0.5% -Power supply DC 48 V, 75 mA -Dimensions 226×141×42 mm -Mounting Flush-mounting or wall-mounting | 2 |
| 1.10 | Dulap Rack portabil minimum 15U | Dimensions max - h x w x d (mm) 890 × 590 × 545 Net weight max 35kg | 1 |
| 1.11 | Servicii de instalare echipament si materiale | Frezare si pregatire trasee pentru cabluri -Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal) -Sudare, sertizare și realizarea conexiunilor BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric. -Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament -Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente | 1 |
| Capitol II. Echipamente și accesorii pentru Captarea și gestionarea informației, inclusiv |  |  |  |
| 1.12 | UPS, Line Interactive | UPS, Line Interactive, minim 2000VA/1600W,Rack2U,Sinewave,Online, LCD,AVR,USB,RS232,Comm.slot,4*C13,Railkit | 1 |
| 1.13 | Comutator cu minim 16 porturi | Comutator cu minim 16 porturi Gigabit Ethernet (GE) și suport alimentare PoE cu buget minim 120W, minim două porturi 1G SFP pentru conectivitate suplimentară prin fibră optică,inclusiv suport tehnic, actualizări de software. | 1 |
| 1.14 | Cabluri pentru transmitere semnal video,retea locala, energia electrica si accesorii necesare. | - HDMI to HDMI optical with Ethernet 30 m, 4K UHD- 1 buc - Patch-cord S/FTP (SSTP) 30m Cat6a -1buc. - Patch-cord S/FTP (SSTP) 1m Cat6a -5 buc. - Set de conectori pentru toate tipurile de cablurile necesare pentru iterconectarea echipamentelor(BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric) | 1 |
| 1.15 | Calculator gestionare: Monitor min.27 inch specializat | Calculator gestionare: Monitor min.27 inch specializat pentru funcționare 24/7, Cpu min i7 min 8 core 12 threaduri, Ram min.32 GB ddr5, SSD SAMSUNG NVME min.1TB, HDD min.10TB, Motherboard combatibilă cu CPU min. chipset seria Z, Tastatură și Mouse, Case front min 2 porturi USB si jack audio frontale, 3 x Fan 120mm , PSU min 800W active PFC 80+Bronze. |  |
| 1.16 | Lucrari de conectare,configurare,ajustare si dare in exploatare: | - Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal) -Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament | 1 |
| Capitol III. Componente sistem audio, inclusiv |  |  |  |
| 1.17 | Sistem de difuzare Putere nominală: minim 200W | Răspuns în frecvență (cu presetare) minim: 90Hz – 18kHz ± 3dB, -10dB @ 62Hz Difuzoare: LF (frecvențe joase): 8” (200mm), sistem cu magnet feritic HF (frecvențe înalte): Driver de compresie cu dom din poliamidă, ieșire 1” (25mm), bobină de 1” (25mm) Putere nominală: minim 200W (AES), Impedanță nominală: minim 8 Ohmi Sensibilitate (1W/1m): 92dB Nivel maxim de presiune sonoră (SPL):Continuu: 115dB,Peak: 121dB, Crossover: 2.9kHz pasiv Suport de perete inclus | 2 |
| 1.18 | Sistem de difuzare Putere nominală: minim 30W | Răspuns în frecvență (cu presetare) minim: 125Hz – 20kHz ± 3dB, -10dB @ 80Hz Difuzoare: LF (frecvențe joase): 3,5” (90mm), sistem cu magnet feritic HF (frecvențe înalte): Driver de compresie, ieșire 0,5” (12,5mm), Putere nominală: minim 30W (AES), Impedanță nominală: minim 8 Ohmi Sensibilitate (1W/1m): 84dB Nivel maxim de presiune sonoră (SPL):Continuu: 98dB,Peak: 104dB, Crossover: 3kHz | 1 |
| 1.19 | Amplificator Audio | - CLASS D power amplifier with DSP - POWER OUTPUT (4Ω -16Ω) - minim 4 x 250W - ANALOGUE INPUT IMPEDANCE - 10kΩ unbalanced, 20kΩ balanced - MAXIMUM ANALOGUE INPUT LEVEL +24dBu - FREQUENCY RESPONSE -minim 20 Hz – 20 kHz, +0/-0.25 dB (8 Ω load, 3 dB below rated power) - TOTAL HARMONIC DISTORTION - < 0.05 % (20 Hz – 20 kHz, 8 Ω load, 3 dB below rated power) | 1 |
| 1.20 | Audio controler zonal cu DSP pentru 4 zone | Audio controler zonal cu DSP pentru 4 zone inclusiv controler de perete pentru 4 zone -MIC INPUTS - 2 with 48V phantom power, +12dB to +55dB gain -MIC INPUT PROCESSING Fixed hi-pass filter @160Hz; sweepable mid-band 200Hz-5kHz, +/-12dB; HF shelf @12kHz -LINE INPUTS 4 stereo with +26dB gain trim. SPDIF option on input 1 -HDMI INPUTS- 2 - LINE OUTPUTS - 4 - 1 x LAN, 10/100Mbps Ethernet | 1 |
| 1.21 | Sistem de microfon radio: | microfon de mana -1 buc. -Gama frecvențelor purtătoare minim 606 MHz - 621 MHz Canale minim 32 Gama de frecvențe minim 45 Hz - 18 kHz THD < 0,7 % Raport semnal/zgomot > 105 dB inclusiv antene externe pentru extinderea zonei de receptie a microfoanelor | 1 |
| 1.22 | Pupitru de conferinta portabil pentru prezentări multi-media. | Pupitru alimentat cu difuzoare pe 2 căi Microfon gooseneck cu bază XLR Linie RCA și intrări de redare Jack de 3,5 mm Ieșire linie XLR Lampă alimentată prin USB și prize de încărcare Prize de curent alternativ Sistem: Amplificator clasa D 100W RMS (200W Peak) Design bi-amp (4) Difuzoare full-range de 5,25 " (1) Driver HF de 1 inch cu claxon, bobină vocală de 25 mm Gama de frecvență: 80-20kHz Max. SPL: 112dB (@ 1m) Crossover și limitator electronic de precizie Mixer audio cu 2 canale Microfon: Tip: Condensator Gama de frecvență: 50-16kHz Max. SPL: 130dB Zgomot de sine: 26 dB Raport semnal-zgomot: 68dB Impedanță: 200Ω Lungime: 23,5 in. Greutate: 0,35 lbs. Controale: Butonul Mute | 3 |
| 1.23 | Cabluri pentru infrastructura sistemei audio si accesorii | - Cablu audio 2х2,5 – 80 m - Cablu microfon – 70 m | 1 |
| 1.24 | Lucrari de montare,conectare,configurare, si dare in exploatare sistem audio: | -Frezare si pregatire trasee pentru cabluri -Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal) -Sudare, sertizare și realizarea conexiunilor BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric. -Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament -Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente -Configurare echipamentelor pentru integrarea în sistemul de prezentare/conferință Dare în exploatare și instruire de bază a utilizatorului privind utilizarea sistemului integrat. | 1 |
| Lotul 2 Sistem audio video sala de sedinte et.6 (partea Bănulescu Bodoni) |  |  |  |
| Capitol I. Echipamente și componente sistem congress, inclusiv |  |  |  |
| 2.1 | Cameră de videoconferință de înaltă calitate, cu rezoluție 4K la 60 cadre pe secundă, | -Image Sensor 1/2.8" -Rezolutia minim 3840*2160 - Obiectiv cu zoom optic de minim 25X - Unghiu captare imagine video pe orizontala: minim 58°, verticala minim : 33° Sistem de autofocusare Viteză manuală a obturatorului: 1/50s ~ 1/10000s Iluminare minimă: 0.1Lux Expunere: Auto, Manual Reducerea zgomotului digital: S/N Ratio ≥50dB Mișcare Pan/Tilt: Unghi Pan: minim -170° ~ +170° Unghi Tilt: minim -30° ~ +90° Viteză Pan: minim 120°/s Viteză Tilt: minim 120°/s Poziții presetate: Min. 9 poziții presetate prin telecomandă IR 200 poziții presetate prin joystick Suport POE+ (IEEE 802.3at) Protocoale suportate: UVC 1.1, UAC 1.0 Suport protocol rețea: TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, NDI®HX2 (opțional) Interfețe: HDMI: minim versiunea 2.0 SDI: 3G-SDI USB: USB 3.0, Type-B Rețea: RJ45, port Ethernet 1000M adaptiv Audio: Line In, 3.5mm Serial: RS232 IN/OUT | 1 |
| 2.2 | Tastatură multifuncțională de control al camerei PTZ, cu un ecran nu mai mic de 3 inci și un joystick cvadridimensional, | Cu funtionalitati: - controlul PTZ al camerei, - controlul balansului de alb, - controlul expunerii, - controlul focalizării și alte operațiuni. Preset-uri nu mai putin de 250. Support gestionare canale nu mai putin de 8. Butoane configurabile nu mai putin de 3. Interfete de control nu mai putin de: RJ45 (supports POE), RS-232, RS-422/485 IP Control Protocol Onvif, VISCA Over IP, VISCA TCP Serial Control Protocol VISCA, Pelco-D, Pelco-P Alimentarea: Input Voltage 12V Input Current 0.25A PoE 802.3af Rated Power 3W | 1 |
| 2.3 | Cabluri ,connectori si accesori pentru sistem | - BNC-M BNC Connector (plug) - Coaxial-cable (75 Ω, 5 mm) (unit: meter) - Cable 10 m 8-pin Extension Cable - Cable 20 m 8-pin Extension Cable Cable conductor: 4x2x(7x0.2)+96x0.12 Both ends are 8P-DIN male plug and 8P-DIN female plug | 1 |
| 2.4 | Servicii de instalare echipament si materiale : | -Frezare si pregatire trasee pentru cabluri -Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal) -Sudare, sertizare și realizarea conexiunilor BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric. -Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament -Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente | 1 |
| Capitol II. Echipamente și accesorii pentru captarea și gestionarea informației, inclusiv: |  |  |  |
| 2.5 | UPS, Line Interactive, minim 1500VA/1000W | UPS, Line Interactive, minim 1500VA/1000W, Rackmount 2U, 230V Output Frequency (sync to mains) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal Input voltage range for main Operations 160 - 286 V Filtering Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time meets UL 1449 Tehnologie: Line-Interactive Physical Maximum Height 86.0 mm Maximum Width 432.0 mm Maximum Depth 457.0 mm Rack Height 2 U | 1 |
|  | Dulap 19” Rack-Mount 27U/600*800 | Dimensiuni (LxÎxA) 600х900х600 mm | 1 |
| 2.6 | Comutator cu minim 16 porturi | Gigabit Ethernet (GE) și suport alimentare PoE cu buget minim 120W, minim două porturi 1G SFP pentru conectivitate suplimentară prin fibră optică,inclusiv suport tehnic, actualizări de software. | 1 |
| 2.7 | Cabluri pentru transmitere | Cabluri pentru transmitere semnal video,retea locala, energia electrica si accesorii necesare(HDMI, FTP Cat6 ) | 1 |
| 2.8 | Lucrari de conectare,configurare,ajustare si dare in exploatare: | -Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal) -Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament -Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente | 1 |
| Capitol III. Componente sistem audio si interconectare 4tv existente, inclusiv |  |  |  |
| 2.9 | HDMI splitter 1x8 pentru ramificarea semnalului HDMI STB, DVD playere, extensoare | HDMI splitter 1x8 pentru ramificarea semnalului HDMI STB, DVD playere, extensoare D-VHS și alte dispozitive cu intrarea HDMI, ce este distribuit simultan pe 8 canale. Caracteristici: Posedă funcția de buferizarea a canalelor, cât și funcția de amplificare; Suport rezoluții minim 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Suport video HD, calitate înaltă, precizie, rezoluții ajung până la 1080p HDTV; Conectarea simplă la dispozitive multicanal; Compatibilitate completă cu HDCP; | 1 |
| 2.10 | Sistem de difuzare | Răspuns în frecvență (cu presetare): 65Hz – 20kHz ± 3dB, -10dB @ 49Hz Difuzoare: LF (frecvențe joase): 10” (254mm), sistem cu magnet feritic HF (frecvențe înalte): Driver de compresie cu dom din poliamidă, ieșire 1” (25mm), bobină de 1.4” (25mm) Putere nominală: minim 250W (AES), Impedanță nominală: minim 8 Ohmi Sensibilitate (1W/1m): 96dB Nivel maxim de presiune sonoră (SPL):Continuu: 120dB,Peak: 126dB, Crossover: 2.8kHz pasiv | 4 |
| 2.11 | Amplificator Audio | - CLASS D power amplifier with DSP - POWER OUTPUT (4Ω -16Ω) - minim 4 x 250W - ANALOGUE INPUT IMPEDANCE - 10kΩ unbalanced, 20kΩ balanced - MAXIMUM ANALOGUE INPUT LEVEL +24dBu - FREQUENCY RESPONSE -minim 20 Hz – 20 kHz, +0/-0.25 dB (8 Ω load, 3 dB below rated power) - TOTAL HARMONIC DISTORTION - < 0.05 % (20 Hz – 20 kHz, 8 Ω load, 3 dB below rated power) | 1 |
| 2.12 | Audio controler zonal cu DSP pentru 4 zone | Audio controler zonal cu DSP pentru 4 zone inclusiv controler de perete pentru 4 zone -MIC INPUTS - 2 with 48V phantom power, +12dB to +55dB gain -MIC INPUT PROCESSING Fixed hi-pass filter @160Hz; sweepable mid-band 200Hz-5kHz, +/-12dB; HF shelf @12kHz -LINE INPUTS 4 stereo with +26dB gain trim. SPDIF option on input 1 -HDMI INPUTS- 2 - LINE OUTPUTS - 4 - 1 x LAN, 10/100Mbps Ethernet | 1 |
| 2.13 | Sistem de microfon radio: | microfon de mana -1 buc. microfon de tip lavalier - 1 buc -Gama frecvențelor purtătoare minim 606 MHz - 621 MHz Canale minim 32 Gama de frecvențe minim 45 Hz - 18 kHz THD < 0,7 % Raport semnal/zgomot > 105 dB inclusiv antene externe pentru extinderea zonei de receptie a microfoanelor | 1 |
| 2.14 | Suport de perete pentru TV | Diagonala minim 100 “ VESA minim 800x600 Sarcina minim 120 Kg | 4 |
| 2.15 | Cabluri pentru infrastructura sistemei audio si accesorii . | - HDMI to HDMI with Ethernet 10 m, 4K UHD- 1 buc - Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm -200 m - Cable U-FTP cat6 -500m - Patch-cord S/FTP (SSTP) 1m Cat6a -12 buc. - Patch-cord S/FTP (SSTP) 3m Cat6a -4 buc. - Cablu coaxial RG58 Tri-Lan 240, м - Cablu audio 2х2,5 – 100 m - Cabluri prelungitoare pentru microfoane portabile 30 m -2 buc. - Set de conectori pentru toate tipurile de cablurile necesare pentru iterconectarea echipamentelor(BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric) | 1 |
| 2.16 | Lucrări de montare și fixare pe suporturi a 4 televizoare existente. | -Frezare si pregatire trasee pentru cabluri -Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal) -Sudare, sertizare și realizarea conexiunilor BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric. -Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament -Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente -Configurare echipamentelor pentru integrarea în sistemul de prezentare/conferință Dare în exploatare și instruire de bază a utilizatorului privind utilizarea sistemului integrat | 1 |

Cerințe față de furnizori

1. Personal calificat: Furnizorul trebuie să dețină ingineri certificați de către producătorul sistemului oferit.

2. Asigurarea securității și calității:

-Furnizorul  trebuie să dețină certificarea ISO 27001 pentru securitatea informațională și să prezinte certificatul corespunzător.

-Furnizorul  trebuie să dețină certificarea  ISO 9001, pentru a asigura calitatea înaltă a instalării și implementării sistemului.

3. Garanție:

-Minim 5 ani pentru componentele principale ale sistemului de traducere.

-Minim 3 ani pentru componentele conexe și accesorii.

4. Service și suport:

-Furnizorul trebuie să dețină un centru de service propriu, autorizat de producătorul sistemului propus.

-Să asigure servicii de mentenanță pentru o perioadă de minim 1 an.

-Să ofere suport consultativ și asistență tehnică pentru o perioadă de minim 12 luni.

5. Autorizare și originalitate:

-Furnizorul trebuie să prezinte o autorizație din partea producătorului privind origine și autenticitatea       componentelor furnizate.

6.Inspecție la fața locului:
-Cei interesați trebuie să transmită o scrisoare de intenție prin e-mail, cu privire la inspectarea obiectului .

-Ofertantul este obligat să inspecteze obiectivul  pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuielile și riscurile, factorii necesari pentru pregătirea ofertei sale și semnarea contractului, care se confirmă prin prezentarea Certificatului de vizită și examinare a obiectivului eliberat de beneficiar:

7. Obligații privind livrarea și instalarea:

Furnizorul este responsabil de asigurarea funcționării complete a sistemului, inclusiv a tuturor componentelor necesare.

Transportul și toate costurile aferente vor fi suportate de furnizor.

- Echipamentele să fie noi (nu refurbished).

- Executorul va asigura instruirea a cel puțin 3 operatori.

- Executorul va asigura instalarea, conectarea, reglarea, punerea în funcțiune a sistemului și integrarea acestuia.

- 11.Sistemul și componentele acestuia trebuie pe deplin sa satisfacă prevederile caietului de sarcini și a specificației tehnice al echipamentului și ajustările în conformitate cu schimbările legislație in vigoare.

12. Toate cheltuielile aferente transportului, lucrărilor de montare (Lotul 1, pozițiile 1.11,1.16,1.24; Lotul 2, pozițiile 2.4,2.8, 2.16) setare și punere în funcțiune a sistemului, necesare pentru asigurarea unei funcționări optime, precum și instruirea a minimum 3 persoane, vor fi incluse în valoarea bunurilor aferente prezentei achiziții. De asemenea, în valoarea totală vor fi incluse și toate accesoriile și materialele necesare instalării ( Lotul 1, pozițiile 1.7, 1.14,1.23, Lotul 2 pozițiile 2.3,2.7,2.15), după cum urmează:

Lotul 1,

Pozit. 1.7. Cabluri  pentru infrastructura sistemei audio si accesorii - Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm -60 m – 1 buc

- Cablu CBLRG-59 Coaxial (75 Ω, 5 mm)- 150 м

- CBL8PS-10 20 m 8-pin Extension Cable – 2 buc.

- Set de conectori pentru toate tipurile de cablurile necesare pentru iterconectarea echipamentelor

Pozit.1.14. Cabluri  pentru transmitere semnal video,retea locala, energia electrica  si accesorii necesare.- 1 buc

- HDMI to HDMI optical with Ethernet 30 m, 4K UHD- 1 buc

- Patch-cord S/FTP (SSTP) 30m Cat6a -1buc.

- Patch-cord S/FTP (SSTP) 1m Cat6a -5 buc.

- Set de conectori pentru toate tipurile de cablurile necesare pentru iterconectarea echipamentelor(BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric)

Pozit.1.23 Cabluri  pentru infrastructura sistemei audio si accesorii-  1 buc

- Cablu audio 2х2,5 – 80 m

- Cablu microfon – 70 m

Pozit.2.3. Cabluri ,connectori si accesori  pentru sistem-1 buc

- BNC-M BNC Connector (plug)

- Coaxial-cable (75 Ω, 5 mm) (unit: meter)

- Cable 10 m 8-pin Extension Cable

- Cable  20 m 8-pin Extension Cable

Cable conductor: 4x2x(7x0.2)+96x0.12

Both ends are 8P-DIN male plug and 8P-DIN female plug

Pozit. 2.7. Cabluri  pentru transmitere – 1 buc

Cabluri  pentru transmitere semnal video,retea locala, energia electrica  si accesorii necesare(HDMI, FTP Cat6 )

Pozit. 2.15 Cabluri  pentru infrastructura sistemei audio si accesorii .- 1 buc

- HDMI to HDMI with Ethernet 10 m, 4K UHD- 1 buc

- Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm -200 m

- Cable U-FTP cat6 -500m

- Patch-cord S/FTP (SSTP) 1m Cat6a -12 buc.

- Patch-cord S/FTP (SSTP) 3m Cat6a -4 buc.

- Cablu coaxial RG58 Tri-Lan 240, м

- Cablu audio 2х2,5 – 100 m

-  Cabluri prelungitoare pentru microfoane  portabile 30 m -2 buc.

- Set de conectori pentru toate tipurile de cablurile necesare pentru iterconectarea echipamentelor(BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric)

Lucrări de montare setare și punere în funcțiune a sistemului, necesare pentru asigurarea unei funcționări optime

Pozit.1.11 Servicii de instalare echipament si materiale – 1 buc

Frezare si pregatire trasee pentru cabluri

-Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal)

-Sudare, sertizare și realizarea conexiunilor BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric.

-Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament

-Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente

Pozit 1.16 Lucrari de conectare,configurare,ajustare si dare in exploatare:- 1 buc

- Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal)

-Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament

Pozit.1.24 Lucrari de montare,conectare,configurare, si dare in exploatare sistem audio: - 1 buc

-Frezare si pregatire trasee pentru cabluri

-Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal)

-Sudare, sertizare și realizarea conexiunilor BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric.

-Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament

-Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente

-Configurare echipamentelor pentru integrarea în sistemul de prezentare/conferință
Dare în exploatare și instruire de bază a utilizatorului privind utilizarea sistemului integrat.

Pozit.2.4. Servicii de instalare echipament si materiale  1 buc

-Frezare si pregatire trasee pentru cabluri

-Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal)

-Sudare, sertizare și realizarea conexiunilor BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric.

-Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament

-Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente

Pozit.2.8. Lucrari de conectare,configurare,ajustare si dare in exploatare: - 1 buc

-Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal)

-Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament

-Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente

Pozit.2.16 Lucrări de montare și fixare pe suporturi a 4 televizoare existente. – 1 buc

-Frezare si pregatire trasee pentru cabluri

-Trasee pentru cablaje (electricitate, date, semnal)

-Sudare, sertizare și realizarea conexiunilor BNC, RJ 45,SMA, RS 485,electric.

-Organizare,testarea și etichetare cablaje și echipament

-Montaj și fixare doze, prize și accesorii aferente

-Configurare echipamentelor pentru integrarea în sistemul de prezentare/conferință
Dare în exploatare și instruire de bază a utilizatorului privind utilizarea sistemului integrat

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________  Igor MÎNĂSCURTĂ