| Servicii de proiectare privind reparatia acoperisului Laboratorului Bacteriologic si a Blocului Administrativ din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta. |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari  de  constuctie. Blocul administrativ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontarea constructiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Acoperis existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsH62A apl |  | Curatarea suprafetelor de acoperis de la gunoi ( frunze, crengi si murdarie medie ) |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 3,8100 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,5500 |  | 5,9055 |
| 2 |  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 56,0000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 20,1600 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 20,1600 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,1200 |
| 3 |  |  | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( bloc principal ) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 927,3000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  | 435,8310 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 185,4600 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 55,6380 |
| 4 |  |  | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( sala festivitatii ) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 344,0000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  | 161,6800 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 68,8000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 20,6400 |
| 5 |  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane ( gura si coloana de pe acoperis inclinat ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 57,5000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 5,1750 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 2,8750 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,5750 |
| 6 |  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi ( de pe acoperis inclinat ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 110,0000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 9,9000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 5,5000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 1,1000 |
| 7 |  |  | SB26A |  | Demontarea gurei de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm ( K=0.5 la manopera ) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  | 3,3000 |
| 8 |  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane ( gura si coloana de pe acoperis plat ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 41,6000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 3,7440 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 2,0800 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,4160 |
| 9 |  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane ( de pe acoperis plat salii de festivitati ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 33,6000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 3,0240 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 1,6800 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,3360 |
| 10 |  |  | RpCG29C apl |  | Dezvaluirea si deschiderea sectiunilor structurilor unde se scurgea apa din conductele de scurgere |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,2000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 1,4400 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 3,5000 |  | 11,2000 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  | 0,3840 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 0,2560 |
| 11 |  |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( captusire tevilor din ghipscarton ) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 101,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  | 13,1300 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 12,1200 |
| 12 |  |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  | t |  |  |  |  | 12,2500 |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 3,0625 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 12,2500 |
| 13 |  |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) |  |  |  | t |  |  |  |  | 12,2500 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 4,2875 |
| 14 |  |  | TsI51B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  | t |  |  |  |  | 12,2500 |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  | 0,9310 |
|  |  |  |  |  |  | Total Acoperis existent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demontarea constructiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Constructii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 56,0000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  | 50,4000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 14,0000 |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  | 67,6200 |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 29,4000 |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  | 529,2000 |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  | 5,8800 |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  | 2,3520 |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  |  | 0,0500 |  | 2,9400 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 2,8000 |
| 16 |  |  | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 927,3000 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 417,2850 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 213,2790 |
|  |  |  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  |  | 2,3000 |  | 2 239,4295 |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  | 584,1990 |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  | 185,4600 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 55,6380 |
| 17 |  |  | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 344,0000 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 154,8000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 79,1200 |
|  |  |  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  |  | 2,3000 |  | 830,7600 |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  | 216,7200 |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  | 68,8000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 20,6400 |
| 18 |  |  | CK26B apl |  | Opritori de zapada ( restabilirea ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 3,2000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,8000 |
|  |  |  | 27431235490261 |  |  | Opritori de zapada ( fost folosite ) |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 40,0000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,1000 |
| 19 |  |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ( bariera acoperisului BA 1 ) |  |  |  | kg |  |  |  |  | 320,0000 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 60,8000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 3,2000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 3,2000 |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 320,0000 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 1,6000 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 2,5600 |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 3,2000 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 6,4000 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 6,4000 |
| 20 |  |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( acoperisului inclinat ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 115,0000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 40,2500 |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 123,1650 |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  | Cot burlan |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 58,6500 |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  | 29,3250 |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  | 29,3250 |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  | Cot de capat |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  | 29,3250 |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  | 29,3250 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 1,7250 |
| 21 |  |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( acoperisului inclinat ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 110,0000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 33,0000 |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 118,9650 |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  | 158,6200 |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  | Element de inchidere |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  | 22,6600 |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  | 11,3300 |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  | 22,6600 |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  | 22,6600 |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  | 1 133,0000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 2,2000 |
| 22 |  |  | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  | 6,6000 |
|  |  |  | 2875114203870 |  |  | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,2400 |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  | 0,4992 |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  | Calafat alb |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  | 0,3432 |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 2,4960 |
| 23 |  |  | SB12B |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm ( Coloana de scurgere de la acoperis plat l=10,4 lm - 4 buc, PIMTAS W P PVC-U 110x4,2 PN6 TS E ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 41,6000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 13,7280 |
|  |  |  | 2521216717050110 |  |  | Teava din material plastic ( teava PIMTAS W P PVC-U 110x4,2 PN6 TS E ) |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 44,9904 |
|  |  |  | 2523156719500110 |  |  | Capac de capat, din material plastic D110 mm |  |  | buc |  |  | 0,3300 |  | 14,4144 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  | 0,5242 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  | 0,6989 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  | 0,9110 |
| 24 |  |  | SB12B |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm ( Coloana de scurgere de la acoperis plat l=8,4 lm - 2 buc, PIMTAS W P PVC-U 110x4,2 PN6 TS E ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 16,8000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 5,5440 |
|  |  |  | 2521216717050110 |  |  | Teava din material plastic ( teava PIMTAS W P PVC-U 110x4,2 PN6 TS E ) |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 18,1692 |
|  |  |  | 2523156719500110 |  |  | Capac de capat, din material plastic D110 mm |  |  | buc |  |  | 0,3300 |  | 5,8212 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  | 0,2117 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  | 0,2822 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  | 0,3679 |
| 25 |  |  | SB12C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm ( Coloana de scurgere de la acoperis plat exterior, PIMTAS W P PVC-U 160x4,0 PN6 TS E ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 25,4000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 9,1440 |
|  |  |  | 2521216717050160 |  |  | Teava din material plastic ( Coloana de scurgere de la acoperis plat exterior, PIMTAS W P PVC-U 160x4,0 PN6 TS E ) |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 27,4701 |
|  |  |  | 2523156719500160 |  |  | Capac de capat, din material plastic D160 mm |  |  | buc |  |  | 0,3300 |  | 8,8011 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  | 0,6934 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  | 0,6401 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  | 0,6071 |
| 26 |  |  | SB26A apl |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm ( aerator ) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  | 5,5000 |
|  |  |  | 28751142038701 |  |  | Aerator |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,2000 |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  | 0,4160 |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  | Calafat alb |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  | 0,2860 |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 2,0800 |
|  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 19,4400 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  | 36,7805 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  | 8,1259 |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 78,5376 |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  | 98,1720 |
|  |  |  | 2682162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  | 21,0088 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 21,5978 |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  | 157,0752 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  | 0,4860 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  | 0,0661 |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 0,5832 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  | 0,4082 |
| 28 |  |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 19,4400 |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 2,3328 |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  | 8,0676 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,9720 |
| 29 |  |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 19,4400 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 23,7168 |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  | 44,7120 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,0778 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  | 0,1166 |
| 30 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( montarea carcasului pentru canale de ventilare ) |  |  |  | kg |  |  |  |  | 314,8000 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 59,8120 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 3,1480 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 3,1480 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 3,1480 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 314,8000 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 1,5740 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 2,5184 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 4,7220 |
| 31 |  |  | RpIzE16B |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,3150 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,4900 |  | 0,7844 |
|  |  |  | 2320146200700 |  |  | Petrol lampant |  |  | l |  |  | 1,2500 |  | 0,3938 |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  | 0,2520 |
|  |  |  | 1411112204410 |  |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 0,1575 |
| 32 |  |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,3150 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 0,5197 |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  |  | 3,3800 |  | 1,0647 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  | 0,0756 |
| 33 |  |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,3150 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  | 1,2033 |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  | 1,6380 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  | 0,1134 |
| 34 |  |  | CE05A1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( tabla din otel zincat gr. 0.8 mm ( poz. 4 si 4a ) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 19,8000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 18,8100 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 0,9900 |
|  |  |  | 2710403641817 |  |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  |  | 4,4500 |  | 92,5155 |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,6237 |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  | Agrafe |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  | 5,1975 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,1980 |
| 35 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( materiale pentru gura de scurgere ) |  |  |  | kg |  |  |  |  | 138,0000 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 26,2200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 1,3800 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 1,3800 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 1,3800 |
|  |  |  | 27752763098861 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton ( materiale pentru gura de scurgere ) |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 138,0000 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,6900 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 1,1040 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 2,0700 |
| 36 |  |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( canal de ventilare pentru canalizare D100 ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,4000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 3,3280 |
|  |  |  | 2521216720160111 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare ( canal de ventilare pentru canalizare D100 mm ) ) |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 10,7120 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,1560 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,1560 |
|  |  |  |  |  |  | Total Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Reparatia incaperilor inundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 22,0560 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 27,5700 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 9,1900 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 1,8380 |
| 38 |  |  | RpCR01A apl |  | Tratarea suprafetei cu solutie antimucegai |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 27,5700 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 5,5140 |
|  |  |  | 15421373235561 |  |  | Solutie animucegai |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 18,3800 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 9,1900 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  | 0,5514 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 1,8380 |
| 39 |  |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr. 5 cm, K=2.5 la materiale ) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 183,8000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 36,7600 |
|  |  |  | 2664102101000 |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  | 2,2975 |
|  |  |  | 2664102102000 |  |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  | 7,3520 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  | 1 447,4250 |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  | 1 654,2000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  | 11,9470 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 2,7570 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,3676 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 0,9190 |
| 40 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 5,5140 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 27,5700 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 9,1900 |
| 41 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 224,2360 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 1 312,3320 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,7352 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 14,5202 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 2,9408 |
| 42 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 36,7600 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 202,1800 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 27,5700 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0551 |
| 43 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 5,5140 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 27,5700 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 9,1900 |
| 44 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 82,7100 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 18,3800 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 193,8906 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,1838 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,1838 |
| 45 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 5,5140 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 27,5700 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 9,1900 |
| 46 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 183,8000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 101,0900 |
|  |  |  | 243011610380011 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 73,5200 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 11,0280 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 91,9000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 9,1900 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,3676 |
|  |  |  |  |  |  | Total Reparatia incaperilor inundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Captusirea tevilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( placi PGC antiincendiar ) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 96,0000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,8350 |  | 176,1600 |
|  |  |  | 26621027010001 |  |  | Placi ghips-carton ( placi PGC antiincendiar ) |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 101,3040 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 0,9190 |  | 88,6651 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  | 212,2560 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 2,3500 |  | 226,7280 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,7575 |  | 73,0836 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  | 26,1461 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 8,4420 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  | 159,1920 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  | 1 562,0112 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  | 0,4416 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  | 4,5600 |
| 48 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 96,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,8800 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 14,4000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 4,8000 |
| 49 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 96,0000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 117,1200 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 685,4400 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,3840 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 7,5840 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 1,5360 |
| 50 |  |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 3 mm, K=3 ) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | -96,0000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  | -69,1200 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  | -411,8400 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | -0,2880 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | -4,6080 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | -0,8640 |
| 51 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 96,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,8800 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 14,4000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 4,8000 |
| 52 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 96,0000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 43,2000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 9,6000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 101,2704 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0960 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0960 |
| 53 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 96,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,8800 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 14,4000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 4,8000 |
| 54 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 96,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 52,8000 |
|  |  |  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 38,4000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 5,7600 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 48,0000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 4,8000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,1920 |
| 55 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,1500 |
|  |  |  | 24165861053033 |  |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 0,7500 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,2500 |
| 56 |  |  | CI11C |  | Placaje din piatra ( placi din tuf ) cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 4,0000 |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  | Pietrar |  |  | h-om |  |  | 5,9000 |  | 29,5000 |
|  |  |  | 2664102102002 |  |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,1767 |
|  |  |  | 266111280080001 |  |  | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra ( placi din tuf ) |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 5,1510 |
|  |  |  | 2875275891519 |  |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  | 1,9695 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  | 0,2020 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  | 0,1010 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 60,6000 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0101 |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 2,0200 |
|  |  |  | 2551447335247 |  |  | Praf de frecat |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  | 1,9190 |
|  |  |  | 1411112205747 |  |  | Praf de travertin |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  | 1,6160 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  | 0,1250 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 0,2500 |
|  |  |  |  |  |  | Total Captusirea tevilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Reparatia fatadului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din piatra |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 23,5000 |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  | 27,0250 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  | 27,0250 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  | 0,0705 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,4700 |
| 58 |  |  | RpCR01A apl |  | Tratarea suprafetei cu solutie antimucegai |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 23,5000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 3,5250 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,7050 |
|  |  |  | 15421373235561 |  |  | Solutie animucegai |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 2,3500 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,1750 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  | 0,0705 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,2350 |
| 59 |  |  | RpCM10C |  | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 23,5000 |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  | Pietrar |  |  | h-om |  |  | 5,9000 |  | 138,6500 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 18,8000 |
|  |  |  | 2661112800800 |  |  | Placi de piatra |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 24,2097 |
|  |  |  | 2875275891519 |  |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  | 9,2567 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0390 |  | 0,9257 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 2,5000 |  | 59,3375 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  | 0,4747 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 13,9500 |  | 331,1033 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0475 |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 9,4940 |
|  |  |  | 2551447335247 |  |  | Praf de frecat |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  | 9,0193 |
|  |  |  | 1411112205747 |  |  | Praf de travertin |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  | 7,5952 |
|  |  |  | 2664102102002 |  |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 0,7120 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 1,1750 |
|  |  |  | 29522700038171 |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  | 0,5875 |
|  |  |  |  |  |  | Total Reparatia fatadului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Canal pentru scurgerea apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,2000 |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 0,3960 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 0,3960 |
| 61 |  |  | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2750 |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  | 0,8525 |
| 62 |  |  | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale ( jgheab din fibrobeton 1000x125x100 cu gratar ) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  | 34,2000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 3,6000 |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,1080 |
|  |  |  | 26661228006001 |  |  | Element prefabricat ( jgheab din fibrobeton 1000x125x100 cu gratar ) |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 18,1800 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0360 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 2,3500 |  | 42,3000 |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  | 0,1440 |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  | 9,0000 |
| 63 |  |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura PB 100.20.8 ) |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,5000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 0,2250 |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  | 0,6600 |
|  |  |  | 26631021000010 |  |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  | 0,0675 |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  | 4,3800 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  | 0,0120 |
|  |  |  | 26661228002853 |  |  | Bordura beton pentru trotuare ( bordura PB 100.20.8 ) |  |  | m |  |  | 1,0050 |  | 1,5075 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,0090 |
|  |  |  |  |  |  | Total Canal pentru scurgerea apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Constructii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |