CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumereabeneficiarului de statConsiliulRaionalAneniiNoi

2. Organizatorulprocedurii de achiziţieConsiliulRaionalAneniiNoi

3. ObiectulachiziţiilorDrumul L 478.2 BotnarestiiNoi - BotnarestiiVechi  - Salcia ( sectorulBotnarestiiVechi  - Salcia)  Lucrari de amenajare a trotuarului

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajareatrutuarului |  |  |
| 1 | TsC61B | Sapaturamecanica a pamintului cu excavator "cu o cupainversa " cu volumulcupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculantapeobiecte de reparatie, reconstructiesaurestaurare: terencategoria 2 | 100 m3 | 1,47 |
| 2 | TsI50A3 | Transportareapamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 197,60 |
| 3 | TsA02C | Sapaturamanuala de pamint in spatiilimitate, avind sub 1,00 m saupeste 1,00 m latime, executatafarasprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoezivsau slab coezivadincime< 0,75 m teren tare | m3 | 61,40 |
| 4 | TsE01C | Nivelareamanuala a terenurilorsiplatformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 1,17 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta | m3 | 36,80 |
| 6 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentrutrotuare 24x25 cm, pefundatie de beton 35x15 cm (Bordura mare 100.30.15) | m | 260,00 |
| 7 | DE11A | Bordurimici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetuincadrareaspatiilorverzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezatepe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 260,00 |
| 8 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, aleisiplatformecarosabile din beton B350 cu grosimea 10cm | m3 | 10,20 |
| 9 | DE18B | Pavajeexecutate din placi de trotuare din betonprefabricatasezatepe un strat din amestecuscat de cimentsinisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestecuscat de cimentsinisip, grosimestrat de 10 cm ( Pavajpresat CARAMIDA 20x10x4 cm GRI) | m2 | 320,00 |