CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIA DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Școala Sportivă a Direcției Învățământ a CR Ocnița

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Direcția Învățământ a CR Ocnița

3. Obiectul achiziţiilor  Pregătirea suprafețelor stadioanelor Școlii Sportive din or. Ocnita

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele de drenaj la Teren de fotbal |  |  |
| 1 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 45,440 |
| 2 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (coeficient la volum 1,21 - afinare) | 100 m3 | 0,550 |
| 3 | TsI51A1 k=1,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 kmx1,5=1,5 km Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000 | t | 74,900 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,550 |
| 5 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 360" si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 723,130 |
| 6 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (executarea strapungirilor in teava PVC pentru conectarea tevii de drenaj) | buc | 11,000 |
| 7 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m | 3,300 |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat | m3 | 34,850 |
| 9 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu | m3 | 63,700 |
| 10 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare) | m2 | 981,000 |
| 11 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru canalizare SN8, conexiune prin mufe, avind diametrul de 400 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 132,700 |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (spargerea betonului ulucului pentru conectarea tevii de drenaj) | m3 | 0,070 |
| 13 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (intrarea si iesire din fintina de drenaj) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m | 3,820 |
|  |  | 2. Retele de drenaj la terenul de baschet |  |  |
| 14 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 2,410 |
| 15 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (coeficient la volum 1,21 - afinare) | 100 m3 | 0,030 |
| 16 | TsI51A1 k=1,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 kmx1,5=1,5 km Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000 | t | 4,000 |
| 17 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,030 |
| 18 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 360" si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 40,000 |
| 19 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (executarea strapungirilor in teava PVC pentru conectarea tevii de drenaj) | buc | 1,000 |
| 20 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m | 0,600 |
| 21 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat | m3 | 1,850 |
| 22 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu | m3 | 3,400 |
| 23 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare) | m2 | 52,000 |
| 24 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru canalizare SN8, conexiune prin mufe, avind diametrul de 400 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 7,000 |
| 25 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (spargerea betonului ulucului pentru conectarea tevii de drenaj) | m3 | 0,010 |
| 26 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (intrarea si iesire din fintina de drenaj) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m | 0,220 |
|  |  | 3. Fintina de drenaj Teren de fotbal |  |  |
| 27 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0067 | m3 | 0,520 |
| 28 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦД-10 / Reinforced concrete elements, prefabricated for manholes: КЦД-10 | buc | 2,000 |
| 29 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 10-9 / Reinforced concrete elements, prefabricated for manholes: КЦ 10-9 | buc | 4,000 |
| 30 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦП1-10-1 / Reinforced concrete elements, prefabricated for manholes: КЦП1-10-1 | buc | 2,000 |
| 31 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦО-1 / Reinforced concrete elements, prefabricated for manholes: КЦО-1 | buc | 2,000 |
| 32 | AcE10A1 | Capac cu rama, din fonta, necarosabil | buc | 2,000 |
|  |  | 4. Scoaterea solului fertil la Teren de fotbal |  |  |
| 33 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 27,980 |
| 34 | TsC22D1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | 100 m3 | 27,980 |
| 35 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare) | 100 m3 | 33,840 |
| 36 | TsI51A1 k=1,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 kmx1,5=1,5 km Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000 | t | 4 779,500 |
| 37 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 33,840 |
|  |  | 5. Scoaterea solului fertil la terenul de baschet |  |  |
| 38 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,480 |
| 39 | TsC22D1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | 100 m3 | 1,480 |
| 40 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare) | 100 m3 | 1,800 |
| 41 | TsI51A1 k=1,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 kmx1,5=1,5 km Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000 | t | 207,200 |
| 42 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,800 |
|  |  | 6. Executarea pernei de argila excavata grosime 150 mm S=6400 m2 Teren de fotbal |  |  |
| 43 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1,21) | m3 | 1 516,150 |
| 44 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 12,520 |
| 45 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 12,520 |
| 46 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 125,300 |
|  |  | 7. Executarea pernei de argila excavata grosime 150 mm S=444 m2 terenul de baschet |  |  |
| 47 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1,21) | m3 | 80,600 |
| 48 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,670 |
| 49 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,670 |
| 50 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 6,700 |
|  |  | 8. Tip 1. Teren de fotbal |  |  |
| 51 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 1 131,440 |
| 52 | DE10C | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C20/25 sectiune 30x20 cm | m | 289,500 |
| 53 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 754,350 |
| 54 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 377,150 |
| 55 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 226,320 |
|  |  | 9. Tip 2. Teren de baschet |  |  |
| 56 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 66,600 |
| 57 | DE10C | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C20/25 sectiune 30x20 cm | m | 90,500 |
| 58 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata BP-1 diametru 5 mm celula palasa 100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 | 444,000 |
| 59 | CG48A1 k=10 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000 | m2 | -444,000 |
| 60 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, latime 15 cm | m2 | 33,000 |