Primar Negruta Nadejda

CAIET DE SARCINI

- Denumirea achiziției:

Achiziționarea unei incinte modulare destinate unui centru multifunctional

(construcții modulare de tip container pentru amenajarea unui centru

multifunctional în localitatea s. Poiana, r-nul Soldanesti- dimensiuni 6000 mm x 2500 mm x 2700mm, 3 module )

- Obiectul achiziției:

Achiziția, livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei construcții modulare prefabricate, complet echipate pentru desfășurarea activității unui centru multifunctional , conform cerințelor tehnice minime specificate mai jos.

- Valoarea estimativă a achiziției: 383 300 lei, fara TVA.

- Locația instalării: satul Poiana, r-nul Soldanesti, Republica Moldova.

- Cerințe tehnice pentru construcția modulară:

  - Structură generală:

- Structura incaperii modulare,tavan,pereți, pardosea.

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele 32 colturi ale construcției modulare. Construcția este așezata pe structura metalica fier 100x1 OOmrn grunduita si vopsita.

- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafețe zincate .

- Stâlpii sunt profilati la rece din tabla zincată cu o grosime a materialului 3 mm, stâlpii

demontabili de structură prin șuruburi.

- Treizeci si doua piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO, sablate si apoi grunduite,tipologia de otel utilizata S235JR

- Protecție anti rugină Rouge Termosudabil

- Structura zincata profilata la rece prevăzută cu canal de drenare a apei si țevi de

scurgere cu diametru de 50 mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni înghețul

  - Acoperișul

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 16 colturi

- 16 piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO sablate si grunduite anti

coroziune

- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafețe zincate

- Tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm)

- Traverse cu grosime de 3 mm

- Folie hidroizolatoare 10 microni PVC

- Vata minerala 50 mm norma C1, conductivitatea termica Ă=0.33w/mk

- Panouri melaminat, 18 mm grosime, culoare RAL 9И0

-

  - Pereți exteriori,conform schiței tehnice

- Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spurna poliuretanica, culuare RAL 7016 gri antracit conductivitatea termica Ă=0.33w/mk

- Măști decorative - 0,5 mm.

- Usâ PVC 1000mm x 2050mm -1 buc

- Geam PVC 1200mm x 1200 mm - 5 buc

- Sisteme metalice de fixare a modulelor - 4 buc

  - Pardosea

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 16 colturi

- 16 piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO sablate si

grunduite anti coroziune

- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafețe zincate

- Tabla zincata cutata H12 (0,5 mm) prinsa de cadrul inferior

- Traverse cu grosime de 3 mm

- Folie hidroizolatoare 10 microni PVC

- Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica Ă=0.33w/mk

- Pardoseala interioara din placa USB 18 mm,

- Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toata suprafața

podelei

  - Pereți despărțitori interiori, conform schiței tehnice

- Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanica, culuare RAL 9010

- Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanica, culuare RAL 9010 , grupuri sanitare

- Usă PVC 900 x 2050 mm - 3 buc

  - Instalații electrice

- Prize exterioare instalate in rama superioara a construcției modulare - 1

buc

- Tablou siguranțe automate cu sistem de impamantare - 1 buc

- Priza de impamantare exterioara cu șurub M10 si piulițe -1 buc

- Priză interioară - 28 buc

- întrerupător - 4 buc

- Corp de iluminat exterior - 1 buc

- Corp de iluminat interior - 10 buc

- Convector electric 2 kw dotat cu termostat - 4 buc

- Instalarea cablului electric pentru funcționarea instalațiilor electrice.

Primar Negrnta Nadejda

  - Transportarea și montarea încăperilor modulare - 3 buc.

•	Termenul de realizare - 2 luni

SCHIȚA încăperi modulare mobile

Centru multifunctional

dimensiuni 6000 mm x 2500 mm x 2700mm, 3 module