|  |  | APROBAT: |
| --- | --- | --- |
|  | Director general interimar |  |
| al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |  |  |
| ______________________ Sergiu BEJAN |  |  |
| L.Ş. “_____”_______________________2022 |  |  |

## CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

### Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei pe creterii de performanță conform NCM D.02.04:2018. Drumuri și poduri. Normativ pentru întreținerea drumurilor naționale pe criterii de performanță.

Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiții obligatorii de realizare a lucrărilor de întreținere, conform standardelor și codurilor practici la condițiile naționale ale Republicii Moldova.

Lucrările de întreținere de rutină – ansamblu de acțiuni și lucrări fizice de intervenție care se întreprind pentru a conserva calitatea tehnică optimă a drumului în scopul de a asigura utilizatorilor, pe orice vreme, condiții bune de viabilitate, securitate și confort, precum și permanentă curățenie și aspect estetic zonei, pe toată durată de exploatare.

Lucrările de întreținere pe timp de iarnă – ansamblu de măsuri pentru asigurarea viabilității drumurilor pe timp de iarnă, în condiții de siguranță, incluzînd protecția drumurilor contra înzăpezirii, combaterea lunecușului și dezăpezirea lor.

Lucrările de întreținere de urgență - constituie un set de activități necesare și suficiente pentru restaurarea traficului sigur pe drum și eventuala reconstrucție a structurii deteriorate ca urmare a fenomenelor naturale cum ar fi căderea masivă de copaci, inundații, cutremure puternice, eroziunea sectorului îmbrăcămintei rutiere și a căilor de acces după ploi abundente, alunecările de teren, sectoarele supuse ninsorilor.

Criterii de performanță  - indicatori de performanță pe care antreprenorul trebuie să-i respecte pentru asigurarea nivelului de serviciu în stare bună în perioada de întreținere a drumurilor naționale.

Cantitățile și drumurile - pe care se va executa lucrările de întreținere de rutină sunt prezentate în prezentul caiet de sarcini.

Calitatea materialelor, produselor și lucrărilor este definită de standardele tehnice sau codurile practice la condițiile naționale ale Republicii Moldova.

| NCM D.02.02:2018 | Prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice. |
| --- | --- |
| CP D.02.23:2018 | Ghid privind materiale utilizate în combaterea efectelor iernii. |
| CP D.02.24:2018 | Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparație a drumurilor publice. |
| CP D. 02.25:2021 | Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparate și punerea în operă a mixturilor asfaltice |
| CP D.02.15:2014 | Normative privind necesarul de tehnică rutieră pentru întreținerea drumurilor |
| SM SR 4032-1:2013 | Lucrări de drumuri. Terminologie. |
| SM SR EN 12899-1:2010 | Indicatoarele fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe |
| SM SR 1848-7:2017 | Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere. |
| SM STAS 5626:2005 | Poduri. Terminologie. |

Lista activităţilor de întreţinere şi administrare a  drumurilor naţionale (M,R,G) :

1. Întreţinerea de rutină a drumurilor

1.1.Asigurarea esteticii rutiere

1.2. Întreţinerea curentă pe timp de vara

1.3. Întreţinerea curenta a podurilor, pasajelor si a podeţelor

2.  Lucrări pentru asigurarea securităţii  circulaţiei  rutiere

3. Întreţinerea drumurilor  pe timp de iarna

3.1 Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarna

3.2 Aprovizionarea cu materiale antiderapante

3.3 Asigurarea si montarea panourilor parazăpezi

3.4 Deszăpezirea manuala si mecanica

3.5 Informări privind starea drumurilor

4. Crearea de spaţii verzi în zonele de protective a drumurilor

5. Administrarea drumurilor

DESCRIEREA LUCRARILOR

1. Întreţinerea de rutină a drumurilor

Realizarea lucrărilor de întreţinere de rutină a drumurilor se va efectua conform reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare.

Contractantul va avea în sarcină realizarea lucrărilor de întreţinere de rutină a drumurilor în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea si siguranţa traficului.

Lucrările se vor realiza pe baza de comanda in funcţie de bugetul alocat al beneficiarului.

Lucrări si servicii privind întreţinerea de rutină a drumurilor publice:

1.1. Asigurarea esteticii rutiere

Se efectuează zilnic prin revizii curente şi intervenţii operative de către echipe mobile şi consta în :

- Revizii curente si intervenţii operative executate de echipe mobile care se vor efectua împreuna cu reprezentantul beneficiarului (ore);

- Curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei drumului, a taluzurilor, şanţurilor, locurilor de parcare, fântânilor si a spatiilor verzi,  strângerea materialului in grămezi si transportul in afara zonei drumului (ore);

- Curăţarea trotuarelor, repararea sau completarea elementelor lipsa (m2);

- Demontarea, la solicitarea administratorului drumului, a panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor la sediul districtului (ore);

- Cosirea vegetaţiei ierboase in zona (acostamente, şanţuri, taluzuri, tăierea buruienilor) (m²);

- Tăierea drajonilor, a lăstărişului si a mărăcinilor, curăţarea plantaţiilor de ramuri uscate (buc. arbori);

- Tăierea arborilor atacaţi de boli, bătrâni, uscaţi, deformaţi sau rupţi precum si a celor ce prezintă pericol pentru siguranţa circulaţiei (buc. arbori);

- Combaterea dăunătorilor plantaţiei rutiere (ha);

- Tăierea pentru regenerarea sau corectarea coroanei (buc. arbori);

- Săparea in jurul arborilor pe zona drumului (buc. arbori);

- Formarea lighienelor, udarea si muşuroirea la plantaţiile tinere (buc. arbori);

- Prăsitul perdelelor de protecţie, udarea acestora in perioadele secetoase (ha).

Întreţinerea zonei drumului:

- curăţarea parţii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.)(m2),

- indepatarea de pe platforma drumului a obstacolelor rezultate din accidente de circulaţie si a    vehiculelor implicate in accidente rutiere (m²);

- tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilităţii si a gabaritului (ore);

- montarea pavilioanelor

NOTA:

Nisipul, praful, criblura alergătoare de pe partea carosabilă şi din zona mediană     trebuie curăţat manual sau mecanic cu utilaje prevăzute cu perie frontală, încărcător, aspirator .

Cosirea vegetaţiei ierboase şi tăierea lăstarilor şi drajonilor din zona drumului (acostamente, taluzuri, şanţuri) se va executa mecanizat cu utilaje specializate, iar în locurile greu accesibile pentru utilaje se va executa manual şi se efectuează ori de cîte ori este nevoie pe baza constatărilor făcute cu ocazia reviziei drumului.

Cosirea vegetaţiei şi întreţinerea plantaţiilor se execută pentru asigurarea unei bune vizibilităţi pe drum, pentru asigurarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere sau pentru asigurarea gabaritului de liberă trecere şi se execută ori de cîte ori este necesar pe baza constatărilor făcute cu ocazia reviziei drumului.

Tăierea crengilor se execută pentru asigurarea gabaritului liniilor de telecomunicaţii, energie electrică sau a oricărui tip de instalaţii care supratraversează drumul. Tăierile se execută atît mecanizat cît şi manual.

Materialele rezultate din tăieri vor fi încărcate în autovehicule şi evacuate fiind interzisă depozitarea lor în zona drumului.

Tăierea copacilor şi arbuştilor uscaţi trebuiesc tăiaţi pentru prevenirea prăbuşirii lor pe drum si deasemenea trebuie efectuata tratarea plantaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirii arborilor prin văruire, stropire, etc.

Materialele rezultate în urma acestor curăţări se vor încărca în mijloace de transport adecvate şi se vor transporta la cele mai apropiate spaţii, destinate depozitării unor astfel de deşeuri, indicate de autorităţile locale.

1.2. Întreţinerea curentă pe timp de vara

Realizarea lucrărilor de întreţinere curenta pe timp de vara se va efectua conform reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare.

Contractantul va avea în sarcină întreţinerea curenta pe timp de vara a drumurilor  si a podurilor de pe raza SA   în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea si siguranţa traficului.

Lucrările se vor realiza pe baza de comanda in funcţie de bugetul alocat al beneficiarului.

1.2.1. Întreţinerea părţii carosabile specifică tipului de îmbrăcăminte

- Întreţinerea părţii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare) cuprinde :

- Întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice:

- înlăturarea denivelărilor si făgaşelor (m2);

- plombări (m2);

- colmatarea crăpăturilor si fisurilor (m);

- badijonarea suprafeţelor poroase(m2);

- aşternerea nisipului pe suprafeţele cu bitum in exces sau şlefuite (tn);

- înlăturarea pietrişului sau a criblurii alergătoare (m2);

- întreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici:

- plombări (m2);

- colmatări de rosturi si crăpături (m);

- refacerea rosturilor (m);

- eliminarea fenomenului de pompaj (m2);

- refaceri de dale (m2).

- Întreţinere îmbrăcăminte rutieră din pietriş:

- profilări macadam,

- profilări fără adaos de material.

1.2.2. Întreţinerea platformei drumului

- Întreţinerea platformei drumului cuprinde :

- Curăţarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale(100 m²), de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori,etc.)(m³);

- Tratarea burduşirilor si tasărilor locale (m²);

- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata (100 m²), tăierea dâmburilor (m³), completarea cu pământ, cu balast si nivelarea la cota (100 m²), curăţarea acostamentelor in dreptul parapetelor direcţionale (m²), tăieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m³);

- Întreţinerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate iniţial (m²).

- Desprinderea de pe versanţi a stâncilor care sunt in situaţia de a se prăbuşi pe şosea. Se va executa după controalele efectuate periodic şi în special după perioadele cu căderi abundente de precipitaţii.

1.2.3. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului

– Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului si prevenirea efectelor inundaţiilor cuprinde :

- Întreţinerea şanţurilor si a rigolelor:

- curăţarea şanţurilor, casiurilor si a rigolelor (m);

- decolmatarea sau desfundarea şanţurilor, rigolelor, a şanţurilor de garda, a canalelor de scurgere si a podeţelor (m³);

- executarea şanţurilor de acostament, a şanţurilor de garda si a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea ) pentru îndepărtarea apelor din zona drumului (m);

- eliminarea rupturilor locale, a tasărilor si a crăpăturilor (m² de şanţ);

- refacerea rosturilor la şanţurile si rigolele pavate (ml de rost);

- Întreţinerea drumurilor :

- curăţarea si repararea căminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri (buc.);

- completarea capacelor căminelor la puturile de aerisire (buc.);

- verificarea funcţionarii drenurilor si curăţarea cunetelor si decantoarelor (buc.);

- Prevenirea efectelor inundaţiilor:

- întreţinerea lucrărilor de corecţii ale torentelor si de amenajare a văilor contra eroziunilor (m);

- întreţinerea lucrărilor de apărări de maluri si regularizări ale cursurilor de ape (m);

- completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunii provocate de topirea zăpezilor (m³);

- apărări de maluri de volum mic (volum mai mic de10 m3);

- corecţii locale ale albiilor (m3);

- şanţuri de garda (m);

- amenajări ale torentelor si ale canalelor de evacuare pana la 200 m lungime (m);

- Întreţinerea zidurilor de sprijin :

- întreţinerea bolţilor cu pilaştri (m²) a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de căptuşire (m²);

1.3. Întreţinerea curenta a podurilor, pasajelor si a podeţelor

Întreţinerea curenta cuprinde totalitatea activităţilor de intervenţie ce se execută, tot timpul anului, în scopul:

- menţinerii podurilor, pasajelor, podeţelor şi tunelurilor de şosea în stare tehnica corespunzătoare

desfăşurării continue, confortabile şi fără pericol a circulaţiei (menţinerea parametrilor de rezistenta,

stabilitate, siguranţă la foc, protecţia vieţii oamenilor şi a mediului);

- refacerii elementelor degradate a podurilor, podeţelor şi tunelurilor de şosea, în cazul degradărilor

provenite din accidente.

Activităţile de întreţinere curentă a podurilor, pasajelor, podeţelor şi tunelurilor se execută permanent pentru menţinerea curăţeniei, esteticii, asigurării scurgerii apelor şi pentru eliminarea unor degradări punctuale, se clasifică în:

a) lucrări şi servicii de întreţinere planificate;

b) lucrări de întreţinere accidentale.

Desfăşurarea acestor activităţi se va face ori de câte ori este necesar, cu respectarea principalelor exigenţe pentru asigurarea desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă şi confort.

Materialele rezultate în urma curăţări se vor încărca în mijloace de transport adecvate şi se vor transporta la cele mai apropiate spaţii, destinate depozitării unor astfel de deşeuri, indicate de autorităţile locale.

1.3.1. Calea pe pod, guri de scurgere, trotuare, parapete

Calea pe pod

- Curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine a rigolelor şi trotuarelor, respectiv a îmbinărilor

tirant-tablier, la podurile in arc, a nodurilor grinzilor cu zăbrele, etc (m2).

Este interzisă cu desăvârşire arderea vegetaţiei, prestator fiind singurul răspunzător de consecinţele ce ar putea apărea în cazul nerespectării acestei prevederi.

- Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor îmbrăcămintei bituminoase ale caii podului (m). Aceasta se va

executa, în conformitate cu „Normativul pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcămintele

rutiere moderne” –  după cum urmează:

- cu mastic bituminos, în cazul celor cu deschiderea de până la 5 mm;

- cu mixtură asfaltică, în cazul crăpăturilor cu deschidere mai mare de 5 mm.

- Impermeabilizarea zonelor de contact ale îmbrăcămintei de pe carosabil şi trotuare cu celelalte elemente

de construcţie (borduri, guri de scurgere, stâlpi de parapet, etc.) (m). Lucrarea se va executa înainte şi după

sezonul cu precipitaţii abundente şi temperaturi cu maxime pozitive şi negative, se va realiza prin

colmatarea rosturilor respective cu mastic bituminos.

- Protejarea suplimentară cu mastic a stâlpului metalic al parapetului pietonal, in zona de contact cu betonul

(buc.) .

- Reparaţii izolate ale îmbrăcămintelor bituminoase pe partea carosabila şi pe trotuare, (m2)

La decaparea îmbrăcămintei se va ţine seama, în mod deosebit, de grosimile straturilor căii întâlnite pe pod astfel încât să nu se deterioreze hidroizolaţia. În cazul în care este necesară refacerea locală a hidroizolaţii, această operaţie se va executa utilizând membrane agrementate pentru lucrările de poduri.

Guri de scurgere

- Decolmatarea gurilor de scurgere şi completarea elementelor lipsă (buc.), se va executa după cum

urmează:

- curăţarea depunerilor de material solid din pâlniile de evacuare, inclusiv de gheaţă, zăpadă sau depuneri

de mixtură bituminoasă;

- completarea grătarelor lipsa;

- înlocuirea tuburilor de prelungire deteriorate şi completarea celor lipsă.

Funcţionalitatea gurilor de scurgere trebuie asigurată permanent.

Borduri

- Înlocuirea izolata a bordurilor degradate (m). Se vor utiliza borduri de acelaşi tip cu cele montate anterior pe pod, iar rosturile dintre borduri se vor mata cu mortar de ciment.

- Refacerea vopsitoriilor bordurilor (m2).

Trotuare

- Completarea dalelor lipsa sau degradate, la trotuarele în soluţia - canal pentru cable acoperit cu dale prefabricate, cu refacerea locală a îmbrăcăminţii bituminoase pe trotuare (m2). Continuitatea suprafeţei trotuarelor trebuie asigurată permanent.

Parapete

- Refaceri izolate ale parapetelor pietonale şi de siguranţă, după cum urmează:

a) Parapete pietonale şi de siguranţă metalice:

- refacerea sudurilor degradate;

- completarea elementelor metalice lipsa;

- completarea şuruburilor la sistemele de prindere şi înnădire;

- realizarea rosturilor de dilataţie la parapete (în cazul când acestea nu există), pe aceeaşi verticală cu rosturile de dilataţie ale suprastructurilor.

b) Parapete pietonale din beton armat:

- refacerea zăbreluţelor degradate;

- refacerea elementelor degradate din beton (stâlpi, mână curentă).

Integritatea structurală a parapetelor trebuie asigurată permanent, în tot timpul

anului.

- Refacerea vopsitoriilor parapetelor pietonale şi de siguranţă (m2).

- Curăţarea de zăpada sau gheaţă a carosabilului şi a trotuarelor (m2), cu respectarea prevederilor referitoare la întreţinerea curentă de iarnă.

Se va executa zilnic in perioadele cu zăpada şi gheata.

1.3.2. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie

1. Întreţinerea dispozitivelor etanşe pentru acoperirea rosturilor de dilataţie (m) se face prin:

- curăţarea depunerilor de praf, nisip, piatra sau noroi de pe elementul elastic, inclusive de gheaţă sau zăpadă;

- curăţarea jgheaburilor de colectare a apelor, inclusiv de gheaţă sau zăpadă (in cazul rosturilor de dilataţie tip pieptene, etc.).

Deplasarea liberă a capetelor tablierelor trebuie asigurată de dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilataţie permanent, în tot timpul anului.

2. Întreţinerea elementelor pentru asigurarea scurgerii apelor în zona rostului (drenuri, jgheaburi) (m) si cuprinde:

- completarea tuburilor de scurgere lipsă ale drenurilor;

- înlocuirea jgheaburilor deteriorate.

Etanşeitatea la scurgeri şi infiltraţii de apă trebuie asigurată de dispozitivele de acoperirea rosturilor de dilataţie permanent, în tot timpul anului.

1.3.3. Suprastructura

1. Întreţinerea podurilor din zidărie de piatra se va realiza după cum urmează:

- curăţarea vegetaţiei de pe elementele suprastructurii (m2);

- curăţarea rosturilor degradate ale zidăriei şi refacerea lor (m);

- înlocuirea elementelor singulare de zidărie degradate (m3);

- decolmatarea barbacanelor (buc.).

Apariţia oricăror degradări care pun în evidenţă scăderea siguranţei in exploatare al structurilor din zidărie de piatră (fisuri, crăpături sau deformaţii) vor fi aduse de urgenţă la cunoştinţa Beneficiarului.

2. Curăţarea interiorului grinzilor casetate şi decolmatarea golurilor (perforărilor) pentru aerisire şi evacuare a apei din infiltraţii(ore).

3. Decolmatarea perforărilor de la intradosul fâşiilor, pentru aerisire şi evacuare a apei din infiltraţii (ore).

4. Refacerea izolată a vopsitoriilor suprastructurilor metalice şi a celor din grinzi mixte cu conlucrare. Se va executa cu vopsele de aceeaşi calitate şi aceeaşi culoare ca şi a protecţiei existente pe tablierul respectiv.

Apariţia oricăror degradări (fisuri, crăpături, deformaţii, deplasări relative, etc.) la suprastructura podului vor fi aduse de urgenţă la cunoştinţa Beneficiarului.

5. Remedieri locale izolate ale defectelor şi degradărilor de suprafaţă ale betoanelor (striviri, ştirbituri, exfolieri ale betonului) (m2).

6. Matarea fisurilor sau crăpăturilor elementelor structurale ale podurilor masive (m).

În cazul în care se constată că aceste fisuri sau crăpături sunt datorate unor fenomene evolutive, administratorul va fi anunţat in maximum 24 ore de la constatare.

7. Remedierea locală a stratului de protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat sau beton precomprimat se va executa, acolo unde este cazul (m2).

8. Periodic se vor executa lucrări de întreţinere a echipamentelor care asigură accesul la intradosul suprastructurilor (scări de acces, podine, schele mobile, etc.) şi a instalaţiilor de iluminat din interiorul tablierelor cu secţiune casetată vizitabilă .

1.3.4. Aparate de reazem şi dispozitive antiseismice

1. Se va realiza curăţarea aparatelor de reazem şi a dispozitivelor antiseismice de materiale solide şi rugina,

vopsirea şi ungerea cu vaselina a celor metalice (buc.). Pentru eficienta operaţiei in cazul aparatelor de reazem mobile, ungerea se va completa la temperaturi maxime pozitive şi negative. Ungerea se va reface după fiecare perioada de inundaţii, la podurile unde cota apelor extraordinare a depăşit cota aparatelor de reazem.

Constatarea blocării aparatelor de reazem mobile, a deformării excesive a elementelor din neopren sau a altor distrugeri ale elementelor componente va fi adusă de urgenţă la cunoştinţa beneficiarului.

2. Realizarea unor rezemări provizorii (calaje) in cazul in care aparatele de reazem au ieşit din lucru. Se va solicita Beneficiarului convocarea unei comisii de evaluare şi se va executa în regim de urgenţă, imediat după constatare (buc.).

1.3.5. Infrastructura

1. Curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine a banchetelor de rezemare şi a cuzineţilor de pe culei şi pile (m2). În cazul spaţiilor înguste, curăţarea se va realiza prin spălare cu jet de apă şi/sau suflare cu jet de aer comprimat. Materialele rezultate în urma acestor curăţări se vor încărca în mijloace de transport adecvate şi se vor transporta la cele mai apropiate spaţii, destinate depozitării unor astfel de deşeuri, indicate de autorităţile locale.

Este interzisă cu desăvârşire arderea vegetaţiei, prestatorul fiind singurul răspunzător de consecinţele ce ar putea apărea în cazul nerespectării acestei prevederi.

2. Remedieri locale izolate ale defectelor şi degradărilor de suprafaţă ale betoanelor (striviri, ştirbituri, exfolieri ale betonului) (m2). Apariţia oricăror degradări care pun în evidenţă scăderea nivelului destabilitate al infrastructurilor vor fi aduse de urgenţă la cunoştinţa beneficiarului.

3. Matarea fisurilor sau crăpăturilor apărute la infrastructuri se va face cu aprobarea beneficiarului.

4. În cazul infrastructurilor din zidărie de piatră, rosturile degradate se vor curăţa şi se vor umple cu mortar de ciment (m).

5. Se vor decolmata barbacanele culeelor ori de câte ori este necesar şi în special în perioadele cu precipitaţii mari (buc.).

1.3.6. Rampe de acces şi racordarea cu terasamentele

1. Refacerea cotelor liniei roşii în zonele cu tasări din spatele culeelor prin completare şi aducerea la profil a îmbrăcămintei asfaltice (m2). În cazul în care evoluţia tasărilor continuă timp îndelungat se va solicita beneficiarului convocarea unei comisii de evaluare, care va stabili măsurile ce se impun.

2. Întreţinerea sferturilor de con (m2) se va realiza după cum urmează:

- curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine a pereurilor;

- remedierea degradărilor locale ale pereurilor ce ţin de pierderea formei;

- colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor dintre elementele de pereere.

3. Întreţinerea aripilor, coronamentelor podeţelor şi a camerelor de cădere:

- remedieri locale izolate ale defectelor şi degradărilor de suprafaţă ale betoanelor;

- curăţirea rosturile degradate şi umplerea lor cu mortar de ciment, în cazul zidăriei de piatră (m).

4. Întreţinerea casiurilor şi şanţurilor din zona podului se va face după cum urmează:

- curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine (m2);

- remedierea degradărilor locale (m2);

- colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor dintre elementele de realizare a casiurilor (m);

5. Întreţinerea scărilor de acces, după cum urmează:

- curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine (m2);

- remedierea degradărilor locale (m2);

- reparaţii la mâna curenta a scărilor de acces, completarea elementelor lipsă (m).

6. Pe rampele podului se vor executa lucrări de întreţinere comună tuturor podurilor şi de asigurare a esteticii rutiere.

1.3.7. Albie, praguri de fund şi apărări de maluri

1. Întreţinerea apărărilor de maluri, consolidărilor de infrastructuri si a pragurilor de fund, in zona podurilor (m2) se va face după cum urmează:

- curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine;

- reparaţii ale degradărilor locale, cu aceleaşi tip de materiale din care a fost executată lucrarea iniţială.

Apariţia oricăror degradări, ca subspălarea, deformarea sau distrugerea parţială sau totală a lucrărilor de apărare, dirijare sau a pragurilor, vor fi aduse de urgenţă la cunoştinţa beneficiarului.

2. Întreţinerea albiei majore şi minore a cursului de apă, in zona podului, după cum urmează:

- curăţarea vegetaţiei pe o zona in limita a două lungimi de pod în albia majoră în amonte şi în limita a unei lungimi de pod în albia minoră în aval  (ha);

- îndepărtarea obstacolelor care produc o creştere a vitezei de curgere a apei in zona infrastructurilor şi creează pericol de afuiere, curăţarea infrastructurilor de răgălii sau alte corpuri străine transportate de ape (ore);

- îndepărtarea depunerilor de material solid transportat in albie, in zona podului (m2).

Activităţile de întreţinere a secţiunii de scurgere se vor executa ori de câte ori este necesar şi în special după perioadele cu ape mari.

3. Decolmatarea podeţelor şi a camerelor de cădere se va executa ori de câte ori este necesar şi în special după fiecare perioada cu ape mari (m3).

4. Spargerea gheţii in zona podului şi dirijarea sloiurilor şi a flotanţilor (ore).

5. Curăţarea de gheaţă si zăpadă a camerelor de cădere şi efectuarea şliţurilor in zăpadă, in zona acestora, la podeţe (ore).

1.3.8. Lucrări de întreţinere curentă accidentale

1. Lucrările de întreţinere curentă accidentale, datorate unor evenimente rutiere, se vor executa imediat după apariţia degradărilor accidentale şi pot consta din:

- înlocuiri de borduri (m);

- înlocuiri sau remedieri ale panourilor parapetului direcţional si pietonal (m);

- refaceri locale ale vopsitoriilor (m2);

- înlocuiri elemente componente ale dispozitivelor etanşe pentru acoperirea rosturilor de dilataţie (m);

- refaceri locale ale îmbrăcămintei căii (m2);

- înlocuirea dalelor degradate în accidentele de circulaţie la canalele de evacuare a apelor din tunelurile de şosea (m2);

- refaceri locale ale aripilor, coronamentelor podeţelor sau pereurilor degradate în accidente de circulaţie (m2).

2.Supravegherea şi lucrările de întreţinere curentă accidentale, datorate dezastrelor produse de fenomenele meteorologice periculoase includ:

- intervenţii pentru protejarea integrităţii sferturilor de con (aripilor), a rampelor de acces sau a malurilor (buc.);

- intervenţii pentru protejarea fundaţiilor infrastructurilor împotriva pericolului de afuiere şi de pierdere a stabilităţii (buc.).

3. Lucrările de întreţinere curentă accidentale datorate altor calamităţi naturale (cutremure, etc.) constau în general în intervenţii de remediere a degradărilor locale constate.

4. La constatarea defecţiunilor ce impun introducerea restricţiilor de circulaţie, marcarea acestora se va instala de urgenţă semnalizarea completă cu indicatoare şi bariere de circulaţie.

2. Lucrări pentru asigurarea  securităţii circulaţiei rutiere

Lucrările de siguranţa rutiera se vor executa in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare.

2.1. Aprovizionarea cu elemente si materiale pentru siguranţa rutiera;

A. Indicatoare rutiere

Tipul, mărimea si forma indicatoarelor rutiere folosite pe drumuri naţionale, sunt date de                                  SM SR EN 12899-1-2010  iar contractantul este obligat sa folosească numai aceste tipuri de indicatoare.

Indicatoarele rutiere care se vor instala pe drumurile publice  trebuie sa respecte cerinţele tehnice în vigoare.

B. Parapete si stâlpi de ghidare

Tipul, mărimea si forma parapetului rutier folosit pe drumurile naţionale, sunt date de SM SR EN 1317-1-2014; SM SR EN 1317-2-2014; SM SR EN 1317-3-2014 iar contractantul este obligat sa folosească numai aceste tipuri de parapete. Parapetul care se va monta pe drumuri va trebui sa respecte cerinţele tehnice în vigoare.

- Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpi de ghidare,

parapetelor, butonilor reflectorizanţi, plăcuţelor reflectorizante,etc.;

- Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transversale

Marcajele rutiere se vor realiza pe drumuri în conformitate cu SMSR 1848-7:2015.

2.2. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere si de informare

Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere si de informare, cuprinde :

- Întreţinerea semnalizării verticale :

- îndreptarea portalelor a indicatoarelor de circulaţie a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare a circulaţiei (buc.);

- spălarea si vopsirea partalelor, a indicatoarelor de circulaţie, a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare a circulaţiei (m²);

- revopsirea indicatoarelor rutiere si a stâlpilor acestora, a partalelor si a consolelor si remontarea acestora (m²);

- recondiţionarea tablelor indicatoare, a partalelor, a consolelor si remontarea acestora (m²);

- Întreţinerea si montarea indicatoarelor de km si hm :

- vopsirea si scrierea indicatoarelor de km si hm, completări, remedieri, degradări (buc.);

- spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km si hm si montarea acestora(buc);

Întreţinerea parapetelor direcţionale:

- curăţarea, spălarea, aducerea la cota, completarea elementelor necesare (m), repararea tencuielilor, a zidurilor (m²);

- revopsirea parapetelor, protecţii anticorozive (m²);

Întreţinerea mijloacelor de iluminarea stradală, inclusiv semafoare .

Informări privind starea drumului:

- informări operative, la toate nivelurile, privind condiţiile de circulaţie pe timp de vara sau in caz de calamitaţi (ore).

3. Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă

3.1. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă

In vederea pregătirii drumurilor pentru sezonul de iarna se vor executa :

- tăieri de cavaleri şi corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care pot provoca înzăpezirea (m3) ;

- amenajarea de locaşuri pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase (buc.) ;

- înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii, etc.) (m2);

- instalarea şi completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă (buc.);

- plombarea gropilor (m2).

Lucrările de reparaţii asfaltice se vor executa  pana la data de 30 noiembrie, iar dupa aceasta data se va utiliza mixtură asfaltica preparata la rece.

3.2. Aprovizionarea cu materiale antiderapante

Lucrările cuprind:

- aprovizionări de materiale chimice si antiderapante pentru combaterea gheţii si a poleiului;

- amestecul materialelor antiderapante cu substanţe antiaglomerante;

- transportul materialelor in depozit, magazii, in punctele periculoase;

- întreţinerea depozitelor pentru materialele chimice si antiderapante prin curăţire, revopsiri si reparaţii.

3.3. Asigurarea si montarea panourilor parazăpezi

Lucrările de montare a panourilor parazăpezi vor fi executate în conformitate cu cerinţele tehnice în vigoare.

3.4. Deszăpezirea manuala si mecanica

Activitatea de deszăpezire a drumurilor constă în :

- răspândirea materialelor chimice si antiderapante in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheţii sau zăpezii;

- patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau prevenirea înzăpezirii in timpul ninsorilor liniştite sau a viscolelor slabe (viteza vântului sub 30 km/h);

- deszăpeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor, in dreptul lucrărilor anexe, parapete, trotuare, poduri, parcări, suprafeţe izolate cu zăpada îndesata sau gheata pe platforma drumului, etc.;

- deszăpeziri mecanice cu utilaje grele si uşoare;

- utilaje si mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite pe platforma drumurilor.

Caracteristicile generale precum şi intervalele de timp maxim necesare,

corespunzătoare fiecărui tip de intervenţie sunt :

- deszăpezirea sectorului de drum pe minimum o bandă de circulaţie pe sens - permanent.

- curăţirea zăpezii de pe întreaga parte carosabilă – 3 zile ;

- răspândirea preventivă a amestecului de materiale chimice şi antiderapante - ori de cate ori prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului , gheţii sau ninsorii cât şi în perioada în care se manifestă variaţie de temperatură (+ ziua şi – noaptea) . Nu se admite repetarea răspândirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile , decât în situaţia manifestării unor fenomene meteorologice (ninsoare , ploaie etc.) , sau în cazul in care la reviziile drumului se constată că mai sunt suprafeţe lunecoase ;

- răspândire pentru combaterea lunecuşului - 3 ore de la apariţia fenomenului .

Intervalele de timp maxime admise pentru intervenţiile menţionate pot fi depăşite numai în cazuri excepţionale (viscole de durată) .

Combaterea lunecuşului se face utilizând materiale antiderapante cât şi fondanţi chimice.

Depozitarea materialelor chimice şi antiderapante, încărcarea acestora, amplasarea depozitelor, modul de utilizare şi răspândire a acestora, utilajele şi echipamentele de răspândire a lor, viteza de lucru a acestora , semnalizarea vehiculelor care fac aceste operaţiuni, organizarea acţiunii de răspândire se va face în conformitate cu prevederile “GHID privind întreţinerea drumurilor publice pe timp de iarnă“

A)Antreprenorul trebuie să facă dovada posibilităţilor sale de a asigura o dotare minimă, constând din :

    - condiţiilor normale de muncă şi refacere a personalului ;

    - condiţiilor de parcare şi adăpostire pentru autoutilajele bazate în amplasamentele antreprenorului ;

    - unui sistem de comunicaţii eficient , care să acopere toate sectoarele de drumuri pe care se execută lucrări şi să permită o permanentă legătură cu reprezentanţii beneficiarului în teritoriu ;

    - spaţii amenajate pentru depozitarea stocurilor minime obligatorii de carburanţi, lubrifianţi,combustibili etc.;

    - spaţii pentru depozitarea diverselor materiale şi dispozitive, a fondanţilor chimici şi materialelor antiderapante .

B) O dotare minimă cu utilaje.

C) O dotare minimă cu personal

3.5. Informări privind starea drumurilor

Informările se vor efectua conform „GHID privind întreţinerea drumurilor de timp de iarnă“

Serviciul operativ va fi asigurat de câtre personalul beneficiarului şi informaţiile vor fi acumulate si transmise de către prestator, cuprinzând următoarele date:

- Informaţia operativă privind starea drumurilor pe parcursul a 24 ore ;

- Informaţia operativă privind antrenarea măsurilor şi utilajelor la deszăpezire şi combaterea lunecuşului pe drumurile publice în 24 ore;

- Informaţia privind evidenţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor publice pe parcursul a 24 ore;

4. Crearea de spaţii verzi în zonele de protecţie a drumurilor

Se execută lucrări de plantare a  arborilor şi arbuştilor în  zonele de protecţie a drumurilor şi întreţinerea lor prin executarea  lucrărilor de udare , afânare, etc.

- Văruirea plantaţiilor, (coronamente) (m²).

5. Administrarea  drumurilor

- efectuarea  reviziei drumurilor şi întreprinderea măsurilor ce se impun în conformitate cu instrucţiunile în vigoare;

- controlul modului de folosire a reţelei de drumuri de către utilizatori (păstrarea curăţeniei, combaterea degradărilor sau înstrăinărilor de accesorii ale drumurilor, respectarea restricţiilor de circulaţie etc.) şi întreprinderea măsurilor legale pentru nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice şi Legii a drumurilor Nr. 509-XIII din 22.06.1995.

- asigurarea pazei patrimoniului drumurilor (podurilor, imobilelor, indicatoarelor rutiere, plantaţiilor şi altor obiecte care sunt parte integrantă a drumurilor);

- iniţierea atragerii la răspundere a contravenienţilor în cazurile de sustrageri si deteriorări a indicatoarelor rutiere, a plantaţiilor şi altor obiecte care sunt parte integrantă a drumurilor;

- participarea la investigarea accidentelor rutiere şi informarea Beneficiarului despre accidentele respective;

- controlul respectării cerinţelor expuse în autorizaţiile de amplasare şi de acces la  drumul public, a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate, din zona drumului;

- ţinerea evidenţei şi prezentarea informaţiei privind existenţa obiectelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor şi taxele plătite;

- aplicarea normelor specifice activităţii privind siguranţa circulaţiei rutiere, colaborând în acest sens cu organele poliţiei rutiere;

- participarea la investigaţiile ce se fac reţelei de drumuri (recensământ de trafic, sectoare experimentale, etc.)

- evidenţa tehnică a drumurilor, inventarierea elementelor drumurilor şi plantaţiilor rutiere, ţinerea evidenţei şi prezentarea informaţiei despre acestea.

- DOTAREA MINIMĂ DE AUTOVEHICULE, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE NECESARĂ PENTRU LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR  NAȚIONALE

- Pe timp de iarnă:

| - Formație de utilaje | - unități | - Km drum |
| --- | --- | --- |
| - Încărcător frontal | - 3 | - 200 – 400 |
| - Autobasculantă >20 t cu lamă de zăpadă 3-4 m și răspânditor de material antiderapant | - 9 | - 200 – 400 |
| - Buldozer | - 3 | - 200 – 400 |
| - Autogreder | - 6 | - 200 – 400 |
| - Autofreză | - 1 | - 200 – 400 |
| - Remorcher | - 1 | - 200 - 400 |

B)  Pe timp de vară:

| Formație de utilaje | unități | Pentru categoria tehnica a drumurilor |
| --- | --- | --- |
| Autobasculantă cu echipament demontabil | 9 | I – IV |
| Utilaj de frezat asfalt | 2 | I – IV |
| Autogudronator | 1 | I – IV |
| Compactor | 9 | I – IV |
| Motocompresor | 3 | I – IV |
| Motocositoare | 3 | I – IV |
| Buldoexcavator | 3 | I – IV |
| Autogreder | 6 | I – IV |
| Remorcher | 1 | I – IV |
| Autovehicule pentru transport muncitori, materiale și scule | 3 | I – IV |
| Set semnalizare punct lucru mobil | 3 | I – IV |
| Perie mecanică | 1 | I – IV |
| Stație preparare mixturi asfaltice | 1 | I – IV |
| Echipament de mărunțire în surcele a arbuștilor tăiați | 1 | I – IV |
| Moto trimere | 10 | I – IV |
| Motoferestrău | 3 | I – IV |
| Generator electric mobil | 2 | I – IV |
| Cazan penru încălzirea bitumului | 3 | I – IV |
| Utilaj pentru injectare emulsie cu piatră concasată de granit | 1 | I – IV |

- Se vor prezenta copiile pașapoartelor tehnice ale autovehiculelor și autoutilajelor din dotare proprie.

- Va prezenta o declarație pe proprie răspundere că poate înlocui un auto - utilaj defect, în 8 ore de la notificarea Beneficiarului cu altul, cu aceleași caracteristici tehnice.

- Declarație pe proprie răspundere că autoutilajele sânt disponibile la data încheierii contractului și nu sânt antrenate în alte contracte similare.

Subcontractarea

1. Subcontractarea unei părți din servicii va fi posibilă doar după acordul scris al Beneficiarului. Subcontractarea va fi valabilă doar dacă va îmbrăca forma scrisă și vor fi prestabilite obligațiile ce urmează a fi executate în numele Antreprenorului.

2. Antreprenorul nu poate Subcontracta lucrări fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului. Antreprenorul va notifica Beneficiarul elementele contractuale pe care intenționează să le Subcontracteze și va furniza documentația care atestă capacitatea Subantreprenorului de a efectua astfel de lucrări. Beneficiarul  va notifica Antreprenorul asupra deciziei sale în termen de 7 zile de la primirea notificării, precizând motivele în caz de neaprobare.

3. Subcontractarea  nu trebuie să depășească 15% din valoarea contractului, iar Beneficiarul are dreptul absolut de a refuza aprobarea Subcontractării,  pentru lucrări ce depășesc 15% din valoarea contractului, fără a fi necesare motive sau justificări.

4. Antreprenorul rămâne pe deplin responsabil pentru implementarea tuturor lucrărilor din contract, indiferent de acțiunile Subantreprenorului.

Dotarea cu personal tehnic de specialitate

- Ofertantul va prezenta CV– uri pentru persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului.

- Dotarea minimă cu personalul tehnic de specialitate, disponibil la data semnării contractului, va fi  însoțită de declarația  pe proprie răspundere, că personalul este disponibil și nu este angajat în alte contracte similare.

CONDIȚII OBLIGATORII DE PARTICIPARE

Ofertantul va prezenta dovada că are în administrare:

- Camere video amplasate la bazele de producere, cu acces permanent al Beneficiarului pentru monitorizarea activității.

- Sistem GPS montat pe autovehicole și autospeciale, cu acces permanent al Beneficiarului pentru monitorizarea activității.

- Încăperi/spații de serviciu pentru organizarea serviciului ”Non – Stop” pe timp de iarnă.

- Depozite de păstrare a materialului antiderapant și a sării tehnice.

- Depozite/rampe pentru stocarea materialelor reutilizabile, parvenite în cazul executării contractelor de reabilitare/reparație a drumurilor în perimetrul executării contractului de întreținere a drumurilor.

- Depozite/rampe pentru stocarea arborilor și  arbuștilor tăiați, rezultat al activităților autorizate de defrișare.

- Atelier de întreținere și reparații auto.

- Utilizarea platformei 1-C de evidență zilnică a lucrărilor executate.

| - I. Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. drum. | Denumirea drumurilor |  | Tronsonul |  | Lungimea, km |
|  |  |  | Începutul | Sfârșitul |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Drumuri expres |  |  |  |  |  |
| M5 | Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălţi - Chişinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina |  | 115,93 | 193,99 | 78,060 |
|  | Total : |  |  |  | 78,060 |
| Drumuri republicane |  |  |  |  |  |
| R6 | Chişinău - Orhei - Bălţi |  | 125,220 | 138,000 | 12,780 |
| R12 | R8 - Donduşeni - Drochia - Pelinia - M5 |  | 48,700 | 62,790 | 14,090 |
| R13 | Bălţi - Floreşti - R14 |  | 1,450 | 14,760 | 13,310 |
| R15 | M5 - Glodeni |  | 0,000 | 6,310 | 6,310 |
|  | Total : |  |  |  | 46,490 |
| Drumuri regionale |  |  |  |  |  |
| G28 | G27 - Moara de Piatră - Hăsnăşenii Noi - Dobrogea Nouă - R6 |  | 12,38 | 19,88 | 7,500 |
|  | M5 - drum de acces spre mun. Bălti |  | 0,00 | 2,33 | 2,330 |
|  | Total : |  |  |  | 9,830 |
|  | Total pe raza mun.Bălti: |  |  |  | 134,380 |
|  | drumuri expres : |  |  |  | 78,060 |
|  | drumuri republicane : |  |  |  | 46,490 |
|  | drumuri regionale : |  |  |  | 9,830 |

Caiet de sarcini pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice

naționale amplasate teritorial în mun. Bălți

(anul I, perioada 2022-2023)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea min/max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in mun Balti. |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 700,00 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 850,00 |
| 3 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 4 500,00 |
| 4 | DI88A | Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2 | m2 | 1 600,00 |
| 5 | DI88B | Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult | m2 | 4 500,00 |
| 6 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t | 1 545,25 |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 10 000,00 |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 8 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 1 125,00 |
| 9 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 1 125,00 |
| 10 | DB02B(F) | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | m2 | 1 125,00 |
| 11 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 4,0 cm | t | 109,58 |
|  |  | 1.1.3. Decapări la imbracamintea din beton asfaltic |  |  |
| 12 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,00 |
| 13 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 15,00 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 29,50 |
| 15 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,10 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 | 9,00 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 | 6,00 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t | 0,03 |
| 19 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t | 0,015 |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.1.4. Decapari la imbracamintea din beton ciment |  |  |
| 22 | RpAr13A | Desfacerea imbracamintei din beton la reparatia placilor exfoliate ale pistelor de decolare-aterizare (PDA) | m3 | 50,00 |
| 23 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,75 |
| 24 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,25 |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 215,00 |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,62 |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 | 45,00 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 | 30,00 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t | 0,15 |
| 30 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 250,00 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t | 0,08 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 250,00 |
|  |  | 1.1.5. Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 33 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m | 3 000,00 |
|  |  | 1.1.6. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |
| 34 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm | m2 | 10,00 |
| 35 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm | m2 | 20,00 |
| 36 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm | m2 | 90,00 |
| 37 | DY12A | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 | m2 | 60,00 |
|  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |
| 38 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 | 100,00 |
| 39 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 7,50 |
| 40 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 60,00 |
|  |  | 1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor |  |  |
|  |  | 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |
| 41 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 460,00 |
| 42 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 30,00 |
| 43 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 10,00 |
| 44 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 000,00 |
| 45 | DI77A | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna | m | 250,00 |
|  |  | 1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |
| 46 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 5,00 |
| 47 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 10,00 |
| 48 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 10,00 |
| 49 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 7,00 |
| 50 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 380,00 |
| 51 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 15,00 |
| 52 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 15,00 |
| 53 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 20,00 |
| 54 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 100,00 |
| 55 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 100,00 |
| 56 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 5,00 |
| 57 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,25 |
|  |  | 1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole |  |  |
| 58 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 15,00 |
| 59 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m | 150,00 |
| 60 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 54,00 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
|  |  | 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 61 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 340 000,00 |
| 62 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 265,00 |
| 63 | TsI50A7 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 265,00 |
|  |  | 1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi |  |  |
| 64 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 50,00 |
| 65 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 10,00 |
| 66 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 5 000,00 |
| 67 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 5 000,00 |
| 68 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 40,00 |
| 69 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 30,00 |
| 70 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 270,00 |
| 71 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 270,00 |
|  |  | 1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |
| 72 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc | 970,00 |
| 73 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 | 585,00 |
| 74 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata | 100 m | 69,50 |
| 75 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul | 100 m | 69,50 |
| 76 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 4 700,00 |
| 77 | DH27A | Vopsirea parapetelor din beton | m2 | 300,00 |
|  |  | 1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |
| 78 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 750,00 |
| 79 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa | 100m2 | 5 000,00 |
| 80 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1 000,00 |
| 81 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 1 000,00 |
| 82 | TsH92D | Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde) | t | 250,00 |
| 83 | TsI50A7 | Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 250,00 |
|  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |
| 84 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 15,00 |
| 85 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 1 000,00 |
| 86 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 100,00 |
| 87 | TsI50A7 | Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 100,00 |
|  |  | 1.4.6. Montarea autopavilioanelor |  |  |
| 88 | CP08A | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 18,00 |
| 89 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m | 1,00 |
| 90 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 14,00 |
| 91 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 61,00 |
| 92 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 79,80 |
| 93 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,00 |
| 94 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 79,80 |
| 95 | CF07B | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil | m2 | 79,80 |
| 96 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,65 |
| 97 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 22,00 |
| 98 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 13,05 |
| 99 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | 0,61 |
| 100 | CP23A | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 | 0,14 |
| 101 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,00 |
| 102 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 1,00 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,80 |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,32 |
| 105 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,40 |
|  |  | 1.4.7. Intretinerea pavilioanelor |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,00 |
| 107 | Dy12D | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A | m2 | 210,00 |
| 108 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 250,00 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale | m2 | 96,00 |
| 110 | CN09A(F) | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 96,00 |
| 111 | CN11A(F) | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 250,00 |
| 112 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 184,00 |
| 113 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 8,00 |
|  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia pod M5 Km 181,68 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Consolidarea acostamentului si a taluzului |  |  |
| 114 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 11,67 |
| 115 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 32,00 |
| 116 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 32,00 |
| 117 | TrB01C1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 33,00 |
| 118 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,15 |
| 119 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km, k=2, distanta 44 km (la Rautel) | t | 33,00 |
| 120 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Incarcarea argilei), coeficient de afinare k=1,27 (19,72x1,27) | 100 m3 | 0,25 |
| 121 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km, y=1,9 | t | 47,50 |
| 122 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Completarea golurilor cu PGS) | m3 | 19,72 |
| 123 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm | m3 | 9,86 |
| 124 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (6x200x200), S=98,6 m2 | kg | 224,80 |
| 125 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,50 |
| 126 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (C30/37XF4, h=10 cm) | m3 | 9,86 |
| 127 | Material lemnos | Material lemnos | m3 | 0,05 |
| 128 | Ruberoid | Ruberoid | m2 | 7,00 |
| 129 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,80 |
| 130 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,80 |
| 131 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,53 |
| 132 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinten din beton monolit C30/37XFC (0,4x0,5x2,2x4)) | m3 | 1,76 |
| 133 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Suport din beton monolit C30/37XF4 (0,6x0,2x9x4)) | m3 | 4,32 |
| 134 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР100x30x18) | m | 32,00 |
| 135 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (5,6x9x4 buc) | 100m2 | 2,02 |
|  |  | 2.1.2. Reparatia casiurilor pe taluz |  |  |
| 136 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (compresor), beton armat (38mx0,5x0,1) | m3 | 1,90 |
| 137 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (16x1,0x0,2) | m3 | 3,20 |
| 138 | TrB01C1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 6,08 |
| 139 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (material decapat) | t | 6,08 |
| 140 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (material decapat) | t | 6,08 |
| 141 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,60 |
| 142 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР100x30x15) | m | 32,00 |
| 143 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fund din beton monolit C30/37XF4 (0,6x0,2x9x4)) | m3 | 0,96 |
|  |  | 2.1.3. Tencuieli si zugraveli |  |  |
|  |  | 2.1.3.1. Tencueli la culee |  |  |
| 144 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea (de beton), de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (in vederea aplicarii amorsei de grund) | m2 | 161,30 |
| 145 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Sika" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 161,30 |
| 146 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4x150x150), S=161,3 m2 | kg | 200,13 |
| 147 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 161,30 |
| 148 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 | 64,20 |
| 149 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 172,20 |
|  |  | 2.1.3.2. Tencuieli la grinzi |  |  |
| 150 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (beton exfoliat) | m3 | 1,27 |
| 151 | IzA01C | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi peste 12 mm - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | t | 1,20 |
| 152 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Amorsarea armaturii) | t | 0,53 |
| 153 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Sika" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 158,00 |
| 154 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Sika) | m2 | 158,00 |
|  |  | 2.1.4. Calea podului |  |  |
| 155 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, h=22 cm | m3 | 11,80 |
| 156 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,118 |
| 157 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km, k=2 | t | 26,00 |
| 158 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 303,00 |
| 159 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 303,00 |
| 160 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t | 0,043 |
| 161 | DB12B | Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica, h=12 cm, AB 31.5 | t | 12,50 |
| 162 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 0,032 |
| 163 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, h=6 cm, BAD 22.4 | m2 | 53,50 |
| 164 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t | 0,091 |
| 165 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (la acostament si decapari), BA 16 | m2 | 303,00 |
|  |  | 2.1.5. Curatirea albiei |  |  |
| 166 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 6,75 |
| 167 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 2,64 |
| 168 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 1,80 |
|  |  | 2.2. Intretinerea podetelor R13 Km 4,91; Km 10,34 |  |  |
| 169 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 5,00 |
| 170 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 15,00 |
| 171 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 50,00 |
| 172 | TsC03E21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 5,00 |
| 173 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 900,00 |
| 174 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 5,00 |
| 175 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 3,00 |
| 176 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 10,00 |
| 177 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 500,00 |
| 178 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 15,00 |
| 179 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 10,00 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,00 |
| 181 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,00 |
| 182 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 50,00 |
| 183 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 155,00 |
| 184 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 200,00 |
|  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 185 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 10,00 |
| 186 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) | buc | 177,00 |
| 187 | Dy04C | Costul indicatorului rutier | buc | 25,00 |
| 188 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 152,00 |
| 189 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera | buc | 10,00 |
| 190 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 150,00 |
| 191 | DF02A(F1) | Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017 | buc | 1,00 |
| 192 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 4,00 |
| 193 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m | 20,00 |
| 194 | DF59B | Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m | 5,00 |
| 195 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 385,00 |
| 196 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 100,00 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |
|  |  | 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |
| 197 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 28 500,00 |
|  |  | 4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |
| 198 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 | 1000 m2 | 900,00 |
| 199 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 27,00 |
| 200 | DI87A | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 121,50 |
| 201 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 121,50 |
| 202 | TRI1AA08C | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi | t | 121,50 |
| 203 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 121,50 |
|  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |
| 204 | Kamaz | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala Kamaz | h-ut | 240,00 |
| 205 | Autogreider | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider | h-ut | 120,00 |
| 206 | Tractor | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut | 240,00 |
| 207 | Incarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator | h-ut | 48,00 |
| 208 | Autoincarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor | h-ut | 25,00 |
|  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |
| 209 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 | 70,00 |
| 210 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc | 500,00 |
| 211 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore | buc | 350,00 |
| 212 | RpDE14A | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore | buc | 350,00 |
|  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |
| 213 | calcul | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 3 500,00 |
| 214 | calcul | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna | ora | 100,00 |
| 215 | calcul | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna | ora | 100,00 |
|  |  | 5. Crearea de spatii verzi in zonele de protectie a drumurilor |  |  |
| 216 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare | buc | 100,00 |
| 217 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 100,00 |
| 218 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 1,00 |
|  |  | 6. Iluminarea trecerilor pietonale |  |  |
| 219 |  | M5 Balti-Chisinau-TIraspol, km 128+550, s. Corlateni, (intrarea in localitate) | Obiective | 1,00 |
| 220 |  | R13 Balti-Floresti-R14, km 3+700, s. Elizaveta, (intrarea in localitate) | Obiective | 1,00 |
| 221 |  | R15 M5-Glodeni, km 1+900, s. Sadovoe (intrare in localitate), km 6+150, s. Sadovoe (intrare in preajma scolii) | Obiective | 2,00 |
|  |  | 7. Administrarea drumurilor - suma fixa |  |  |
| 222 |  | Administrarea drumurilor - suma fixa | lei | 56 666,67 |

Caiet de sarcini pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice

naționale amplasate teritorial în mun. Bălți

(anul II, perioada 2023-2024)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea min/max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raza mun Balti. |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 500,00 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 700,00 |
| 3 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 2 500,00 |
| 4 | DI88A | Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2 | m2 | 1 400,00 |
| 5 | DI88B | Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult | m2 | 2 500,00 |
| 6 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t | 1 017,30 |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 8 000,00 |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 8 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 650,00 |
| 9 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 650,00 |
| 10 | DB02B(F) | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | m2 | 650,00 |
| 11 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 4,0 cm | t | 63,31 |
|  |  | 1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic |  |  |
| 12 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,00 |
| 13 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 15,00 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 29,50 |
| 15 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,10 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 | 9,00 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 | 6,00 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t | 0,03 |
| 19 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t | 0,015 |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.1.4. Decapari la imbracamintea din beton ciment |  |  |
| 22 | RpAr13A | Desfacerea imbracamintei din beton la reparatia placilor exfoliate ale pistelor de decolare-aterizare (PDA) | m3 | 10,00 |
| 23 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 24 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,25 |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 43,00 |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,125 |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 | 9,00 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 | 6,00 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t | 0,03 |
| 30 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t | 0,015 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.1.5. Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 33 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi . | m | 3 000,00 |
|  |  | 1.1.6. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |
| 34 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm. | m2 | 10,00 |
| 35 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm. | m2 | 20,00 |
| 36 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm. | m2 | 20,00 |
| 37 | DY12A | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |
| 38 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 | 100,00 |
| 39 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2. | 1 km | 7,50 |
| 40 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 10,00 |
|  |  | 1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |
| 41 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 460,00 |
| 42 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 30,00 |
| 43 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 10,00 |
| 44 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 000,00 |
| 45 | DI77A | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna | m | 250,00 |
|  |  | 1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |
| 46 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 5,00 |
| 47 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 10,00 |
| 48 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 10,00 |
| 49 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 7,00 |
| 50 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 380,00 |
| 51 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 15,00 |
| 52 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 15,00 |
| 53 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 20,00 |
| 54 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 100,00 |
| 55 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 100,00 |
| 56 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 5,00 |
| 57 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,25 |
|  |  | 1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole |  |  |
| 58 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 15,00 |
| 59 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m | 150,00 |
| 60 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 54,00 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
|  |  | 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 61 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 340 000,00 |
| 62 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 265,00 |
| 63 | TsI50A7 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 265,00 |
|  |  | 1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi |  |  |
| 64 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 50,00 |
| 65 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 10,00 |
| 66 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 5 000,00 |
| 67 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 5 000,00 |
| 68 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 40,00 |
| 69 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 30,00 |
| 70 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 270,00 |
| 71 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 270,00 |
|  |  | 1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |
| 72 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc | 970,00 |
| 73 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 | 585,00 |
| 74 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata | 100 m | 69,50 |
| 75 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul | 100 m | 69,50 |
| 76 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 4 700,00 |
| 77 | DH27A | Vopsirea parapetelor din beton | m2 | 300,00 |
|  |  | 1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |
| 78 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 750,00 |
| 79 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa | 100m2 | 5 000,00 |
| 80 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1 000,00 |
| 81 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 1 000,00 |
| 82 | TsH92D | Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde) | t | 250,00 |
| 83 | TsI50A7 | Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 250,00 |
|  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |
| 84 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 15,00 |
| 85 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 1 000,00 |
| 86 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 100,00 |
| 87 | TsI50A7 | Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 100,00 |
|  |  | 1.4.6. Montarea autopavilioanelor |  |  |
| 88 | CP08A | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 18,00 |
| 89 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m | 1,00 |
| 90 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 14,00 |
| 91 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 61,00 |
| 92 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 79,80 |
| 93 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,00 |
| 94 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 79,80 |
| 95 | CF07B | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil | m2 | 79,80 |
| 96 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,65 |
| 97 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 22,00 |
| 98 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 13,05 |
| 99 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | 0,61 |
| 100 | CP23A | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 | 0,14 |
| 101 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,00 |
| 102 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 1,00 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,80 |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,32 |
| 105 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,40 |
|  |  | 1.4.7. Intretinerea pavilioanelor |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,00 |
| 107 | Dy12D | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A | m2 | 210,00 |
| 108 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 250,00 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale | m2 | 96,00 |
| 110 | CN09A(F) | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 96,00 |
| 111 | CN11A(F) | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 250,00 |
| 112 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 184,00 |
| 113 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 8,00 |
|  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia podurilor |  |  |
|  |  | 2.1.1. Consolidarea acostamentelor si a taluzurilor |  |  |
| 114 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 13,00 |
| 115 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 32,00 |
| 116 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 32,00 |
| 117 | TrB01C1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 40,00 |
| 118 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,30 |
| 119 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km, k=2, distanta 44 km | t | 66,00 |
| 120 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (k=1,27) | 100 m3 | 7,00 |
| 121 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km, y=1,9 | t | 50,00 |
| 122 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Completarea golurilor cu PGS) | m3 | 20,00 |
| 123 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,00 |
| 124 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 425,00 |
| 125 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,50 |
| 126 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C30/37) | m3 | 20,00 |
| 127 | Material lemnos | Material lemnos | m3 | 0,05 |
| 128 | Ruberoid | Ruberoid | m2 | 7,00 |
| 129 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,50 |
| 130 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 7,00 |
| 131 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 64,00 |
| 132 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 | 2,00 |
| 133 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (material decapat) | t | 7,00 |
| 134 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 7,00 |
|  |  | 2.1.2. Tencuieli si zugraveli la suprastructura |  |  |
|  |  | 2.1.2.1. Tencueli la culee |  |  |
| 135 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea (de beton), de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (in vederea aplicarii amorsei de grund) | m2 | 160,00 |
| 136 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Sika" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 320,00 |
| 137 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 160,00 |
| 138 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 | 65,00 |
| 139 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 170,00 |
| 140 | IzA01C | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi peste 12 mm - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | t | 1,50 |
| 141 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Amorsarea armaturii) | t | 0,55 |
| 142 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (de tip Sika) | m2 | 160,00 |
|  |  | 2.1.3. Calea podului si accese |  |  |
| 143 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 10,00 |
| 144 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 275,00 |
| 145 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 275,00 |
| 146 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,50 |
| 147 | DB12B | Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica, AB 31.5 | t | 10,00 |
| 148 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, h=6 cm, BAD 22.4 | m2 | 50,00 |
| 149 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, BA 16 | m2 | 275,00 |
|  |  | 2.1.4. Curatirea albiei |  |  |
| 150 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 6,75 |
| 151 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 2,64 |
| 152 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 1,80 |
|  |  | 2.2. Intretinerea podetelor |  |  |
| 153 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 5,00 |
| 154 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 15,00 |
| 155 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 50,00 |
| 156 | TsC03E21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 5,00 |
| 157 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 900,00 |
| 158 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 5,00 |
| 159 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 3,00 |
| 160 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 10,00 |
| 161 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 501,00 |
| 162 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 15,00 |
| 163 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 10,00 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,00 |
| 165 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,00 |
| 166 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 50,00 |
| 167 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 155,00 |
| 168 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 200,00 |
|  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 169 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 10,00 |
| 170 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) | buc | 177,00 |
| 171 | Dy04C | Costul indicatorului rutier | buc | 25,00 |
| 172 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 152,00 |
| 173 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera | buc | 10,00 |
| 174 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 150,00 |
| 175 | DF02A(F1) | Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017 | buc | 1,00 |
| 176 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 4,00 |
| 177 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m | 20,00 |
| 178 | DF59B | Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m | 5,00 |
| 179 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 383,00 |
| 180 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 100,00 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |
|  |  | 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |
| 181 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 28 500,00 |
|  |  | 4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |
| 182 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 | 900,00 |
| 183 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 27,00 |
| 184 | DI87A | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 121,50 |
| 185 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 121,50 |
| 186 | TRI1AA08C | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi | t | 121,50 |
| 187 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 121,50 |
|  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |
| 188 | Kamaz | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala Kamaz | h-ut | 240,00 |
| 189 | Autogreider | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider | h-ut | 120,00 |
| 190 | Tractor | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut | 240,00 |
| 191 | Incarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator | h-ut | 48,00 |
| 192 | Autoincarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor | h-ut | 25,00 |
|  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |
| 193 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 | 70,00 |
| 194 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc | 500,00 |
| 195 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore | buc | 350,00 |
| 196 | RpDE14A | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore | buc | 350,00 |
|  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |
| 197 | calcul | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 3 500,00 |
| 198 | calcul | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna | ora | 100,00 |
| 199 | calcul | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna | ora | 100,00 |
|  |  | 5. Crearea de spatii verzi in zonele de protectie a drumurilor |  |  |
| 200 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare | buc | 10,00 |
| 201 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 202 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,10 |
|  |  | 6. Iluminarea trecerilor pietonale |  |  |
| 203 |  | M5 Balti-Chisinau-TIraspol, km 128+550, s. Corlateni, (intrarea in localitate) | Obiective | 1,00 |
| 204 |  | R13 Balti-Floresti-R14, km 3+700, s. Elizaveta, (intrarea in localitate) | Obiective | 1,00 |
| 205 |  | R15 M5-Glodeni, km 1+900, s. Sadovoe (intrare in localitate), km 6+150, s. Sadovoe (intrare in preajma scolii) | Obiective | 2,00 |
|  |  | 7. Administrarea drumurilor - suma fixa |  |  |
| 206 |  | Administrarea drumurilor - suma fixa | lei | 56 669,86 |

Caiet de sarcini pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice

naționale amplasate teritorial în mun. Bălți

(anul III, perioada 2024-2025)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea min/max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raza mun Balti. |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 500,00 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 700,00 |
| 3 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 2 500,00 |
| 4 | DI88A | Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2 | m2 | 1 400,00 |
| 5 | DI88B | Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult | m2 | 2 500,00 |
| 6 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t | 1 017,30 |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 8 000,00 |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 8 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 650,00 |
| 9 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 650,00 |
| 10 | DB02B(F) | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | m2 | 650,00 |
| 11 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 4,0 cm | t | 63,31 |
|  |  | 1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic |  |  |
| 12 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,00 |
| 13 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 15,00 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 29,50 |
| 15 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,10 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 | 9,00 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 | 6,00 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t | 0,03 |
| 19 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t | 0,015 |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.1.4. Decapari la imbracamintea din beton ciment |  |  |
| 22 | RpAr13A | Desfacerea imbracamintei din beton la reparatia placilor exfoliate ale pistelor de decolare-aterizare (PDA) | m3 | 10,00 |
| 23 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 24 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,25 |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 43,00 |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,125 |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 | 9,00 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 | 6,00 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t | 0,03 |
| 30 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t | 0,015 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.1.5. Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 33 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi . | m | 3 000,00 |
|  |  | 1.1.6. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |
| 34 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm. | m2 | 10,00 |
| 35 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm. | m2 | 20,00 |
| 36 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm. | m2 | 20,00 |
| 37 | DY12A | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |
| 38 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 | 100,00 |
| 39 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2. | 1 km | 7,50 |
| 40 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 10,00 |
|  |  | 1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor |  |  |
|  |  | 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |
| 41 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 460,00 |
| 42 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 30,00 |
| 43 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 10,00 |
| 44 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 000,00 |
| 45 | DI77A | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna | m | 250,00 |
|  |  | 1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |
| 46 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 5,00 |
| 47 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 10,00 |
| 48 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 10,00 |
| 49 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 7,00 |
| 50 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 380,00 |
| 51 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 15,00 |
| 52 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 15,00 |
| 53 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 20,00 |
| 54 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 100,00 |
| 55 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 100,00 |
| 56 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 5,00 |
| 57 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,25 |
|  |  | 1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole |  |  |
| 58 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 15,00 |
| 59 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m | 150,00 |
| 60 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 54,00 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
|  |  | 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 61 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 340 000,00 |
| 62 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 265,00 |
| 63 | TsI50A7 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 265,00 |
|  |  | 1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi |  |  |
| 64 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 50,00 |
| 65 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 10,00 |
| 66 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 5 000,00 |
| 67 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 5 000,00 |
| 68 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 40,00 |
| 69 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 30,00 |
| 70 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 270,00 |
| 71 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 270,00 |
|  |  | 1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |
| 72 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc | 970,00 |
| 73 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 | 585,00 |
| 74 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata | 100 m | 69,50 |
| 75 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul | 100 m | 69,50 |
| 76 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 4 700,00 |
| 77 | DH27A | Vopsirea parapetelor din beton | m2 | 300,00 |
|  |  | 1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |
| 78 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 750,00 |
| 79 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa | 100m2 | 5 000,00 |
| 80 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1 000,00 |
| 81 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 1 000,00 |
| 82 | TsH92D | Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde) | t | 250,00 |
| 83 | TsI50A7 | Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 250,00 |
|  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |
| 84 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 15,00 |
| 85 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 1 000,00 |
| 86 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 100,00 |
| 87 | TsI50A7 | Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 100,00 |
|  |  | 1.4.6. Montarea autopavilioanelor |  |  |
| 88 | CP08A | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 18,00 |
| 89 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m | 1,00 |
| 90 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 14,00 |
| 91 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 61,00 |
| 92 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 79,80 |
| 93 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,00 |
| 94 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 79,80 |
| 95 | CF07B | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil | m2 | 79,80 |
| 96 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,65 |
| 97 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 22,00 |
| 98 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 13,05 |
| 99 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | 0,61 |
| 100 | CP23A | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 | 0,14 |
| 101 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,00 |
| 102 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 1,00 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,80 |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,32 |
| 105 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,40 |
|  |  | 1.4.7. Intretinerea pavilioanelor |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,00 |
| 107 | Dy12D | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A | m2 | 210,00 |
| 108 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 250,00 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale | m2 | 96,00 |
| 110 | CN09A(F) | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 96,00 |
| 111 | CN11A(F) | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 250,00 |
| 112 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 184,00 |
| 113 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 8,00 |
|  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia podurilor |  |  |
|  |  | 2.1.1. Consolidarea acostamentelor si a taluzurilor |  |  |
| 114 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 13,00 |
| 115 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 32,00 |
| 116 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 32,00 |
| 117 | TrB01C1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 40,00 |
| 118 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,30 |
| 119 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km, k=2, distanta 44 km | t | 66,00 |
| 120 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (k=1,27) | 100 m3 | 7,00 |
| 121 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km, y=1,9 | t | 50,00 |
| 122 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Completarea golurilor cu PGS) | m3 | 20,00 |
| 123 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,00 |
| 124 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 425,00 |
| 125 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,50 |
| 126 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C30/37) | m3 | 20,00 |
| 127 | Material lemnos | Material lemnos | m3 | 0,05 |
| 128 | Ruberoid | Ruberoid | m2 | 7,00 |
| 129 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,50 |
| 130 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 7,00 |
| 131 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 64,00 |
| 132 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 | 2,00 |
| 133 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (material decapat) | t | 7,00 |
| 134 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 7,00 |
|  |  | 2.1.2. Tencuieli si zugraveli la suprastructura |  |  |
|  |  | 2.1.2.1. Tencueli la culee |  |  |
| 135 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea (de beton), de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (in vederea aplicarii amorsei de grund) | m2 | 160,00 |
| 136 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Sika" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 320,00 |
| 137 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 160,00 |
| 138 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 | 65,00 |
| 139 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 170,00 |
| 140 | IzA01C | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi peste 12 mm - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | t | 1,50 |
| 141 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Amorsarea armaturii) | t | 0,55 |
| 142 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (de tip Sika) | m2 | 160,00 |
|  |  | 2.1.3. Calea podului si accese |  |  |
| 143 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 10,00 |
| 144 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 275,00 |
| 145 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 275,00 |
| 146 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,50 |
| 147 | DB12B | Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica, AB 31.5 | t | 10,00 |
| 148 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, h=6 cm, BAD 22.4 | m2 | 50,00 |
| 149 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, BA 16 | m2 | 275,00 |
|  |  | 2.1.4. Curatirea albiei |  |  |
| 150 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 6,75 |
| 151 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 2,64 |
| 152 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 1,80 |
|  |  | 2.2. Intretinerea podetelor |  |  |
| 153 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 5,00 |
| 154 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 15,00 |
| 155 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 50,00 |
| 156 | TsC03E21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 5,00 |
| 157 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 900,00 |
| 158 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 5,00 |
| 159 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 3,00 |
| 160 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 10,00 |
| 161 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 501,00 |
| 162 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 15,00 |
| 163 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 10,00 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,00 |
| 165 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,00 |
| 166 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 50,00 |
| 167 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 155,00 |
| 168 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 200,00 |
|  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 169 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 10,00 |
| 170 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) | buc | 177,00 |
| 171 | Dy04C | Costul indicatorului rutier | buc | 25,00 |
| 172 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 152,00 |
| 173 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera | buc | 10,00 |
| 174 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 150,00 |
| 175 | DF02A(F1) | Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017 | buc | 1,00 |
| 176 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 4,00 |
| 177 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m | 20,00 |
| 178 | DF59B | Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m | 5,00 |
| 179 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 383,00 |
| 180 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 100,00 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |
|  |  | 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |
| 181 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 28 500,00 |
|  |  | 4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |
| 182 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 | 900,00 |
| 183 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 27,00 |
| 184 | DI87A | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 121,50 |
| 185 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 121,50 |
| 186 | TRI1AA08C | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi | t | 121,50 |
| 187 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 121,50 |
|  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |
| 188 | Kamaz | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala Kamaz | h-ut | 240,00 |
| 189 | Autogreider | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider | h-ut | 120,00 |
| 190 | Tractor | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut | 240,00 |
| 191 | Incarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator | h-ut | 48,00 |
| 192 | Autoincarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor | h-ut | 25,00 |
|  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |
| 193 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 | 70,00 |
| 194 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc | 500,00 |
| 195 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore | buc | 350,00 |
| 196 | RpDE14A | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore | buc | 350,00 |
|  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |
| 197 | calcul | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 3 500,00 |
| 198 | calcul | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna | ora | 100,00 |
| 199 | calcul | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna | ora | 100,00 |
|  |  | 5. Crearea de spatii verzi in zonele de protectie a drumurilor |  |  |
| 200 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare | buc | 10,00 |
| 201 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 202 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,10 |
|  |  | 6. Iluminarea trecerilor pietonale |  |  |
| 203 |  | M5 Balti-Chisinau-TIraspol, km 128+550, s. Corlateni, (intrarea in localitate) | Obiective | 1,00 |
| 204 |  | R13 Balti-Floresti-R14, km 3+700, s. Elizaveta, (intrarea in localitate) | Obiective | 1,00 |
| 205 |  | R15 M5-Glodeni, km 1+900, s. Sadovoe (intrare in localitate), km 6+150, s. Sadovoe (intrare in preajma scolii) | Obiective | 2,00 |
|  |  | 7. Administrarea drumurilor - suma fixa |  |  |
| 206 |  | Administrarea drumurilor - suma fixa | lei | 56 669,86 |

| II. Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate în raionul Fălești |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Drum | Denumirea drumurilor |  | Tronsonul |  | Lungimea, km |
|  |  |  | Începutul | Sfîrşitul |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Drumuri republicane |  |  |  |  |  |
| R16 | Balti - Făleşti - Sculeni - Ungheni |  | 4,800 | 53,020 | 48,220 |
| R17 | Făleşti-Pîrliţa |  | 0,000 | 17,950 | 17,950 |
|  | Total : |  |  |  | 66,170 |
| Drumuri regionale |  |  |  |  |  |
| G53 | R15 - Glodeni - Egorovca - R16 |  | 14,95 | 27,36 | 12,410 |
| G54 | R16 - Răuţel - Pompa - Glinjeni - Catranîc - R16 |  | 0,00 | 36,00 | 36,000 |
| G58 | R7 - Păscăuţi - Călineşti - Făleşti - R16 |  | 33,510 | 55,680 | 22,170 |
| G60 | G58 - Călineşti - Pruteni - Lucăreni - R16 |  | 0,00 | 25,58 | 25,580 |
| G61 | G58 - Albinetul Vechi - Curmenii Vechi - G60 |  | 0,00 | 6,40 | 6,400 |
| G62 | R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16 |  | 0,00 | 8,10 | 8,100 |
| G63 | R17 - Făleşti - Bocani - Coşcodeni - M5 |  | 0,00 | 20,90 | 20,900 |
|  | Total : |  |  |  | 131,560 |
|  | Total pe sectorul Fălești: |  |  |  | 197,730 |
|  | drumuri republicane : |  |  |  | 66,170 |
|  | drumuri regionale : |  |  |  | 131,560 |

Caiet de sarcini pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice

naționale amplasate teritorial în raionul Fălești

(anul I, perioada 2022-2023)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate min/max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate in raza raionului Fălești. |  |  |
|  |  | 1.1. Întreținerea îmbrăcămintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Frezarea denivelărilor si plombarea gropilor |  |  |
| 1 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 800,00 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 1 600,00 |
| 3 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 5 600,00 |
| 4 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 650,00 |
| 5 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131. | t | 1 213,25 |
| 6 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 780,00 |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic |  |  |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 800,00 |
| 8 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 800,00 |
| 9 | DB02B(F) | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | m2 | 800,00 |
| 10 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 4 cm | t | 77,92 |
|  |  | 1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 12,00 |
| 12 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,36 |
| 13 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,36 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 50,40 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,30 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 | 21,60 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 | 14,40 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t | 0,072 |
| 19 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 120,00 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t | 0,036 |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 120,00 |
|  |  | 1.1.4. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |
| 22 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm | m2 | 10,00 |
| 23 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm | m2 | 20,00 |
| 24 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm | m2 | 20,00 |
| 25 | DY12A | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |
| 26 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 | 40,00 |
| 27 | DI92A | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm. | m2 | 40,00 |
| 28 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 18,00 |
| 29 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 6,00 |
| 30 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 6,00 |
| 31 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 245,00 |
| 32 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,00 |
|  |  | 1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor |  |  |
|  |  | 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |
| 33 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 500,00 |
| 34 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 10,00 |
| 35 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 5,00 |
| 36 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 000,00 |
| 37 | DI77A | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna | m | 140,00 |
|  |  | 1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |
| 38 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 2,00 |
| 39 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,20 |
| 40 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 5,40 |
| 41 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 5,40 |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 756,00 |
| 43 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 10,00 |
| 44 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 10,00 |
| 45 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 10,00 |
| 46 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 74,00 |
| 47 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 48,00 |
| 48 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 2,00 |
| 49 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,80 |
|  |  | 1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole |  |  |
| 50 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 5,00 |
| 51 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m | 80,00 |
| 52 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 22,00 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
|  |  | 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 53 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 200 000,00 |
| 54 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 246,30 |
| 55 | TsI50A7 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 246,30 |
|  |  | 1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi |  |  |
| 56 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 32,00 |
| 57 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 8,00 |
| 58 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 3 800,00 |
| 59 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 1 800,00 |
| 60 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 36,00 |
| 61 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 18,00 |
| 62 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 120,00 |
| 63 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 120,00 |
|  |  | 1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |
| 64 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc | 680,00 |
| 65 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 | 200,00 |
| 66 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata | 100 m | 34,00 |
| 67 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul | 100 m | 42,00 |
| 68 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 600,00 |
| 69 | DH27A | Vopsirea parapetelor din beton | m2 | 150,00 |
|  |  | 1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |
| 70 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 520,00 |
| 71 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 48,00 |
| 72 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 48,00 |
| 73 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa | 100m2 | 8 400,00 |
| 74 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 800,00 |
| 75 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 1 600,00 |
| 76 | TsH92D | Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde) | t | 110,00 |
| 77 | TsI50A7 | Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 110,00 |
|  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |
| 78 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 4,00 |
| 79 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 650,00 |
| 80 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 141,00 |
| 81 | TsI50A7 | Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 141,00 |
|  |  | 1.4.6. Montarea autopavilioanelor |  |  |
| 82 | CP08A | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 18,00 |
| 83 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m | 1,00 |
| 84 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 14,00 |
| 85 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 61,00 |
| 86 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 79,80 |
| 87 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,00 |
| 88 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 79,80 |
| 89 | CF07B | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil | m2 | 79,80 |
| 90 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,65 |
| 91 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 22,00 |
| 92 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 13,05 |
| 93 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | 0,61 |
| 94 | CP23A | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 | 0,14 |
| 95 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,00 |
| 96 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 1,00 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,80 |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,32 |
| 99 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,40 |
|  |  | 1.4.7. Intretinerea pavilioanelor |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 160,00 |
| 101 | Dy12D | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A | m2 | 160,00 |
| 102 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 160,00 |
| 103 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale | m2 | 96,00 |
| 104 | CN09A(F) | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 96,00 |
| 105 | CN11A(F) | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 160,00 |
| 106 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 184,00 |
| 107 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 8,00 |
|  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |
| 108 | PJ08A | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina | m3 | 1,00 |
| 109 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 2,80 |
| 110 | TsC18A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,42 |
| 111 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,42 |
| 112 | TsC04E31 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,56 |
| 113 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 156,80 |
| 114 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 6,00 |
| 115 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 16,00 |
| 116 | TsC04B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,68 |
| 117 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,68 |
| 118 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,68 |
| 119 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 0,68 |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,00 |
| 121 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 200,00 |
| 122 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 48,00 |
| 123 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 20,00 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,00 |
| 125 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 48,00 |
| 126 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 127 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Pentru casiu). | m | 12,00 |
| 128 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,00 |
| 129 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 38,00 |
| 130 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 8,00 |
|  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 131 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 22,00 |
| 132 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) | buc | 140,00 |
| 133 | Dy04C | Costul indicatorului rutier | buc | 49,00 |
| 134 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 140,00 |
| 135 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera | buc | 22,00 |
| 136 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 600,00 |
| 137 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 364,00 |
| 138 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 60,00 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |
|  |  | 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |
| 139 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 12 000,00 |
| 140 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 | 1000 m2 | 8 000,00 |
|  |  | 4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |
| 141 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 | 1000 m2 | 800,00 |
| 142 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 17,80 |
| 143 | DI87A | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 24,00 |
| 144 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 24,00 |
| 145 | TRI1AA08C | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi | t | 24,00 |
| 146 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 24,00 |
|  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |
| 147 | Kamaz | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ | h-ut | 200,00 |
| 148 | Autogreider | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider | h-ut | 160,00 |
| 149 | Tractor | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut | 120,00 |
| 150 | Incarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator | h-ut | 40,00 |
| 151 | Autoincarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor | h-ut | 5,00 |
|  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |
| 152 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 | 50,00 |
| 153 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc | 300,00 |
| 154 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore | buc | 100,00 |
| 155 | RpDE14A | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore | buc | 100,00 |
|  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |
| 156 | calcul | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 3 500,00 |
| 157 | calcul | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna | ora | 100,00 |
| 158 | calcul | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna | ora | 100,00 |
|  |  | 5. Administrarea drumurilor suma fixa. |  |  |
| 159 |  | Administrarea drumurilor suma fixa | lei | 84 167,00 |

Caiet de sarcini pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice

naționale amplasate teritorial în raionul Fălești

(anul II, perioada 2023-2024)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate min/max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate in raza raionului Fălești. |  |  |
|  |  | 1.1. Întreținerea îmbrăcămintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Frezarea denivelărilor si plombarea gropilor |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 4 700,00 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 350,00 |
| 3 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 400,00 |
| 4 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 400,00 |
| 5 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 400,00 |
| 6 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t | 558,00 |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 280,00 |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic |  |  |
| 8 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 500,00 |
| 9 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 500,00 |
| 10 | DB02B(F) | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | m2 | 500,00 |
| 11 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 5 cm | t | 57,50 |
|  |  | 1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic |  |  |
| 12 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 12,00 |
| 13 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,36 |
| 14 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,36 |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 43,20 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,36 |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 | 21,60 |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 | 14,40 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t | 0,072 |
| 20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 120,00 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t | 0,036 |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 120,00 |
|  |  | 1.1.4. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |
| 23 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm | m2 | 10,00 |
| 24 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm | m2 | 20,00 |
| 25 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm | m2 | 20,00 |
| 26 | DY12A | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |
| 27 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 | 40,00 |
| 28 | DI92A | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm. | m2 | 40,00 |
| 29 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 6,00 |
| 30 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 6,00 |
| 31 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 6,00 |
| 32 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 245,00 |
| 33 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,60 |
|  |  | 1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor |  |  |
|  |  | 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |
| 34 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 604,00 |
| 35 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 10,00 |
| 36 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 5,00 |
| 37 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 32,00 |
| 38 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 000,00 |
| 39 | DI77A | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna | m | 140,00 |
|  |  | 1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |
| 40 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 2,00 |
| 41 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,20 |
| 42 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 5,40 |
| 43 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 5,40 |
| 44 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 864,00 |
| 45 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 6,00 |
| 46 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 6,00 |
| 47 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 6,00 |
| 48 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 74,00 |
| 49 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 48,00 |
| 50 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 2,00 |
| 51 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,80 |
|  |  | 1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole |  |  |
| 52 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,60 |
| 53 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m | 80,00 |
| 54 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 22,00 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
|  |  | 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 55 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 200 000,00 |
| 56 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 246,30 |
| 57 | TsI50A7 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 246,30 |
|  |  | 1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi |  |  |
| 58 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 32,00 |
| 59 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 8,00 |
| 60 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 3 800,00 |
| 61 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 1 800,00 |
| 62 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 36,00 |
| 63 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 18,00 |
| 64 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 120,00 |
| 65 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 120,00 |
|  |  | 1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |
| 66 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc | 680,00 |
| 67 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 | 200,00 |
| 68 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata | 100 m | 34,00 |
| 69 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul ( | 100 m | 42,00 |
| 70 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 600,00 |
| 71 | DH27A | Vopsirea parapetelor din beton | m2 | 150,00 |
|  |  | 1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |
| 72 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 520,00 |
| 73 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 48,00 |
| 74 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 48,00 |
| 75 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa | 100m2 | 8 400,00 |
| 76 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 800,00 |
| 77 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 1 600,00 |
| 78 | TsH92D | Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde) | t | 110,00 |
| 79 | TsI50A7 | Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 110,00 |
|  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |
| 80 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 4,00 |
| 81 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 650,00 |
| 82 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 141,00 |
| 83 | TsI50A7 | Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 141,00 |
|  |  | 1.4.6. Montarea autopavilioanelor |  |  |
| 84 | CP08A | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 18,00 |
| 85 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m | 1,00 |
| 86 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 14,00 |
| 87 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 61,00 |
| 88 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 79,80 |
| 89 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,00 |
| 90 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 79,80 |
| 91 | CF07B | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil | m2 | 79,80 |
| 92 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,65 |
| 93 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 22,00 |
| 94 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 13,05 |
| 95 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | 0,61 |
| 96 | CP23A | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 | 0,14 |
| 97 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,00 |
| 98 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 1,00 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,80 |
| 100 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,32 |
| 101 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,40 |
|  |  | 1.4.7. Intretinerea pavilioanelor |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 160,00 |
| 103 | Dy12D | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A | m2 | 160,00 |
| 104 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 160,00 |
| 105 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale | m2 | 96,00 |
| 106 | CN09A(F) | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 96,00 |
| 107 | CN11A(F) | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 160,00 |
| 108 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 184,00 |
| 109 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 8,00 |
|  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |
| 110 | PJ08A | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina | m3 | 1,00 |
| 111 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 2,80 |
| 112 | TsC18A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,42 |
| 113 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,42 |
| 114 | TsC04E31 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,56 |
| 115 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 156,80 |
| 116 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 6,00 |
| 117 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 16,00 |
| 118 | TsC04B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,68 |
| 119 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,68 |
| 120 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,68 |
| 121 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 0,68 |
| 122 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,00 |
| 123 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 80,00 |
| 124 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 48,00 |
| 125 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 8,00 |
| 126 | PJ09B | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica | m | 8,00 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,00 |
| 128 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 48,00 |
| 129 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 130 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Pentru casiu). | m | 12,00 |
| 131 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,00 |
| 132 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 38,00 |
| 133 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 8,00 |
|  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 134 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 22,00 |
| 135 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) | buc | 140,00 |
| 136 | Dy04C | Costul indicatorului rutier | buc | 160,00 |
| 137 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 140,00 |
| 138 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera | buc | 22,00 |
| 139 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 400,00 |
| 140 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 364,00 |
| 141 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 60,00 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |
|  |  | 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |
| 142 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 12 000,00 |
| 143 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 | 1000 m2 | 4 000,00 |
|  |  | 4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |
| 144 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 | 1000 m2 | 800,00 |
| 145 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 17,80 |
| 146 | DI87A | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 24,00 |
| 147 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 24,00 |
| 148 | TRI1AA08C | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi | t | 24,00 |
| 149 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 24,00 |
|  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |
| 150 | Kamaz | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ | h-ut | 200,00 |
| 151 | Autogreider | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider | h-ut | 160,00 |
| 152 | Tractor | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut | 120,00 |
| 153 | Incarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator | h-ut | 40,00 |
| 154 | Autoincarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor | h-ut | 5,00 |
|  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |
| 155 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 | 50,00 |
| 156 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc | 300,00 |
| 157 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore | buc | 100,00 |
| 158 | RpDE14A | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore | buc | 100,00 |
|  |  | Capitolul 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |
| 159 | calcul | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 3 500,00 |
| 160 | calcul | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna | ora | 100,00 |
| 161 | calcul | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna | ora | 100,00 |
|  |  | 5. Iluminarea intersectiilor cu sens giratoriu. |  |  |
| 162 |  | R16 Ilumunarea intersectiei cu sens giratoriu (cerc Miorita R16, cerc intrare in satul Rautel de pe M5). | Obiectiv | 1,00 |
|  |  | 6. Administrarea drumurilor suma fixa. |  |  |
| 163 |  | Administrarea drumurilor suma fixa | lei | 101 000,00 |

Caiet de sarcini pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice

naționale amplasate teritorial în raionul Fălești

(anul III, perioada 2024-2025)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate min/max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate in raza raionului Fălești. |  |  |
|  |  | 1.1. Întreținerea îmbrăcămintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Frezarea denivelărilor si plombarea gropilor |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 4 700,00 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 350,00 |
| 3 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 400,00 |
| 4 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 400,00 |
| 5 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 400,00 |
| 6 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t | 558,00 |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 280,00 |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic |  |  |
| 8 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 500,00 |
| 9 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 500,00 |
| 10 | DB02B(F) | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | m2 | 500,00 |
| 11 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 5 cm | t | 57,50 |
|  |  | 1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic |  |  |
| 12 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 12,00 |
| 13 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,36 |
| 14 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,36 |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 43,20 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,36 |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 | 21,60 |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 | 14,40 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t | 0,072 |
| 20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 120,00 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t | 0,036 |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 120,00 |
|  |  | 1.1.4. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |
| 23 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm | m2 | 10,00 |
| 24 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm | m2 | 20,00 |
| 25 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm | m2 | 20,00 |
| 26 | DY12A | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |
| 27 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 | 40,00 |
| 28 | DI92A | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm. | m2 | 40,00 |
| 29 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 6,00 |
| 30 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 6,00 |
| 31 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 6,00 |
| 32 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 245,00 |
| 33 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,60 |
|  |  | 1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor |  |  |
|  |  | 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |
| 34 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 604,00 |
| 35 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 10,00 |
| 36 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 5,00 |
| 37 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 32,00 |
| 38 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 000,00 |
| 39 | DI77A | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna | m | 140,00 |
|  |  | 1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |
| 40 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 2,00 |
| 41 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,20 |
| 42 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 5,40 |
| 43 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 5,40 |
| 44 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 864,00 |
| 45 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 6,00 |
| 46 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 6,00 |
| 47 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 6,00 |
| 48 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 74,00 |
| 49 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 48,00 |
| 50 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 2,00 |
| 51 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,80 |
|  |  | 1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole |  |  |
| 52 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,60 |
| 53 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m | 80,00 |
| 54 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 22,00 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
|  |  | 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 55 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 200 000,00 |
| 56 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 246,30 |
| 57 | TsI50A7 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 246,30 |
|  |  | 1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi |  |  |
| 58 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 32,00 |
| 59 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 8,00 |
| 60 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 3 800,00 |
| 61 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 1 800,00 |
| 62 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 36,00 |
| 63 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 18,00 |
| 64 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 120,00 |
| 65 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 120,00 |
|  |  | 1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |
| 66 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc | 680,00 |
| 67 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 | 200,00 |
| 68 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata | 100 m | 34,00 |
| 69 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul ( | 100 m | 42,00 |
| 70 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 600,00 |
| 71 | DH27A | Vopsirea parapetelor din beton | m2 | 150,00 |
|  |  | 1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |
| 72 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 520,00 |
| 73 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 48,00 |
| 74 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 48,00 |
| 75 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa | 100m2 | 8 400,00 |
| 76 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 800,00 |
| 77 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 1 600,00 |
| 78 | TsH92D | Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde) | t | 110,00 |
| 79 | TsI50A7 | Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 110,00 |
|  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |
| 80 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 4,00 |
| 81 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 650,00 |
| 82 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 141,00 |
| 83 | TsI50A7 | Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t | 141,00 |
|  |  | 1.4.6. Montarea autopavilioanelor |  |  |
| 84 | CP08A | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 18,00 |
| 85 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m | 1,00 |
| 86 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 14,00 |
| 87 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 61,00 |
| 88 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 79,80 |
| 89 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,00 |
| 90 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 79,80 |
| 91 | CF07B | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil | m2 | 79,80 |
| 92 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,65 |
| 93 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 22,00 |
| 94 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 13,05 |
| 95 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | 0,61 |
| 96 | CP23A | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 | 0,14 |
| 97 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,00 |
| 98 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 1,00 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,80 |
| 100 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,32 |
| 101 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,40 |
|  |  | 1.4.7. Intretinerea pavilioanelor |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 160,00 |
| 103 | Dy12D | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A | m2 | 160,00 |
| 104 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 160,00 |
| 105 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale | m2 | 96,00 |
| 106 | CN09A(F) | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 96,00 |
| 107 | CN11A(F) | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 160,00 |
| 108 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 184,00 |
| 109 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 8,00 |
|  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |
| 110 | PJ08A | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina | m3 | 1,00 |
| 111 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 2,80 |
| 112 | TsC18A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,42 |
| 113 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,42 |
| 114 | TsC04E31 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,56 |
| 115 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 156,80 |
| 116 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 6,00 |
| 117 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 16,00 |
| 118 | TsC04B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,68 |
| 119 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,68 |
| 120 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,68 |
| 121 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 0,68 |
| 122 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,00 |
| 123 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 80,00 |
| 124 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 48,00 |
| 125 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 8,00 |
| 126 | PJ09B | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica | m | 8,00 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,00 |
| 128 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 48,00 |
| 129 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 130 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Pentru casiu). | m | 12,00 |
| 131 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,00 |
| 132 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 38,00 |
| 133 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 8,00 |
|  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 134 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 22,00 |
| 135 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) | buc | 140,00 |
| 136 | Dy04C | Costul indicatorului rutier | buc | 160,00 |
| 137 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 140,00 |
| 138 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera | buc | 22,00 |
| 139 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 400,00 |
| 140 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 364,00 |
| 141 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 60,00 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |
|  |  | 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |
| 142 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 12 000,00 |
| 143 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 | 1000 m2 | 4 000,00 |
|  |  | 4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |
| 144 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 | 1000 m2 | 800,00 |
| 145 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 17,80 |
| 146 | DI87A | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 24,00 |
| 147 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t | 24,00 |
| 148 | TRI1AA08C | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi | t | 24,00 |
| 149 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 24,00 |
|  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |
| 150 | Kamaz | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ | h-ut | 200,00 |
| 151 | Autogreider | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider | h-ut | 160,00 |
| 152 | Tractor | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut | 120,00 |
| 153 | Incarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator | h-ut | 40,00 |
| 154 | Autoincarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor | h-ut | 5,00 |
|  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |
| 155 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 | 50,00 |
| 156 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc | 300,00 |
| 157 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore | buc | 100,00 |
| 158 | RpDE14A | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore | buc | 100,00 |
|  |  | Capitolul 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |
| 159 | calcul | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 3 500,00 |
| 160 | calcul | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna | ora | 100,00 |
| 161 | calcul | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna | ora | 100,00 |
|  |  | 5. Iluminarea intersectiilor cu sens giratoriu. |  |  |
| 162 |  | R16 Ilumunarea intersectiei cu sens giratoriu (cerc Miorita R16, cerc intrare in satul Rautel de pe M5). | Obiectiv | 1,00 |
|  |  | 6. Administrarea drumurilor suma fixa. |  |  |
| 163 |  | Administrarea drumurilor suma fixa | lei | 101 000,00 |

| III. Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate în raionul Sîngerei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. drum. | Denumirea drumurilor |  | Tronsonul |  | Lungimea, km |
|  |  |  | Începutul | Sfîrşitul |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Drumuri republicane |  |  |  |  |  |
| R6 | Chişinău - Orhei - Bălţi |  | 88,970 | 125,220 | 36,250 |
|  | Total : |  |  |  | 36,250 |
| Drumuri regionale |  |  |  |  |  |
| G27 | R7 - Chetrosu - Moara de Piatră - Cubolta - R13 |  | 20,900 | 31,170 | 10,270 |
| G29 | R13 - Alexăndreni - Sîngereii Noi - G30 |  | 0,00 | 12,96 | 12,960 |
| G30 | R6 - Mîndreştii Noi - Sîngereii Noi - G50 |  | 0,00 | 13,18 | 13,180 |
| G31 | R6 - Bilicenii Vechi - M5 |  | 0,00 | 10,00 | 10,000 |
| G32 | R6 - Brejeni - Cîşla - G65 |  | 0,00 | 10,90 | 10,900 |
| G34 | G27 - Cubolta - Frumuşica - G33 |  | 0,00 | 3,60 | 3,600 |
| G50 | Floreşti -Nicolaevca- Sîngerei |  | 22,900 | 42,100 | 19,200 |
| G51 | R13 - Lunga - Valea Norocului - G50 |  | 16,54 | 24,10 | 7,560 |
| G55 | G50 - Drăgăneşti - Cotiujenii Mici - Copăceni - R6 |  | 0,00 | 18,84 | 18,840 |
| G56 | R6 - Prepeliţa - Bălăşeşti |  | 0,00 | 10,35 | 10,350 |
| G63 | R17 - Făleşti - Bocani - Coşcodeni - M5 |  | 20,90 | 30,66 | 9,760 |
|  | Total: |  |  |  | 126,620 |
|  | Total pe raionul Sîngerei: |  |  |  | 162,870 |
|  | drumuri republicane : |  |  |  | 36,250 |
|  | drumuri regionale : |  |  |  | 126,620 |

Caiet de sarcini pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice

naționale amplasate în raza raionului Sîngerei

(anul I, perioada 2022-2023)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate min/max |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate in raionul Sîngerei |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Întreținerea îmbrăcămintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Frezarea denivelărilor si plombarea gropilor |  |  |  |
| 1 | DI158A |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  | m2 | 3 500,00 |
| 2 | DI158B |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm |  | m2 | 350,00 |
| 3 | DI158C |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm |  | m2 | 2 700,00 |
| 4 | DI155C |  |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm |  | m2 | 500,00 |
|  |  |  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la îmbrăcăminte din beton asfaltic si beton ciment |  |  |  |
| 5 | DI155C |  |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm |  | m2 | 50,00 |
| 6 | DI141A |  |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 | 50,00 |
| 7 | DB02B(F) |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | m2 | 50,00 |
| 8 | DI133 |  |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 5 cm |  | t | 5,75 |
|  |  |  |  | 1.1.3. Decapări la îmbrăcămintea din beton asfaltic |  |  |  |
| 9 | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 5,00 |
| 10 | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 15,00 |
| 11 | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 29,50 |
| 12 | TsD08A1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,10 |
| 13 | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm |  | m3 | 9,00 |
| 14 | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm |  | m3 | 6,00 |
| 15 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 |  | t | 0,03 |
| 16 | DB19G |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 50,00 |
| 17 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 |  | t | 0,015 |
| 18 | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 50,00 |
|  |  |  |  | 1.1.4. Colmatări a fisurilor si crapaturilor la îmbrăcămintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment |  |  |  |
| 19 | DI137B |  |  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  | m | 4 000,00 |
|  |  |  |  | 1.1.5. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |  |
| 20 | DI145A |  |  | Repararea gropilor in imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm |  | m2 | 10,00 |
| 21 | DI145B |  |  | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm |  | m2 | 20,00 |
| 22 | DI145C |  |  | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm |  | m2 | 90,00 |
| 23 | DY12A |  |  | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 |  | m2 | 60,00 |
|  |  |  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |  |
| 24 | DI92B |  |  | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. |  | m2 | 750,00 |
| 25 | DI139A |  |  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 |  | 1 km | 480,00 |
| 26 | DI89B |  |  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material |  | 100m2 | 30,00 |
|  |  |  |  | 1.3. Terasamente si sistem de evacuare a apelor |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Întreținerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |  |
| 27 | DF54C |  |  | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder |  | 1 km | 200,00 |
| 28 | DI98 |  |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 | 30,00 |
| 29 | DI99 |  |  | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 | 50,40 |
| 30 | DI115 |  |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 | 1 000,00 |
| 31 | DI77A |  |  | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna |  | m | 250,00 |
|  |  |  |  | 1.3.2. Săpături mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |  |
| 32 | TsC02A2 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 | 5,00 |
| 33 | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 10,00 |
| 34 | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 10,00 |
| 35 | TsC35A2 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m |  | 100 m3 | 7,00 |
| 36 | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 3 000,00 |
| 37 | TsC21A1 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I |  | 100 m3 | 15,00 |
| 38 | TsC21B1 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  | 100 m3 | 15,00 |
| 39 | TsD08B1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  | 100 m3 | 20,00 |
| 40 | TsA01A1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | m3 | 100,00 |
| 41 | TsA02C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  | m3 | 100,00 |
| 42 | TsE03B |  |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu |  | 100m2 | 10,00 |
| 43 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,25 |
|  |  |  |  | 1.3.3. Săpături mecanice si manuale la rigole |  |  |  |
| 44 | DI95 |  |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 | 7,00 |
| 45 | TsC17A |  |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I |  | 100 m | 150,00 |
| 46 | TsA19B |  |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu |  | m3 | 40,00 |
|  |  |  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.1. Curățirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 47 | DF55A |  |  | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte |  | m2 | 880 000,00 |
| 48 | TsH92A |  |  | Incarcarea in auto gunoi, frunze |  | t | 300,00 |
| 49 | TsI50A7 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km |  | t | 300,00 |
|  |  |  |  | 1.4.2. Curățirea mecanica si manuala de noroi |  |  |  |
| 50 | TsH85A |  |  | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure |  | 100m2 | 50,00 |
| 51 | RpDA02A |  |  | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri |  | m3 | 10,00 |
| 52 | RpDD14A |  |  | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere |  | m2 | 5 000,00 |
| 53 | RpDA14B |  |  | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. |  | m | 5 000,00 |
| 54 | RpDA03A |  |  | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere |  | m3 | 35,00 |
| 55 | RpDA03B |  |  | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete |  | m3 | 30,00 |
| 56 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 500,00 |
| 57 | TsI50A7 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km |  | t | 500,00 |
|  |  |  |  | 1.4.3. Curățirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranța, văruirea accesoriilor |  |  |  |
| 58 | RpDA18A |  |  | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei |  | buc | 200,00 |
| 59 | RpDA18B |  |  | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante |  | m2 | 350,00 |
| 60 | DI149A |  |  | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata |  | 100 m | 60,00 |
| 61 | DI150A |  |  | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul |  | 100 m | 10,00 |
|  |  |  |  | 1.4.4. Cosirea si defrișarea vegetației in zona de ampriza |  |  |  |
| 62 | TsG03A |  |  | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini |  | 100m2 | 480,00 |
| 63 | DI140A |  |  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa |  | 100m2 | 12 500,00 |
| 64 | TsG14A |  |  | Cosirea vegetatiei ierboase |  | 100m2 | 1 000,00 |
| 65 | TsH111A |  |  | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat |  | 1 km | 2 000,00 |
|  |  |  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |  |
| 66 | TsH73A |  |  | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm |  | buc | 100,00 |
|  |  |  |  | 1.4.6. Întreținerea pavilioanelor |  |  |  |
| 67 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 159,00 |
| 68 | Dy12D |  |  | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A |  | m2 | 149,00 |
| 69 | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  | m2 | 159,00 |
| 70 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale |  | m2 | 159,00 |
| 71 | CN09A(F) |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 159,00 |
| 72 | CN11A(F) |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent |  | m2 | 159,00 |
| 73 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 30,00 |
| 74 | CE05A |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  | m2 | 2,00 |
|  |  |  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |  |
| 75 | PJ08A |  |  | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina |  | m3 | 5,00 |
| 76 | PJ08B |  |  | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat |  | m3 | 10,00 |
| 77 | TsC18A11 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 5,00 |
| 78 | TsC35A22 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m |  | 100 m3 | 1,00 |
| 79 | TsC04E31 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 1,00 |
| 80 | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 160,00 |
| 81 | TsA01B1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 35,00 |
| 82 | TsC55A |  |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  | m3 | 45,00 |
| 83 | TsC35A11 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  | 100 m3 | 1,00 |
| 84 | CG32A |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile |  | m3 | 7,00 |
| 85 | PD01A |  |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi |  | kg | 1 056,00 |
| 86 | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 68,00 |
| 87 | DI119 |  |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  | m3 | 39,00 |
| 88 | PJ09B |  |  | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica |  | m | 5,00 |
| 89 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 78,00 |
| 90 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 56,00 |
| 91 | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 10,00 |
| 92 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 250,00 |
| 93 | RpDA17B |  |  | Revopsirea parapetelor de drum din metalice |  | m2 | 25,00 |
| 94 | DI155B |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm |  | m2 | 300,00 |
| 95 | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 145,00 |
| 96 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,216 |
| 97 | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 360,00 |
| 98 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,108 |
| 99 | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 360,00 |
| 100 | DI127 |  |  | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri |  | t | 1,50 |
|  |  |  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |  |
| 101 | RpDE11A |  |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  | buc | 170,00 |
| 102 | RpDE11C |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) |  | buc | 66,00 |
| 103 | Dy04C |  |  | Costul indicatorului rutier |  | buc | 30,00 |
| 104 | DF21A |  |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera |  | buc | 36,00 |
| 105 | RpDE11H |  |  | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera |  | buc | 7,00 |
| 106 | RpDE08A |  |  | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere |  | buc | 250,00 |
| 107 | DF02A(F1) |  |  | Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017 |  | buc | 2,00 |
| 108 | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 8,00 |
| 109 | DF59A |  |  | Montarea parapetului metalic la drum |  | m | 12,00 |
| 110 | DF59B |  |  | Montarea parapetului metalic la acces la poduri |  | m | 12,00 |
| 111 | RpDE10C |  |  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile |  | m2 | 346,00 |
| 112 | DF53A |  |  | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale |  | buc | 30,00 |
|  |  |  |  | 4. Întreținerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Răspândirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |  |
| 113 | DI146A |  |  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 |  | 1000 m2 | 23 000,00 |
| 114 | DI146B |  |  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 |  | 1000 m2 | 4 000,00 |
|  |  |  |  | 4.2. Răspândirea materialului antiderapant, manual |  |  |  |
| 115 | DI148A |  |  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 |  | 1000 m2 | 1 000,00 |
| 116 | DI63A |  |  | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente |  | m3 | 140,00 |
| 117 | DI87A |  |  | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A |  | t | 100,00 |
| 118 | DI87A |  |  | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A |  | t | 100,00 |
| 119 | TRI1AA08C |  |  | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi |  | t | 10,00 |
| 120 | TRI1AA04C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 100,00 |
|  |  |  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |  |
| 121 | Kamaz |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ |  | h-ut | 200,00 |
| 122 | Autogreider |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider |  | h-ut | 120,00 |
| 123 | Tractor |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor |  | h-ut | 230,00 |
| 124 | Incarcator |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator |  | h-ut | 24,00 |
| 125 | Autoincarcator |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor |  | h-ut | 24,00 |
|  |  |  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |  |
| 126 | DI17A |  |  | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata |  | 100m2 | 260,00 |
| 127 | DI94A |  |  | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual |  | buc | 470,00 |
| 128 | RpDE13A |  |  | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore |  | buc | 150,00 |
| 129 | RpDE14A |  |  | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore |  | buc | 150,00 |
|  |  |  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |  |
| 130 | calcul |  |  | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna |  | ora | 3 500,00 |
| 131 | calcul |  |  | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna |  | ora | 200,00 |
| 132 | calcul |  |  | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna |  | ora | 120,00 |
|  |  |  |  | 5. Administrarea drumurilor suma fixă |  |  |  |
| 133 |  |  | Administrarea drumurilor suma fixă |  |  | lei | 69 166,66 |

Caiet de sarcini pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice

naționale amplasate în raza raionului Sîngerei

(anul II, perioada 2023-2024)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate min/max |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate in raionul Sîngerei |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Întreținerea îmbrăcămintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Frezarea denivelărilor si plombarea gropilor |  |  |  |
| 1 | DI158A |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  | m2 | 1 940,00 |
| 2 | DI158B |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm |  | m2 | 350,00 |
| 3 | DI158C |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm |  | m2 | 1 350,00 |
| 4 | DI155C |  |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm |  | m2 | 500,00 |
|  |  |  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la îmbrăcăminte din beton asfaltic si beton ciment |  |  |  |
| 5 | DI155C |  |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm |  | m2 | 50,00 |
| 6 | DI141A |  |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 | 50,00 |
| 7 | DB02B(F) |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | m2 | 50,00 |
| 8 | DI133 |  |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 5 cm |  | t | 5,75 |
|  |  |  |  | 1.1.3. Decapări la îmbrăcămintea din beton asfaltic |  |  |  |
| 9 | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 5,00 |
| 10 | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 15,00 |
| 11 | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 29,50 |
| 12 | TsD08A1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,10 |
| 13 | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm |  | m3 | 9,00 |
| 14 | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm |  | m3 | 6,00 |
| 15 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 |  | t | 0,03 |
| 16 | DB19G |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 50,00 |
| 17 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 |  | t | 0,015 |
| 18 | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 50,00 |
|  |  |  |  | 1.1.4. Colmatări a fisurilor si crapaturilor la îmbrăcămintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment |  |  |  |
| 19 | DI137B |  |  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  | m | 4 000,00 |
|  |  |  |  | 1.1.5. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |  |
| 20 | DI145A |  |  | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm |  | m2 | 10,00 |
| 21 | DI145B |  |  | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm |  | m2 | 20,00 |
| 22 | DI145C |  |  | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm |  | m2 | 30,00 |
| 23 | DY12A |  |  | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 |  | m2 | 60,00 |
|  |  |  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |  |
| 24 | DI92B |  |  | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. |  | m2 | 375,00 |
| 25 | DI139A |  |  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 |  | 1 km | 480,00 |
| 26 | DI89B |  |  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material |  | 100m2 | 15,00 |
|  |  |  |  | 1.3. Terasamente si sistem de evacuare a apelor |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Întreținerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |  |
| 27 | DF54C |  |  | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder |  | 1 km | 100,00 |
| 28 | DI98 |  |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 | 30,00 |
| 29 | DI99 |  |  | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 | 10,00 |
| 30 | DI115 |  |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 | 500,00 |
| 31 | DI77A |  |  | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna |  | m | 250,00 |
|  |  |  |  | 1.3.2. Săpături mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |  |
| 32 | TsC02A2 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 | 5,00 |
| 33 | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 10,00 |
| 34 | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 10,00 |
| 35 | TsC35A2 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m |  | 100 m3 | 7,00 |
| 36 | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 1 500,00 |
| 37 | TsC21A1 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I |  | 100 m3 | 7,00 |
| 38 | TsC21B1 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  | 100 m3 | 7,00 |
| 39 | TsD08B1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  | 100 m3 | 10,00 |
| 40 | TsA01A1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | m3 | 100,00 |
| 41 | TsA02C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  | m3 | 100,00 |
| 42 | TsE03B |  |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu |  | 100m2 | 10,00 |
| 43 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,25 |
|  |  |  |  | 1.3.3. Săpături mecanice si manuale la rigole |  |  |  |
| 44 | DI95 |  |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 | 1,00 |
| 45 | TsC17A |  |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I |  | 100 m | 150,00 |
| 46 | TsA19B |  |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu |  | m3 | 40,00 |
|  |  |  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.1. Curățirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 47 | DF55A |  |  | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte |  | m2 | 880 000,00 |
| 48 | TsH92A |  |  | Incarcarea in auto gunoi, frunze |  | t | 300,00 |
| 49 | TsI50A7 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km |  | t | 300,00 |
|  |  |  |  | 1.4.2. Curățirea mecanica si manuala de noroi |  |  |  |
| 50 | TsH85A |  |  | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure |  | 100m2 | 50,00 |
| 51 | RpDA02A |  |  | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri |  | m3 | 10,00 |
| 52 | RpDD14A |  |  | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere |  | m2 | 5 000,00 |
| 53 | RpDA14B |  |  | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. |  | m | 5 000,00 |
| 54 | RpDA03A |  |  | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere |  | m3 | 35,00 |
| 55 | RpDA03B |  |  | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete |  | m3 | 30,00 |
| 56 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 500,00 |
| 57 | TsI50A7 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km |  | t | 500,00 |
|  |  |  |  | 1.4.3. Curățirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranța, văruirea accesoriilor |  |  |  |
| 58 | RpDA18A |  |  | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei |  | buc | 200,00 |
| 59 | RpDA18B |  |  | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante |  | m2 | 350,00 |
| 60 | DI149A |  |  | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata |  | 100 m | 60,00 |
| 61 | DI150A |  |  | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) |  | 100 m | 10,00 |
|  |  |  |  | 1.4.4. Cosirea si defrișarea vegetației in zona de ampriza |  |  |  |
| 62 | TsG03A |  |  | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini |  | 100m2 | 480,00 |
| 63 | DI140A |  |  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa |  | 100m2 | 12 500,00 |
| 64 | TsG14A |  |  | Cosirea vegetatiei ierboase |  | 100m2 | 1 000,00 |
| 65 | TsH111A |  |  | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat |  | 1 km | 2 000,00 |
|  |  |  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |  |
| 66 | TsH73A |  |  | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm |  | buc | 100,00 |
|  |  |  |  | 1.4.6. Întreținerea pavilioanelor |  |  |  |
| 67 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 159,00 |
| 68 | Dy12D |  |  | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A |  | m2 | 149,00 |
| 69 | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  | m2 | 159,00 |
| 70 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale |  | m2 | 159,00 |
| 71 | CN09A(F) |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 159,00 |
| 72 | CN11A(F) |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent |  | m2 | 159,00 |
| 73 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 30,00 |
| 74 | CE05A |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  | m2 | 2,00 |
|  |  |  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |  |
| 75 | PJ08A |  |  | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina |  | m3 | 5,00 |
| 76 | PJ08B |  |  | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat |  | m3 | 10,00 |
| 77 | TsC18A11 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 5,00 |
| 78 | TsC35A22 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m |  | 100 m3 | 1,00 |
| 79 | TsC04E31 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 1,00 |
| 80 | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 160,00 |
| 81 | TsA01B1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 35,00 |
| 82 | TsC55A |  |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  | m3 | 45,00 |
| 83 | TsC35A11 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  | 100 m3 | 1,00 |
| 84 | CG32A |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile |  | m3 | 7,00 |
| 85 | PD01A |  |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi |  | kg | 1 056,00 |
| 86 | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 68,00 |
| 87 | DI119 |  |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  | m3 | 39,00 |
| 88 | PJ09B |  |  | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica |  | m | 5,00 |
| 89 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 78,00 |
| 90 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 56,00 |
| 91 | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 10,00 |
| 92 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 250,00 |
| 93 | RpDA17B |  |  | Revopsirea parapetelor de drum din metalice |  | m2 | 25,00 |
| 94 | DI155B |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm |  | m2 | 300,00 |
| 95 | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 145,00 |
| 96 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,216 |
| 97 | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 360,00 |
| 98 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,108 |
| 99 | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 360,00 |
| 100 | DI127 |  |  | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri |  | t | 1,50 |
|  |  |  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |  |
| 101 | RpDE11A |  |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  | buc | 80,00 |
| 102 | RpDE11C |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) |  | buc | 80,00 |
| 103 | Dy04C |  |  | Costul indicatorului rutier |  | buc | 30,00 |
| 104 | DF21A |  |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera |  | buc | 36,00 |
| 105 | RpDE11H |  |  | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera |  | buc | 7,00 |
| 106 | RpDE08A |  |  | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere |  | buc | 250,00 |
| 107 | DF02A(F1) |  |  | Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017 |  | buc | 2,00 |
| 108 | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 8,00 |
| 109 | DF59A |  |  | Montarea parapetului metalic la drum |  | m | 12,00 |
| 110 | DF59B |  |  | Montarea parapetului metalic la acces la poduri |  | m | 12,00 |
| 111 | RpDE10C |  |  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile |  | m2 | 346,00 |
| 112 | DF53A |  |  | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale |  | buc | 30,00 |
|  |  |  |  | 4. Întreținerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Răspândirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |  |
| 114 | DI146A |  |  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 |  | 1000 m2 | 23 000,00 |
| 115 | DI146B |  |  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 |  | 1000 m2 | 4 000,00 |
|  |  |  |  | 4.2. Răspândirea materialului antiderapant, manual |  |  |  |
| 116 | DI148A |  |  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 |  | 1000 m2 | 1 000,00 |
| 117 | DI63A |  |  | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente |  | m3 | 140,00 |
| 118 | DI87A |  |  | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A |  | t | 100,00 |
| 119 | DI87A |  |  | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A |  | t | 100,00 |
| 120 | TRI1AA08C |  |  | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi |  | t | 10,00 |
| 121 | TRI1AA04C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 100,00 |
|  |  |  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |  |
| 122 | Kamaz |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ |  | h-ut | 200,00 |
| 123 | Autogreider |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider |  | h-ut | 120,00 |
| 124 | Tractor |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor |  | h-ut | 230,00 |
| 125 | Incarcator |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator |  | h-ut | 24,00 |
| 126 | Autoincarcator |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor |  | h-ut | 24,00 |
|  |  |  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |  |
| 127 | DI17A |  |  | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata |  | 100m2 | 260,00 |
| 128 | DI94A |  |  | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual |  | buc | 470,00 |
| 129 | RpDE13A |  |  | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore |  | buc | 150,00 |
| 130 | RpDE14A |  |  | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore |  | buc | 150,00 |
|  |  |  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |  |
| 131 | calcul |  |  | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna |  | ora | 3 500,00 |
| 132 | calcul |  |  | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna |  | ora | 200,00 |
| 133 | calcul |  |  | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna |  | ora | 120,00 |
|  |  |  |  | 5. Iluminarea intersectiilor cu sens giratoriu. |  |  |  |
| 134 |  |  |  | R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 114+600, s. Bilicenii Vechi, (în centru localității) |  | Obiectiv | 1,00 |
|  |  |  |  | 6. Administrarea drumurilor suma fixă |  |  |  |
| 135 |  |  | Administrarea drumurilor suma fixa |  |  | lei | 69 166,66 |

Caiet de sarcini pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice

naționale amplasate în raza raionului Sîngerei

(anul III, perioada 2024-2025)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate min/max |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate in raionul Sîngerei |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Întreținerea îmbrăcămintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Frezarea denivelărilor si plombarea gropilor |  |  |  |
| 1 | DI158A |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  | m2 | 1 940,00 |
| 2 | DI158B |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm |  | m2 | 350,00 |
| 3 | DI158C |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm |  | m2 | 1 350,00 |
| 4 | DI155C |  |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm |  | m2 | 500,00 |
|  |  |  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la îmbrăcăminte din beton asfaltic si beton ciment |  |  |  |
| 5 | DI155C |  |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm |  | m2 | 50,00 |
| 6 | DI141A |  |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 | 50,00 |
| 7 | DB02B(F) |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | m2 | 50,00 |
| 8 | DI133 |  |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 5 cm |  | t | 5,75 |
|  |  |  |  | 1.1.3. Decapări la îmbrăcămintea din beton asfaltic |  |  |  |
| 9 | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 5,00 |
| 10 | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 15,00 |
| 11 | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 29,50 |
| 12 | TsD08A1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,10 |
| 13 | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm |  | m3 | 9,00 |
| 14 | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm |  | m3 | 6,00 |
| 15 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 |  | t | 0,03 |
| 16 | DB19G |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 50,00 |
| 17 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 |  | t | 0,015 |
| 18 | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 50,00 |
|  |  |  |  | 1.1.4. Colmatări a fisurilor si crapaturilor la îmbrăcămintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment |  |  |  |
| 19 | DI137B |  |  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  | m | 4 000,00 |
|  |  |  |  | 1.1.5. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |  |
| 20 | DI145A |  |  | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm |  | m2 | 10,00 |
| 21 | DI145B |  |  | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm |  | m2 | 20,00 |
| 22 | DI145C |  |  | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm |  | m2 | 30,00 |
| 23 | DY12A |  |  | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 |  | m2 | 60,00 |
|  |  |  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |  |
| 24 | DI92B |  |  | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. |  | m2 | 375,00 |
| 25 | DI139A |  |  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 |  | 1 km | 480,00 |
| 26 | DI89B |  |  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material |  | 100m2 | 15,00 |
|  |  |  |  | 1.3. Terasamente si sistem de evacuare a apelor |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Întreținerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |  |
| 27 | DF54C |  |  | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder |  | 1 km | 100,00 |
| 28 | DI98 |  |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 | 30,00 |
| 29 | DI99 |  |  | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 | 10,00 |
| 30 | DI115 |  |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 | 500,00 |
| 31 | DI77A |  |  | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna |  | m | 250,00 |
|  |  |  |  | 1.3.2. Săpături mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |  |
| 32 | TsC02A2 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 | 5,00 |
| 33 | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 10,00 |
| 34 | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 10,00 |
| 35 | TsC35A2 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m |  | 100 m3 | 7,00 |
| 36 | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 1 500,00 |
| 37 | TsC21A1 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I |  | 100 m3 | 7,00 |
| 38 | TsC21B1 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  | 100 m3 | 7,00 |
| 39 | TsD08B1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  | 100 m3 | 10,00 |
| 40 | TsA01A1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | m3 | 100,00 |
| 41 | TsA02C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  | m3 | 100,00 |
| 42 | TsE03B |  |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu |  | 100m2 | 10,00 |
| 43 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,25 |
|  |  |  |  | 1.3.3. Săpături mecanice si manuale la rigole |  |  |  |
| 44 | DI95 |  |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 | 1,00 |
| 45 | TsC17A |  |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I |  | 100 m | 150,00 |
| 46 | TsA19B |  |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu |  | m3 | 40,00 |
|  |  |  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.1. Curățirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 47 | DF55A |  |  | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte |  | m2 | 880 000,00 |
| 48 | TsH92A |  |  | Incarcarea in auto gunoi, frunze |  | t | 300,00 |
| 49 | TsI50A7 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km |  | t | 300,00 |
|  |  |  |  | 1.4.2. Curățirea mecanica si manuala de noroi |  |  |  |
| 50 | TsH85A |  |  | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure |  | 100m2 | 50,00 |
| 51 | RpDA02A |  |  | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri |  | m3 | 10,00 |
| 52 | RpDD14A |  |  | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere |  | m2 | 5 000,00 |
| 53 | RpDA14B |  |  | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. |  | m | 5 000,00 |
| 54 | RpDA03A |  |  | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere |  | m3 | 35,00 |
| 55 | RpDA03B |  |  | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete |  | m3 | 30,00 |
| 56 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 500,00 |
| 57 | TsI50A7 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km |  | t | 500,00 |
|  |  |  |  | 1.4.3. Curățirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranța, văruirea accesoriilor |  |  |  |
| 58 | RpDA18A |  |  | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei |  | buc | 200,00 |
| 59 | RpDA18B |  |  | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante |  | m2 | 350,00 |
| 60 | DI149A |  |  | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata |  | 100 m | 60,00 |
| 61 | DI150A |  |  | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) |  | 100 m | 10,00 |
|  |  |  |  | 1.4.4. Cosirea si defrișarea vegetației in zona de ampriza |  |  |  |
| 62 | TsG03A |  |  | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini |  | 100m2 | 480,00 |
| 63 | DI140A |  |  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa |  | 100m2 | 12 500,00 |
| 64 | TsG14A |  |  | Cosirea vegetatiei ierboase |  | 100m2 | 1 000,00 |
| 65 | TsH111A |  |  | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat |  | 1 km | 2 000,00 |
|  |  |  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |  |
| 66 | TsH73A |  |  | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm |  | buc | 100,00 |
|  |  |  |  | 1.4.6. Întreținerea pavilioanelor |  |  |  |
| 67 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 159,00 |
| 68 | Dy12D |  |  | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A |  | m2 | 149,00 |
| 69 | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  | m2 | 159,00 |
| 70 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale |  | m2 | 159,00 |
| 71 | CN09A(F) |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 159,00 |
| 72 | CN11A(F) |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent |  | m2 | 159,00 |
| 73 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 30,00 |
| 74 | CE05A |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  | m2 | 2,00 |
|  |  |  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |  |
| 75 | PJ08A |  |  | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina |  | m3 | 5,00 |
| 76 | PJ08B |  |  | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat |  | m3 | 10,00 |
| 77 | TsC18A11 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 5,00 |
| 78 | TsC35A22 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m |  | 100 m3 | 1,00 |
| 79 | TsC04E31 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 1,00 |
| 80 | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 160,00 |
| 81 | TsA01B1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 35,00 |
| 82 | TsC55A |  |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  | m3 | 45,00 |
| 83 | TsC35A11 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  | 100 m3 | 1,00 |
| 84 | CG32A |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile |  | m3 | 7,00 |
| 85 | PD01A |  |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi |  | kg | 1 056,00 |
| 86 | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 68,00 |
| 87 | DI119 |  |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  | m3 | 39,00 |
| 88 | PJ09B |  |  | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica |  | m | 5,00 |
| 89 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 78,00 |
| 90 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 56,00 |
| 91 | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 10,00 |
| 92 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 250,00 |
| 93 | RpDA17B |  |  | Revopsirea parapetelor de drum din metalice |  | m2 | 25,00 |
| 94 | DI155B |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm |  | m2 | 300,00 |
| 95 | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 145,00 |
| 96 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,216 |
| 97 | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 360,00 |
| 98 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,108 |
| 99 | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 360,00 |
| 100 | DI127 |  |  | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri |  | t | 1,50 |
|  |  |  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |  |
| 101 | RpDE11A |  |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  | buc | 80,00 |
| 102 | RpDE11C |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) |  | buc | 80,00 |
| 103 | Dy04C |  |  | Costul indicatorului rutier |  | buc | 30,00 |
| 104 | DF21A |  |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera |  | buc | 36,00 |
| 105 | RpDE11H |  |  | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera |  | buc | 7,00 |
| 106 | RpDE08A |  |  | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere |  | buc | 250,00 |
| 107 | DF02A(F1) |  |  | Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017 |  | buc | 2,00 |
| 108 | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 8,00 |
| 109 | DF59A |  |  | Montarea parapetului metalic la drum |  | m | 12,00 |
| 110 | DF59B |  |  | Montarea parapetului metalic la acces la poduri |  | m | 12,00 |
| 111 | RpDE10C |  |  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile |  | m2 | 346,00 |
| 112 | DF53A |  |  | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale |  | buc | 30,00 |
|  |  |  |  | 4. Întreținerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Răspândirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |  |
| 114 | DI146A |  |  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 |  | 1000 m2 | 23 000,00 |
| 115 | DI146B |  |  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 |  | 1000 m2 | 4 000,00 |
|  |  |  |  | 4.2. Răspândirea materialului antiderapant, manual |  |  |  |
| 116 | DI148A |  |  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 |  | 1000 m2 | 1 000,00 |
| 117 | DI63A |  |  | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente |  | m3 | 140,00 |
| 118 | DI87A |  |  | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A |  | t | 100,00 |
| 119 | DI87A |  |  | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A |  | t | 100,00 |
| 120 | TRI1AA08C |  |  | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi |  | t | 10,00 |
| 121 | TRI1AA04C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 100,00 |
|  |  |  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |  |
| 122 | Kamaz |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ |  | h-ut | 200,00 |
| 123 | Autogreider |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider |  | h-ut | 120,00 |
| 124 | Tractor |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor |  | h-ut | 230,00 |
| 125 | Incarcator |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator |  | h-ut | 24,00 |
| 126 | Autoincarcator |  |  | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor |  | h-ut | 24,00 |
|  |  |  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |  |
| 127 | DI17A |  |  | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata |  | 100m2 | 260,00 |
| 128 | DI94A |  |  | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual |  | buc | 470,00 |
| 129 | RpDE13A |  |  | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore |  | buc | 150,00 |
| 130 | RpDE14A |  |  | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore |  | buc | 150,00 |
|  |  |  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |  |
| 131 | calcul |  |  | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna |  | ora | 3 500,00 |
| 132 | calcul |  |  | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna |  | ora | 200,00 |
| 133 | calcul |  |  | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna |  | ora | 120,00 |
|  |  |  |  | 5. Iluminarea intersectiilor cu sens giratoriu. |  |  |  |
| 134 |  |  |  | R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 114+600, s. Bilicenii Vechi, (în centru localității) |  | Obiectiv | 1,00 |
|  |  |  |  | 6. Administrarea drumurilor suma fixă |  |  |  |
| 135 |  |  | Administrarea drumurilor suma fixa |  |  | lei | 69 166,66 |

Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

/ Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

Autoritatea contractantă  ______________              Data "____"__________________