| ____ Constructia obiectului de semafoare in mun.Balti,str.31August-str.Libertatii |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Lucrari de constructie-montare a obiectului de semafoare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajarea canalizarii subterane |  |  |  |  |
| 1 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 | buc |  | 8,0000 |  |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 7,2000 |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,3600 |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  | 38,0000 |  |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  | 10,0000 |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,0000 |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee,fintini | 100 m |  | 0,0800 |  |
| 8 | 1421102200525 | Nisip | m3 |  | 8,0000 |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea) | 100 m3 |  | 0,1000 |  |
| 10 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (k-1.015) mater.marunte | m3 |  | 3,0000 |  |
| 11 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 150,0000 |  |
| 12 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=20mm) | kg |  | 66,0000 |  |
| 13 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc |  | 3,0000 |  |
| 14 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori | buc |  | 2,0000 |  |
| 15 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi PVC, d.110 mm | 1 km |  | 0,0800 |  |
| 16 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din teava corugata, d.100 mm | 1 km |  | 0,0300 |  |
| 17 | 34-02-006-4 | Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККС-2"(k=1.03-mat.marunte) | buc |  | 4,0000 |  |
| 18 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare , necarosabil tip I | buc |  | 4,0000 |  |
| 19 | 100-31 | Brat suport | buc |  | 4,0000 |  |
| 20 | 100-32 | Consola din fonta | buc |  | 8,0000 |  |
| 21 | 100-33 | Element de conexiune la colt | buc |  | 12,0000 |  |
| 22 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 12,0000 |  |
| 23 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 0,3000 |  |
| 24 | 101-04 | Caramida | buc |  | 240,0000 |  |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 50,0000 |  |
|  |  | 1.2. Restabilirea drumului si trotuarelor |  |  |  |  |
| 26 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 4,0000 |  |
| 27 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 8,0000 |  |
| 28 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 |  | 4,0000 |  |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 3,0000 |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,0160 |  |
| 31 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 20,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice de alimentare a semaforului |  |  |  |  |
| 32 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kV ( cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,0150 |  |
| 33 | 100-1-1 | Cablu coaxial ABKкТ 16/16 mm2 | m |  | 10,0000 |  |
| 34 | 100-21 | Cablu VVGng 3x2.5 mm2 | m |  | 5,0000 |  |
| 35 | 100-2 | Suport Al CA 1500 | buc |  | 2,0000 |  |
| 36 | 100-3 | Cleme de ancora PA-1500 | buc |  | 2,0000 |  |
| 37 | 100-6 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 2,0000 |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat BZUM-TF-25A | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 | 101-12 | Bara DIN,L-1m | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 | 100-09 | Bara de distributie BD UN128 -08VE, Al | buc |  | 2,0000 |  |
| 41 | 101-11 | Clema de legatura 6мм2 ZNI-16 ,alb.,sur | buc |  | 5,0000 |  |
| 42 | 101-13 | Priza cu contact de impamintare RAR10-3-OP | buc |  | 1,0000 |  |
| 43 | 101-14 | Cablu PV3 6 rosu, albastru | m |  | 4,0000 |  |
| 44 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,2000 |  |
| 45 | 100-36 | Furtun metalic d.26mm | m |  | 20,0000 |  |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |  |
| 47 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |  |
| 48 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,0000 |  |
| 49 | 100-35 | Manusa termo КВНТп 16/25mm2 | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  | 2.2. Montarea obiectivului semaforic |  |  |  |  |
| 50 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t | t |  | 0,4460 |  |
| 51 | 201-9026-3 | Stilpi din otel OC-5, h=8,5 m cu cons.L-3m | buc |  | 2,0000 |  |
| 52 | MsCA01 | Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur | 100 m |  | 3,0000 |  |
| 53 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc |  | 16,0000 |  |
| 54 | MsCA03C | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7 | cablu |  | 4,0000 |  |
| 55 | MsCA03E | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14 | cablu |  | 4,0000 |  |
| 56 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m |  | 0,3000 |  |
| 57 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m |  | 2,7000 |  |
| 58 | 590-2108 | Cablu КВВГ 7х1,5 | m |  | 120,0000 |  |
| 59 | 590-2110 | Cablu КВВГ 14х1,5 | m |  | 110,0000 |  |
| 60 | 590-2111 | Cablu FTP-5cat | m |  | 70,0000 |  |
| 61 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc |  | 4,0000 |  |
| 62 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc |  | 4,0000 |  |
| 63 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2 | 100 buc |  | 0,8400 |  |
| 64 | MsCC04A | Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu | buc |  | 10,0000 |  |
| 65 | 100-12 | Semafor transport LED | buc |  | 10,0000 |  |
| 66 | MsCC04C | Montarea semafor pentru pietoni pe stilp propriu | buc |  | 8,0000 |  |
| 67 | 100-13 | Semafor pietoni LED | buc |  | 8,0000 |  |
| 68 | 100-15 | Banda otel F-2007 | m |  | 50,0000 |  |
| 69 | 100-16 | Clame p/u banda otel | buc |  | 50,0000 |  |
| 70 | MsCC02 | Montarea utilajului de semnalizare sonora pietoni (p/u slab vazatori) | buc |  | 8,0000 |  |
| 71 | MsCC06 | Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП) | buc |  | 8,0000 |  |
| 72 | MsCC16 | Stilp semafor transport, montat pe fundatie | buc |  | 2,0000 |  |
| 73 | MsCC16 | Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie | buc |  | 4,0000 |  |
| 74 | MsCC17B | Suport pe consola p/u sem.transport | buc |  | 4,0000 |  |
| 75 | 100-22 | Suport pe consola p/u sem.transport | buc |  | 4,0000 |  |
| 76 | MsCB11B | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare | buc |  | 2,0000 |  |
| 77 | MsCE03D | Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm | 10 buc |  | 0,3000 |  |
| 78 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm | 100 m |  | 0,1200 |  |
| 79 | 10-02-040-07 | Video trafic controler montare cu reglari | buc |  | 1,0000 |  |
| 80 | 10-03-039-02 | Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport | 1 sistema |  | 1,0000 |  |
| 81 | 10-02-050-01 | Montarea trafic videodetector | buc |  | 4,0000 |  |
| 82 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere | buc |  | 1,0000 |  |
| 83 | MsCF03 | Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR | 1 obiect |  | 1,0000 |  |
| 84 | MsCF05 | Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde" | 1 programa |  | 1,0000 |  |
| 85 | MsCF04 | Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central | 1 programa |  | 1,0000 |  |
| 86 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect |  | 1,0000 |  |
| 87 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1 programa |  | 1,0000 |  |
| 88 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect |  | 1,0000 |  |
| 89 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1 programa |  | 1,0000 |  |
| 90 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc |  | 1,0000 |  |
| 91 | MsCF13E | Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc |  | 1,0000 |  |
| 92 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire |  | 1,0000 |  |
| 93 | MsCF14A1 | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare | pereche de fire |  | 41,0000 |  |
| 94 | MsCF21A | Reglarea controlerului in laborator, fara conectare in proces | buc |  | 1,0000 |  |
| 95 | MsCF21B | Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc |  | 1,0000 |  |
| 96 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces ((numar unitati centrale + numar module memorii) x n ore) | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 97 | 100-01 | Controlor | buc |  | 1,0000 |  |
| 98 | 100-06 | Video trafic controler | set |  | 1,0000 |  |
| 99 | 100-07 | Videotrafic detector | buc |  | 4,0000 |  |
| 100 | 100-03 | Dulap BZUM DDE 1 tip1 | buc |  | 1,0000 |  |
| 101 | 100-20 | Dulap de comanda p/u controlorul | buc |  | 1,0000 |  |
| 102 | 101-06 | Declansator de sarcina BH32/1P/25A | buc |  | 1,0000 |  |
| 103 | 100-04 | Contor 1 f 10-40A 220V | buc |  | 1,0000 |  |
| 104 | 100-05 | Automat BA 47-29 1P 16C | buc |  | 1,0000 |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia obiectului de semafoare in mun.Balti,str.31August-str.Libertatii | Investitor Primaria mun.Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajarea canalizarii subterane |  |  |  |  |
| 1 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,0700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee,fintini | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | 1421102200525 | Nisip | m3 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (k-1.015) mater.marunte | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=20mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. 20 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,1800 |  |  |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut | 6,3300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4400 |  |  |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut | 2,4800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi PVC, d.110 mm | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 530-0182 | Tevi ПНД, d.110 mm | m | 1 000,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din teava corugata, d.100 mm | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 530-0182-1 | Teava corugata d.100 | m | 1 000,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | 34-02-006-4 | Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККС-2"(k=1.03-mat.marunte) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,2800 |  |  |
|  | 440-9202 | Camin tipic din beton armat prefabricat KKC-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare , necarosabil tip I | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | 100-31 | Brat suport | buc |  |  |  |
|  | 100-31 | Brat suport | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | 100-32 | Consola din fonta | buc |  |  |  |
|  | 100-32 | Consola din fonta | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | 100-33 | Element de conexiune la colt | buc |  |  |  |
|  | 100-33 | Element de conexiune la colt | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | 101-04 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 101-04 | Caramida | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Restabilirea drumului si trotuarelor |  |  |  |  |
| 26 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1650 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0190 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice de alimentare a semaforului |  |  |  |  |
| 32 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kV ( cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | 100-1-1 | Cablu coaxial ABKкТ 16/16 mm2 | m |  |  |  |
|  | 100-1-1 | Cablu coaxial ABKкТ 16/16 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | 100-21 | Cablu VVGng 3x2.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 100-21 | Cablu VVGng 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | 100-2 | Suport Al CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 100-2 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | 100-3 | Cleme de ancora PA-1500 | buc |  |  |  |
|  | 100-3 | Cleme de ancora PA-1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | 100-6 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  |  |  |
|  | 100-6 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat BZUM-TF-25A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | 101-12 | Bara DIN,L-1m | buc |  |  |  |
|  | 101-12 | Bara DIN,L-1m | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | 100-09 | Bara de distributie BD UN128 -08VE, Al | buc |  |  |  |
|  | 100-09 | Bara de distributie BD UN128 -08VE | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | 101-11 | Clema de legatura 6мм2 ZNI-16 ,alb.,sur | buc |  |  |  |
|  | 101-11 | Clema de legatura 6мм2 ZNI-16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | 101-13 | Priza cu contact de impamintare RAR10-3-OP | buc |  |  |  |
|  | 101-13 | Priza cu contact de impamintare RAR10-3-OP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | 101-14 | Cablu PV3 6 rosu, albastru | m |  |  |  |
|  | 101-14 | Cablu PV3 6 rosu, albastru | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | 100-36 | Furtun metalic d.26mm | m |  |  |  |
|  | 100-36 | Furtun metalic d.26mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | 100-35 | Manusa termo КВНТп 16/25mm2 | buc |  |  |  |
|  | 100-35 | Manusa termo КВНТп 16/25mm2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Montarea obiectivului semaforic |  |  |  |  |
| 50 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1200 |  |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut | 3,0800 |  |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut | 3,0700 |  |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut | 1,0400 |  |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 1,8500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | 201-9026-3 | Stilpi din otel OC-5, h=8,5 m cu cons.L-3m | buc |  |  |  |
|  | 201-9026-3 | Stilpi din otel OC-5, h=8,5 m cu cons.L-3m | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | MsCA01 | Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur | 100 m |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 0304081 | Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | MsCA03C | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7 | cablu |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 3410540004804 | Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 55 | MsCA03E | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14 | cablu |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 3410540004804 | Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 17,6000 |  |  |
|  | 10108131 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 5220079 | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5" | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 10114811 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,6200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 0304081 | Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 10108131 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 5220079 | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 0304081 | Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | 590-2108 | Cablu КВВГ 7х1,5 | m |  |  |  |
|  | 590-2108 | Cablu КВВГ 7х1,5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | 590-2110 | Cablu КВВГ 14х1,5 | m |  |  |  |
|  | 590-2110 | Cablu КВВГ 14х1,5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | 590-2111 | Cablu FTP-5cat | m |  |  |  |
|  | 590-2111 | Cablu FTP-5cat. | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 61 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 10108131 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 62 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 3,2000 |  |  |
|  | 10108131 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 12,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 64 | MsCC04A | Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 7,9500 |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice de 17 m | h-ut | 4,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 65 | 100-12 | Semafor transport LED | buc |  |  |  |
|  | 100-12 | Semafor transport LED | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 66 | MsCC04C | Montarea semafor pentru pietoni pe stilp propriu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 5,2500 |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice de 17 m | h-ut | 4,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 67 | 100-13 | Semafor pietoni LED | buc |  |  |  |
|  | 100-13 | Semafor pietoni LED | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 68 | 100-15 | Banda otel F-2007 | m |  |  |  |
|  | 100-15 | Banda otel F-2007 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 69 | 100-16 | Clame p/u banda otel | buc |  |  |  |
|  | 100-16 | Clame p/u banda otel | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 70 | MsCC02 | Montarea utilajului de semnalizare sonora pietoni (p/u slab vazatori) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 72120300227011 | Electrosudor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 5001000100114 | Bloc semnalizare p/u slabi vazatori | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 1,8000 |  |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 1,8000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 71 | MsCC06 | Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 5001000100116 | Tablou chemare pietoni | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1019692 | Bratara | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 5001000100115 | Platforma telescopica pe tractor de 7m | h-ut | 0,6200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 72 | MsCC16 | Stilp semafor transport, montat pe fundatie | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 500972411 | Stilp semafor transport | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 73 | MsCC16 | Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 500972411-01 | Stilp semafor pietoni | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 74 | MsCC17B | Suport pe consola p/u sem.transport | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 72120300227011 | Electrosudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5800 |  |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 0,5800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 75 | 100-22 | Suport pe consola p/u sem.transport | buc |  |  |  |
|  | 100-22 | Suport pe consola p/u sem.transport | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 76 | MsCB11B | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 4,7700 |  |  |
|  | 72120300227011 | Electrosudor | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 5001000100112-01 | Cutie cu cleme 100*100*50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2955270007609 | Masina electrica de gaurit cu percute | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 77 | MsCE03D | Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 10116141 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametrul 16 mm | kg | 81,0000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 78 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 19,0000 |  |  |
|  | 10116141 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametrul 16 mm | kg | 92,0000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 79 | 10-02-040-07 | Video trafic controler montare cu reglari | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 70,9000 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 2,8300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 80 | 10-03-039-02 | Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport | 1 sistema |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 81 | 10-02-050-01 | Montarea trafic videodetector | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,3000 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,5500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 82 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 14,6000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 83 | MsCF03 | Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR | 1 obiect |  |  |  |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 24,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 84 | MsCF05 | Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde" | 1 programa |  |  |  |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 2,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 85 | MsCF04 | Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central | 1 programa |  |  |  |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 8,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 86 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect |  |  |  |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 11,0000 |  |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 11,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 87 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1 programa |  |  |  |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 4,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 88 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect |  |  |  |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 89 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1 programa |  |  |  |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 3,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 90 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 91 | MsCF13E | Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 92 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 93 | MsCF14A1 | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare | pereche de fire |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 94 | MsCF21A | Reglarea controlerului in laborator, fara conectare in proces | buc |  |  |  |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 63,0000 |  |  |
|  | 5220079 | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5" | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 95 | MsCF21B | Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc |  |  |  |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 117,0000 |  |  |
|  | 5220079 | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5" | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 96 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces ((numar unitati centrale + numar module memorii) x n ore) | buc |  |  |  |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 90,0000 |  |  |
|  | 7245080020559 | Electrician automatizare | h-om | 23,0000 |  |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 97 | 100-01 | Controlor | buc |  |  |  |
|  | 100-01 | Controlor | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 98 | 100-06 | Video trafic controler | set |  |  |  |
|  | 100-06 | Video trafic controler | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 99 | 100-07 | Videotrafic detector | buc |  |  |  |
|  | 100-07 | Videotrafic detector | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 100 | 100-03 | Dulap BZUM DDE 1 tip1 | buc |  |  |  |
|  | 100-03 | Dulap BZUM DDE 1 tip1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 101 | 100-20 | Dulap de comanda p/u controlorul | buc |  |  |  |
|  | 100-20 | Dulap de comanda p/u controlorul | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 102 | 101-06 | Declansator de sarcina BH32/1P/25A | buc |  |  |  |
|  | 101-06 | Declansator de sarcina BH32/1P/25A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 103 | 100-04 | Contor 1 f 10-40A 220V | buc |  |  |  |
|  | 100-04 | Contor 1 f 10-40A 220V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 104 | 100-05 | Automat BA 47-29 1P 16C | buc |  |  |  |
|  | 100-05 | Automat BA 47-29 1P 25A B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |