| Constructia sistemului de alimentare cu apa a satelor Hasnasenii Noi si Lazo, comuna Hasnasenii Noi, raionul Drochia. Localitatea Hasnasenii Noi | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-4

Statia de pompare deasupra sondei arteziene nr. 4386 din localitatea Hasnasenii Noi. Elemente constructive

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,1900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3895 |  |  |
| 2 | TsA18A1 |  | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu |  |  | m3 |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,1490 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2925 |  |  |
| 4 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 20,8000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,0400 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0468 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0520 |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,6200 |  |  |
| 7 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,7400 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,1900 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,2071 |  |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,6758 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,9741 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pat de pietris 100 mm) |  |  | m3 |  | 0,5300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5247 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,6095 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0530 |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9045 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,3315 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0302 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,8090 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,8090 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1809 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,3015 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4824 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,6030 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0211 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,7236 |  |  |
| 12 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15. (Beton C15 pentru fundatia FM1) |  |  | m3 |  | 3,6200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,4890 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4480 |  |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 3,7662 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3674 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,1720 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,9050 |  |  |
| 13 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  | m2 |  | 4,5200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,5820 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,1356 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0949 |  |  |
| 14 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,0200 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,1200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,7368 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,5794 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,4284 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1755 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,5284 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,1836 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,2999 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0082 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,3936 |  |  |
| 15 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 17 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332013 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 18 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 19 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 20 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (MC1, MC2) |  |  | kg |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2240 |  |  |
| 21 | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9800 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Trepte din otel rotund diam 16 mm |  |  | kg |  | 6,7900 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,2445 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
| 22 | IzD10B |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm |  |  | t |  | 0,0300 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1455 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0126 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0225 |  |  |
| 23 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 23,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,4500 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 24,1500 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1150 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,9000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,9000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,6900 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,8400 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0805 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0115 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,7600 |  |  |
| 24 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12.5 |  |  | m3 |  | 1,3500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton 12.5 |  |  | m3 |  | 1,4045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1370 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,8100 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,3375 |  |  |
| 25 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) |  |  | m2 |  | 23,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 78,2000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 15,6400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0276 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 51,9800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0460 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,5980 |  |  |
| 26 | AcA50A |  | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm. (Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm) |  |  | m |  | 0,6000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,2280 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2665122701602 |  | Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm |  |  | m |  | 0,6048 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 0,1368 |  |  |
| 27 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8400 |  |  |
| 28 | AcA30A |  | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. Салник набивной D=100 mm, L= 200 mm |  |  | t |  | 0,0100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2874114112400 |  | Piesa de legatura din otel pentru conducte. Garnitura D=100 mm, L=200 mm, M=5,6 kg |  |  | kg |  | 5,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |