| Открытый плавательный бассейн со вспомогательным зданием по ул. Советская 13, с. Копчак р-на Чадыр-Лунга Объект № 11-2017 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Вспомогательное здание. Lucrari genera;le de constructie. Rezistenta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Фундамент Фм1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Конструкции фундамента |  |  |  |  |  |
| 1 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Бетон В-15 F100 W4 |  | m3 | 135,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 540,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54,0000 |  |  |
|  | 2663102100000151 |  | Beton B15 F100 W4 |  | m3 | 139,7600 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 81,0000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 33,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Конструкции фундамента |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Фундамент Фм1 |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |