| Retele de alimentarea cu apa a satului Schinosica, comuna Lipoveni, raionul Cimislia | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 28,72 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 58,88 |  |  |
| 2 | TsA18A1 |  | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) |  |  | m3 |  | 110,28 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 298,86 |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 220,55 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 134,54 |  |  |
|  | 1421102202525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 226,06 |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 661,65 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 205,11 |  |  |
| 5 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 661,65 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 443,31 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 26,51 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 28,90 |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 26,51 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 233,82 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 249,99 |  |  |
| 8 | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами и песком ) |  |  | 100 m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
| 9 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 46,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
| 10 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 46,50 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 15,35 |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на дорогах без покрытий) |  |  | 100 m3 |  | 2,18 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Montarea tevelor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2874117300001 |  | Vana din fonta D=80 mm PN =1.0 MPA |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 13 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2874117300063 |  | Vana din fonta d=65 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 14 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2874117300050 |  | Vana din fonta d=50 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 15 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=75x80 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 2523156713243 |  | Adaptor flansa PE d=75x80 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 16 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=110x100 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 2523156713120 |  | Adaptor flansa PE d=110 x100 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 17 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,48 |  |  |
|  | 2523156713130 |  | Adaptor flansa PE d=90 x80 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 18 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=75x65 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 2523156713143 |  | Adaptor flansa PE d=75x65 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 19 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=63x50 mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2523156713132 |  | Adaptor cu flansa PE d=63x50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 20 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Racord din otel d=80 L=0.5m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 27221041099123 |  | Racord din otel cu flanse d=80 L=0.5m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din otel 80x65 cu flansa) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2722104119385 |  | Cruce din otel cu flanse d=80x65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 22 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel 100 cu flansa) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2722104119912 |  | Teu egal din otel cu flanse presiune d=100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x80 cu flansa) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2722104119902 |  | Teu din otel cu flanse pt. conducte de presiune d=100x80 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 24 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel d= 80 cu flansa) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 272210410991280 |  | Teu egal din otel cu flansa д= 80 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel d= 65 cu flansa) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 272210410991365 |  | Teu egal din otel cu flansa д= 65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 26 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel d= 80 cu flansa) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 272210410991367 |  | Cot din otel cu flansa д= 65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 27 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 100x80cu flansa) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 27221041099024 |  | Reductie din otel cu flanse pt. conducte de presiune d=100x80mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 28 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x65cu flansa) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 27221041099023 |  | Reductie din otel cu flanse pt. conducte de presiune d=80x65mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 29 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x50cu flansa) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 27221041090023 |  | Reductie din otel cu flanse pt. conducte de presiune d=80x50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 30 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 65x50cu flansa) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 27221041090024 |  | Reductie din otel cu flanse pt. conducte de presiune d=65x50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 31 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,12 |  |  |
|  | 2710403600502 |  | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 32 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 80x65 cu flansa) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2722104119351 |  | Teu din otel cu flanse pt. conducte de presiune d=80x65 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 33 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=75) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2523156713694 |  | Teu compresiune din PE d=85mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 34 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE75x63) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 25231567138859 |  | Mufa compresiune redus PE d=75x63 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 35 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE90x63) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 25231567138857 |  | Mufa compresiune redus PE d=90x63 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 36 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE110x90) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 25231567138957 |  | Mufa compresiune redus PE d=110x90 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 37 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune PE d=90) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2523156713895 |  | Cot compreseune din PE d=90 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 38 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune PE d=75 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2523156713896 |  | Cot compreseune din PE d=75mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 39 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=75) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2523156713282 |  | Dop compresiune din PE d=75 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 40 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=63) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2523156713182 |  | Dop compresiune din PE d=63 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 41 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -125 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=70.0m) |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,29 |  |  |
|  | 25212167011125 |  | Tub de protectia PE80 PN4 D=125 mm |  |  | m |  | 72,47 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 42 | AcA52B |  | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 1 051,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,84 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 75,67 |  |  |
|  | 2521216701876 |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d=75mm |  |  | m |  | 1 054,15 |  |  |
| 43 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de63 mm. PE100, SDR17 PN10 |  |  | m |  | 158,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 5,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,84 |  |  |
|  | 25212167100851 |  | Teava polietilena d=63 PE100, SDR17 PN10 |  |  | m |  | 158,47 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 6,32 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 6,32 |  |  |
| 44 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR21 PN8 |  |  | m |  | 149,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,90 |  |  |
|  | 25212167010010 |  | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D-90 mm |  |  | m |  | 154,26 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 4,47 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 1,71 |  |  |
| 45 | AcA52B |  | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR21 PN8 |  |  | m |  | 214,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 15,41 |  |  |
|  | 2521216701875 |  | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8d=75mm |  |  | m |  | 214,64 |  |  |
| 46 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de63 mm. PE100, SDR21 PN8 |  |  | m |  | 234,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 8,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,21 |  |  |
|  | 25212167100850 |  | Teava polietilena d=63 PE100, SDR21 PN8 |  |  | m |  | 234,70 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 9,36 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 9,36 |  |  |
| 47 | AcA10A1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
| 48 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE100 SDR26 PN6 |  |  | m |  | 475,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 69,83 |  |  |
|  | 252121670100110 |  | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D-110 mm |  |  | m |  | 491,77 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 1,74 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 14,25 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 5,46 |  |  |
| 49 | AcA10A1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
| 50 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR26 PN6 |  |  | m |  | 1 557,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 228,88 |  |  |
|  | 252121367010010 |  | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D-90 mm |  |  | m |  | 1 611,96 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 5,72 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 46,71 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 17,91 |  |  |
| 51 | AcA10A1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
| 52 | AcA52B |  | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE80 SDR21 PN6 |  |  | m |  | 526,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,94 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 37,87 |  |  |
|  | 2521216701877 |  | Teava din polietilena PE80 SDR21 PN6 d=75mm |  |  | m |  | 527,58 |  |  |
| 53 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de63 mm. PE80, SDR21 PN6 |  |  | m |  | 47,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 25212167100864 |  | Teava polietilena d=63 PE80, SDR21 PN6 |  |  | m |  | 47,14 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |  |
| 54 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune PE d=75) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,44 |  |  |
|  | 2523156713396 |  | Mufa compreseune din PE d=75mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 55 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune PE d=63) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 2523156713496 |  | Mufa compreseune din PE d=63mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 56 | pret de peata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 4 411,00 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 4 411,00 |  |  |
| 57 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C10/8 (Bc10/B150-(pentru masiv de ancoraj) |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2663102100150 |  | Beton C10/8(Bc10 (B150) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 58 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 2 230,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 89,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 223,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 66,90 |  |  |
| 59 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 2 181,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 152,67 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 327,15 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 109,05 |  |  |
| 60 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm |  |  | m |  | 4 411,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 18,09 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 8,82 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea tevelor si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Clapeta de retinere d=80mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан-захлопка d-80) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2875274110109 |  | Клапан -захлопка d=80 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 62 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, (Оголовок выпуска -бетонная стенка2300x 1400х200 -бетон В22,5) |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 179,22 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
| 63 | AcF03E |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 1421402200408 |  | Balast nespalat de riu 0-30 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Clapeta de retinere d=80mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 37,70 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,46 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 38,22 |  |  |
| 65 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,32 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,03 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,03 |  |  |
| 66 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 67 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (вывозка асфальта) |  |  | t |  | 11,44 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
| 68 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок и щебень в отвал) |  |  | 100 m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 69 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 9,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,78 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 10,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,09 |  |  |
| 70 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 к щебню) |  |  | m3 |  | 16,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,09 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,34 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,83 |  |  |
| 71 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 6,11 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,20 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
| 72 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 6,11 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,20 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  |  | Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Excavarea si refacerea drumului din petris |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsC03D1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -10cm) |  |  | 100 m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
| 74 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень в отвал -15cm) |  |  | 100 m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 75 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал) |  |  | 100 m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 76 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 21,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 23,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,14 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 8,82 |  |  |
| 77 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 к щебню) |  |  | m3 |  | 52,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,98 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 30,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,62 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 22,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Excavarea si refacerea drumului din petris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Camine de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 79 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 80 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,47 |  |  |
| 81 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,11 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,19 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,17 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton clasa 10/8(Bc 10/B150) |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,30 |  |  |
| 82 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331123 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ10-6(017м3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 122,10 |  |  |
| 83 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 3,67 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 24,77 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,61 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton clasa 10/8(Bc 10/B150) |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,79 |  |  |
| 84 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330919 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331724 |  | Inel prefabricate pt. КЦ15-6(0,27m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 122,10 |  |  |
| 85 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 4,30 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,21 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,91 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,22 |  |  |
| 86 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,59m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330973 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 81,40 |  |  |
| 87 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,33 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,13 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,57 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,29 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
| 88 | RpCE32A |  | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit |  |  | m |  | 5,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie cinepa gudronata |  |  | kg |  | 3,82 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 3,82 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
| 89 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 90 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 28752742000010 |  | Capac cu rama тип "Л" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 91 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742000011 |  | Capac cu rama тип "T" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 92 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 93 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
| 94 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание вытесненного грунта). |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 95 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 96 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,09 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0MПа |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
| 98 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0m subteran d=80mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,88 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
| 99 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Reductor de preseune cu flansa d=50mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilal |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, (Hidrant de incediu H=1.0 m d=80mm ) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2875277324200 |  | Hidrant de incediu subteran, cu corp turnat din fonta H=1.0m d=80mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 101 | AcB01A |  | Reductor de preseune cu flansa d=50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 125 |  | Reductor de preseune d=50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 102 | AcB01A |  | Vana din fonta d=100mm PN=1.0MПа |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874117300100 |  | Vana din fonta d=100 mm PN=1.0 MPA |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilal |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |