CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumului L477, R2 - Calfa - Roscani

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum in Calfa Noua |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (540m/l * 6m) | 100m2 | 32,400 |
| 2 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 32,400 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,18 ) | m3 | 583,200 |
| 4 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6 l/m2) | t | 1,944 |
| 5 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic BAD 22.4, cenf. CP D.02.25.2021) | m2 | 3 240,000 |
| 6 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31 l/m2 | t | 0,972 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 3 240,000 |
| 8 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m*540m/l) | m2 | 270,000 |
| 9 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,260 |