____

| Lucrari de constructie a Sectiei Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hincesti (modificat CASM) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 15.31 2023-Lift

Lift

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,7200 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 3,1608 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,0600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,5292 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,5658 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,3000 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,3270 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,3000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,6460 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,8290 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpCF10A |  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru |  | m3 | 1,1400 |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  | h-om | 5,4378 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4478 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0570 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1368 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 6,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,9400 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 6,9000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,2600 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,5200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  | m3 | 1,1900 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,7005 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7735 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 1,2319 |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 341,3396 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,9134 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,8173 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3486 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,0678 |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,0214 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2975 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,4760 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 104,6400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,6960 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 83,7120 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,5232 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 31,3920 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 31,3920 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 3,1392 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,1392 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 11,5104 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,1046 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1046 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,1570 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 12,5568 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 2,0928 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  | kg | 1 373,8000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 45,3354 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 408,1450 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 30,3200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 160,6960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,1280 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 10 432,6572 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 22,3117 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 20,7730 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 8,9247 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 18,1920 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 9,8540 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 7,5800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,7200 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,7848 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  | t | 1,1780 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 41,2300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,8900 |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 1 201,5600 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,5301 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 7,6570 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 7,6570 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 7,6570 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0766 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,1178 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 2,3560 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,5301 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,1767 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CN26A |  | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual |  | t | 1,1780 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,5994 |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  | kg | 10,1308 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 23,3244 |
|  | 2862306829942 |  | Perie de sirma |  | buc | 2,2382 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,4751 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,5550 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.Panouri gr.100mm poliuretan Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  | m2 | 11,1300 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 13,9125 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,3356 |
|  | 2811236304903 |  | Panouri "Sandwich" *100mm poliuretan |  | m2 | 11,6932 |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  | kg | 36,6845 |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  | buc | 34,3917 |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 34,3917 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,0062 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 1,1130 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.Panouri gr.100mm poliuretan Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  | m2 | 39,2000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 49,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,7040 |
|  | 2811236304903 |  | Panouri "Sandwich" *100mm poliuretan |  | m2 | 41,1835 |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  | kg | 129,2032 |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  | buc | 121,1280 |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 121,1280 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 7,0658 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,9200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.Panouri gr.50mm poliuretan Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 9,3750 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2811236304222 |  | Panouri "Sandwich" *50mm poliuretan |  | m2 | 7,8795 |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  | kg | 24,7200 |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  | buc | 23,1750 |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 23,1750 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,3519 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,7500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. grosimea 100mm poliuretan Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 |  | m2 | 11,1300 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 13,3560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3390 |
|  | 2811236304903 |  | Panouri "Sandwich" *100mm poliuretan |  | m2 | 11,5797 |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  | kg | 29,2897 |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  | buc | 34,0578 |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 34,0578 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,0548 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5565 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond fara strat de termoizolare Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 |  | m2 | 39,2000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 65,7384 |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  | m2 | 43,3356 |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  | buc | 295,4700 |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  | h-ut | 0,7840 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,9768 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 1,5680 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 10,7800 |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  | h-ut | 0,1725 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  | buc | 21,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,8400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,1800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoareConsolidarea golului de usa |  | t | 0,1100 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5500 |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 112,2000 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,0495 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 0,7150 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 0,7150 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 0,7150 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0071 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0110 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,2200 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,0495 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,0165 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CN26A |  | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual |  | t | 0,1100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,8030 |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  | kg | 0,9460 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,1780 |
|  | 2862306829942 |  | Perie de sirma |  | buc | 0,2090 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,3245 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,1452 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 22 | MАsA01B |  | Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m Materiale marunte=1,0200 |  | ascensor | 1,0000 |
|  | 7137010011530 |  | Electromecanic |  | h-om | 1 377,0000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 16,3200 |
|  | 2874136313368 |  | Diblu cu expandare marimea 12 |  | buc | 285,6000 |
|  | 2051142950713 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  | buc | 40,8000 |
|  | 2734113805426 |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  | kg | 2,1726 |
|  | 2734113805427 |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  | kg | 1,3770 |
|  | 2874115833879 |  | Suruburi cu cap semirotund |  | kg | 1,0200 |
|  | 2513206621603 |  | Banda de stringere |  | kg | 0,2550 |
|  | 2710403701411 |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  | kg | 48,8376 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 3,2130 |
|  | 2521216704241 |  | Tub gofrat D=16 mm |  | m | 44,8800 |
|  | 2521216704239 |  | Tub PVC D=16 mm |  | m | 10,2000 |
|  | 2430226109845 |  | Dizolvant nr. 646 |  | kg | 0,8670 |
|  | 2661126408346 |  | Fisa de impamintare |  | buc | 18,3600 |
|  | 2881116002698 |  | Disc de taiat 230х22х2 |  | buc | 1,0200 |
|  | 2881116002699 |  | Disc de taiat 115х22х1,2 |  | buc | 1,0200 |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  | h-ut | 10,0000 |
|  | 3410540003730 |  | Autoincarcator 5t |  | h-ut | 36,0000 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 30,0000 |
|  | 2952270006625 |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  | h-ut | 16,5000 |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 18,0000 |
|  | 2940520007608 |  | Masina de perforat cu burghiu |  | h-ut | 14,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | MАsA01D1 |  | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200 |  | 1 statie | -10,0000 |
|  | 7137010011530 |  | Electromecanic |  | h-om | -541,0000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | -12,2400 |
|  | 2874136313368 |  | Diblu cu expandare marimea 12 |  | buc | -224,4000 |
|  | 2734113805426 |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  | kg | -1,7340 |
|  | 2734113805427 |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  | kg | -1,1220 |
|  | 2874115833879 |  | Suruburi cu cap semirotund |  | kg | -0,7140 |
|  | 2513206621603 |  | Banda de stringere |  | kg | -0,1020 |
|  | 2710403701411 |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  | kg | -38,5560 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | -2,5500 |
|  | 2521216704241 |  | Tub gofrat D=16 mm |  | m | -30,6000 |
|  | 2661126408346 |  | Fisa de impamintare |  | buc | -10,2000 |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  | h-ut | -2,5000 |
|  | 3410540003730 |  | Autoincarcator 5t |  | h-ut | -2,5000 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | -12,4000 |
|  | 2952270006625 |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  | h-ut | -9,0000 |
|  | 2940520007608 |  | Masina de perforat cu burghiu |  | h-ut | -15,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | MАsA01E1 |  | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200 |  | m | -34,0000 |
|  | 7137010011530 |  | Electromecanic |  | h-om | -350,2000 |
|  | 2710403701411 |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  | kg | -43,6968 |
|  | 2734113805426 |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  | kg | -2,0808 |
|  | 2734113805427 |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  | kg | -1,3872 |
|  | 2521216704241 |  | Tub gofrat D=16 mm |  | m | -34,6800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | ASigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 25 | Pret piata |  | Lift pentru spitale doua opriri H=6.6m 1000kg |  | set | 1,0000 |
|  | 1589 |  | Lift pentru spitale doua opriri H=6.6m 1000kg |  | set | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |