| Lucrari de reparatie exterioara la LT "M. Sadoveanu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereu si soclul |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 6.00 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demolarea partiala la necesitate a pereului existent) | m3 | 2.60 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1.20 |
| 4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 4.10 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea pamintului, molozului in auto | t | 15.00 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului, molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 15.00 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0.11 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 5.40 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii, inclusiv sprijinirile | m2 | 8.20 |
| 10 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 102.50 |
| 11 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei in pereul vechi | buc | 280.00 |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 | m3 | 10.35 |
| 13 | CF09B apl | Finisarea suprafetelor netede de beton (sclivisirea cu ciment a stratului superior de beton) - in resurse doar manopera si cimentul | m2 | 82.00 |
| 14 | DE10A | Rigola prefabricata din PVC sectiunea 150x150 mm, cu gratar din otel galvanizat, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20 | m | 6.00 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (soclu) | m2 | 21.00 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 21.00 |
| 17 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21.00 |
| 18 | CF51B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. 5 mm | m2 | 21.00 |
| 19 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 41.00 |
| 20 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 21.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatia peretilor de la demisol |  |  |
| 21 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 10.40 |
| 22 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0.40 |
| 23 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 4.70 |
| 24 | TsH92B | Incarcarea pamintului, molozului in auto | t | 12.30 |
| 25 | TsI50B5 | Transportarea pamintului, molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12.30 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 0.40 |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii, inclusiv sprijinirile | m2 | 16.30 |
| 28 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 65.00 |
| 29 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 8.00 |
| 30 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 174.00 |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 | m3 | 3.00 |
| 32 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 8.40 |
| 33 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (hidroizolarea cu mastica Aquamast sau similar - suprafetele sub cota terenului) | m2 | 8.40 |
| 34 | CE17B | Strat suplimentar de Geomembrana HDPE 400g/m2 | m2 | 8.40 |
| 35 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 10.40 |
| 36 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0.11 |
| 37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 43.70 |
| 38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 53.30 |
| 39 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 53.30 |
| 40 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 530.00 |
| 41 | CF02B | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 53.30 |
| 42 | CF02B5 | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Kmateriale si utilaj = 6, gr. + 3cm) | m2 | 43.70 |
| 43 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 53.30 |
| 44 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 4.50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Scara |  |  |
| 45 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demolarea partiala la necesitate a pereului existent) | m3 | 2.50 |
| 46 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 1.15 |
| 47 | TsH92B | Incarcarea pamintului, molozului in auto | t | 7.70 |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea pamintului, molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7.70 |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 1.15 |
| 50 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scari), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 7.00 |
| 51 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 102.00 |
| 52 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16.50 |
| 53 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 178.00 |
| 54 | CA04F | Beton turnat in SCARI, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20 XC4+XF3) | m3 | 2.50 |

Semnaturile grupului de lucru:

- Rău Valentina                           ___________________

- Petruleac Valeriu                      ___________________

- Certan Ana                                 ___________________