Caiet de sarcini pentru realizarea achiziţiei de bunuri Obiectul achiziţiei: utilaj pentru reparația și întreținerea autobuzelor Cod CPV: 42000000-1 Beneficiar : Î.M. „Parcul urban de autobuze”

Utilajul necesar

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea Buc. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42000000-1 | Stand pentru reglarea unghiurilor de direcție a autobuzelor. | Buc. | 1 | Sistem cu 4 capete de măsurare și 6 senzori CCD Dispozitiv de blocare volan și pedală frînă Posibilitatea efectuării măsurătorilor pentru vehicule cu trei sau mai multe osii. Transfer de date prin tehnologia Bluetooth Stand mobil Monitor 22” tip TFT Manual de exploatare în limbile română și rusă Standul pentru reglarea unghiurilor de direcție trebuie să fie echipat adițional cu următoarele componente Platouri rotative pentru roți – 2 buc. Sarcina pe osie 2x4500 kg Un set din 2 bucăți Diametrul circumferinței min. 476 mm Cleme de prindere rapidă roți – 4 buc. Cleme de prindere rapidă în 4 puncte pentru jante camioane de la 12”-28”Diametru roată minim 700mm Remarcă: toate componentele menționate la acest capitol trebuie să fie de la același producător. |
| 2 |  | Stand pentru reglarea luminii din faruri la autobuze | Buc. | 1 | Tip mecanic Oglinda viziera. Luxmetru electronic Mecanism pentru reglarea inaltimii. Lentile din policarbonat. Potrivit pentru camioane, autobuze. Inaltimea suportului min. 1720mm. |
| 3 |  | Elevator de canal electromecanic pentru ridicarea autobuzelor | Buc. | 1 | Capacitatea de ridicare – 10000 kg Înălțimea de ridicare min. – 70 cm Motor electric – 1 buc. Tensiunea de lucru – 380 V Puterea motorului – 4 Kwt Dimensiunile canalului de montare – înălțimea 1,5 m, lățimea 1,2m. |
| 4 |  | Masă de lucru pentru lăcătuș cu ecran | Buc. | 4 | Nr. sertare – 6-9 buc. Sarcina pe suprafața mesei – 700-2500 kg Sarcina maximă pe un sertar – 50 kg Grosimea metalului din care este executată suprafața mesei – 3 mm Înălțimea mesei – 850 mm |
| 5 |  | Aparat de sudat MIG | Buc. | 1 | Tensiunea de alimentare – 380 V Curent de sudare – 30-250A Diametrul sîrmei – 0,6 -1,2 mm Puterea consumată – 5,6 Kwt Sudare MMA – DA |
| Valoarea estimativă fără TVA 300.000,0 LEI |  |  |  |  |  |

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Nu se cere |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | Nu se cere |  |
| 3.4. | Termenul de livrare/prestare: | 30 zile de la semnarea contractului |  |
| 3.5. | Locul livrării bunurilor/prestării serviciilor: | Î. M. „Parcul Urban de Autobuze”, str. Sarmizegetusa, 51 |  |
| 3.6. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Bunurile vor fi achitate în termen de 30 de zile după prezentarea facturilor fiscale. |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 30 zile |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |
| - Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | www.achizitii.md |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data, Ora conform www.achizitii.md |
| - Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Lei MD |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Ziua deschiderii licitației |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Cel mai mic preț pe lot |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |  |
| - Adjudecarea contractului |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Cel mai mic preț pe lot |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | Nu se cere |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Nu se cere |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către beneficiar, de la remiterea acestuia spre semnare: | 7 zile |  |

Conducătorul grupului de lucru: Zadeseneț Ghenadie __________________   LȘ

| - CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F4.1 | Specificații tehnice |
| F4.2 | Specificații de preț |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț/Invitația de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al beneficiarului] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

| Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către beneficiar – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție Conform www.achizitii.md |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către beneficiar |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 42000000-1 | Stand pentru reglarea unghiurilor de direcție a autobuzelor inclusiv cu următoarele componente Platou rotativ roți Cleme de prindere rapidă roți |  |  |  | Stand reglare unghiuri Sistem cu 4 capete de măsurare și 6 senzori CCD Dispozitiv de blocare volan și pedală frînă Posibilitatea efectuării măsurătorilor pentru vehicule cu trei sau mai multe osii. Transfer de date prin tehnologia Bluetooth Stand mobil Monitor 22” tip TFT Manual de exploatare în limbile română și rusă Platou rotativ roți Sarcina pe osie 2x4500 kg Un set din 2 bucăți Diametrul circumferinței min. 476 mm Cleme de prindere Cleme de prindere rapidă în 4 puncte pentru jante camioane de la 12”-28” Diametru roată minim 700mm |  |  | Conform standardelor din țara de origine |  |
|  | Stand pentru reglarea luminii din faruri la autobuze |  |  |  | Tip mecanic Oglinda viziera. Luxmetru electronic Mecanism pentru reglarea inaltimii. Lentile din policarbonat. Potrivit pentru camioane, autobuze. Inaltimea suportului min. 1720mm. |  |  |  |  |
|  | Elevator de canal electromecanic pentru ridicarea autobuzelor |  |  |  | Capacitatea de ridicare – 10000 kg Înălțimea de ridicare min. – 70 cm Motor electric – 1 buc. Tensiunea de lucru – 380 V Puterea motorului – 4 Kwt Dimensiunile canalului de montare – înălțimea 1,5 m, lățimea 1,2m. |  |  |  |  |
|  | Masă de lucru pentru lăcătuș cu ecran |  |  |  | Nr. sertare – 6-9 buc. Sarcina pe suprafața mesei – 700-2500 kg Sarcina maximă pe un sertar – 50 kg Grosimea metalului din care este executată suprafața mesei – 3 mm Înălțimea mesei – 850 mm |  |  |  |  |
|  | Aparat de sudat MIG |  |  |  | Tensiunea de alimentare – 380 V Curent de sudare – 30-250A Diametrul sîrmei – 0,6 -1,2 mm Puterea consumată – 5,6 Kwt Sudare MMA – DA |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________ Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către beneficiar – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție Conform www.achizitii.md. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 34352200-1; Stand pentru reglarea unghiurilor de direcție a autobuzelor.; Buc.; 1; 14 zile din momentul comenzii; MD17ML000000002251308233. Platou rotativ roți; Set.; 1. Cleme de prindere rapidă roți; Buc.; 4. Stand pentru reglarea luminii din faruri la autobuze; Buc.; 1. Elevator de canal electromecanic pentru ridicarea autobuzelor; Buc.; 1. Masă de lucru pentru lăcătuș cu ecran; Buc.; 4. Aparat de sudat MIG; 1. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |  |  |