	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Sarmizegetuza 18/3, 18/4
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-2 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	90,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	1,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	1,8000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,0720

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,0900

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,2700

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,4500

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	780,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	202,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	202,8000

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi

	kg
	
	250,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	5,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	5,0000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,2000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,2500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,7500

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	1,2500

	4
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil

	m3
	
	57,300



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	91,6800

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	1,0944

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	44,4075

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	44,4075

	5
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	200,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	36,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	36,0000

	6
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	33,720



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	70,8120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	44,5104

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,6860

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	9,7788

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	9,7788

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	5,0580

	7
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,387



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	8,3497

	8
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	272,200



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	70,2276

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	9
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	2 017,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	70,3933

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	64,5440

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	36,7094

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	36,7094

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	36,7094

	10
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,010



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	6,0802

	11
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	227,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	58,5660

	12
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	2 017,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	100,8500

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	100,8500

	13
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,412



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,4544

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,4236

	14
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	2 017,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	302,5500

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	236,9975

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	7,5638

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	27,7338

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	28,7422

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj parcare



	15
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,440



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	13,0032

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,4400

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,0160

	16
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	21,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	21,3840

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	24,8400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,1600

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,5360

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	9,0720

	17
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	144,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	83,5488

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	2,2752

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	146,1600

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	230,4000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	1 133,2800

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,7200

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	6,1632

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	2,8800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj parcare
	

	4. Pavaj pietoni



	18
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	10,180



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	91,9254

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	10,1800

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	14,2520

	19
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	152,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	151,1730

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	175,6050

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	15,2700

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	32,0670

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	64,1340

	20
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	1 018,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	590,6436

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	16,0844

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	1 033,2700

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 628,8000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	8 011,6600

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	5,0900

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	43,5704

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	20,3600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	5. Pereu din beton



	21
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	2,810



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	25,3743

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	2,8100

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	3,9340

	22
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	28,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	27,8190

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	32,3150

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,8100

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	5,9010

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	11,8020

	23
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	281,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	351,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	42,1500

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	28,8025

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	281,0000

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	281,0000

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	281,0000

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	2,8100

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	1,6860

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	6. Tartan tip 1



	24
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,880



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	7,9464

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,8800

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,2320

	25
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	8,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	8,7120

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	10,1200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,8800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,8480

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,6960

	26
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,035



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0360

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0105

	27
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	88,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	10,5600

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	10,3400

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,3300

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,2100

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,2540

	28
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	88,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	10,5600

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	22,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,4000

	29
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	88,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	58,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,0400

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	492,8000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	704,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	216,4800

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,5200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	7. Tartan tip 2



	30
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,370



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	3,3411

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,3700

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,5180

	31
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	3,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	3,6630

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	4,2550

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,3700

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,7770

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,5540

	32
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,015



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0154

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0045

	33
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	37,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	4,4400

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	4,3475

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,1388

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,5088

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,5273

	34
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	37,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	4,4400

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	9,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,8500

	35
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	37,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	24,7900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	2,9600

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	207,2000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	296,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	91,0200

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	1,4800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	8. Tartan tip 3



	36
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,840



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	7,5852

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,8400

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,1760

	37
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	8,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	8,3160

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	9,6600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,8400

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,7640

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,5280

	38
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,034



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0350

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0102

	39
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	84,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	10,0800

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	9,8700

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,3150

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,1550

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,1970

	40
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	84,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	10,0800

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	21,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,2000

	41
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	84,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	56,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	6,7200

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	470,4000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	672,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	206,6400

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,3600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	9. Borduri



	42
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	350,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	52,5000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	154,0000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	15,7500

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 022,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	2,8000

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	351,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,1000

	43
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	550,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	66,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	99,0000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	26,4000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	561,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,6500

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	552,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,6500

	44
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	180,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	21,6000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	32,4000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	8,6400

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	183,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,5400

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	180,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,5400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	10. Mobilier urban



	45
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	28,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	53,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	12,6000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	135,8000

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	28,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,0080

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,2000

	46
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	28,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	16,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	12,6000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	135,8000

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	28,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	2,3520

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,2000

	47
	TsH91A
	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15

	buc
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	7,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	1,8000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	19,4000

	
	25132066214620
	Uscator rufe
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,1440

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,6000

	48
	TsH91A
	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15

	buc
	
	6,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	11,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	2,7000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	29,1000

	
	25132066214654
	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,2160

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,9000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	11. Ingradiri spatii verzi



	49
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	1,350



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	1,6065

	50
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	2,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	2,5530

	51
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	2,300



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	0,5934

	52
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	1,350



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	4,6575

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,5400

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	1,4045

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,1370

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,8100

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,3375

	53
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,133



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	1,0640

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,2128

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	0,7448

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,1064

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	133,0000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,1596

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	0,3990

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	0,3990

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	0,3990

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,0399

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,0598

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	0,9310

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,1596

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,0798

	54
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	0,696



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	13,2240

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	2,7840

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	9,0480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	1,3224

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	696,0000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	1,0440

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	3,1320

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	3,1320

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	3,1320

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,0696

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,1044

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	1,0440

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	1,1832

	55
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,830



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	6,0424

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	9,9600

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	4,9800

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,6972

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	2,4900

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	1,2450

	56
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	75,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	41,2500

	
	28731220053261
	Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	78,7500

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	161,2500

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	2,6250

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	1,1250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,3750

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri spatii verzi
	

	12. Intrare in blocuri



	12.1. Scari/Rampe



	57
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	49,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,4250

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	42,0750

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,2475

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	14,8500

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	14,8500

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,4850

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,4850

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	6,4350

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0495

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0495

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,9400

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,9900

	58
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	617,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	35,7860

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	1,8510

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	632,4250

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	6,1700

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	172,7600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,6170

	59
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	11,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	53,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	4,9500

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	11,6132

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	1,6995

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	6,6000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	3,0800

	60
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	100,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	385,5000

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	102,0000

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	580,0000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	15,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	20,0000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	2,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,5000

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	34,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	3,6000

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,7200

	61
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	65,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	58,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	9,7500

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	22,7500

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	66,9500

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	66,9500

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	8,1250

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	373,7500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	1,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,3900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,9500

	62
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	22,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	84,8100

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	22,4400

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	127,6000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	3,3000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	4,4000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,4400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,1100

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	7,5460

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,7920

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,1584

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	12.2. Balustrada



	63
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,4000

	64
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	20,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	4,0000

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	20,0000

	65
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	6,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	6,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0200

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,3000

	66
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	43,400



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	8,2460

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,4340

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,4340

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	43,4000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,2170

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,3472

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,4340

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	0,8680

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	0,8680

	67
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,043



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,3130

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,5160

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,2580

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0361

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,1290

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0645

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	12.3. Tamplarii



	68
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 6 buc

	m2
	
	15,120



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	56,5488

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	6,8040

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	2,8728

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	4,0824

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	15,1200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	4,0824

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	2,0412

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	20,5632

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,0605

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,5600

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	11,3400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0151

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,3024

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	12.4. Fatada/Copertina



	69
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	100,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	12,0000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	41,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,0000

	70
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	100,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	220,0000

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	103,0200

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	606,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	39,3900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,3030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	3,1400

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	1,5200

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	4,5600

	71
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	200,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	24,0000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	83,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,0000

	72
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	200,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	244,0000

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	460,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,8000

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	1,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


