Caiet de sarcini

pentru studiu geotehnic pentru construcţia Spitalului Regional Cahul

din str. Ştefan cel Mare 122, mun. Cahul.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de studiu geotehnic şi conţine ansamblul cerinţelor minimale şi obligatorii, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Scopul studiului geotehnic îl constituie furnizarea informaţiilor necesare pentru proiectarea lucrărilor de construcţie, precizând succesiunea straturilor geologice ce alcătuiesc terenul de fundare şi parametrii fizico-mecanici ai acestora în cuprinsul zonei active a fundaţiilor, semnalarea condiţiilor speciale ale amplasamentului sau a terenurilor dificile de fundare, condiţiile hidrogeologice, stabilirea parametrilor de seismicitate şi a adâncimii de îngheţ a zonei cercetate, cât şi recomandări privind proiectarea şi execuţia imobilului, condiţionată de caracteristicile terenului de fundare.

Ofertantul va face dovada experienţei similare prin prezentarea:

- calificării profesionale a inginerului geotehnician, demonstrată prin studii universitare cu dipomă de licenţă – absolvent al specialităţii Inginerie Geotehnică sau similare;

- minim 1 studiu geotehnic pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice, pentru o construcţie de clasă de importanţă – I.

Ofertantul va prezenta devizul de cheltuieli în baza NCM L.02.12-2:2018 „Indicator de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecţiuni geologice”.

Caracteristici ale clădirii proiectate:

Clasa de importanță - I,

Regim de înalțime - S+P+6E,

Formă şi dimensiuni - formă neregulată (vezi anexă),

Tip fundaţii – pe piloţi,

Sarcina pe fundaţie - 20t/m2,

Adâncime fundaţie - 5,0m,

Adâncime subsol — 3,6m.

Cerinţe faţă de prestator:

Prestatorul va asigura forarea a 8 sonde, după cum urmează: 5 sonde cu adâncimea L=12,0m și 3 sonde cu adâncimea L=16,0m. Amplasarea orientativă a forajelor vezi planul ataşat.

Ofertantul va prevedea creşterea adâncimii necesare a celor 3 foraje de 16m pentru a străpunge stratul tasabil, fără costuri adiţionale.

Prestatorul va tansmite raportul tehnic în 4 exemplare, dintre care 1 în format electronic.