| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1755847609697 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755847609697 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: All-Flash. Sistem de stocare atașat la rețea (NAS) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sistem de stocare All-Flash |  |  |  | Soluția de stocare oferită trebuie să fie nouă, furnizată printr-un canal oficial autorizat. Fiecare ofertant trebuie să demonstreze statutul activ de partener pe site-ul oficial al producătorului, specific tipului de echipament oferit în cadrul acestei licitații. - Tipul sistemului: Sistem de stocare cu două controlere redundante, cu funcționalitate de failover automat. End-to-End NVMe. - Configurația RAID: Trebuie să suporte cel puțin RAID 10, RAID 5, RAID 6 sau o tehnologie echivalentă care să asigure performanță și redundanță comparabile. - Subsistemul de cache: Sistemul trebuie să includă un mecanism de păstrare a datelor din cache în caz de pană de curent, prin salvarea acestora pe medii non-volatile, cum ar fi module flash sau SSD. - Capacitate utilă livrată: Minim 16TB NVMe utilizabil, configurat în RAID 6 sau un nivel RAID similar care să permită accesul la date în cazul defectării simultane a cel puțin două unități. Capacitatea utilă trebuie să fie compusă din unități NVMe cu o capacitate maximă de 3,8TB fiecare. Unități de rezervă dedicate trebuie să fie incluse în configurație. - Porturi de conectivitate server obligatorii, per sistem: Minim 12 porturi care suportă 10/25Gb Ethernet și 8x 32Gb Fibre Channel (FC). Configurația trebuie să includă cel puțin 8 x transceivere SFP+ 10/25Gb Ethernet. - Protocoale de transfer de date incluse: Trebuie să fie suportate și incluse nativ următoarele protocoale: NFS, CIFS (SMB), FCP și iSCSI. - Funcții de eficiență a stocării incluse: Trebuie să includă și să suporte (fără costuri suplimentare de licențiere): - Deduplificare - Thin provisioning - Compresie - Tehnologie eficientă de snapshot folosind Redirect-on-write, cu impact minim asupra performanței - Storage Quality of Service (QoS) Toate licențele pentru funcțiile de mai sus trebuie să fie incluse și să nu impună limitări sau restricții privind utilizarea simultană a mai multor protocoale sau funcții. Dacă funcțiile sunt licențiate pe bază de abonament, abonamentul trebuie să acopere capacitatea maximă suportată de sistem. - Funcții de disponibilitate și securitate a datelor incluse: Integrare antivirus Protecție împotriva ransomware Replicare sincronă și asincronă Licență/aplicație inclusă pentru replicare sincronă între sisteme similare cu failover automat, cu quorum inclus. - Redundanță hardware: Sistemul trebuie să includă surse de alimentare și ventilatoare redundante și să suporte controlere și unități hot-swappable. - Compatibilitate minimă OS: Trebuie să suporte integrarea cu cel puțin următoarele sisteme de operare: - VMware ESXi ultimele două versiuni - Windows Server 2019 – 2025 - Linux - Integrare validată cu soluții terțe: Integrare cu software de backup la nivelul OS-ului sistemului de stocare (ex. plug-in sau API), cel puțin Veritas BackupExec, Commvault Backup & Recovery, Veeam B&R, Acronis. Integrarea trebuie să fie validată de ambele sisteme (sistemul de stocare și soluția de backup). - Managementul sistemului: Trebuie să existe o interfață de management web disponibilă direct din sistemul de stocare. Acces CLI via SSH trebuie să fie suportat. Sistemul trebuie să aibă interfețe dedicate pentru management. Trebuie să suporte integrarea cu instrumente de monitorizare și management via SMI-S și SNMP. Upgrade-urile de firmware, patch-urile și extinderea (ex. adăugarea de discuri sau enclosere) trebuie să fie posibile fără downtime sau afectarea disponibilității datelor. - Aplicație de monitorizare: Un instrument software de monitorizare dedicat trebuie să fie inclus și să suporte cel puțin: - Monitorizarea performanței sistemului la nivel de IOPS, latență, lățime de bandă, porturi, discuri și volume - Logarea evenimentelor și a stării sistemului pentru corelare și depanare ulterioară - Analiză istorică de date și capabilități de raportare - Predicția volumului și a headroom-ului de performanță Componente incluse la livrare: Trebuie să fie incluse următoarele componente: - Kit de montare în rack - Cablu de alimentare - Cablu de management - Cabluri pentru transfer de date: SFP-uri cu cabluri OM4 de 2 metri sau 4 x 10/25G SFP+ DAC Twinax (câte 2 metri fiecare) - Garanție hardware (Warranty): 3 ani, toate costurile acoperite (reparație, înlocuire hardware, firmware) - Suport tehnic (maintenance): 3 ani, include consultanță, intervenții remote/on-site, actualizări software/firmware, helpdesk, SLA. Minim 8x5, preferabil 24x7 pentru incidente critice, timp de răspuns maxim 4 ore. |  |  |
| Servicii de instalare și configurare |  |  |  | Serviciile de instalare și configurare inițială trebuie să fie incluse și să acopere minim: - Montarea în rack a sistemului de stocare - Conectarea la infrastructura existentă de calcul și rețea - Configurarea logică a sistemului cu integrare în infrastructura existentă (minim hypervisor și gazde stand-alone, core services: AD, NTP, NPS, SIEM), monitorizare, software backup existent (Veeam B&R), antivirus - Livrarea documentației de proiect - Sesiune de transfer de cunoștințe pentru echipa tehnică a clientului |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Sistem de stocare atașat la rețea (NAS) |  |  |  | 1. Stocare atașată la rețea (NAS): - Server performant cu doi de module de controller, procesoare puternice și minimum 64 GB de RAM pe fiecare controler. - 12 locuri pentru hard disk-uri cu posibilitate de înlocuire la cald. - Suport pentru SSD-uri de cache. - Dual Port SAS 3.5" HDD - Compatibilitate cu protocoale moderne de rețea și fișiere (SMB, NFS, iSCSI etc.). - Pentru serviciului iSCSI- numărul minim de ținte iSCSI: 128, numărul minim de LUN: 256. - Suport hardware pentru diferite tipuri de RAID (JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10;RAID Group;) pentru redundanță. - Porturi de rețea 1GbE - minim 1 port - Minim 2 porturi de rețea de 10 GbE (interne sau placă de expansiune) - Posibilitate de extindere cu unități suplimentare de stocare. - Montare în rack (Rack 19" cu 4 stâlpi (kit șină)). - alimentare cu sursă de rezervă. - Unități de expansiune (două module de expansiune): - Permit adăugarea de hard disk-uri suplimentare la NAS-ul principal. - Minim 12 locuri pentru hard disk-uri cu posibilitate de înlocuire la cald. - Suportă înlocuire la cald și conectare prin interfețe de viteză mare. - Interfață separată pentru fiecare controler de stocare principal - Dual Port SAS 3.5" HDD - alimentare cu sursă de rezervă. - Montare în rack (Rack 19" cu 4 stâlpi (kit șină)). 3. Hard disk-uri: - 38 de unități Dual Port SAS 3.5" HDD de mare capacitate (20TB fiecare), potrivite pentru funcționare 24/7 în NAS, modelul unității trebuie inclus în lista de echipamente acceptate de pe site-ul web NAS al producătorului. - Echipament de rețea (switch-uri - 2 bucăți): - Switch-uri L2+ configurabil, Support: VLAN; 802.1Q; Q-in-Q; GVRP; Selective Q-in-Q; IGMP snooping; STP,RSTP; MSTP;Loopback Detection; ERPS; (QoS), 802.1p;cu suport VLAN, agregare, 10GbE și SFP+ - 16-24 porturi 1000Base-T - 2-4 porturi 10GBase-T - 2-4 porturi 10GBase-X SFP+ - 19" Rackmount - Destinate conectării NAS, serverelor și utilizatorilor într-o rețea cu lățime de bandă mare. - Licențe software: - Actualizare de licențe pentru sistemul de supraveghere video cu suport pentru funcționalități noi și un număr mai mare de canale (Actualizarea licențelor software TRASSIR 32 la TRASIR pe 64 de biți pentru 9 windows NVR Servers). Licente existente Trassir 32 windows.; Licențe noi Trassir 64 windows.. NVR 1; LICENSE_ANYIP 10,; LICENSE_ANYIP 10. NVR 2; LICENSE_ANYIP 45, LICENSE_NETPING 1, LICENSE_SIMT 1; LICENSE_ANYIP 55. NVR 3; LICENSE_ANYIP 45, LICENSE_NETPING 1, LICENSE_SIMT 1; LICENSE_ANYIP 55. NVR 4; LICENSE_ANYIP 45, LICENSE_NETPING 1, LICENSE_SIMT 1; LICENSE_ANYIP 55. NVR 5; LICENSE_ANYIP 45, LICENSE_HIKDVR_RECORDER 1, LICENSE_SIMT 1; LICENSE_ANYIP 55. NVR 6; LICENSE_ANYIP 45, LICENSE_HIKDVR_RECORDER 1, LICENSE_SIMT 1; LICENSE_ANYIP 55. NVR 7; LICENSE_ANYIP 45, LICENSE_SIMT 1; LICENSE_ANYIP 55. NVR 8; LICENSE_ANYIP 35; LICENSE_ANYIP 40. NVR 9; LICENSE_ANYIP 35; LICENSE_ANYIP 40. - Garanție și suport: Garanție de minim 36 de luni pentru toate echipamentele. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________