| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Planul etajul 1. - încălzire. - Instalaţii sanitare. |  |  |
| 1 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (tip 22 1800/500 L/H) | buc | 4,00 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm( tip 22 1300/500 L/H) | buc | 4,00 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(tip 22 1400/500 L/H) | buc | 14,00 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(tip22 1200/500 L/H) | buc | 6,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22 1000/500 L/H) | buc | 5,00 |
| 6 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ((tip 33 1600/500 L/H) | buc | 2,00 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Susapa static R206B) "Giacomini" | buc | 6,00 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Regulator automat de presiune diferenţiere ф20тт) (R206C) "Giacomini"—(INCLUSE in secţiunea devizului de MONTAL si UTILAJ) | buc | 6,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Susapa manual | buc | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cu radiator ф15мм) (R5TG ф15 ) |  |  |
| 10 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), eu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune eu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Adaptor de drenaj R608D) | buc | 12,00 |
| и | ID04A | Robinet de trecere sau de reţinere eu mufe pentru instalaţii de inealzire eentral, avind diametrul nominal de 15mm (Susaspa termosrat R141TG ф15) | buc | 26,00 |
| 12 | IDO IA | Robinet eu ventil eu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalaţii de inealzire eentral, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Cap termostat R470) | buc | 26,00 |
| 13 | IDO IA | Robinet de aer | buc | 70,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de treeere sau de reţinere eu mufe pentru instalaţii de inealzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de colt ф15мм (R14TG)) | buc | 35,00 |
| 15 | IDO IA | Pluta cu radiator | buc | 140,00 |
| 16 | IA40A | Dispozitiv de siguranţa eontra lipsei gaz-aer eu diametrul de 50 mm (Dazaerator automatie )("Teploimport") | buc | 14,00 |
| 17 | IC38A | Piesa de raeordare (fiting), eu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune eu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inelusiv(Teu ф20х15х20-топ1аге) | buc | 54,00 |
| 18 | IC38A | Costul tee D20xl5x20"Uniplast" | buc | 54,00 |
| 19 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), eu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune eu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inelusiv(Cot D20 -montare) | buc | 36,00 |
| 20 | IC38A | Costul de eot D20 | buc | 36,00 |
| 21 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), eu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune eu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm. | buc | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv(Cot Dl5 -montare) |  |  |
| 22 | IC38A | Costul de cot D15(Teploimport) | buc | 18,00 |
| 23 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Mufa D20/D15-montare) | buc | 12,00 |
| 24 | IC38A | Costul cu mufa D20/D15(Teploimport) | buc | 12,00 |
| 25 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalaţia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (fixare pentru ţevi (cu dou ţevi)) | buc | 20,00 |
| 26 | КрСиОбС | Executarea şanţurilor de pina la 5 cm adincime, in pereţi din piatra sau beton armat de 5 X 50 cm2 (Stroba 200x200) | m | 5,00 |
| 27 | IC36A | Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalaţii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Ţevi PP ф20х2,8тт-8ТАВ1) (FCP Santarm SRL) | m | 110,00 |
| 28 | IC36B | Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalaţii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tevi PP ф25хЗ,5тт-8ТАВ1) | m | 180,00 |
| 29 | ШОЗА | Efectuarea probei de etanşeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 290,00 |
| 30 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereţi gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp(Plinta din plastic 4000x40x88) (L=30x4=120m) | m | 120,00 |
| 31 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind | buc | 70,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Cot ф20-топ1аге) |  |  |
| 32 | IC38B | Costul cu cot D45*interior/exterior D20 | buc | 70,00 |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Trecerea cu otel filet D20xl5- motare) | buc | 70,00 |
| 34 | IC38B | Trecerea cu otel filet exterior D20xl5 | buc | 70,00 |
| 35 | C013A | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase(Detasabil din lemn, gratar pentru radiatoare) | m2 | 40,00 |
| 36 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la duşumele ( Vopsitorii gratar pentru radiatoare) | m2 | ® 40,00 |
| 37 | IA40A | Dispozitiv de siguranţa contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Dazaerator automatic )("Teploimport") | buc | 4,00 |
| 38 | IC42A | Suporţi si dispozitive de fixare pentru susţinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Suporţi ţevi si aparate) | kg | 30,00 |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"( 15кч18п2 ф15тт) | buc | 4,00 |
| 40 | RpCUOSEl | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereţi din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat (200x200) | buc | 20,00 |
| 41 | RpCUOVC | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, după instalaţii | buc | 20,00 |
| 42 | IC05C | Ţeava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalaţii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalaţii de incalzire centrala pentru clădiri de producţie (construcţii industriale), ţeava avind diametrul de 1" (Ţevi din otel ф32х2,2тт)('ТСР | m | 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Santarm") |  | - |
| 43 | IC05D | Ţeava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalaţii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalaţii de incalzire centrala pentru clădiri de producţie (construcţii industriale), ţeava avind diametrul de 1 1/4" (Ţevi din otel ф38х2,5мм) | m | 100,00 |
| 44 | IC05E | Ţeava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalaţii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalaţii de incalzire centrala pentru clădiri de producţie (construcţii industriale), ţeava avind diametrul de 1 1/2" (Ţevi din otel ф45х2,5мм) | m | 30,00 |
| 45 | IC05G | Ţeava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalaţii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalaţii de incalzire centrala pentru clădiri de producţie (construcţii industriale), ţeava avind diametrul de 2 1/2" (Ţevi din otel ф 76x3 mm) | m ^ | 500,00 |
| 46 | IE03A | Efectuarea probei de etanşeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8"... 1" (diametru pina 25mm) | m | 40,00 |
| 47 | IE03B | Efectuarea probei de etanşeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4"... 2" (diametru pina 50мм) | m | 130,00 |
| 48 | IE03C | Efectuarea probei de etanşeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de (diametrupina 76мм) | m | 500,00 |
| 49 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legătură, din otel, la poziţie, avind diametrul de 50-100 mm (Montarea piesolor de legaura din otel-teu cu cot) | buc | 78,00 |
| 50 | Preţ de piaţa | Teu din otel ф40/ф25/ф40 | buc | 2,00 |
| 51 | Preţ de piaţa | Teu din otel ф32/ф25/ф32 | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Preţ de piaţa | Teudinote ф20/ф25/ф20 | buc | 10,00 |
| 53 | Preţ de piaţa | Cot din otel ф70 | buc | 20,00 |
| 54 | Preţ de piaţa | Cot din otel ф40 | buc | 20,00 |
| 55 | Preţ de piaţa | Cot din otel ф32 | buc | 14,00 |
| 56 | Preţ de piaţa | Cot din otel ф20 | buc | 10,00 |
|  |  | 1.1.2. Panouri tuburi gips-carton, n= Im cu suporti.(S=200xl=200m.p) |  |  |
| 57 | CF54A | Placarea pereţilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafeţe plane, exclusiv glafurile uşilor si ferestrelor | m2 | 200,00 |
|  |  | 1.1.3. Lucrări de izolaţii |  |  |
| 58 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confecţionate pe şantier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinţa peste termoizolatie peste 35 cm (Placi vata minerala M-75 b=50mm)(S=360:1,05=342,86м.р) | m2 | 342,86 |
| 59 | Ы05В | Protecţia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (Impislitura fibre sticla РСТ-120Л) | m2 | 360,00 |
|  |  | 1,2. Colector de distributire. 1.2.1. Instalaţii sanitare. |  |  |
| 60 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de reţinere, cu flansa, pentru instalaţiile de Încălzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Ventil din otel 15с28нж23 ф80тт) | buc | 4,00 |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de Încălzire central, avind diametrul nominal de 20mm(supapa de coborâre ф 15mm)("Antoval-Gaz-Service") | buc | 4,00 |
| 62 | ID04A | Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de Încălzire central, avind diametrul nominal de 20mm(supapa de | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | coborâre ф25тт) |  |  |
| 63 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (filtru-murdarie ф80тт)—Antoval-Gaz -Service | buc | 2,00 |
| 64 | IC07F | Ţeava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru construcţii, montata prin sudura la conducte de distribuţie in instalaţii de incalzire centrala pentru clădiri de producţie (construcţii industriale), ţeava avind diametrul de 114 x 4 mm ... 121 x 4 mm (0 definiţie a unui pieptene din ţevi Ф108x3,5mm L=1,140x2=2.28m)-(2buc) | m | 2,28 |
| 65 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de reţinere, cu flansa, pentru instalaţiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Robinet 15кч19п2 ф40) | buc | 4,00 |
| 66 | GEIOBI | Termometru cu teaca de protecţie - тоШаге(ТТЖ ПМЗ 2 240*66) | buc | 2,00 |
| 67 | GElOAl | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (МП4-У 0-1 мПа) | buc | 2,00 |
| 68 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Partea ipotecara pentru termometru Зкч-3-75) | buc | 4,00 |
| 69 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Partea ipotecara pentru manometru Зкч-53-76) | buc | 4,00 |
| 70 | IC42A | Suporţi si dispozitive de fixare pentru susţinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Fixare pentru piepteni, ţevi de noroi) | kg | 20,00 |
|  |  | 1.2.2. Dulap pentru colector l,5xO,5xl,5H- (3buc)(S=3,5m.p.) |  |  |
| 71 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confecţionarea lor, exclusiv confecţia metalica pentru protecţia muchiilor canalului t | m2 | 3,50 |
| 72 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si construcţii metalice cu | m2 | 3,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | email clorcauciuc (un strat grand de miniu, un strat grand de culoare si trei straturi de email) (Vopsitorii anticorozive dulap cu email ПФ- 223 cu stat grant ГФ-020) |  |  |
|  |  | 1.2.3. Izolarea colectoarelor |  |  |
| 73 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confecţionate pe şantier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinţa peste termoizolatie peste 35 cm (Placi vata minerala M-75 b=50mm)(S=3:1,05=2,86m.p.) | m2 | 2,86 |
| 74 | IzI05B | Protecţia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm ((Impislitura fibre sticla РСТ-120Л) | m2 | 3,00 |
|  |  | 2. Lucrări montarea. |  |  |
| 75 | ID04A | Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Regulator automat de presiune diferenţiere 4)20mm)(R206C) | buc | 6,00 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 76 | Pret de piata | Regulator automat de presiune diferenţiere ф20тт) (R206C) "Giacomini"- ("Teploimport") | buc | 6,00 |

I

/<J- с