Anexă la

Documentația de atribuire

la anunțul de participare

nr. BL-G-05/2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

”Achiziționarea lucrărilor de reamplasarea gazoductului

de presiune medie, din str. L. Dovator, or. Bălți”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 11,660 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 20,405 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 34,990 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 47,237 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,944 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 291,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 90,396 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 291,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 253,692 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 29,160 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 18,500 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 11,285 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 18,962 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,090 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 9,908 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 9,090 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 80,174 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 94,445 |
|  |  | 1.2. Contructia gazoductului |  |  |
| 8 | GD61K | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 280 mm. (Teava PE 100 SDR 11 Dn 280x25,4mm) | m | 1 400,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 234,640 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 672,000 |
|  | 25212167100015 | Teava polietilena PE100 SDR11 Dn 280 mm | m | 1 408,407 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1 541,540 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1 513,512 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 58,859 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 211,400 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 5,880 |
| 9 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. PE 100 SDR 11 Dn 90x8,2mm | m | 220,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,322 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 26,620 |
|  | 2521216710001 | Teava polietilena PE100 SDR11 Dn 90mm | m | 221,321 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 242,242 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 237,838 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 5,726 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 8,800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 8,800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,440 |
| 10 | TfA01G1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273*8,0 | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,250 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,610 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,270 |
|  | 27221031070007 | Conducta de otel 273*8,0 | m | 1,004 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,014 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,007 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,011 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,153 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,054 |
| 11 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 1,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,570 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,030 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,040 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,104 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,025 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,046 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 2,642 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,040 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,170 |
| 12 | TfA02F1 | Dop sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273 | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,680 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,400 |
|  | 28752740400002 | Dop de otel 273mm | buc | 1,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,236 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,180 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,032 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,618 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,241 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,108 |
| 13 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingTrecere PE/OL din polietilena, tevile avind diametrul de 280 mm | buc | 1,000 |
|  | 25231567138121 | Trecere PE/OL 273mm | buc | 1,010 |
| 14 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,450 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,013 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,257 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,013 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,018 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,047 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,461 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,021 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 1,189 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,468 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,013 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,077 |
| 15 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Mufa 280 mm | buc | 130,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 247,000 |
|  | 25231567138211 | Mufa PE 280 mm | buc | 131,300 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 227,500 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 227,500 |
| 16 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Mufa PE Dn 90 mm) | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,000 |
|  | 25231567138116 | Mufa PE Dn 90 mm | buc | 5,050 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,000 |
| 17 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de (Cot PE 90 gr. Dn280 mm) | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,700 |
|  | 2523156713816551 | Cot PE 90 gr. Dn 280mm) | buc | 3,030 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,250 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,250 |
| 18 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de (Cot PE 45 gr. Dn280 mm) | buc | 6,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 11,400 |
|  | 252315671381651 | Cot PE 45 gr. Dn 280mm) | buc | 6,060 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 10,500 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 10,500 |
| 19 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Teu redus Dn 280/90 mm | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,600 |
|  | 252315671381199 | Teu redus Dn 280/90mm | buc | 4,040 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,000 |
| 20 | GD09C1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare | buc | 2,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 3,240 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,082 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,960 |
|  | 2722103304800 | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 | m | 2,300 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 6,580 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,360 |
|  | 2414347000000 | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel | kg | 23,800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,640 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 2,000 |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,540 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,660 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,060 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,126 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,252 |
| 22 | GC04H | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 300 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 87,750 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 21,500 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,200 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,010 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 2,000 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 2,000 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,130 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 1,280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,130 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,500 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,600 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 3,800 |
| 23 | GC03H | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 300 mm | 1 km | 1,410 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 4,568 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,372 |
| 24 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,220 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,062 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,005 |
| 25 | M1L03C | Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 245....273 mm | buc | 2,000 |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 21,240 |
|  | 2735725901039 | Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin | kg | 0,300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,100 |
|  | 2881116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. | buc | 0,200 |
|  | 2881116001991 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi | buc | 6,000 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,500 |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,160 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,140 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,040 |
|  | 3410540004902 | Defectoscop ultrasonic Uid-0.4 | h-ut | 4,600 |
|  |  | 1.3. Gazoduct aerian |  |  |
| 26 | TfA01G1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273*8,0 | m | 0,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,125 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,305 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,135 |
|  | 27221031070007 | Conducta de otel 273*8,0 | m | 0,502 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,007 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,004 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,005 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,005 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,076 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,027 |
| 27 | GB05H | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,860 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,740 |
|  | 28752744002020 | Flanse din otel 273mm | buc | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,620 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,620 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,840 |
| 28 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,430 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 0,133 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,069 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,087 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,065 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,017 |
|  |  | 1.4. Iesirea /intrarea gazoductului din sol Dn 280mm -1 set |  |  |
| 29 | GD61K | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 280 mm. (Teava PE 100 SDR 11 Dn 280x25,4mm) | m | 1,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,168 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,480 |
|  | 25212167100015 | Teava polietilena PE100 SDR11 Dn 280 mm | m | 1,006 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,101 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,081 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,042 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,151 |
| 30 | GA08D | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 377*5 mm | m | 1,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,885 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,840 |
|  | 252121670100055 | Teava din otel 377*5,0 | m | 1,530 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 12,300 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,300 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,002 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,390 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,135 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,300 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,750 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 2,100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,135 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,465 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,480 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,105 |
| 31 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingTrecere PE/OL din polietilena, tevile avind diametrul de 280 mm | buc | 1,000 |
|  | 25231567138121 | Trecere PE/OL 273mm | buc | 1,010 |
| 32 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Mufa 280 mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,900 |
|  | 25231567138211 | Mufa PE 280 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,750 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,750 |
| 33 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de (Cot PE 90 gr. Dn280 mm) | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,900 |
|  | 2523156713816551 | Cot PE 90 gr. Dn 280mm) | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,750 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,750 |
| 34 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,450 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,013 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,257 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,013 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,018 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,047 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,461 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,021 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 1,189 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,468 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,013 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,077 |
| 35 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду15мм) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,600 |
|  | 12312312300 | Труба ф15 | m | 0,050 |
|  | 12332112300 | Заглушка ф15мм | buc | 1,000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,130 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,270 |
| 36 | GD10A1 | Rasuflatoare fara capac de control, | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,000 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,007 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,125 |
|  | 27221033048002 | Teava inst.neagra m -20 mm | m | 0,950 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,750 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,170 |
|  | 2414347000000 | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel | kg | 2,170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,310 |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,011 |
| 38 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,300 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 0,093 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,048 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,061 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,046 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,012 |
|  |  | 1.5. Iesirea gazoductului de polietilena ф90 мм din pamint. .- 1set |  |  |
| 39 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de PE 100 SDR 11 Dn 90 mm | m | 1,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,091 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,181 |
|  | 25212167100061 | Teava polietilena PE100 SDR11 Dn 90 mm | m | 1,507 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,650 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,620 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,039 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,060 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,060 |
| 40 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89*3.5mm | m | 0,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,095 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,155 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,070 |
|  | 27221031070003 | Conducta de otel 89*3.5 mm | m | 0,502 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,008 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,003 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,003 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,060 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 41 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 mm | m | 1,450 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,740 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,696 |
|  | 25212167010006 | Teava din otel 219mm | m | 1,479 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 8,410 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,217 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,232 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,087 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,217 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 2,610 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,450 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,087 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,435 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,493 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,493 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,087 |
| 42 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de Mufa 90 mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252311110000758 | Mufa 90 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 43 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de Trecere PE/OL 90 mm | buc | 1,000 |
|  | 252311110000759 | Trecere PE/OL 90*89 mm | buc | 1,010 |
| 44 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de Cot 90 mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252311110000741 | Cot PE 90 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 45 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду15мм) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,600 |
|  | 12312312300 | Труба ф15 | m | 0,050 |
|  | 12332112300 | Заглушка ф15мм | buc | 1,000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,130 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,270 |
| 46 | GD10A1 | Rasuflatoare fara capac de control, | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,000 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,007 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,125 |
|  | 27221033048002 | Teava inst.neagra m -20 mm | m | 0,950 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,750 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,170 |
|  | 2414347000000 | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel | kg | 2,170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,310 |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,011 |
| 48 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,300 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 0,093 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,048 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,061 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,046 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,012 |
|  |  | 1.6. Montarea pilonilor de identificare |  |  |
| 49 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,560 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,756 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,319 |
| 50 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,174 |
| 51 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,487 |
| 52 | CP03A | Montarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv | buc | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 37,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,200 |
|  | 2010102912477 | Dulap stejar lung cls.C tiv., Gr=50mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,021 |
|  | 2710602000236 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm | kg | 7,000 |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 7,070 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,100 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 53 | GB04H | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 300 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,860 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,370 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,560 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,930 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,930 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,220 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 1,070 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 54 |  | Robinet cu bila si flanse Pn 10-16 avind Dn 280 mm | buc | 1,000 |
|  | 2365456 | Robinet cu flanse Pn 10-16 avind Dn 280 mm | buc | 1,000 |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Ghenadie GÎNGA

Ex.: I.Zazulea