Anexa nr. 1

| Nr. | Denumirea bunurilor solicitate | U/m | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Climatizator 9000 BTU | buc | 16 | Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 9000 BTU(suprafața încăperii până la 25m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo Putere(răcire): 0.90-3,40 kBt, Putere (încălzire): 0.82-3,37 kBt, Consumul energiei(răcire): 0,710 kBt, Consumul energiei(căldură): 0.739 kBt , Conexiune: 220, Clasa de efeciență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 21/30/40 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A, Termen de garanție: 60 luni | 200000,00 |
| 2. | Climatizator 12000 BTU | buc | 2 | Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 12000 BTU(suprafața încăperii până la 35m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare. Moduri suplimentare: turbo Putere(răcire): 1,11-4,16 kBt . Putere (încălzire): 1,08-4,22 kBt. Consumul energiei(răcire): 1,11 kBt. Consumul energiei(căldură): 1,08 kBt. Conexiune: 220 Clasa de efeciență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 22/34/40 dB. Tip freon: R-32 sau R-410A. Termen de garanție: 60 luni |  |
| 3. | Climatizator 18000 BTU | buc | 1 | Tip: Sistem split . Invertor: da, Puterea 18000 BTU(suprafața încăperii până la 55m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo Putere(răcire): 1,81-6,13 kBt, Putere (încălzire): 1,37-6,74 kBt, Consumul energiei(răcire): 1,81 kBt, Consumul energiei(căldură): 1,37 kBt, Conexiune: 220 Clasa de efeciență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 25/37/44 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A, Termen de garanție min 60 luni |  |
| 4. | Climatizator 24000 BTU | buc | 2 | Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 24000 BTU(suprafața încăperii până la 75m²) Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/ uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere (răcire): 2,08-7,94 kBt , Putere(încălzire): 1,61-8,80 kBt, Consumul energiei(răcire): 2,08 kBt, Consumul energiei(căldură): 1,61 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efeciență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 29/42/44,5 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A Termen de garanție min 60 luni |  |