| Reutilizarea cazangeriei cu conectarea sistemelor de incalzire a blocului alimentar spitalului raional din or.Anenii Noi (actualizarea documentatiei de proiect si de deviz) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Retele de gaze interne. Centrala termica (p3). (Ospatarie)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | IC21D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2 " | m | 45,00 |  |  |
| 2 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " | m | 7,00 |  |  |
| 3 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " | m | 6,00 |  |  |
| 4 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " | m | 0,50 |  |  |
| 5 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 6,50 |  |  |
| 6 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 52,00 |  |  |
| 7 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 6,50 |  |  |
| 8 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 52,00 |  |  |
| 9 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" 11б27п | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" 11ч3бк | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" 11ч3бк | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" 11ч3бк | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | IC51A | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 40x20 pentru mascarea strapungerilor reductie | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 L=0,50m | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 L=0,50m | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" КТЗ-001-32 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 40x50 mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 20 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20x40 mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 21 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 22 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/2" 11б27п | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | IC51A | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 32x20 pentru mascarea strapungerilor reductie | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | IC51A | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 50x40 pentru mascarea strapungerilor reductie | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm | m2 | 0,94 |  |  |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 160x160 | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 6,61 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarei sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 29 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 45 kw, montat direct pe perete | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarei sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 34 |  | Supapa de blocare M16/RM, d32 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 |  | Detector СГБ-1-2Е | buc | 1,00 |  |  |
| 36 |  | Microcentrala termica "Sistem-Turbo" 45kw | buc | 1,00 |  |  |
| 37 |  | Contor de gaze ВК-G4Т | buc | 1,00 |  |  |
| 38 |  | Radiomodul electronic pentru transmiterea datelor la distanta D100-F | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica (Ospatarie). Instalatie de iluminat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate CC-1 | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 08-03-543-2 | Instalatii de semnale luminoase si semnalizare: semafor, cantitate lampi pina la trei, montat pe constructie pe perete, coloana sau grinda светофор СС-56 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-01-083-1 | Dispozitiv de blocare-semnalizare УАВР-ШАП-12 IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/1/3С,4С | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГ сеч. 3х1,5мм2 | 100 m | 0,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg КВВГ сеч. 4х1,0мм2 | 100 m | 0,07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб метал. разм. 70х60 т.У1051 | m | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Коробка клеммная КС-10 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Оборудование |  |  |  |  |
| 9 |  | Сирена сигнальная СС-1 | buc | 1,00 |  |  |

| 10 |  | Устройство автоматического включения резерва УАВР-ШАП-12 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica (p3). (Ospatarie). Simnalizarea antiincediu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze РC585H | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t РИП7АН | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30VA | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate SA-913 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate Siren PS 40 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ТD-135 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori:Conductor monofir la lipiri si dezlipiri | 100 buc | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ИПР | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala TANE | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS-215 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS-210 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete УК-2П | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida COR 4x0,22 | 100 m | 0,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ВВГ 3x1,5 | 100 m | 0,15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida KВВГ 4x1,5 | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРППМ емк. 2х0,8мм | 100 m | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1 | m | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 0-4-IP44-01-6/220 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 1270 ВАТТ | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 РПГ-10-3562IP-41, РП20-221 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc МАТ | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Соцстрах |  |  |  |  |
|  |  | Транспорт |  |  |  |  |
|  |  | Заготовитиельно-складские расходы |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Оборудование |  |  |  |  |
| 23 |  | Приемная панель РС585Н | buc | 1,00 |  |  |

| 24 |  | Резервный источник питания РИП7АН | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Аккумуляторная батарея 12V7Ah | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Сирена наружной установки SA-913 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Сирена внутренней установки SIREN PS40 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Трансформатор Ttansformer TR-30VA | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Извещатель пожарный тепловой (10% запаса) ТД-135 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Извещатель пожарный кнопочный ИПР | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 |  | Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 |  | ИК датчик движения IS-215 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 |  | Детектор целостности стекла GBS-210 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 |  | Бокс БОх1 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 |  | Замок для бокса L100 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 |  | Реле магнитное РП20-221 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 |  | Радиопередатчик МАТ | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |