WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primăria orasului Florești Construcția WC modular comun în or. Florești |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31-24

Lucrări de construcții și montare

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcții |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări interioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Carcasa și pereți |  |  |  |  |
| 1 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa din tevi profil pentru pereti si acoperis | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse di tevi profil 80 x 80 x 3 -32 ml, 80 x 40 x 3-36 ml,40 x 40 x 3-28 ml | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 2 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe constructie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 3 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" de 80 mm grosime, montate pe rigle metalice, la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 281123630490380 | Panouri "Sandwich" gr. 80 mm pentru pereti | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 4 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat de tip ,,Sandwich,, gr.100 mm, montate pe pane metalice | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2732103646300100 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan de tip ,,Sandwich,, gr.100 mm | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2952160007200mac | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj - macara | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 5 | CK25A | Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
| 6 | CK23A | Ferestre din profile PVC cu cel putin 4 camere, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp, inclusiv plasele ,,Moskit,, | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 20301129381501010 | Ferestre din profile PVC (4 camere) cu toate accesoriile necesare, inclusiv plasele ,,Moskit,, | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |  |
| 7 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Pereti dispartitori, h=2.5 m). | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri (panouri fixe si foi de usi) din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pardoseala |  |  |  |  |
| 8 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placaj 18 mm FSF, mesteacan sort 2/4, rezistent la umezeala | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 267011220430018 | Placaj 18 mm FSF mesteacan, sort2/4, rezistent la umezeala | m2 | 1,0500 |  |  |
| 9 | CE17A | Strat pelicula de polietilena gr.200 mk, montata sub stratul de vata minerala | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465200 | Pelicula de polietilena gr.200 mk | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
| 10 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee (pardoseli), din placi din vata minerala ROCKWOOL, densitate 26 kg/m3 de 100 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 268216261137010 | Placi vata minerala ROCKWOOL densitate 26 kg/m3, 10 cm grosime, termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 |  |  |
| 11 | CE17A | Strat pelicula de polietilena gr.200 mk, montata peste stratul de vata minerala | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465200 | Pelicula de polietilena gr.200 mk | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
| 12 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placaj 12 mm FSF, mesteacan sort 2/4, rezistent la umezeala | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 267011220430012 | Placaj 12 mm FSF mesteacan, sort2/4, rezistent la umezeala | m2 | 1,0500 |  |  |
| 13 | CK22B1 Adaptare | Pardoseli din tabla striata de aluminiu de 4 mm grosime la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2030112951000 | Tabla striata de aluminiu de 4 mm grosime | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Apeduct |  |  |  |  |
| 14 | SA20A | Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional - 15 mm), inclusiv coturile, teurile, mufele (12 buc.) si trecerile PPR x Fe d=20 mm x 1/2'' (15 mm) - 8 buc. | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216717050pp20 | Teava din material plastic PPR PN16 d=20 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719431c20 | Cot din material plastic (PPR) d=20 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2523156719451t20 | Teu din material plastic (PPR) d=20 mm | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719401m20 | Mufa din material plastic (PPR) d=20 mm | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 25231567195302015 | Racord drept M x Fe d=20 mm x 15 mm | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 15 | SA38B | Bratara (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 287527420404020c | Bratara (clipsa) pentru tevi de instalatii de apa d=20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874136313300mp660 | Diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420100015 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 287527420100020 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4'' (20 mm) | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 19 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | 1.1.4. Canalizare |  |  |  |  |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=50 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 21 | SB08E | Idem, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216720160c110 | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=110 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 22 | SA37I | Bratara cu surub pentru fixarea tevilor de canalizare, din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2875274204040110c | Bratara cu surub pt. tevi de canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | SA37F | Idem, conductele avind diametrul de 2" (50 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 287527420404050 | Bratara cu surub pt. tevi de instalatii de canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672103750c50 | Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037t110110 | Teu din material plastic pentru canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 110 x 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037t11050 | Teu din material plastic pentru canalizare d=110 x 50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037c110 | Cot din material plastic pentru canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 28 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2523156721038110 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
| 30 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar cu piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior, rezervor, rama cu capac si toate accesoriile necesare | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.1.5. Ventilare |  |  |  |  |
| 32 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in pereti exteriori din ,,Sandwich,, de 80 mm grosime , utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3640 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1560 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0070 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0378 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie cu dimensiunea 150 x 150 mm, gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate la fatade | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062001515 | Grila ventilatie 150 x 150 mm, tabla neagra cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrări exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Apeduct |  |  |  |  |
| 34 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canalizare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 35 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, executate cu nisip de 10 cm grosime | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 36 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant PE 80 PN 10 SDR 13.6, cu diametrul de 25 x 2.0 mm, inclusiv banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212167100011p25 | Teava polietilena PE 80 SDR 13.6 PN 10 atm d=25 x 2.0 mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 37 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului pina la 50 mm (25 mm) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216701000253 | Teava din otel d=25 x 3 mm | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |  |  |
| 38 | ID02B | Filet din otel negru, avind diametrul nominal de 1" (25 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274114000f25 | Filet din otel, negru d=25 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior (cilti) | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 39 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (25 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 291312420170025 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d=25 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | IC53B | Racord complex (americanca PPR/Fe), avind diametrul de 1" (25 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274119000rcam25 | Racord complex (americanca PPR/Fe) d=25 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior (cilti) | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 41 | AcF11C | Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 42 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 43 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |  |
| 44 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Canalizare |  |  |  |  |
| 45 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canalizare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 46 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 47 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 4 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 x 3.2 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2521216700500110 | Teava din PVC mufata de 4 m lungime d=110 x 3.2 mm | m | 1,0400 |  |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,5500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 48 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 4 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 x 4.0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2521216700500160 | Teava din PVC mufata de 4 m lungime d=160 x 4.0 mm | m | 1,0400 |  |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,5500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 49 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
| 50 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare (1 buc.) din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m si adincimea medie 1.25 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
| 51 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde: - elemente caminului din beton armat prefabricat; - capacul cu rama din fonta; - scara cu vanguri din otel (12.5 kg) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 12,5000 |  |  |
| 52 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv a scarilor | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 53 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat pina la 15 cm la camine de canalizare | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 54 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii de tevi de canalizare | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 55 | RpCS01B | Pereu din beton clasa Bc 10/8 turnat pe loc, fara scliviseala, de 1.0 m latime si 10 cm grosime, la caminele de canalizare (1 buc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 28,8400 |  |  |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0710 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0220 |  |  |
|  | 2952270003700 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 56 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |  |
| 57 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | 1.2.3. Panta de acces |  |  |  |  |
| 58 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia pantei | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 59 | CA03F02 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti cuvelor, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15/M200. | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000B15M200 | Beton clasa B15/M200 | m3 | 1,0150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 60 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |  |  |
|  | 2661112800700338 | Placi de gresie ceramica pentru pardoseli 300 x 300 x 8 mm | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
| 61 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din teava de otel d=32 x 3.2 mm (24 ml) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800t324 | Confectii metalice diverse, teava din otel d=32 x 4 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 62 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor balustradei cu d=32 mm, cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0100 |  |  |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | 1.2.4. Pavaj |  |  |  |  |
| 63 | TsH03B | Extragerea pamintului necesar amenajarii de 10 cm grosime, cu pastrarea structurii, teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7700 |  |  |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris de 10 cm grosime | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 65 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10 x 20 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100001150 | Beton clasa B 12.5 (M 150) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325820 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 80 mm B 2 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 66 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate (caramda) in color de 4 cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si savura, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si savura, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26611128006554c | Placi vibropresate (caramida) in color de 4 cm grosime pentru trotuare | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546s | Savura (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547s | Savura (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.2.5. Pridvoare - 2 buc. |  |  |  |  |
| 67 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
| 68 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in podesta si treptele pridvorului | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 69 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pridvor (podesta si treapta), preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C10/8 B10; 12.5/M150 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000150 | Beton marfa clasa C 10/8 B10;12.5/M150 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 70 | CG47C | Pardoseli (Podesta si treapta, orizontal si vertical) din placi de gresie ceramica mata gr.8 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) pentru lucrari exterioare ,,Class Exstra (gri), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica mata 300 x 300 x 8 mm | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013e | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) la exterior Class Exstra (gri) | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrări interioare |  |  |  |  |
| 71 | SE59A Adaptare | Ventilator de fereastra de 128 m3/ora, 16 Wt, montat pe perete | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2924127356800v15 | Ventilator de fereastra de 128 m3/ora, 16 Wt - pret utilaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 72 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica, inclusiv racordarea la instalatie, bloc electric cu 6 circuite, ЩМП-6 Н 200 x 200 x 130 mm | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4400 |  |  |
|  | 2682162303083456 | Bloc electric monofazic 220V-25A, pentru 6 circuite ЩМП-6 Н 200 x 200 x 130 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 205114295070066 | Dibluri 6 x 60 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |  |  |
| 73 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A cu nul- simbol 3130N | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 111100010002016 | Intrerupator automat monopolar 16 A | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 74 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A cu nul- simbol 3130N | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 111100010002010 | Intrerupator automat monopolar 10 A | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 75 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, canal cablu PVC avind dimensiunile 12 x 12 mm | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567200281212 | Element de protectie (canal cablu PVC) 12 x 12 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 76 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2722103107001315 | Conductor de cupru VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 77 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate, LED d=217mm, 18 w | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274400501led18 | Corp de iluminat aplicabil LED d=217 mm, 18 w, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 18 W | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 3150145100143led18 | Lampa (bec) LED E 27 18 W | buc | 1,0500 |  |  |
| 79 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor electrice unitare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 1111000100020u | Intrerupator unitar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrări exterioare |  |  |  |  |
| 80 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 2,1000 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 3,2400 |  |  |
|  | 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,7500 |  |  |
| 81 | 3332040-3 | Cablu SIP-2 3 x 16 + 1 x 35 mm2 | m |  |  |  |
|  | cablusip316 | Cablu SIP-2 3 x 16 + 1 x 35 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 82 | Pret de piata | Ventilator de fereastra de 128 m3/ora, 16 Wt | buc |  |  |  |
|  | 128vf16 | Ventilator de fereastra de 128 m3/ora, 16 Wt | buc | 1,0000 |  |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |