| Reparație capitală și/sau reconstrucție Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 15-01-1

Soluții arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Acoperis. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 170 mm, prevopsit montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 |  |  |  | m2 |  | 560,8900 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 673,0680 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 168,2670 |  |
|  | 281123446350433903 |  | Panouri "Sandwich" 170 mm prevopsit |  |  |  | m2 |  | 583,5500 |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  |  | kg |  | 1 476,0381 |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  |  | buc |  | 1 716,3234 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  | 1 716,3234 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  | 103,5515 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 28,0445 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  |  |  | m |  | 74,3600 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 22,3080 |  |
|  | 27104046311242800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  | 80,4203 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  | 107,2271 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  | 15,3182 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 7,6591 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  | 15,3182 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  | 15,3182 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  | buc |  | 765,9080 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,4872 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  |  |  | m |  | 63,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 22,0500 |  |
|  | 27104550631561726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  | 67,4730 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  | 32,1300 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  | 16,0650 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  |  | buc |  | 32,1300 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  | 16,0650 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  | 16,0650 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 16,0650 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,9450 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  | 10,5000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,0080 |  |
|  | 281123644304944 |  | Panouri "Sandwich" 50 mm prevopsit |  |  |  | m2 |  | 8,8250 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  | 27,6864 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  | 25,9560 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  | 25,9560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  | 1,5141 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE17A |  | Bariera de vapori Material marunt=1,0300 |  |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,4200 |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  | 9,9498 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  | 103,8240 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK26D |  | Tabla zincata l=600 mm |  |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 3,7800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,4200 |  |
|  | 2743123549027233 |  | Tabla zincata l=600 mm |  |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 252,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK26D |  | Sort din tabla zincata l=160 mm |  |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 3,7800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,4200 |  |
|  | 27431235490272333 |  | Sort din tabla zincata l=160 mm |  |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 252,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |
|  | 24302261030002 |  | Chit polimeric - ermetic poliuretan |  |  |  | kg |  | 6,6150 |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  | 0,4410 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL17C |  | Confectii metalice diverse - cornier 30x30x4 mm |  |  |  | kg |  | 57,1200 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  | 7,9968 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,5712 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 0,5712 |  |
|  | 28112363098003 |  | Confectii metalice diverse - cornier 30x30x4 mm |  |  |  | kg |  | 57,1200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  | 0,2856 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,4570 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  | 0,5712 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 1,1424 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  | 1,1424 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  | 0,0570 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 0,3671 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  | 0,4446 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  | 0,2223 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  | 0,0314 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 0,1112 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,0556 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis. Parapet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fatada. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 150 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  |  |  | m2 |  | 426,3000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  | 532,8750 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 51,1560 |  |
|  | 281123644303334901394 |  | Panouri "Sandwich" 150 mm prevopsit |  |  |  | m2 |  | 447,8708 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  | 1 405,0848 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  | 1 317,2670 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  | 1 317,2670 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  | 76,8406 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  | 42,6300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  |  |  | m2 |  | 96,6000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  | 120,7500 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 11,5920 |  |
|  | 28112364430333444 |  | Panouri "Sandwich" 50 mm prevopsit |  |  |  | m2 |  | 101,4880 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  | 318,3936 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  | 298,4940 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  | 298,4940 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  | 17,4121 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  | 9,6600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din tabla plana l=160 mm |  |  |  | m |  | 140,8500 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 45,0720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 11,2680 |  |
|  | 27431235490433 |  | Glafuri montate la ferestre din tabla plana l=160 mm |  |  |  | m |  | 140,8500 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 563,4000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,4085 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK26B |  | Lacrimar geamuri din tabla plana l=120 mm |  |  |  | m |  | 37,6300 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 12,0416 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,0104 |  |
|  | 2743123549043333 |  | Lacrimar geamuri din tabla plana l=120 mm |  |  |  | m |  | 37,6300 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 150,5200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,3763 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD07A |  | Copertine casete din Altcombond, pe carcasa metalica |  |  |  | m2 |  | 44,0000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  | 39,6000 |  |
|  | 273210443646070 |  | Casete din Altcombond, |  |  |  | m2 |  | 48,8400 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  | 154,0000 |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  |  | buc |  | 123,2000 |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  |  | buc |  | 123,2000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 1,7600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  |  |  | m |  | 20,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 27104046311242800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  | 21,6300 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  | 28,8400 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  | 4,1200 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 2,0600 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  | 4,1200 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  | 4,1200 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  | buc |  | 206,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  |  |  | m |  | 9,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |
|  | 27104550631561726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  | 9,6390 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  | 4,5900 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  | 2,2950 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  |  | buc |  | 4,5900 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  | 2,2950 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  | 2,2950 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 2,2950 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,1350 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK26D |  | Element de inchidere din tabla plana colorata |  |  |  | m |  | 18,8000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 1,6920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1880 |  |
|  | 274312311 |  | Element de inchidere din tabla plana colorata |  |  |  | m |  | 18,8000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 112,8000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,1880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK26D |  | Sort din tabla plana colorata l=160 mm |  |  |  | m |  | 18,8000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 1,6920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1880 |  |
|  | 27431231133 |  | Sort din tabla plana colorata l=160 mm |  |  |  | m |  | 18,8000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 112,8000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,1880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  | m |  | 18,8000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 5,6400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |
|  | 24302261030002 |  | Chit polimeric - ermetic poliuretan |  |  |  | kg |  | 2,9610 |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  | 0,1974 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada. Copertine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti interiori |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  |  |  | m2 |  | 926,2900 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3 380,0322 |  |
|  | 266210555270100012 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  |  |  | m2 |  | 3 909,8701 |  |
|  | 252130260229061 |  | Vata minerala -100 mm (pereti despartitori) |  |  |  | m2 |  | 958,8491 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  | 1 065,9051 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  | m |  | 2 048,0272 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  | 1 135,7242 |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  | 2 820,6920 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  | 903,9247 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  | 162,9113 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  | 1 396,3822 |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  | 11 813,3932 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  | 27 397,0183 |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  | 14,8947 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 14,2649 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  | 86,7934 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  | m2 |  | 2 104,8200 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3 761,3133 |  |
|  | 266210555270100012 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  |  |  | m2 |  | 2 221,1113 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  | 1 554,7779 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  | m |  | 4 653,7570 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  | 4 971,0586 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  | 1 602,3732 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  | 573,2583 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  | 185,0926 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  | 3 173,0161 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  | 27 309,0923 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 13,4708 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  | 88,8234 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  | 100m2 |  | 0,7170 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 101,2691 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 20,7428 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  | 3 613,6800 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  | 1,6491 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  |  | kg |  | 64,5300 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  | 1,6491 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  | 0,0115 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,2151 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 2,9469 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 5,7000 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 0,4800 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  | 0,5400 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0210 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 34,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 2,2100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1700 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  | 34,8500 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,3400 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 9,5200 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,0340 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CA04F |  | Beton turnat clasa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 0,7760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,0720 |  |
|  | 26631032100330001 |  | Beton C15 |  |  |  | m3 |  | 0,1689 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0247 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 0,0960 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,0448 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interiori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Grile metalice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Gru-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  | 115,0800 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  | 21,8652 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,1508 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 1,1508 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  | 1,1508 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 115,0800 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  | 0,5754 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,9206 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  | 1,7262 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  | 0,1150 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 0,1898 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  | 0,3887 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 0,0276 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  | 0,1150 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 0,4393 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  | 0,5980 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 0,0414 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gru-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Grf-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  | 196,9100 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  | 37,4129 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,9691 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 1,9691 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  | 1,9691 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 196,9100 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  | 0,9846 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 1,5753 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  | 2,9536 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  | 0,1970 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 0,3250 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  | 0,6659 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 0,0473 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  | 0,1970 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 0,7525 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  | 1,0244 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 0,0709 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grf-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Grf-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  | 133,8200 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  | 25,4258 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,3382 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 1,3382 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  | 1,3382 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 133,8200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  | 0,6691 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 1,0706 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  | 2,0073 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  | 0,1340 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 0,2211 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  | 0,4529 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 0,0322 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  | 0,1340 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 0,5119 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  | 0,6968 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 0,0482 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grf-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grile metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Finisare pereti tip W-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 966,3900 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 28,9917 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 144,9585 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 48,3195 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 966,3900 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 193,2780 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 1 063,0290 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 144,9585 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,2899 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 966,3900 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 1 178,9958 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 6 900,0246 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 3,8656 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 15,4622 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 966,3900 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 28,9917 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 144,9585 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 48,3195 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 966,3900 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 434,8755 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 96,6390 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  | 1 019,4448 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,9664 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 966,3900 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 193,2780 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 96,6390 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  | 476,4303 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,9664 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 966,3900 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 28,9917 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 144,9585 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 48,3195 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 966,3900 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 531,5145 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 386,5560 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 57,9834 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 483,1950 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 48,3195 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 1,9328 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisare pereti tip W-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Finisare pereti tip W-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 7,3473 |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  | 66,1257 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 12,2455 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 244,9100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 48,9820 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 771,4665 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  | 881,6760 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 6,3677 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 1,4695 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,4898 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 1,2246 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 7,3473 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 36,7365 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 12,2455 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 48,9820 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 269,4010 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 36,7365 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0735 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 298,7902 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 1 748,6574 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,9796 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 3,9186 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 7,3473 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 36,7365 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 12,2455 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 110,2095 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 24,4910 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  | 258,3556 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,2449 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 48,9820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 24,4910 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  | 120,7406 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,2449 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 7,3473 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 36,7365 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 12,2455 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 244,9100 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 134,7005 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 97,9640 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 14,6946 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 122,4550 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 12,2455 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,4898 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisare pereti tip W-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Finisare pereti tip W-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  | m2 |  | 101,2000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 3,0360 |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  | 27,3240 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 5,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  | m2 |  | 101,2000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 101,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 20,2400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 318,7800 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  | 364,3200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 2,6312 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,6072 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,2024 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 0,5060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  | m2 |  | 101,2000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 3,0360 |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  | 27,3240 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 5,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor cu adaos hidroizolant tip Ceresit |  |  |  | m2 |  | 101,2000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 227,7000 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi portelonat |  |  |  | m2 |  | 106,2600 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  | kg |  | 404,8000 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 2 024,0000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 33,3960 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,8096 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 1,2144 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisare pereti tip W-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Finisare pereti tip W-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  | m2 |  | 14,8200 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,4446 |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  | 4,0014 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,7410 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor cu adaos hidroizolant tip Ceresit |  |  |  | m2 |  | 14,8200 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 33,3450 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi portelonat |  |  |  | m2 |  | 15,5610 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  | kg |  | 59,2800 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 296,4000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 4,8906 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1186 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,1778 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisare pereti tip W-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Finisare pereti tip W-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 73,6000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,2080 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 11,0400 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 3,6800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 73,6000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 14,7200 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 80,9600 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 11,0400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0221 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 73,6000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 89,7920 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 525,5040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,2944 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 1,1776 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 73,6000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,2080 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 11,0400 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 3,6800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 73,6000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 33,1200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 7,3600 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  | 77,6406 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,0736 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 73,6000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 14,7200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 7,3600 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  | 36,2848 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0736 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 73,6000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,2080 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 11,0400 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 3,6800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 73,6000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 40,4800 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 29,4400 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 4,4160 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 36,8000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 3,6800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1472 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisare pereti tip W-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6. Finisare pereti tip W-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CK17E |  | Montare panouri fonoizolante d-50 mm Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 |  |  |  | m2 |  | 25,4000 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  | 7,6200 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 50,8000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 10,1600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 5,0800 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,5090 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 12,7254 |  |
|  | 2030112947000 |  | Pervaz de rasinoase |  |  |  | m |  | 38,1762 |  |
|  | 267011220405033 |  | Panouri fonoizolante d-50 mm |  |  |  | m2 |  | 27,9959 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,2540 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisare pereti tip W-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.7. Finisare pereti tip W-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CK07B |  | Profil pentru protectia peretilor si colturilor |  |  |  | m |  | 185,8000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 14,8640 |  |
|  | 20102129460003 |  | Profil pentru protectia peretilor si colturilor |  |  |  | m |  | 195,0900 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 2,7870 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 27,8700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,8580 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisare pereti tip W-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.8. Finisare pardoseli tip P-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 366,6000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 7,3320 |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 395,9280 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,1833 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  | m2 |  | 366,6000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  | 25,6620 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 18,3300 |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  | 379,5410 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 1,4664 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 366,6000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 7,3320 |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 395,9280 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,1833 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 366,6000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 219,9600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 36,6600 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  | 12,0978 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CG01A1 k=8 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 |  |  |  | m2 |  | 366,6000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 293,2800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 58,6560 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 6 305,5200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 20,5296 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 5,8656 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 8,7984 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 4,3992 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  | m2 |  | 366,6000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 85,7844 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  | 5 637,0249 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  | 33,1590 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 1,4737 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 15,3972 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 3,6660 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CG56A1 k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 K=5,0000 |  |  |  | m2 |  | 366,6000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 42,1590 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  | 2 818,5124 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 1,8422 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 7,3320 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,8330 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte MDF cu prindere ascunsa h=80mm) Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  | m2 |  | 366,6000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  | 421,5900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 54,9900 |  |
|  | 26701122040511 |  | Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33 |  |  |  | m2 |  | 388,7793 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  | 388,7793 |  |
|  | 20301229467322 |  | Plinte MDF cu prindere ascunsa h=80mm |  |  |  | m |  | 333,2394 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 10,9980 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli tip P-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.9. Finisare pardoseli tip P-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 128,3000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 2,5660 |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 138,5640 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,0642 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  | m2 |  | 128,3000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  | 8,9810 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 6,4150 |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  | 132,8290 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,5132 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 128,3000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 2,5660 |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 138,5640 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,0642 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 128,3000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 76,9800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,8300 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  | 4,2339 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CG01A1 k=8 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 |  |  |  | m2 |  | 128,3000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 102,6400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 20,5280 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 2 206,7600 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 7,1848 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 2,0528 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 3,0792 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 1,5396 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  | m2 |  | 128,3000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 141,1300 |  |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  | m2 |  | 133,4705 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  | 829,3312 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 53,1290 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 2 591,6600 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,3887 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,2309 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  | 2,1554 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  | 8,0829 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli tip P-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.10. Finisare pardoseli tip P-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  | m2 |  | 22,2000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 0,8880 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  | 37,7400 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  | 7,5480 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  | 0,0133 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  | 25,0860 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,0222 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  | 0,2886 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  | m2 |  | 22,2000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  | 1,5540 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,1100 |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  | 22,9837 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,0888 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 22,2000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 0,4440 |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  | 23,9760 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,0111 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - cu adaos hidroizolant Ceresit |  |  |  | m2 |  | 22,2000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 13,3200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,2200 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  | 0,7326 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CG01A1 k=8 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - cu adaos hidroizolant Ceresit K=8,0000 |  |  |  | m2 |  | 22,2000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 17,7600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,5520 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 381,8400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,2432 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,3552 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,5328 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 0,2664 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  | m2 |  | 22,2000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 24,4200 |  |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  | m2 |  | 23,0947 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  | 143,5008 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 9,1930 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 448,4400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,0673 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  | 0,3730 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  | 1,3986 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli tip P-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.11. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  |  | m |  | 165,4000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 66,1600 |  |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  |  | m2 |  | 12,1569 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  | 60,7845 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 1 042,0200 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  | 17,3670 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  | 49,6200 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  | 8,2700 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,1654 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plinte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.12. Finisare tavan tip T-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  | 438,1000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 65,7150 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 898,1050 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  | 1 752,4000 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  |  |  | m2 |  | 460,0050 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 6,5715 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare tavan tip T-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.13. Finisare tavan tip T-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CK28B |  | Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 |  |  |  | m2 |  | 22,2000 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  | 1,1100 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 46,6200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,3300 |  |
|  | 26701122040503 |  | Placi de aluminiu casetat |  |  |  | m2 |  | 23,9394 |  |
|  | 2521106718394 |  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate |  |  |  | m |  | 58,1385 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,2220 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisare tavan tip T-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.14. Finisare tavan tip T-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  |  |  | m2 |  | 72,3000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 130,1400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 10,8450 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  | 3,6150 |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  |  |  | buc |  | 25,3050 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  |  | buc |  | 62,1780 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  |  | buc |  | 19,5210 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  | 3 253,5000 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  |  | buc |  | 1 446,0000 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  |  | buc |  | 86,7600 |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  |  | buc |  | 321,0120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 72,3000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,1690 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 10,8450 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 3,6150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 72,3000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 14,4600 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 79,5300 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 10,8450 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0217 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  | 72,3000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 110,6190 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 516,2220 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,2892 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 5,7117 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 1,4099 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 72,3000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,1690 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 10,8450 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 3,6150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 72,3000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 32,5350 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 7,2300 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  | 76,2693 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,0723 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0723 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 72,3000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 14,4600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 7,2300 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  | 35,6439 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0723 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 72,3000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,1690 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 10,8450 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 3,6150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 72,3000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 39,7650 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 28,9200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 4,3380 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 36,1500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 3,6150 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1446 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisare tavan tip T-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  |  |  | m2 |  | 81,8000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 115,5916 |  |
|  | 20301129311082 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, ГОСТ 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  |  |  | m2 |  | 81,8000 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  | 531,7000 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  | 206,1360 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  | 215,9520 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  | 52,3520 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  | 15,6238 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 2,4295 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  | 13,3661 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  | 8,6790 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,4 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  |  |  | m |  | 19,9700 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 1,5976 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1997 |  |
|  | 252110644723 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,4 m |  |  |  | m |  | 19,9700 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 119,8200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,1997 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (36 buc.) |  |  |  | m2 |  | 70,1900 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 59,6615 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 7,0190 |  |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu panou termoizolant |  |  |  | m2 |  | 70,1900 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 280,7600 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  | 35,0950 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  | 12,2832 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 42,1140 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 70,1900 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,4038 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant (4 buc.) |  |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 28,3200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 2,2400 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  | 1,1200 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 11,2000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,0400 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  | 5,6000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 76,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 9,8400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |
|  | 32663102100001 |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  | 2,4969 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,7064 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  | 0,1368 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  |  | h-ut |  | 0,0432 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  | m2 |  | 261,1000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 10,4440 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  | 443,8700 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  | 88,7740 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  | 0,1567 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  | 295,0430 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,2611 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  | 3,3943 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | IzF03B1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane) |  |  |  | m2 |  | 261,1000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 36,5540 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  | 391,6500 |  |
|  | 26821326016226 |  | Membrana cu crampoane |  |  |  | m2 |  | 287,2100 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  | 78,3300 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  | 0,1306 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  | 261,1000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,6528 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  | 6,5275 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100 (de exclus coltari din aluminiu) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  | m2 |  | 261,1000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 370,7620 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 77,8078 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  | 1 054,8440 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  | 1 054,8440 |  |
|  | 252130244602907 |  | Polistiren extrudat grosimea 100 |  |  |  | m2 |  | 282,1708 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 290,0821 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  | 1 582,2660 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 6,5275 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,8877 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mechanic |  |  |  | h-ut |  | 6,0053 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 4,6998 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CK26B |  | Lacrimar din aluminiu vopsit d=200 mm |  |  |  | m |  | 119,3000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 38,1760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 9,5440 |  |
|  | 27431235422290236231 |  | Lacrimar din aluminiu vopsit d=200 mm |  |  |  | m |  | 119,3000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 477,2000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,1930 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  | m2 |  | 66,2000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,9860 |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  | 17,8740 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 3,3100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CI21A aplicativ |  | Placaj din piatra naturala fasonata Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  | m2 |  | 66,2000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 191,9800 |  |
|  | 267041122020513 |  | Placi din piatra naturala fasonata |  |  |  | m2 |  | 68,1992 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  | 294,1928 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 28,7507 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,1337 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,6749 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  | 0,7282 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universal |  |  |  | h-ut |  | 4,8326 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Scari |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CG47D |  | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  | m2 |  | 36,2000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 39,8200 |  |
|  | 266111280070022 |  | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm |  |  |  | m2 |  | 37,6589 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  | 233,9968 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 14,9904 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 731,2400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,1097 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0652 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  | 0,6082 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  | 2,2806 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  | 100m2 |  | 2,5810 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 0,3226 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  |  | m3 |  | 23,9500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 20,8365 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 2,3950 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris - 140 mm |  |  |  | m3 |  | 33,5000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 33,1650 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  | 38,5250 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 3,3500 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 7,0350 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 14,0700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm) |  |  |  | m2 |  | 239,5000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 138,9579 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 3,7841 |  |
|  | 266111280065544335 |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm |  |  |  | m2 |  | 243,0925 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 383,2000 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 1 884,8650 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 1,1975 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 10,2506 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 4,7900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 141,6000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 21,2400 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 62,3040 |  |
|  | 26631021000201 |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  | 6,3720 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 413,4720 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,1328 |  |
|  | 266612280032853 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm |  |  |  | m |  | 142,3080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,8496 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | DE10A |  | Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 77,6000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 11,6400 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 34,1440 |  |
|  | 26631021000201 |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  | 3,4920 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 226,5920 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,6208 |  |
|  | 2666122800328533 |  | Rigola din beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm |  |  |  | m |  | 77,9880 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,4656 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 8 % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Reparație capitală și/sau reconstrucție Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 15-01-2

Constructii - C

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. |  |  |  | 100m2 |  | 10,9400 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,8752 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  | 100 m3 |  | 4,8100 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 10,1010 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  |  | 100 m3 |  | 4,8100 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 6,3973 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 39,9000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 82,1940 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  | t |  | 590,6300 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 62,6068 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 3,9400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,4184 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,0158 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 1,5760 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) |  |  |  | 100 m3 |  | 4,2900 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 9,6525 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Costul argilei nisipoase |  |  |  | m3 |  | 428,7500 |  |
|  | 43432 |  | Costul argilei nisipoase |  |  |  | m3 |  | 428,7500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (argila nisipoasa) |  |  |  | t |  | 686,0000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 257,2500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 4,2900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,5444 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,0172 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 1,7160 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  | 0,8750 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 0,9538 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,8750 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 7,7175 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 8,2512 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii izolate monolite Fi1....Fi11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 3 250,1800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 208,0115 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 9,7505 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 3 331,4345 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 487,5270 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 32,5018 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 915,0720 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 45,7536 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,7452 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  | 937,9488 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 137,2608 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 9,1507 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 |  | 5,5880 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 21,5138 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,6322 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  | 5,7850 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,5644 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 1,3970 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  | 2,2352 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 110,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 11,0400 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 104,8800 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 5,5200 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 8,8320 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  | 9,9360 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,3864 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0552 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 13,2480 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Bloc de ancoraj Anc1....Anc4 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  | kg |  | 792,7700 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  |  | h-om |  | 83,2408 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  | 832,7256 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  | 16,0140 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  | 8,0070 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  | 63,4216 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 10,3060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  | 39,2600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 135,4470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 15,7040 |  |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  | 40,8451 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 3,9849 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 23,5560 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 9,8150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Fundatii izolate monolite Fi1....Fi11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fundatii continua CGF1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 66,8000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 4,2752 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,2004 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 68,4700 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 10,0200 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,6680 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 1 027,5000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 51,3750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,0825 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  | 1 053,1875 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 154,1250 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 10,2750 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 |  | 3,0100 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 11,5885 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,9565 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  | 3,1161 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,3040 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,7525 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  | 1,2040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 10,8000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 102,6000 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 5,4000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 8,6400 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  | 9,7200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,3780 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0540 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 12,9600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  | 20,0300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 69,1035 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 8,0120 |  |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  | 20,8387 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 2,0330 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 12,0180 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 5,0075 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Fundatii continua CGF1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Perete de soclu PS1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 1 048,4000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 67,0976 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 3,1452 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 1 074,6100 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 157,2600 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 10,4840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 |  | 3,4200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 13,1670 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,2230 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  | 3,5406 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,3454 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,8550 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  | 1,3680 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 220,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 22,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 209,0000 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 11,0000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 17,6000 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,7700 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,1100 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 26,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  | 26,2100 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 90,4245 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 10,4840 |  |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  | 27,2682 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 2,6603 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 15,7260 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 6,5525 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc K=2,0000 |  |  |  | m2 |  | 159,6400 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 19,1568 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  | 542,7760 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  | 108,5552 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  | 0,1916 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  | 360,7864 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,3193 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  | 4,1506 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete de soclu PS1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Pardosea cota -0.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 2 223,7140 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 142,3177 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 6,6711 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 2 279,3068 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 333,5571 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 22,2371 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 8/10 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  | m2 |  | 563,6000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 383,2480 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 84,5400 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  | 57,7690 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 56,3600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  | m2 |  | 563,6000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 383,2480 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 84,5400 |  |
|  | 26631333333 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  | 57,7690 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 56,3600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG22A4 K=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adaugă k=2 |  |  |  | m2 |  | 563,6000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 112,7200 |  |
|  | 26631333333 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  | 11,4974 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardosea cota -0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Stilp monolit |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 5,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,5600 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 5,3200 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 0,2800 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 0,4480 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  | 0,5040 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0196 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0028 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 0,6720 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 6,9000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 0,6555 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,0276 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 7,0725 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,0690 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 1,9320 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,0069 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 33,2000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 2,1580 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1660 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  | 34,0300 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,3320 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 9,2960 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,0332 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CA04F |  | Beton turnat in stilpi monoliti clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 |  | 0,2900 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 1,4065 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1305 |  |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  | 0,3062 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0448 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 0,1740 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,0812 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  | 1,6000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp monolit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Diafragma monolita |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 56,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 5,6400 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 53,5800 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 2,8200 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 4,5120 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  | 5,0760 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,1974 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0282 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 6,7680 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 101,9000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 9,7824 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,3057 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 104,4475 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 1,0190 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 30,5700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 2 638,9000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 155,6951 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 7,9167 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  | 2 704,8725 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 26,3890 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 791,6700 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 2,6389 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CA04F |  | Beton turnat in diafragme clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 |  | 28,2800 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 137,1580 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,7260 |  |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  | 29,8566 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 4,3693 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 16,9680 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 7,9184 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Diafragma monolita |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Planseu cota 3.150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 8,5000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 80,7500 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 4,2500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 6,8000 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  | 7,6500 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,2975 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0425 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 10,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 1 601,3000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 86,4702 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 4,8039 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  | 1 641,3325 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 16,0130 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 448,3640 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 1,6013 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CA04F |  | Beton turnat in placi clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 |  | 12,7200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 61,6920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 5,7240 |  |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  | 13,4291 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 1,9652 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 7,6320 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 3,5616 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  | buc |  | 100,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 30,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 15,0000 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  | 40,0000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu cota 3.150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Scara exterioara ST1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 11,6000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 0,7424 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,0348 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 11,8900 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 1,7400 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,1160 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 93,3700 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 4,6685 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,2801 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  | 95,7043 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 14,0055 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,9337 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 |  | 1,3200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 5,0820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,8580 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  | 1,3665 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1333 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,3300 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  | 0,5280 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 14,2500 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 0,7500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 1,2000 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  | 1,3500 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0525 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0075 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  | 3,6200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 12,4890 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,4480 |  |
|  | 26631333333 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  | 3,7662 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,3674 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 2,1720 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 0,9050 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Scara exterioara ST1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Scara exterioara ST2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 17,8000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 1,1392 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,0534 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 18,2450 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 2,6700 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,1780 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  | 62,1900 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 3,1095 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1866 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  | 63,7447 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 9,3285 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,6219 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 |  | 0,8700 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 3,3495 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,5655 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  | 0,9007 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0879 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,2175 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  | 0,3480 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 11,4000 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 0,9600 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  | 1,0800 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  | 2,6400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 9,1080 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,0560 |  |
|  | 26631333333 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  | 2,7466 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,2680 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 1,5840 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Scara exterioara ST2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CFRHS60x60x4 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 1,5610 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 54,6350 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 7,8050 |  |
|  | 28131106301203 |  | Elemente metalice - CFRHS60x60x4 S235JR |  |  |  | kg |  | 1 592,2200 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,7024 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,1015 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,1561 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 3,1220 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,7024 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,2342 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CFRHS80x80x4 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 3,8100 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 133,3500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 19,0500 |  |
|  | 281311063012031 |  | Elemente metalice - CFRHS80x80x4 S235JR |  |  |  | kg |  | 3 886,2000 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 1,7145 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,2476 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,3810 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 7,6200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 1,7145 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,5715 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CL8_2590_2006 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,0370 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 1,2950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1850 |  |
|  | 2813110630120313 |  | Elemente metalice - CL8_2590_2006 S235JR |  |  |  | kg |  | 37,7400 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0166 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0024 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0037 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,0740 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0166 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CL24_2590_2006 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 0,5250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,0750 |  |
|  | 28131106301203133 |  | Elemente metalice - CL24_2590_2006 S235JR |  |  |  | kg |  | 15,3000 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0068 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0010 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0068 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0022 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CL24_2590_2006 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,3760 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 13,1600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,8800 |  |
|  | 281311063012031333 |  | Elemente metalice - CL24_2590_2006 S275JR |  |  |  | kg |  | 383,5200 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,1692 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0244 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0376 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,7520 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,1692 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0564 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (D20 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,0170 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 0,5950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,0850 |  |
|  | 281311063012031332 |  | Elemente metalice - D20 S235JR |  |  |  | kg |  | 17,3400 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0076 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0011 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0017 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,0340 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0076 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0026 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (HEA160 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 1,9250 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 67,3750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 9,6250 |  |
|  | 28131106322012031332 |  | Elemente metalice - HE160 S275JO |  |  |  | kg |  | 1 963,5000 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,8662 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,1251 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,1925 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 3,8500 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,8662 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,2888 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (HEA180 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 1,2340 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 43,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 6,1700 |  |
|  | 2813110630120313322 |  | Elemente metalice - HE180 S275JO |  |  |  | kg |  | 1 258,6800 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,5553 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0802 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,1234 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 2,4680 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,5553 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,1851 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE180 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,1270 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 4,4450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,6350 |  |
|  | 28131106301203133222 |  | Elemente metalice - IPE180 S275JO |  |  |  | kg |  | 129,5400 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0572 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0083 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0127 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,2540 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0572 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0191 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE220 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 1,0680 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 37,3800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 5,3400 |  |
|  | 281311063012032133222 |  | Elemente metalice - IPE220 S275JO |  |  |  | kg |  | 1 089,3600 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,4806 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0694 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,1068 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 2,1360 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,4806 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,1602 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE270 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 2,1440 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 75,0400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 10,7200 |  |
|  | 281311063012032133 |  | Elemente metalice - IPE270 S275JO |  |  |  | kg |  | 2 186,8800 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,9648 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,1394 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,2144 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 4,2880 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,9648 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,3216 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L100x50x8) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,0080 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,0400 |  |
|  | 2813110630120321333 |  | Elemente metalice - L100x50x8 |  |  |  | kg |  | 8,1600 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0036 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0005 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0036 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L150x10) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,2030 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 7,1050 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,0150 |  |
|  | 28131106301203213333 |  | Elemente metalice - L150x10 |  |  |  | kg |  | 207,0600 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0913 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0132 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0203 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,4060 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0913 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0304 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (P100x100x8) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,1190 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 4,1650 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,5950 |  |
|  | 281311063012032133333 |  | Elemente metalice -P100x100x8 |  |  |  | kg |  | 121,3800 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0536 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0077 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0119 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,2380 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0536 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0178 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS40x4) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,0710 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 2,4850 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,3550 |  |
|  | 2813110630120321333331 |  | Elemente metalice -RHS40x4 |  |  |  | kg |  | 72,4200 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0046 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0071 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,1420 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0320 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0107 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS60x4) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,1970 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 6,8950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,9850 |  |
|  | 28131106301203213333314 |  | Elemente metalice -RHS60x4 |  |  |  | kg |  | 200,9400 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0886 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0128 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0197 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,3940 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0886 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0296 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x5) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,9120 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 31,9200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 4,5600 |  |
|  | 281311063012032133333144 |  | Elemente metalice -RHS80x5 |  |  |  | kg |  | 930,2400 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,4104 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0593 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0912 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 1,8240 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,4104 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,1368 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x80x5) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,1960 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 6,8600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,9800 |  |
|  | 2813110630120321333331443 |  | Elemente metalice -RHS80x80x5 |  |  |  | kg |  | 199,9200 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,0882 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0127 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0196 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,3920 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,0882 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0294 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x8) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 0,3360 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 11,7600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |
|  | 28131106301203213333314433 |  | Elemente metalice -RHS100x8 |  |  |  | kg |  | 342,7200 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 0,1512 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0218 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0336 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 0,6720 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 0,1512 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,0504 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (U180) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  | t |  | 8,8030 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 308,1050 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 44,0150 |  |
|  | 281311063012032133332314433 |  | Elemente metalice -U180 |  |  |  | kg |  | 8 979,0600 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  | 3,9614 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,5722 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,8803 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 17,6060 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 3,9614 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 1,3204 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  | 2 237,9900 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  | 425,2181 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 22,3799 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 22,3799 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  | 22,3799 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  | 2 237,9900 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  | 11,1900 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 17,9039 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  | 33,5698 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  | 25,4850 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 164,1234 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  | 198,7830 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  | 99,3915 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  | 14,0168 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 49,6958 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 24,8479 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  | m2 |  | 450,8900 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  | 653,7905 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 90,1780 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  | 60,8702 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 22,9954 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 67,6335 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 225,4450 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  | kg |  | 856,6910 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | pret de piata |  | Bolt M 16x45 |  |  |  | buc |  | 221,0000 |  |
|  | 7883288 |  | Bolt M 16x45 |  |  |  | buc |  | 221,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | pret de piata |  | Bolt M 16x50 |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 78888 |  | Bolt M 16x50 |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | pret de piata |  | Bolt M 16x55 |  |  |  | buc |  | 257,0000 |  |
|  | 788884 |  | Bolt M 16x55 |  |  |  | buc |  | 257,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | pret de piata |  | Bolt M 16x60 |  |  |  | buc |  | 303,0000 |  |
|  | 7888844 |  | Bolt M 16x60 |  |  |  | buc |  | 303,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | pret de piata |  | Bolt M 20x80 |  |  |  | buc |  | 105,0000 |  |
|  | 788882224267144 |  | Bolt M 20x80 |  |  |  | buc |  | 105,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | pret de piata |  | Bolt M 24x90 |  |  |  | buc |  | 74,0000 |  |
|  | 7888822242671444 |  | Bolt M 24x90 |  |  |  | buc |  | 74,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | pret de piata |  | Bolt M 24x100 |  |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 78888222426714444 |  | Bolt M 24x100 |  |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | pret de piata |  | Piulita M16 |  |  |  | buc |  | 1 342,0000 |  |
|  | 7888384 |  | Piulita M16 |  |  |  | buc |  | 1 342,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | pret de piata |  | Piulita M20 |  |  |  | buc |  | 210,0000 |  |
|  | 78883814 |  | Piulita M20 |  |  |  | buc |  | 210,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | pret de piata |  | Piulita M24 |  |  |  | buc |  | 168,0000 |  |
|  | 7888381409 |  | Piulita M24 |  |  |  | buc |  | 168,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | pret de piata |  | Saiba 16 |  |  |  | buc |  | 1 630,0000 |  |
|  | 788838141 |  | Saiba 16 |  |  |  | buc |  | 1 630,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | pret de piata |  | Saiba 20 |  |  |  | buc |  | 360,0000 |  |
|  | 78883814122 |  | Saiba 20 |  |  |  | buc |  | 360,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | pret de piata |  | Saiba 24 |  |  |  | buc |  | 288,0000 |  |
|  | 788838141221 |  | Saiba 24 |  |  |  | buc |  | 288,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 8 % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reparație capitală și/sau reconstrucție Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 15-01-3

Incălzire. Ventilare. Condiționare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata |  | Ventilator Decor 300 N=0,035 kwt, n=2200 rot/min Soler&Palau |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 444676644 |  | Ventilator Decor 300 N=0,035 kwt, n=2200 rot/min Soler&Palau |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pret de piata |  | Sistema de refulare-aspiratie Prana 200C cu regulator N=55kwt |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 44467664422 |  | Sistema de refulare-aspiratie Prana 200C cu regulator N=55kwt |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pret de piata |  | Sistema split Gree Free Match IV GWHD(18)NK3MO (LCLH) / Lomo GWH09QB-K3DNA2A |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 444676644221 |  | Sistema split Gree Free Match IV GWHD(18)NK3MO (LCLH) / Lomo GWH09QB-K3DNA2A |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pret de piata |  | Sistema split Gree Bora Inverter GWH12AAB-K3DNA2A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 444676644422112 |  | Sistema split Gree Bora Inverter GWH12AAB-K3DNA2A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pret de piata |  | Sistema split Gree Bora Inverter GWH09AAB-K3DNA2A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 4446766444221123 |  | Sistema split Gree Bora Inverter GWH09AAB-K3DNA2A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VB33A |  | Montarea sistemelor de ventilare Prana 200C - doar manopera si utilajele |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 7129200011300 |  | Specialist mase plastice |  |  |  |  | h-om | 13,0800 |  |
|  | 2513206621492 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg | 0,3450 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 18,0000 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,4500 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 57,7500 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,7500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VC37J |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 26,4000 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  |  |  | kg | 75,6000 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m | 3,1500 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m | 12,6000 |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  |  | m | 63,0000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc | 94,5000 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  |  | m | 31,5000 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  |  | m | 31,5000 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg | 1,6632 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  |  |  | kg | 9,4500 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut | 2,4600 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,7200 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut | 0,8400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCU06B1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m | 250,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 37,5000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 145,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 50,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc | 250,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 107,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 37,5000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 87,5000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,2500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,5000 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 2,5000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 3,7500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-400) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,5000 |  |
|  | 44452822121782 |  | Radiator "Korado" 22K-500-900 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-500) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  | 444528221212782 |  | Radiator "Korado" 22K-500-500 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-600) |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,0000 |  |
|  | 4445282212127824 |  | Radiator "Korado" 22K-500-600 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-700) |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,5000 |  |
|  | 44452822121278424 |  | Radiator "Korado" 22K-500-700 |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 15,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-800) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  | 444528221212784245 |  | Radiator "Korado" 22K-500-800 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-900) |  |  |  |  | buc | 11,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,5000 |  |
|  | 4445282212127842454 |  | Radiator "Korado" 22K-500-900 |  |  |  |  | buc | 11,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0330 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0660 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,5500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 33,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado" 22K-500-1100) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,3000 |  |
|  | 566282211571212002230005 |  | Radiator "Korado" 22K-500-1100 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0080 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado" 22K-500-1200) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,6500 |  |
|  | 5662822115712120022230005 |  | Radiator "Korado" 22K-500-1200 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0080 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IB06D |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ("Korado" 22K-500-2300) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  | 282212215700000 |  | Radiator "Korado" 22K-500-2300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-Ncoltar) |  |  |  |  | buc | 29,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,2200 |  |
|  | 287527420217001 |  | Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar,Danfoss |  |  |  |  | buc | 29,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,3480 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,6960 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar) |  |  |  |  | buc | 29,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,2200 |  |
|  | 287527420227002 |  | Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss |  |  |  |  | buc | 29,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,3480 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,6960 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTD-N D1/2) |  |  |  |  | buc | 22,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,9000 |  |
|  | 145872111 |  | Cap termostat RTD-N D1/2 |  |  |  |  | buc | 22,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,3520 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,7040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15 mm |  |  |  |  | buc | 29,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,9000 |  |
|  | 291313450000022 |  | Dezaerator D 15 mm |  |  |  |  | buc | 29,0000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 2,9000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D15 mm |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2913134500000222 |  | Dezaerator automat D 15 mm |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ID04A |  | Robinet D15 mm |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |  |
|  | 11282133755274205100 |  | Robinet D15 mm |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,2560 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ID04A |  | Robinet D20 mm |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |  |
|  | 112821337552742051003 |  | Robinet D20 mm |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1500 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,3200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC35B |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm - Ekoplastik (k=1,3 la fitinguri) K=1,3000 |  |  |  |  | m | 102,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 35,7000 |  |
|  | 2521216710340220021 |  | Teava PP-R 20,0x3,4 mm - Ekoplastik |  |  |  |  | m | 136,5780 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC35C |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm - Ekoplastik (k=1,3 la fitinguri) K=1,3000 |  |  |  |  | m | 96,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 38,4000 |  |
|  | 2521216710000333 |  | Teava PP-R 25х4,2 mm - Ekoplastik |  |  |  |  | m | 128,5440 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC35D |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5,4 mm - Ekoplastik (k=1,3 la fitinguri) K=1,3000 |  |  |  |  | m | 95,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 42,7500 |  |
|  | 252121671030004333 |  | Teava PPR 32,0x5,4 mm - Ekoplastik |  |  |  |  | m | 127,2050 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m | 198,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. | 17,8200 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-util | 7,9200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m | 95,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 |  |  |  |  | m | 45,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 21,6000 |  |
|  | 252121670100022 |  | Teava din otel 25x2,2 mm |  |  |  |  | m | 63,9450 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 4,0320 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 1,0710 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,1890 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 1,8900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 |  |  |  |  | m | 90,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 50,4000 |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel 32x2,2 mm |  |  |  |  | m | 127,8900 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 10,8360 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 3,0240 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,3780 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 4,7880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 |  |  |  |  | m | 16,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,9200 |  |
|  | 2521216701000333 |  | Teava din otel 38x2,5 mm |  |  |  |  | m | 22,7360 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 2,3520 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,6720 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0672 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 1,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 |  |  |  |  | m | 95,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 77,9000 |  |
|  | 2521216701000222225 |  | Teava din otel 45x2,5 mm |  |  |  |  | m | 134,9950 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 6,3840 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 16,0930 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 3,4580 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,6650 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 19,9500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m | 246,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 27,0600 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut | 12,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 72,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 25,2000 |  |
|  | 3320517352232 |  | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm |  |  |  |  | m | 77,8680 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 96,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 33,6000 |  |
|  | 3320517352233 |  | Termoizolatie conducte D25mm |  |  |  |  | m | 103,8240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 95,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 33,2500 |  |
|  | 3320517352234 |  | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm |  |  |  |  | m | 102,7425 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 183,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 64,0500 |  |
|  | 33205173522322 |  | Termoizolatie conducte K-Flex cu aluminiu |  |  |  |  | m | 197,9145 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 |  |  |  |  | m2 | 18,9500 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  |  |  | h-om. | 3,0320 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om. | 8,1485 |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund ГФ-,021 |  |  |  |  | kg | 2,8425 |  |
|  | 2430116104161 |  | Email alchidal БТ-177 |  |  |  |  | kg | 2,8425 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC42B |  | Metal pentru elemente de sustinere |  |  |  |  | kg | 150,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. | 31,5000 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg | 150,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SE56A |  | Filtru d15 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 9,2000 |  |
|  | 2924127323332065 |  | Filtru d15 mm |  |  |  |  | buc | 4,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SE56A |  | Filtru d20 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,9000 |  |
|  | 29241273233320653 |  | Filtru d20 mm |  |  |  |  | buc | 3,0300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Nod de amestec |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat - Teava d76x2,8 mm, L=800 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 6,8000 |  |
|  | 291312412410043 |  | Distribuitor - colector - Teava d76x2,8 mm, L=800 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,2500 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc | 0,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ID04C |  | Robinet D40 mm |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,2500 |  |
|  | 287527420533 |  | Robinet D40 mm |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1900 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,3800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SE56A |  | Filtru Dn40 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,3000 |  |
|  | 331212 |  | Filtru Dn40 |  |  |  |  | buc | 1,0100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Manometru MP3-U |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,1200 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg | 0,0700 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg | 0,0840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | pret de piata |  | Manometru MP3-U |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 44535343677893 |  | Manometru MP3-U |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ID04B |  | Robinet cu 3 cai d15 mm |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |  |
|  | 2875274233303510032244 |  | Robinet cu 3 cai d15 mm |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1800 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,3600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IA18A |  | Termometru tehnic |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,2800 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | pret de piata |  | Termometru tehnic |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 445353334434444r4344367789 |  | Termometru tehnic |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | pret de piata |  | Borna pentru manometru ЗКЧ-46-76 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 6532223568508 |  | Borna pentru manometru ЗКЧ-46-76 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | pret de piata |  | Borna pentru termometru ЗКЧ-6-75 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 65322235685084 |  | Borna pentru termometru ЗКЧ-6-75 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ID04A |  | Robinet de golire 3/4 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1128374205100 |  | Robinet de golire 3/4 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0640 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod de amestec |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 9,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 34,0200 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 7,2720 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0909 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,1091 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 0,0909 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,1545 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg | 11,3625 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,2727 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 54,5400 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg | 0,2727 |  |
|  | 2710408883643000105 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 69,0840 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc | 54,5400 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 54,5400 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,4500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 10,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 37,8000 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 8,0800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,1010 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,1212 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 0,1010 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,1717 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg | 12,6250 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,3030 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 60,6000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg | 0,3030 |  |
|  | 27104088836430001 |  | Tabla zincata 0,6 mm |  |  |  |  | kg | 76,7600 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc | 60,6000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 60,6000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 30 mm Alu Lamela Mat |  |  |  |  | m2 | 19,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 12,3500 |  |
|  | 268216261130522333 |  | Saltele vata de sticla pt. izolare Alu Lamela Mat 30 mm |  |  |  |  | m2 | 19,5700 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg | 0,3420 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,8550 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | GD08D |  | Umbrela, D100 (c.5.904-51) |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om | 10,0000 |  |
|  | 27104034442 |  | Umbrela, D100 (c.5.904-51) |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 1,5000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 1,1000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,8000 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 3,7500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | GD08D |  | Deflector, D315 (c.5.904-51) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om | 4,0000 |  |
|  | 2710403444233 |  | Deflector, D315 (c.5.904-51) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,6000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,4400 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3200 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 1,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CL20A |  | Grile de ventilatie 450x450 mm К=1,0000 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,0300 |  |
|  | 111212113333 |  | Grile de ventilatie 450x450 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CL20A |  | Grile de ventilatie pentru usa MV450/2 К=1,0000 |  |  |  |  | buc | 35,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 16,4500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,0500 |  |
|  | 1112121133334 |  | Grile de ventilatie pentru usa MV450/2 |  |  |  |  | buc | 35,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CL20A |  | Clapeta de reglare ECA RA 45 К=1,0000 |  |  |  |  | buc | 23,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 10,8100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,6900 |  |
|  | 111212113333412 |  | Clapeta de reglare ECA RA 45 |  |  |  |  | buc | 23,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IC42B |  | Metal pentru elemente de sustinere |  |  |  |  | kg | 50,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. | 10,5000 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg | 50,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 8 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparație capitală și/sau reconstrucție Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). |  |  |  | Formular Nr.1B WinCmeta |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări 15-01-4

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Panouri de distributie din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВP-32-31 100A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,8100 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,4550 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C63/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 0,8700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,7400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,2000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 1,4200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut | 0,4400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om | 0,7200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/100A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,8100 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,4550 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/63A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 8,4300 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,2100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 1,3650 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 3,6600 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0420 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 3,6600 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C50/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 14,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 21,8400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,6860 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,1960 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 17,0800 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,5600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,0980 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0280 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 2,4400 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 10,9200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,3430 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0980 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 8,5400 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,2800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B5/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,6800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,1470 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0420 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 3,6600 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 18,7200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,5880 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,1680 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 14,6400 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,4800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/10mA |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,0980 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0280 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 2,4400 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri de distributie din metal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm |  |  |  |  | 100 buc | 0,9500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 113,0500 |  |
|  | 1570-555353334223 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm |  |  |  |  | buc | 95,0000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,0503 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,0950 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t | 0,0028 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,3990 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,1495 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 40,0900 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,1495 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 3000Lm, 26W, 660x173x103 mm |  |  |  |  | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,9500 |  |
|  | 1570-55535334434223 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 3000Lm, 26W, 660x173x103 mm |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,0026 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,0050 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t | 0,0002 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0210 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0605 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 2,1100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0605 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 1300Lm, 14W, 186x74 mm |  |  |  |  | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 27,1000 |  |
|  | 21570-33 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 1300Lm, 14W, 186x74 mm |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  |  | t | 0,0560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,2100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 1,0400 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 1,5300 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,5300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,3000 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0420 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 5,9300 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut | 0,1090 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1300Lm, 18W, 210x28 mm |  |  |  |  | 100 buc | 0,2900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 78,5900 |  |
|  | 2157044-33 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1300Lm, 18W, 210x28 mm |  |  |  |  | buc | 29,0000 |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  |  | t | 0,1624 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,6090 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 3,0160 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 4,4370 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 4,4370 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,8700 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc | 34,8000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,1218 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 17,1970 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut | 0,3161 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED, 1200Lm, 17W, 287x111 mm |  |  |  |  | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,7100 |  |
|  | 2157044-3333 |  | Corp de iluminat cu lampi LED, 1200Lm, 17W, 287x111 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  |  | t | 0,0056 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,0210 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,1040 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 0,1530 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 0,1530 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc | 1,2000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0042 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 0,5930 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut | 0,0109 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED, 2500Lm, 24W, 190x50 mm |  |  |  |  | 100 buc | 0,0300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 8,1300 |  |
|  | 21570344-3333 |  | Corp de iluminat cu lampi LED, 2500Lm, 24W, 190x50 mm |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  |  | t | 0,0168 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,0630 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,3120 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 0,4590 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 0,4590 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0900 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc | 3,6000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0126 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 1,7790 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut | 0,0327 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  |  | 100 buc | 0,0700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,1600 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  |  | buc | 14,2800 |  |
|  | 33443 |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 0,1428 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,2000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,2400 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,0002 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0620 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 0,1600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 2,4400 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0640 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0160 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pret de piata |  | Cablu AVVG-LS-5*35,0 |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 333554459440-34033301551 |  | Cablu AVVG-LS-5*35,0 |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,7500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,8950 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0150 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,2325 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 0,6000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 9,1500 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,0375 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0150 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,2400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*16,0 |  |  |  |  | m | 25,0000 |  |
|  | 333554459440-3403301551 |  | Cablu VVG-LS-5*16,0 |  |  |  |  | m | 25,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*6,0 |  |  |  |  | m | 50,0000 |  |
|  | 3335544590-3404444015522 |  | Cablu VVG-LS-5*6,0 |  |  |  |  | m | 50,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 24,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 161,7600 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,4800 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 7,4400 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 19,2000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 292,8000 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 1,2000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,4800 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 3,8400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*2,5 |  |  |  |  | m | 1 550,0000 |  |
|  | 5544590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*2.5 |  |  |  |  | m | 1 550,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*1,5 |  |  |  |  | m | 760,0000 |  |
|  | 44590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*1.5 |  |  |  |  | m | 760,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-2*1,5 |  |  |  |  | m | 15,0000 |  |
|  | 44590-40044155 |  | Cablu VVGng-LS-2*1.5 |  |  |  |  | m | 15,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*1,5 |  |  |  |  | m | 75,0000 |  |
|  | 44590-4004415544 |  | Cablu VVGng-LS-5*1.5 |  |  |  |  | m | 75,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 2,1200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 14,2888 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0424 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,6572 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 1,6960 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 25,8640 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,1060 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0424 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,3392 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  |  |  |  | m | 190,0000 |  |
|  | 333554455594444330-3450330155 |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  |  |  |  | m | 190,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,5 |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 3335544555944443304-3450330155 |  | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,5 |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret de piata |  | Cablu PV 1x6,0 |  |  |  |  | m | 2,0000 |  |
|  | 3335594440444330-34345032305 |  | Cablu PV 1x6,0 |  |  |  |  | m | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-472-2 |  | Platbanda din otel 25x4 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,1000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,6600 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t | 0,0004 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,0900 |  |
|  | 1013353344 |  | Platbanda din otel 25x4 mm |  |  |  |  | t | 0,0130 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-472-2 |  | Platbanda din otel 40x4 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,1500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,4900 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t | 0,0006 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,1350 |  |
|  | 10133344 |  | Platbanda din otel 40x4 mm |  |  |  |  | t | 0,0195 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret de piata |  | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm |  |  |  |  | m | 10,0000 |  |
|  | 24402422433212 |  | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm |  |  |  |  | m | 10,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | pret de piata |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg | 200,0000 |  |
|  | 433344 |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg | 200,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | 100 m | 0,7000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 16,6600 |  |
|  | 323378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | m | 70,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0015 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,6720 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 9,3800 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 9,3800 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 4,6900 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 12,6000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 3,3880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | 100 m | 13,8000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 328,4400 |  |
|  | 3378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | m | 1 380,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0290 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 13,2480 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 184,9200 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 184,9200 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 92,4600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 248,4000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 66,7920 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | 100 m | 9,5000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 226,1000 |  |
|  | 23378503-80103 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | m | 950,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 9,1200 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 127,3000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 127,3000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 63,6500 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 171,0000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 45,9800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior D40 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,2000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,9400 |  |
|  | 2221244 |  | Furtun metalic d40 mm |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t | 0,0004 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0006 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t | 0,0103 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,2100 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 4,3600 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 4,3600 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 5,0000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 0,2000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0440 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 3,5800 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,8880 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0440 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 150x35 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,4700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,3420 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 0,6250 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 0,6250 |  |
|  | 44124222223333 |  | Jgheab metalic perforat 150x35 mm |  |  |  |  | m | 5,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  |  |  |  | 100 buc | 0,2300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 7,4060 |  |
|  | 540-40525 |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  |  |  |  | buc | 23,0000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 23,4600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  |  |  | 100 buc | 0,1100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,6080 |  |
|  | 540-4026 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  |  |  | buc | 11,0000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 11,2200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar cu indicator 10A/230V IP20 |  |  |  |  | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,6100 |  |
|  | 5340-222 |  | Intreruptor monopolar cu indicator 10A/230V IP20 |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 5,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar cap-scara 10A/230V IP20 |  |  |  |  | 100 buc | 0,0400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,2880 |  |
|  | 5340-2222 |  | Intreruptor monopolar cap-scara 10A/230V IP20 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 4,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 |  |  |  |  | 100 buc | 0,0700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,2540 |  |
|  | 540-405252222 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 7,1400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  |  |  | 100 buc | 0,2800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 12,0960 |  |
|  | 540-4003 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  |  |  | buc | 28,0000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,2856 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0308 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 1,7920 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 cu 2 locuri |  |  |  |  | 100 buc | 0,3300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 14,2560 |  |
|  | 540-33 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 cu 2 locuri |  |  |  |  | buc | 33,0000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,3366 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0363 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 2,1120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  |  |  |  | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 0,8640 |  |
|  | 540-40403444 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0204 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0022 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,1280 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-591-8 |  | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45) |  |  |  |  | 100 buc | 0,3400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 14,6880 |  |
|  | 540-4003212222 |  | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45) |  |  |  |  | buc | 34,0000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,3468 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0374 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 2,1760 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  |  |  |  | buc | 105,0000 |  |
|  | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  |  |  |  | buc | 105,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 2451089 |  | Cutie pentru doze |  |  |  |  | buc | 30,0000 |  |
|  | 245108911 |  | Cutie pentru doze |  |  |  |  | buc | 30,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac |  |  |  |  | 100 m | 0,1500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,4100 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 1,0260 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 1,8750 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0600 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,8750 |  |
|  | 441242434434222 |  | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac |  |  |  |  | m | 15,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac |  |  |  |  | 100 m | 0,4500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 13,2300 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 3,0780 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 5,6250 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,1800 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 5,6250 |  |
|  | 4412424344342221 |  | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac |  |  |  |  | m | 45,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  |  | 100 m | 0,6000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 17,6400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 4,1040 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 7,5000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,2400 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 7,5000 |  |
|  | 44124243444342221 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  |  | m | 60,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panouri de distributie din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | pret de piata |  | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 44264312222422 |  | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | pret de piata |  | Intrerupator ВP-32-31 100A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 4220994441144422 |  | Intrerupator ВP-32-31 100A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 54455555343300433 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 54455333344622 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 5445533334467789 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C63/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2062533311223322 |  | Automat BA 47-29 3P/C63/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | pret de piata |  | Contor electric ZMG 310 CR |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 444426443 |  | Contor electric ZMG 310 CR |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | pret de piata |  | Intrerupator ВН32-3P/100A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 422094433494333333 |  | Intrerupator ВН32-3P/100A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | pret de piata |  | Intrerupator ВН32-3P/63A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 42209443349433 |  | Intrerupator ВН32-3P/63A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 206233311223122144022 |  | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 206253331122312231022 |  | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2062333112231221022 |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 14,0000 |  |
|  | 2062333112231210 |  | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 14,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 20623331122331210 |  | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 20623331412231 |  | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/B5/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 206233311244231 |  | Automat BA 47-29 1P/B5/4,5 kA |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | pret de piata |  | Declansator independent PH47 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 4102994442131444355111220 |  | Declansator independent PH47 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 442230009434778291212 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc | 12,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/10mA |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 4422300094312 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/10mA |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Panouri de distributie din metal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reparație capitală și/sau reconstrucție Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 15-01-5

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Sistemul A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA14D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) |  |  |  |  | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |  |
|  | 25214444216717050 |  | Teava PPR, D=32 mm |  |  |  |  | m | 5,1000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,0350 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 0,1195 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) |  |  |  |  | m | 25,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 8,2500 |  |
|  | 12222521216717050 |  | Teava PPR, D=25 mm |  |  |  |  | m | 25,5000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,5000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,1500 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 0,5475 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,2000 |  |
|  | 2521216443717050 |  | Teava PPR, D=20 mm |  |  |  |  | m | 20,4000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,4000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 0,4120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  |  |  |  | m | 50,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 8,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 5,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 2,1000 |  |
|  | 233320517443335223 |  | Termoizolatie conducte D35x9 mm |  |  |  |  | m | 5,4075 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 25,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 10,5000 |  |
|  | 33233320517443335223 |  | Termoizolatie conducte D28x9 mm |  |  |  |  | m | 27,0375 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 8,4000 |  |
|  | 3323333320517443335223 |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  |  |  |  | m | 21,6300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SD19A |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,4600 |  |
|  | 2913124503150333 |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm |  |  |  |  | buc | 2,0300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD19A |  | Robinet cu sfera PPR D 15 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,8400 |  |
|  | 29131245031503335 |  | Robinet cu sfera PPR D 15 mm |  |  |  |  | buc | 8,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SD19A |  | Robinet de golire D 15 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,2300 |  |
|  | 291312450315032335 |  | Robinet de golire D 15 mm |  |  |  |  | buc | 1,0150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SD13A |  | Supapa de sens D25 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,3300 |  |
|  | 291312420421033 |  | Supapa de sens D25 mm |  |  |  |  | buc | 1,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Sistemul A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Sistemul T3 (apa calda) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,2000 |  |
|  | 2521216443717050 |  | Teava PPR, D=20 mm |  |  |  |  | m | 20,4000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,4000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 0,4120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 3,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 8,4000 |  |
|  | 3323333320517443335223 |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  |  |  |  | m | 21,6300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SD19A |  | Robinet cu sfera PPR D 15 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,9200 |  |
|  | 29131245031503335 |  | Robinet cu sfera PPR D 15 mm |  |  |  |  | buc | 4,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Sistemul T3 (apa calda) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 |  |  |  |  | m | 15,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,8000 |  |
|  | 252121672016052 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm |  |  |  |  | m | 15,4500 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,2250 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC Коэффициент к трудозатратам=1,3000 Коэффициент к материалам=1,3000 Коэффициент к машинам=1,3000 |  |  |  |  | m | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 3,2500 |  |
|  | 25212167201608 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  |  |  |  | m | 13,3900 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,0520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SB10E |  | Clapeta de aerisire D110 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2523156721015333 |  | Clapeta de aerisire D110 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,5000 |  |
|  | 2523126721153 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm |  |  |  |  | buc | 2,0200 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,0071 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,0202 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 18,8000 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc | 4,2420 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc | 4,2000 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 4,2000 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 4,2000 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc | 4,2000 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 4,2000 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc | 4,2000 |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc | 4,2000 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc | 4,2000 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc | 4,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SC04A |  | Lavoar din ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 7,4000 |  |
|  | 26221024380001 |  | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) |  |  |  |  | buc | 4,1208 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,6000 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SC02A |  | Cada de dus cu baterie cromata, sifon si mecanism de fixare Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,8500 |  |
|  | 28751142007804 |  | Cada de dus cu baterie cromata, sifon si mecanism de fixare |  |  |  |  | buc | 1,0300 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 1,0300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SE56A |  | Filtru pentru apa rece D25 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SE53A |  | Contor de apa rece d15 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Filtru pentru apa rece D25 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 3323 |  | Filtru pentru apa rece D25 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Contor de apa rece d15 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 33233 |  | Contor de apa rece d15 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reparație capitală și/sau reconstrucție Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări  № 15-01-6

Semnalizare de incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 24,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,0056 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-003-02 |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,2000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  |  |  | kg |  | 5,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-003-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum D9000 SR |  |  |  |  | buc |  | 73,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 803,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,0015 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,1460 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 21,9000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 1,4600 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 9,4900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena EN54 SB112F |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-003-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual D9000 MCP |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 33,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  |  | kg |  | 2,0000 |  |  |
|  | 45433 |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  |  | kg |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  |  |  | 100 m |  | 7,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 278,2500 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,0041 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0104 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 276,7500 |  |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  |  | 100 buc |  | 23,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  |  |  |  | m |  | 580,0000 |  |  |
|  | 099443344 |  | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  |  |  |  | m |  | 580,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pret de piata |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 170,0000 |  |  |
|  | 4444 |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 170,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  | 5,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 89,5950 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  | 5,5000 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  | 1 100,0000 |  |  |
|  | 1110-0333 |  | Cablu canal 22x10x2000 |  |  |  |  | m |  | 550,0000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 33,4400 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 33,4400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 119,0000 |  |  |
|  | 788030 |  | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  |  |  |  | m |  | 500,0000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 67,0000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 67,0000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 33,5000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 90,0000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 24,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Металлорукав рзц-х-ш-22у3 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,7600 |  |  |
|  | 78803045 |  | Металлорукав рзц-х-ш-22у3 |  |  |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,6800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,6800 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,2000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,3400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 3,6000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,3600 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,9680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,5040 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,0780 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,0300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |
|  | 8933943345084 |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | pret de piata |  | Panou de control si dirijare incendiu FP 9000-8 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 53121 |  | Panou de control si dirijare incendiu FP 9000-8 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | pret de piata |  | Emitator radio ATS-100 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 6444700113 |  | Emitator radio |  |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 880998654433 |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pret de piata |  | Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 |  |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 8809986544333 |  | Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 |  |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret de piata |  | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR |  |  |  |  |  | buc |  | 73,0000 |  |
|  | 6447790033 |  | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR |  |  |  |  |  | buc |  | 73,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Sirena EN54 SB112F |  |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 6700441313 |  | Sirena EN54 SB112F |  |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret de piata |  | Avertizor de incendiu manual D9000 MCP |  |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 223435003 |  | Avertizor de incendiu manual D9000 MCP |  |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret de piata |  | Rezistor |  |  |  |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 880449944448654433 |  | Rezistor |  |  |  |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret de piata |  | Panou informativ EXIT |  |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 88044994444448654433 |  | Panou informativ EXIT |  |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret de piata |  | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 88099448654433 |  | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pret de piata |  | Baza standart de dioda B9000 D |  |  |  |  |  | buc |  | 73,0000 |  |
|  | 8804499444444863 |  | Baza standart de dioda B9000 D |  |  |  |  |  | buc |  | 73,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Reparație capitală și/sau reconstrucție Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 15-01-7

Telecomunicatii si semnalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-04 |  | Dulap Rack 19" inaltime 18U |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |
|  | 1010089 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1010121 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  |  |  | kg |  | 0,0020 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | kg |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 adoptat |  | Montare Optical patch panel 19" |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 adoptat |  | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 adoptat |  | Montare Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 adoptat |  | Montare UPS |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza |  |  |  | buc |  | 64,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 64,0000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  | 0,1280 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  | 0,1280 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  | 0,7680 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  | 0,1280 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,0640 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret de piata |  | Priza RJ-45 Legrand |  |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  | 51142 |  | Priza RJ-45 Legrand |  |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Priza telefonica |  |  |  | buc |  | 30,0000 |  |
|  | 335555112 |  | Priza telefonica |  |  |  | buc |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret de piata |  | Priza televizor |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 33445555112 |  | Priza televizor |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Cutii pentru prize |  |  |  | buc |  | 64,0000 |  |
|  | 33555511121 |  | Cutii pentru prize |  |  |  | buc |  | 64,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 23,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 38,6400 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 1,1500 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,4600 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 1,1500 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 1,1500 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  | 5,9800 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  | 2,3000 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  | 3,6800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  | m |  | 2 300,000 |  |
|  | 8933943345084 |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  | m |  | 2 300,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 0,3100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 0,5208 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 0,0155 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,0062 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,0155 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 0,0155 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  | 0,0806 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  | 0,0310 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,0496 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | pret de piata |  | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m |  |  |  | buc |  | 17,0000 |  |
|  | 870984478242 |  | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m |  |  |  | buc |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m |  |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 87094845 |  | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m |  |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  | 0,5000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 14,7000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  | 3,4200 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  | 6,2500 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  | 0,2000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  | 6,2500 |  |
|  | 5535515 |  | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac |  |  |  | m |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Piese metalice pentru fixare |  |  |  | kg |  | 3,0000 |  |
|  | 7090 |  | Piese metalice pentru fixare |  |  |  | kg |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-409-1 |  | Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  | 23,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 547,4000 |  |
|  | 3788533133330022 |  | Tub din polivinilhloridic D16 mm |  |  |  | m |  | 2 300,0000 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  | 308,2000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  | 308,2000 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  | 23,0000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  | 154,1000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  | 414,0000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  | 41,4000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  | 111,3200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 81,4500 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  | 5,0000 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  | 1 000,0000 |  |
|  | 1110-033333 |  | Cablu canal 15x10 |  |  |  | m |  | 500,0000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  | 30,4000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  | 30,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 32,5800 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  | 2,0000 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  | 400,0000 |  |
|  | 1110-3 |  | Cablu canal 25x16 |  |  |  | m |  | 200,0000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  | 12,1600 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  | 12,1600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pret de piata |  | Dulap Rack 19" inaltime 18U |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 4332243544911 |  | Dulap Rack 19" inaltime 18U |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret de piata |  | Optical patch panel 19" |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 445555335443 |  | Optical patch panel 19" |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Router Wi-Fi 2xSFP |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 44555055443433335 |  | Router Wi-Fi 2xSFP |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret de piata |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 44443335 |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret de piata |  | Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 44443335 |  | Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret de piata |  | SMART UPS 1,5 kW |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 445554455442 |  | SMART UPS 1,5 kW |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret de piata |  | Filtru de retea cu 8 prize, 1,5 m |  |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 44555055424433 |  | Filtru de retea cu 8 prize, 1,5 m |  |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pret de piata |  | Modul de ventilare cu termostat |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 97334433 |  | Modul de ventilare cu termostat |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | pret de piata |  | Organizator de cabluri 1U |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 97334433333 |  | Organizator de cabluri 1U |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | pret de piata |  | Conectori RJ-45 |  |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  | 44443335442 |  | Conectori RJ-45 |  |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | pret de piata |  | Programul software |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 790-09878 |  | Programul software |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |