____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente ale cailor de comunicatie, ale cailor de acces pentru vehicule, ale parcarilor, trotuarelor si scarilor, nr cad. 0121102.312, situat in or. Durlesti str-la Codrilor 22/1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |  |
| 1 | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice 1.2 x 2.1 m |  | kg | 38,0000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,1400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,1400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0304 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0380 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1140 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  | m | 185,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 48,1000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 48,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 | 198,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 35,6400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 35,6400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 0,3400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,8092 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 3,8080 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (evacuarea deseurilor) |  | 100 m3 | 0,4800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,9184 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0019 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 6,8640 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 1,7376 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 67,2000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 5,1072 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare a pamintului |  | 100 m3 | 0,4800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1728 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0019 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,1920 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 | 255,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 45,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 45,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 1,5300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,3024 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0061 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 21,8790 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 5,5386 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 198,9000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 15,1164 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare a pamintului |  | 100 m3 | 1,5300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,5508 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0061 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,6120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajare teren de joaca |  |  |  |
| 12 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 1,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 |  | m3 | 7,1000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,0290 |
|  | 14111222017522 |  | Piatra sparta fr 20-40 |  | m3 | 8,1650 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,7100 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,4910 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,9820 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 7,1000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,0290 |
|  | 14111222017523 |  | Piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 8,1650 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,7100 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,4910 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,9820 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | TsC54A |  | Strat de fundatie din savura |  | m3 | 4,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,7800 |
|  | 14211022005252 |  | Savura |  | m3 | 4,6200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4200 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,8820 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,7640 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CC03C1 |  | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm |  | kg | 308,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 7,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,0800 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate VR 100x100x5 mm |  | kg | 311,0800 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,5400 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,0800 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 92,4000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2156 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 16,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 16,8000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,0800 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 4,8000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 4,8000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,4800 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,8000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,2800 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,6000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0560 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0080 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,9200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CG22C |  | Strat din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 600 x 600 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 100,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 125,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,0000 |
|  | 26631021000003 |  | Beton M300 (C20/25) |  | m3 | 10,2500 |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  | kg | 100,0000 |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  | kg | 100,0000 |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  | m | 100,0000 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CG52A |  | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 |  | m2 | 100,0000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 245,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 105,0000 |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  | kg | 70,5600 |
|  | 1421102200802 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* |  | kg | 302,4000 |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  | kg | 100,8000 |
|  | 2653102100840 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* |  | kg | 80,6400 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 2,0160 |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 15,0000 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 6,7000 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 17,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 |  | m | 50,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 9,0000 |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 2,4000 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 51,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1500 |
|  | 26661228003254 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm |  | m | 50,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teren de joaca |  |  |
|  |  |  | 1.3. Executie Scara si Rampa pentru persoane cu mobilitate limitata |  |  |  |
| 21 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 16,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 16,8000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,0800 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 4,8000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 4,8000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,4800 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,8000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,2800 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,6000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0560 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0080 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,9200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm inclusiv |  | kg | 284,8000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 8,2592 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 291,9200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | CC01A1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  | kg | 65,3000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,0691 |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  | kg | 66,9325 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CC03C1 |  | Montare plase sudate d5, Vr-I |  | kg | 127,5400 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,1885 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2754 |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate d5, Vr-I |  | kg | 128,8154 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,6377 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,2754 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 38,2620 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0893 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C8/10 conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  | m3 | 4,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 19,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8000 |
|  | 26631021000008 |  | Beton C8/10 |  | m3 | 4,2230 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6180 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 2,4000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C12/15 conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  | m3 | 8,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 41,2250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,8250 |
|  | 266310210000012 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 8,9739 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,3132 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 5,1000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,3800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | CI24A |  | Placarea treptelor si rampei cu placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11, incleiate cu adeziv rezistent la inghet, cu grosimea sub 15 mm |  | m2 | 22,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 84,8100 |
|  | 26701122020521 |  | Placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11 |  | m2 | 22,4400 |
|  | 24621061105541 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 127,6000 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 3,3000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,4000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,4400 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1100 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 7,5460 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7920 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,1584 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | CK18C |  | Montarea Profil treapta din inox, antiderapant (resursele ciment si nisip se exclud) |  | m | 85,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 22,1000 |
|  | 27431235490251 |  | Profil treapta din inox, antiderapant |  | m | 89,2500 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 510,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton Materiale marunte=1,0500 |  | buc | 44,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,2800 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 69,3000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 13,8600 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 2,6400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | CH06B |  | Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta |  | m | 44,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 52,8000 |
|  | 28121063057011 |  | Mina curenta drepta INOX din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) |  | m | 44,0000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,4000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 2,6400 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 30,8000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,1000 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 8,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executie Scara si Rampa pentru persoane cu mobilitate limitata |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de amenajare curte |  |  |  |
| 31 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate (cu reutilizarea ulterioara a pavajului dupa montarea rigolelor) |  | m2 | 150,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 27,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 2,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,5750 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,5000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | TsC54C |  | Strat de fundatie din amestec nisip- pietris |  | m3 | 37,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 37,1250 |
|  | 1421102200068222 |  | amestec nisip- pietris |  | m3 | 43,1250 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,7500 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 7,8750 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 15,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l) |  | t | 0,1500 |
|  | 23203226000401 |  | Amorsa Bitum |  | t | 0,1545 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,0450 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - Beton asfaltic poros cu granulatie mare, SKPg-II SM STB 1033:2008 |  | m2 | 250,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 15,0000 |
|  | 1111000100013101 |  | Beton asfaltic poros cu granulatie mare, SKPg-II SM STB 1033:2008 |  | t | 35,2500 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,7500 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 4,0000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,9750 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 1,9750 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 1,9750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l) |  | t | 0,0700 |
|  | 23203226000401 |  | Amorsa Bitum |  | t | 0,0721 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,0210 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Beton asfaltic dens cu granulatie mica SMBg-II/2 SM stb 1033:2008 |  | m2 | 250,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 12,5000 |
|  | 1111000100013112 |  | Beton asfaltic dens cu granulatie mica SMBg-II/2 SM stb 1033:2008 |  | t | 23,5000 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,7500 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 2,7500 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,3250 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 1,3250 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 1,3250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 70,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,5000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 36,4000 |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 3,1500 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 221,9000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,6300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4200 |
|  | 26661228002862 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm |  | m | 70,3500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj existent demontat anterior) |  | m2 | 150,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 87,0300 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,3700 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 240,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 1 180,5000 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,7500 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 6,4200 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | DE10C apl |  | Montare Rigola pluviala din plastic l=3000mm 260x200h, clasa de rezistenta A15-C250, pe fundatie de beton |  | m | 90,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,5000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 46,8000 |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 4,0500 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 285,3000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,8100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5400 |
|  | 266612280028622 |  | Rigola pluviala din plastic l=3000mm 260x200h, clasa de rezistenta A15-C250 |  | m | 90,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | CH06B |  | Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta |  | m | 34,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 40,8000 |
|  | 28121063057011 |  | Mina curenta drepta INOX din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) |  | m | 34,0000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,4000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 2,0400 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,8000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,8500 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 6,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare curte |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari de reparatie la soclu (sector 1, plansa 10) |  |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 242,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,2600 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 36,3000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 242,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 121,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 91,9600 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 193,6000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placi XPS, gr 100 mm, 0.035 W/m*K, se exclude fibra sticla Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  | m2 | 242,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 343,6400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 72,1160 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 977,6800 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 977,6800 |
|  | 25213026029071 |  | Placi termoizolante, placi polistiren XPS, gr 100 mm, densit 0.035 |  | m2 | 261,5294 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 1 466,5200 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,0500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8228 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 5,5660 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,3560 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm - 1,05 m2/m2 |  | m2 | 175,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 183,7500 |
|  | 287312200531566 |  | Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm |  | m2 | 183,7500 |
|  | 27106021000001 |  | Dibluri |  | kg | 26,2500 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 8,7500 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 5,2500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 175,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 21,0000 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 72,6250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: dimensiuni 400 x 400 mm x 9 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 | 175,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 507,5000 |
|  | 267011220205111 |  | placi din ceramica pentru fatade: dimensiuni 400 x 400 mm x 9 mm |  | m2 | 180,2850 |
|  | 24621061105571 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 777,7000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 76,0025 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3535 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,4275 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,9250 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 12,7750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie la soclu (sector 1, plansa 10) |  |  |
|  |  |  | 1.6. Pereu (sector 1, plansa 10) |  |  |  |
| 48 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 2,5500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,0265 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,5500 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 3,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 38,2500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 37,8675 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 43,9875 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,8250 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 8,0325 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 16,0650 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | CC03C1 |  | Montare plase sudate d5, Vr-I 200x200 |  | kg | 392,7000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 9,8175 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9270 |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate d5, Vr-I |  | kg | 396,6270 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,9635 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,9270 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 117,8100 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2749 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | CG23B3 |  | Pardoseli din dala de beton 100 x 100 cm clasa C 12/15, in grosime de 10 cm, prefabricate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute cu ermetic poliuritanic, pentru rolarea suprafetei sclivisite (topitor de bitum se exclude) |  | m2 | 255,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 395,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,2500 |
|  | 2663102100001-01 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 26,1375 |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  | m | 255,0000 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 7,6500 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 765,0000 |
|  | 23203226002201 |  | Ermetic poliuritanic |  | kg | 25,5000 |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  | kg | 76,5000 |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  | kg | 510,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 20,4000 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 1,2750 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,3825 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de material antiinghet FLUX ZIMOWY sau analog |  | kg | 153,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,7100 |
|  | 14213022004651 |  | adaos de material antiinghet |  | kg | 156,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu (sector 1, plansa 10) |  |  |
|  |  |  | 1.7. Lucrari de reparatie la soclu (sector 2, plansa 11) |  |  |  |
| 53 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 261,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 208,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 208,8000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,7830 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,9150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 261,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,8300 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 39,1500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 13,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 261,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 130,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 99,1800 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 208,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,5250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 261,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 31,3200 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 108,3150 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 13,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm - 1,05 m2/m2 |  | m2 | 261,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 274,0500 |
|  | 287312200531566 |  | Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm |  | m2 | 274,0500 |
|  | 27106021000001 |  | Dibluri |  | kg | 39,1500 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 13,0500 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 7,8300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si stilpi |  | m2 | 261,0000 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 167,0400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,2200 |
|  | 265310210083066 |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  | kg | 913,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,5660 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2610 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: imitatie piatra naturala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 | 261,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 756,9000 |
|  | 2670112202033 |  | placi din ceramica imitatie piatra naturala |  | m2 | 268,8822 |
|  | 24621061105571 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 1 159,8840 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 113,3523 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5272 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,6033 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 2,8710 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 19,0530 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 16,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,6800 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 8,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | CN25A |  | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual |  | m2 | 16,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,7600 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 5,1200 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 2,0800 |
|  | 2430116104170 |  | Vopsea anticoroziva |  | kg | 13,6000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,9600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie la soclu (sector 2, plansa 11) |  |  |
|  |  |  | 1.8. Pereu (sector 2, plansa 11) |  |  |  |
| 62 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 1,5600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,0868 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,5600 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 1,8720 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 23,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,1660 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 26,9100 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,3400 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 4,9140 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 9,8280 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | CC03C1 |  | Montare plase sudate d5, Vr-I 200x200 |  | kg | 240,2400 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6,0060 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4024 |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate d5, Vr-I |  | kg | 242,6424 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,2012 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,4024 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 72,0720 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1682 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | CG23B3 |  | Pardoseli din dala de beton 100 x 100 cm clasa C 12/15, in grosime de 10 cm, prefabricate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute cu ermetic poliuritanic, pentru rolarea suprafetei sclivisite (topitor de bitum se exclude) |  | m2 | 156,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 241,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,4000 |
|  | 2663102100001-01 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 15,9900 |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  | m | 156,0000 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,6800 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 468,0000 |
|  | 23203226002201 |  | Ermetic poliuritanic |  | kg | 15,6000 |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  | kg | 46,8000 |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  | kg | 312,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,4800 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,7800 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,2340 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de material antiinghet FLUX ZIMOWY sau analog |  | kg | 93,6000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,5520 |
|  | 14213022004651 |  | adaos de material antiinghet |  | kg | 95,4720 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 |  | m | 143,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 17,1600 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 25,7400 |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 6,8640 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 145,8600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,4290 |
|  | 26661228003254 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm |  | m | 143,7150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4290 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu (sector 2, plansa 11) |  |  |
|  |  |  | 1.9. Finisare soclu sector 3 |  |  |  |
| 68 | CK13A |  | Usi metalice tarmoizolate glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,5200 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,4788 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,5440 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,0160 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3780 |
|  | 281210630600011 |  | Usi metalice termoizolate gata confectionate din profiluri de otel, cu sticla |  | m2 | 2,5200 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0126 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,4020 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,6804 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,3402 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,6380 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0025 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,1008 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,4200 |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  | buc | 1,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0500 |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  | buc | 1,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 9,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,4200 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 7,2000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | RpIzC42A |  | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti |  | m2 | 38,0000 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,7400 |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,3800 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,1400 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,1140 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 38,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,1400 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 5,7000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 0.045 W/m*K densitate 115 kg/m3, gr 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  | m2 | 38,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 71,8960 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 15,8840 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 153,5200 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 191,9000 |
|  | 26821626113702 |  | Placi vata minerala 0.045 W/m*K densitate 115 kg/m3, gr 100 mm |  | m2 | 41,0666 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 42,2180 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 307,0400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,9500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1292 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,1400 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,7980 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 38,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 4,5600 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 15,7700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  | m2 | 38,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,1000 |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  | kg | 24,3200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,9000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 19,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,9000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1140 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  | m | 18,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 5,4000 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 19,4670 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 25,9560 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 3,7080 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 1,8540 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 3,7080 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 3,7080 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 185,4000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  | m | 4,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,4000 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 4,2840 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 2,0400 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 1,0200 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 2,0400 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 1,0200 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 1,0200 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 1,0200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | CF14A |  | Tencuieli exterioare anticondens, executate cu mortar anticondens pe baza de perlit |  | m2 | 7,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,1000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,2000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,5000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 29,4000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0420 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1960 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 40,2500 |
|  | 2414147318315 |  | Disan - a cu 92 % substanta uscata |  | kg | 0,1120 |
|  | 2640132612039 |  | Perlit |  | kg | 6,3000 |
|  | 2873122005300 |  | Granule de polistiren |  | kg | 3,5000 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 7,7000 |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  | buc | 42,0000 |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  | buc | 42,0000 |
|  | 2874115841148 |  | Piulita S 3269 M 24 |  | buc | 42,0000 |
|  | 2414126109781 |  | Toluen |  | kg | 1,4000 |
|  | 2462106109872 |  | Aracet tip E 50 |  | kg | 12,6000 |
|  | 2462106110248 |  | Aracetol B 55 |  | kg | 4,2000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0280 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare soclu sector 3 |  |  |
|  |  |  | 1.10. Finisare terasa |  |  |  |
| 80 | RpCE40A |  | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000 |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 11,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 81,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,7000 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 5,4000 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 6,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 2,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,1680 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 2,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 2,4000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,1824 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5000 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,4850 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 585,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,8900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / bariera contra vapori |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 48,6000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0225 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri D = 170 kg/m3; . 0,038 W/(m2K); 70 kPa; grosimea 50mm |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,0500 |
|  | 26821626113703 |  | Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri D = 170 kg/m3; . 0,038 W/(m2K); 70 kPa; grosimea 50mm |  | m2 | 45,4500 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 14,1300 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 68,8500 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0225 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 45,0000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1350 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5000 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,4850 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 585,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,8900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 K=2,0000 |  | m2 | -45,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -9,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -1,8000 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | -0,4950 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -193,5000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,6300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,1800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,2700 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,1350 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 49,5000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,7500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0135 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 13,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0450 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0135 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,3500 |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 108,6750 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 28,3500 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 9,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5000 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,4850 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 585,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,8900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 49,5000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,7500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0135 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm gresie din portelan 600x600x9 pentru uz exterior pe adeziv hidrofob. Clasa de rezistenta la alunecare R11 Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 49,5000 |
|  | 26611128007002 |  | Placi sau piscoturi de gresie - gresie din portelan 600x600x9 pentru uz exterior. Clasa de rezistenta la alunecare R11 |  | m2 | 46,8135 |
|  | 26641021020131 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) hidrofob |  | kg | 290,8800 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 18,6345 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 909,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1364 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0810 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,7560 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,8350 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare terasa |  |  |
|  |  |  | 1.11. Zona pavata |  |  |  |
| 95 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 0,5200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,6956 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,5200 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,6240 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 5,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,6800 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 5,7200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5200 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,0920 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,1840 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 52,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 30,1704 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,8216 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 83,2000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 686,4000 |
|  | 26611128006554 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr 4 cm |  | m2 | 52,7800 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,2600 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 1,9760 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 1,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona pavata |  |  |
|  |  |  | 1.12. Amenajare zone verzi (280 m2) |  |  |  |
| 98 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sol fertil, h=20 cm) - solul existent |  | 100 m3 | 0,5600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,4048 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0022 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 8,0080 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 2,0272 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 72,8000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 5,5328 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 | 0,5600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,2016 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,2240 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | TsH03A |  | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu |  | m3 | 56,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 54,8800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sol fertil, h=20 cm) - cernoziom |  | 100 m3 | 0,5600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,4048 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0022 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 8,0080 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 2,0272 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 72,8000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 13,2496 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu |  | m2 | 280,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,8000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 36,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 280,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 30,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 2,8000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 13,4960 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 11,0880 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | TsH120B |  | Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor |  | 100m2 | 2,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,7320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 2,8000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 1,8480 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,8000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,0808 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare zone verzi (280 m2) |  |  |
|  |  |  | 1.13. Plantare arbusti |  |  |  |
| 109 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot - tuie h=1.5 m (in vaze de beton) |  | buc | 18,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3600 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 6,1200 |
|  | 11110001000021 |  | Puieti arbusti foioase fara balot - tuie h=1.5 m |  | buc | 18,7200 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0360 |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg | 2,1600 |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg | 0,1800 |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc | 0,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plantare arbusti |  |  |
|  |  |  | 1.14. Evacuare deseuri |  |  |  |
| 110 | TsH92B |  | Incarcarea in auto placi din beton (45 m2) |  | t | 6,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,1040 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 111 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  | 100 m3 | 0,4600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,1298 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0009 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 5,0140 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 1,3570 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 80,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 20,6400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare a pamintului |  | 100 m3 | 0,5100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1836 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,2040 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |
|  |  |  | 1.15. Instalare utilaj de joaca si sport |  |  |  |
| 114 | TsH91A apl |  | Instalarea nisipiera (resursa beton si "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj) |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (conform specificatiei) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 4,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,4000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,1440 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 | TsH91A |  | Instalarea gard pentru teren de joaca (30 ml), prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 15,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 57,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,5000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 145,5000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,5400 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 2,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 117 | TsH91A |  | Instalarea leagan dublu cu scaune, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 118 | TsH91A |  | Instalarea complex de joaca, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 | TsH91B |  | Instalarea Cos de gunoi (cost in utilaj) |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,3500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 14,5500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,2520 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 120 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (cost in utilaj) |  | buc | 8,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,5200 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,6400 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 121 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (cost stilpi in utilaj) / Stalp pentru felinar h=2,5m |  | buc | 8,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 70,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 800,0000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 1,6000 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,4400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6720 |
|  | 1422102205505 |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  | m3 | 2,4000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,9600 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 1,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 122 | TsH91A |  | Instalarea masa de sah cu 2 scaune - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0720 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 123 | TsH91B |  | Instalarea parcare pentru bicicleta |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 124 | TsH91B |  | Montare vaza din beton, L=1.2 m (doar rmanopera) |  | buc | 18,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,1000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 87,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalare utilaj de joaca si sport |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 125 |  |  | Nisipiera |  | buc | 1,0000 |
|  | 27 |  | Nisipiera |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 126 |  |  | Nisip pentru nisipiera copiilor |  | m3 | 1,6800 |
|  | 4080131 |  | Nisip natural |  | m3 | 1,6800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 127 |  |  | Gard p/u teren de joc |  | m | 30,0000 |
|  | 106 |  | Gard p/u teren de joc |  | m | 30,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 128 |  |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog |  | buc | 4,0000 |
|  | 29 |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 |  |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 301 |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 |  |  | Complex de joaca PTP 21-14-Ts sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 32 |  | Complex de joaca tip PTP 21-14-Ts sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 131 |  |  | Urna РТР 053 sau analog |  | buc | 3,0000 |
|  | 105 |  | Urna РТР 053 |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 132 |  |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar (Temperatura culoare (K) 6400 K, Puterea (W) 50 W, Flux luminos (lm) 950 lm, Gradul de protecюie (IP) IP65) |  | buc | 8,0000 |
|  | 35 |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 133 |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=2.5m |  | buc | 8,0000 |
|  | 2811106302048 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=2.5m |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 134 |  |  | Masa de sah cu 2 scaune Copfer PTP 050-01 (Brown/Cream) sau analog |  | buc | 2,0000 |
|  | 3322 |  | Masa de sah cu 2 scaune Copfer PTP 050-01 (Brown/Cream) sau analog |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 135 |  |  | Parcare pentru bicicleta |  | buc | 1,0000 |
|  | 33222 |  | Parcare pentru bicicleta |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 136 |  |  | Vaza din beton L= 1.20 m, tip VPS 20 sau analog |  | buc | 18,0000 |
|  | 4545 |  | Vaza din beton L= 1.20 m, tip VPS 20 sau analog |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cmd |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |